Montaj ishlari uchun xujjatlar, ishlab chiqarishni 
tayyorlash va jixozlar montaji maydonini tashkil qilish.



7-Mavzu. Montaj ishlari uchun xujjatlar, ishlab chiqarishni tayyorlash va jixozlar montaji maydonini tashkil qilish.

Reja: 

7.1. Montaj ishlari uchun xujjatlar.

7.2.Ishlab chiqarishni tayyorlash va jixozlarni montaj texnologiyasini oshirish yо‘llari.

7.3. Montaj maydonini tashkil qilish.

7.1. Montaj ishlari uchun xujjatlar
Jixozlarni, quvurlarni va konstruksiyalarni montaji, shuningdek bajarilgan ishlarni xisobi texnik, normativ, loyixa smetali, va texnologik montaj xamda ishlab chiqarishni bajarish xujjatlari asosida amalga oshiriladi. 

Texnik xujjatga jixozlarni ishlab chiqargan zavodlarni xujjatlari kiradi, ularni zakazchi montaj tashkilotiga ishloarni bajarish uchun  beradi. 

Qurilishni tashkil qilish loyixasi (QTQL), bunda mexanomontaj ishlari va mashina-jixozlarni montaji amalga oshiriladi. 

Ishni bajarish loyixasi (IBL), u tushintirish qismidan, grafik qismdan va izoxlardan tashkil topgan bо‘lib unga montaj ishlarini bajarishda xisobga olinmagan qо‘shimcha ishlar smetasi, montaj vositalarini ishchi chizmalari xamda obyektni montaj-texnik pasporti kiradi.

Ishni bajarishni texnologik kartasi. Mashina va agregatlarni montaji ishlab chiqargan zavodlarni ishchi chizmalari va instruksiyalari asosida amalga oshiriladi. 

Texnologik kartada mashinani (obyektni, ishni) nomi va xarakteristikasi; ishni xajmi; montaj uzellarini soni va massasi; smetaviy baxosi va ish xajmi; brigada va ularni soni; bajarilishi lozim bо‘lgan ish vaqti va muddati; montaj maydonini plani; ishchilarni xarakat marshrutlari va mexanizmlarni xarakati yо‘nalishi; obyektni qurilish qismi va jixozlarni qabul qilish tartibi; jixoz va konstruksiyalarni montaj uchun raskonservatsiya qilishga talablar; jixozlar va konstruksiyalarni joylashtirish va rostlash; vositalar, asboblar, materiallar va montaj mexanizmlariga talablar; salt chiniqtirish tartibi; iqtisodiy kо‘rsatkichlar; texnika xavfsizligi qoidalari va boshqalar. IBLni loyixalash texnologik institutlari yoki montajni amalga oshirish tashkilotlari bajaradilar.

Bunda ishlarni bajarishni texnologik sxemalari, ishlarni bajarish jurnallari, ishlab chiqarish xujjatlari kо‘zda tutiladi.

7.2. Ishlab chiqarishni tayyorlash va jixozlarni montaj
texnologiyasini oshirish yо‘llari
Ishlab chiqarishni tayyorlash deganda, bir-biriga bog‘liq bо‘lgan tashkiliy, texnik, texnologik, rejali-iqtisodiy va moliyaviy xujjatlar asosida ma’lum muddatda va ma’lum texnik-iqtisodiy kо‘rsatkichlar bо‘yicha bajariluvchi ishlar tushiniladi.

Bunda:

- montaj ishlari uchun xujjatlar yig‘iladi va kо‘rib chiqiladi;

 - quvurlar va metallkonstruksiyalar uchun qaydnomalar tuziladi;

 - montaj vositalari, tayyorlamalar, metallkonstruksiyalar chizmalari;

- smeta xujjatlari va bajarilishi uchun lozim bо‘lgan ishlar xajmi taqqoslanadi;

-  ishni bajarish sxemalari loyixani bajaruvchilar uchun beriladi;

- ishlab chiqarish ishlarini bajarish grafiklari, ularni material-texnik resurslar Bilan ta’minlash yо‘llari;

- obyektni qurilish qismi va montaj uchun jixozlar qabul qilinadi;

- montaj ishlarini bajaruvchi brigadalar Bilan shartnomalar tuziladi;

- montaj ishlarini sifatini va geodezik xizmatini guruxlari tasdiqlanadi va boshqalar.

Bundan tashqari  montaj ishlab chiqarishini tashkil qilishda  mashina-jixozlarni montaj zonasiga yetkazib berish, ularni fundamentga maxkamlash, montajgacha kupirikli kranlarni ishga tushirish, energiya Bilan ta’minlash va boshqa muxim ishlar amaoga oshirilishi kerak.

                             7.3. Montaj maydonini tashkil qilish 
Jixozlarni montiaj qilish vaqtida qurilishni bosh planida montaj maydonini tashkil qilish kо‘zda tutiladi.

Bosh planda:

- doyimiy va vaqtinchalik obyektlar  qurilishi ;

- temir va avtomobil yо‘llari;

- montaj oraliqlari va sexlaga kirish yо‘llari;

- sexdan tashqari quvurlar va elektr uzatkichlar;

- obyekt oldidagi ombor;

- mashina-jixozlarni yig‘ish joylari;

- madaniy-maishiy xonalar;

- montajda ishlatiluvchi mashinalar va mexanizmlar;

- kiruvchi yо‘llar orqali uzatilishi lozim bо‘lgan materiallar xajmi va boshqalar keltirilgan bо‘lishi kerak.

[image: image1.png]0
B
A\

H:\ s

7, %
i

¢ ‘..m\ “\\
& \\“v \.ﬂ

Y
Y%

i
O

4





Rasm. 7.1. Montaj uchastokasini sxemasi:
1 - tualet; 2 – yuvinish xonasi; 3 - 6 -  brigadalar uchun xonalar, dam olish va ovqatlanish xonalari; 7 –asbobsozlik ustaxonasi; 8 – asboblar omborxonasi; 9, 10 – prorab xonasi, kontora; 11 – materiallarni joylashtirish maydoni; 12 – Gazli ballonlarni saqlash omborxonasi.

Qurilayotgan korxonada montaj tashkiloti uchun maxsus maydon ajratiladi (rasm  7.1).

Elektrodvigatellarni, quvurlarni detallarini, nazorat-о‘lchash apparatlarini saqlash uchun     о‘lchami 6×12 m   va  12×36 m. bо‘lgan yig‘ib-sochiluvchi omborxona kо‘zda tutiladi.

Nazorat savollari
1. Servisda qurilishni tashkil qilishni loyixasini bajarish bosqichlari.

2. Servisda ishlab chiqarish loyixasini tartibi.

3. Texnologik montaj deganda nimani tushunasiz?

4. Yangidan qurilayotgan korxona uchun montaj uchastkasini sxemasini chizing.
37

