13 -Ma’ruza

Mavzu:Quyish moslamasi anjomlari

O‘quv modul birliklari:

- Qolipga suyuq metallni kiritish

- Quyish tizimining turlari va qo‘llanilishi

- Metallarni qolipga kiritish tizimi shakli va o‘lchamlarini aniqlash

Metallarni qolipga kiritish tizimi suyuq,  metallni  shlak  va  gazlardan  deyarli  tozalab,  uni  qolipga ravon  kirituvchi  kanalchalar  majmuiga  quyish tizimi deyiladi. -rasmda  ko‘p  uchraydigan  quyish  tizimi turlari  keltirilgan. Ma’lumki,  odatda  kovshdan  qolipga  kiritilgan  metall  kosacha  1 dan  stoyak deb ataluvchi  vertikal  konusli  voronka  2 bo‘ylab shlak tutgich deb ataluvchi  gorizontal  kanal  3  orqali  ta’minlash  kanalchalari  4 ga  va ular  orqali  qolipga o‘tadi. SHuni  qayd etish  kerakki,  suyuq metall  quyish  tizimi  va  qolipning devorlarini  yuvmasdan,  shikastlamasdan tekis to‘ldirishi  lozim.  Aytaylik,  kulrang  cho‘yandan  murakkab  shaklli,  bo‘yli,  masalan, stanok staninasi  kabi  quymalar olishda qolipga  suyuq metallni  bir necha joydan  kiritiladigan  yarusli  (qavatli)  quyish tizimidan foydalanish  ma’qul  (13.1-rasm,  v). Olinuvchi quyma sifati  quyish tizimining qanchalik ma’qul tanlanganligiga va ular  kanallarining shakli  va ko‘ndalang  kesim  yuzi o‘lchamlarining to‘g‘ri belgilanganligiga bog‘liq.

Odatda, olinuvchi  quyma uchun  quyish tizimining kanalchalar shakli trapetsiya yoki silindrik bo‘lib, ularning kesim yuzalarini aniqlash avvalo ta’minlagich  kanalchalarining kesim yuzi  aniqlanadi.

Metallarni qolipga kiritish tizimi shakli va o‘lchamlarini aniqlash

Bunda quyidagi formuladan foydalaniladi:

Bu erda  FT — ta’minlagich kanalchalarining ko‘ndalang kesim  yuzi, sm2;

Q — qolipga  kiritiluvchi  metall  massasi,  kg.

Z - qolipning suyuq metall bilan to‘lish vaqti, s;

µ - qolip va  quyish tizimi  kanalchalarining qarshilik koeffitsienti  (bu koeffitsient yirik,  qalin devorli  quymalar  olish da  0,7—0,8  va  yupqa devorli  murakkab  shaklli quyma olishda 0,3—0,4 olinadi;  u - suyuq metall zichligi,  g/sm 3;

g - metallning erga tortilish  kuchining tezlanishi,  sm/s2;

Nr — quymaning o‘rta hisobdagi balandligi, sm.

13.1-rasm.  Ko‘p  uchraydigan  quyish  tizimi  turlari

Nr qiymatini esa quyidagi formula bo‘yicha aniqlash  mumkin:

bu erda  N - qolipga metallni  kiritish joyidan  quyilish  kosachasi mezonigacha bo‘lgan oraliq, sm; r - qolipga metallni kiritish mezonidan  qolipning  eng  yuqori  qismigacha bo‘lgan  oraliq,  sm;

S - qolip balandligi, sm.

Ba’zi hollarda quyish tizimi elementlari quyidagicha ham aniqlanadi.  Ma’lumki, qolipga metallni kiritish vaqti asosan qotishma xiliga,  kimyoviy tarkibiga, temperaturasiga,  massasiga,  qolip  materialiga, olinuvchi quyma devorlari qalinligiga bog‘liq.

13.2-rasm.

Odatda,  metallni qolipga kiritish vaqtini  aniqlash quyidagi formula bilan aniqlanadi:

Bu erda  s—  quyma shakliga  va devor qalinligiga  bog‘liq koeffitsient (po‘lat quymalar olishda  1,0-1,8, cho‘yan quymalarda - 1,7-2,0,  alyuminiy  quymalarda - 2,0-3,0  olinadi).  Q-quyma  massasi,  kg;  δ - quyma devorlarining eng qalin yoki o‘rtacha qalinligi,  mm.