Қуйма маҳсулотларини лойиҳалаш ва ишлаб чиқариш фанидан 6-маъруза машғулоти учун уйга вазифа

1-савол: Пластмасса моделларни афзаллиги нимада?

- Жавоб: Пластмасса моделлар эксплуататсия қилиш ва сақлаш вақтида намлик таъсирига бардошли, тиришишга учрамайди, массаси унча катта эмас.

Кўпиртирилган полистиролдан моделлардан тайёрлаш истиқболли ҳисобланади, улар металлни қолипга қуйиш вақтида газланиб кетади. Бундай моделлар шаклларини қўллаш формовкани соддалштирилади, қуйиш сифатининг яхшиланиши олиб келади.

.

2-савол: Металл моделларни афзаллиги нимада?

Жавоб:   Металл моделлар ёғоч моделларга нисбатан узоқбардошлилиги кўпроқ, аниқлиги юқори ва ишчи юзаси тоза. Бундай моделлар кўпинча алюминий қотишмалардан тайёрланади. Бундай қотишмалар зичлиги кам, оксидланмайди, кесиб ишлов берилувчанлиги яхши. Одатда металл моделлар массасини камайтириш учун улар ичи бўш ва ичи қаттиқ қовурғали қилиб тайёрланади