5. TESTLAR

| 1. Sanoat korxona mikroiqlimini ta’minlovchi parametrlarning ishchi ishlash qobiliyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiluvchi turlari. | Havo xarorati va nisbiy namlik | Havo xarorati va havo xarakatining tezligi. | Havo xarakati, bosim va havo xarakati tezligi. | Havo xarorati, nisbiy namligi, havo xarakati tezligi, havo bosimi. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Sanoat korxonalari xonalarini shamollatishga qo‘yiladigan asosiy talab. | Havo almashtirish darajasini ta’minlash. | Ish joylardagi havo tezligini ta’minlash. | Tabiiy va sun’iy shamollatish vositalaridan foydalanish. | Ish joylaridagi havo xarakati tezligini me’yoriy xujjatlar normalari asosida ta’minlash. |
| 3. Sanoat korxonalarini yoritishda qanday yoritgichlardan foydalanish tavsiya etiladi. | Ma’muriy xonalarni cho‘g‘lanuvchi lampalar bilan yoritish tavsiya etiladi | Hoxlagan turdagi yoritgichlardan foydalanish mumkin. | Hamma sanoat korxonalari lyuminissent lampalari bilan yoritish tavsiya etiladi. | Ish bajariladigan hammassexlarni cho‘g‘lanuvchi lampalar bilan yoritish tavsiya etiladi. |
| 4. Umumiy titrashni xodisasining odamga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qilishi holatlarini belgilang. | Odamning faqat ichki a’zolariga ta’sir qiladi. | Faqat qon-tomir va yurak sistemasiga ta’sir qiladi. | Odamning faqat tashqi a’zolariga ta’sir qiladi. | Butun organizmning hammasiga va tananing ayrim qismlariga |
| 5. Titrashni izolyasiya qilish usulida titrashni nima hisobiga kamaytiriladi. | Titrovchi mashina bilan fundament orasiga titrashni so‘ndiruvchi qayishqoq material o‘rnatish hisobiga. | Titrovchi mashinalar oralig‘ini oshirish hisobiga. | Titrash hosil qilayotgan mashinalarning bir qismini to‘xtatish hisobiga. | Mashinani xarakatlantirayotgan elektr dvigatelini aylanish sonini kamaytirish hisobiga. |
| 6. SHovqin deganda nimani tushinasiz. | Xar qanday muxitda ajraluvchi yoqimsiz tovushlar. | Tashqi muhit muvozanatini buzishga olib keladigan elastik to‘lqinlar xarakati. | Ishlayotgan mashinalar korpuslarining to‘lqinsimon xarakati. | Avtomobil kuzovida maxkamlanmasdan olib borilayotgan yuk ta’sirida hosil bo‘ladigan to‘lqinsimon xarakat. |
| 7. SHovqinni ajralib chiqayotgan manbaini kamaytirish nimaga asoslangan. | Mashina-mexanizmlarining shovqin quvvatini kamaytirish. | Ish joyida qo‘shimcha eshik va derazalar o‘rnatish. | Ish joyiga shovqin yutuvchi vositalar yordamida akustik ishlov berish. | Ish joyining shipiga shovqin yutuvchi plafonlar o‘rnatish. |
| 8. Odamni tok urish xodisasini qanday tushunasiz. | Elektr tokining inson organizmiga bioligik ta’siri tok urish deb ataladi. | Odam organizmining ma’lum bir qismidan elektr tokining oqib o‘tishi tok urish deyiladi. | Elektr tokining elektrolitik ta’siri tok urish deyiladi. | Elektr tokining elektrolitik va issiqlik ta’sirlari tok urish deb yuritiladi. |
| 9. Elektr qurilmalarining qaysi turlarida nolga ulab muhofazalash qo‘llaniladi. | Xar qanday elektr sistemalarida xarqanday elektr qurilmalarini nolga ulab muhofazalash mumkin. | Faqatgina neytrali izolyasiya qilingan elektr sistemalarida nolga ulab muhofazalashni amalga oshirish mumkin. | Doimiy o‘rnatilgan xar qnday qurilma nolga ulab muxofazalanadi. | 1000 V dan yuqori kuchlanishda ishlaydigan xar qanday elektr qurilmasi nolga ulab muhofazalanadi. |
| 10. Elektr havfsizligini ta’minlovchi shaxsiy muhofaza aslaxalari sifatida nimalardan foydalaniladi: | Muhofazalovchi xalatlar, rezina gilamchalar, rezina kalishlar va etiklar, tok o‘tkazmaydigan tagliklar. | Kombinezonlar, skofandrlar, kaskalar, tok o‘tkazmaydigan kostyumlar. | Protivogazlar, muhofaza maskalari, muhofaza shitlari, muo‘zoynaklar, rezina etiklar va kalishlar. | Rezina qo‘lqoplar, dastasi yaxshi muhofazalangan eletr asboblari, rezina kalishlar, rezina etiklar, rezina gilamchalar va tok o‘tkazmaydigan tagliklar. |
| 11. Sanoat korxonalari xonalari elektr havfsizligi bo‘yicha qanday sinflarga bo‘linadi. | Havfli va havfsiz xonalarga bo‘linadi. | Sanoat korxonalari xonalari elektr havfi bo‘yicha past kuchlanishdagi elektr toki bilan ishlashga ruxsat etiladigan xonalar, 1000 V gacha kuchlanishda ishlashga ruxsat etiladigan xonalar, 1000 V dan ortiq kuchlanishlar bilan ishlashga ruxsat etiladigan xonalarga bo‘linadi. | Nisbiy namligi 20-25 foiz bo‘lgan xonalar, nisbiy namligi 40-60 foiz bo‘lgan xonalar va nisbiy namligi 75 foiz gacha bo‘lgan xonalarga bo‘linadi. | Xonalarda elektr havfsizligi erga ulash vositalari, nolga ulash vositalari va avtomatik o‘chirish vositalari bilan ta’minlangan, shuningdek kontur bo‘ylab erga ulangan xonalarga bo‘linadi. |
| 12. YOnish turlarini qanday turkumlarga bo‘lish mumkin. | Moddaning boshqa moddaga aylanishi hisobiga oksidlanish jarayoni. | Moddaning kimyoviy o‘zgarishi natijasida issiqlik va nur energiyasiga aylanish jarayoni. | Kinetik va tartibsiz yonish jarayoni. | Kinetik va diffuziya yonish jarayoni. |
| 13. YOnishning necha turlari bo‘ladi. | YOnish turlari 4 xil bo‘lganda | YOnish turlari 5 xil bo‘ladi. | YOnish turlari 3 xil bo‘ladi | YOnish turlari 6 xil bo‘ladi. |
| 14. O‘z-o‘zidan yonish qanday sharoitda ro‘y beradi. | Buntlarda saqlanayotgan paxta har qanday sharoitda o‘z-o‘zidan yonishi mumkin. | Organik va mineral moddalar aralashmasi o‘z-o‘zidan yonishga olib keladi. | Ma’lum xajmdagi oraliq moddalarning ochiq ob-havo sharoitlari ta’sirida va namlangan organik moddalar xarqanday sharoitda saqlashda o‘z-o‘zidan yonadi. | Erga to‘kilib shimilgan yonuvchi suyuqliklar o‘z-o‘zidan yonishi mumkin. |
| 15. Portlash bo‘lishi uchun qanday sharoit bo‘lishi kerak. | YOnuvchi gazlarning kislorod bilan aralashganda portlash bo‘lishi mumkin. | Xar qanday xonada yoki idishda to‘plangan gaz yoki yonuvchi suyuqlikga uchqun berilganda portlashi mumkin. | Xona havosi hajmining xar qanday protsent miqdorida yig‘ilgan yonuvchi gaz va suyuqlik parlari portlashi mumkin. | Xona havosi xajmining ma’lum protsent miqdorida yonuvchi suyuqlik parlari, yoki yonuvchi gaz to‘plangan bo‘lishi va unga uchqun va alanga bilan turtki berilishi kerak. |
| 16. Sanoat korxonalarining yong‘in xavfi bo‘yicha kategoriyalarini belgilash. | I, II, III, IV, V. | A, B, V, G, D. | A, B, V, G, D, E. | I, II, III, IIIa, IV. |
| 17. Sanoat korxonalarida mehnatni muhofaza qilish chora-tadbirlarini rejalashtirish kim tomonidan amalga oshiriladi. | Sanoat korxonalarining mehnatni muhofaza qilish xizmati tomonidan. | Sanoat korxinalri pul bilan ta’minlash xizmati tomonidan. | Sanoat korxonasi moddiy-texnika ta’minoti xizmati tomonidan. | YUqori tashkilotlar tomonidan. |
| 18. Baxtsiz xodisalarni tekshirish muddatlari. | 72 soat. | 24 soat. | 48 soat. | 4 xafta. |
| 19. Zaxarli moddalarning inson organizmiga zararli ta’sirini kamaytiradigan asosiy usulni belgilang. | Havo tozalash qurilmalarini o‘rnatish. | Sanoat korxonalari xonalaridagi havo muhitidagi zararli moddalarning yo‘l qo‘yiladigan oxirgi darajasini (YQOD) belgilash. | Sanoat korxonalari xonalarini shamollatishni yaxshilash. | Maxalliy va umumiy shamollatish. |
| 20. Sanoat korxonalari xonalarini shamollatishga qo‘yiladigan asosiy talab. | Ish joylaridagi havo xarakati tezligini me’yoriy xujjatlar asosida ta’minlash. | Havo almashtirish darajasini ta’minlash | Tabiiy va sun’iy shamollatish vositalaridan foydalanish. | Zararli moddalar minimal miqdorini xona sanitar-gigienik sharoitlarini buzmasdan ta’minlash. |
| 21.Sanoat korxonalarini yoritishda qanday yoritgichlardan foydalanish tavsiya etiladi. | Hamma sanoat korxonalari lyuminissent lampalari bilan yoritish tavsiya etiladi. | Xoxlagan turdagi yoritgichlardan foydalanish mumkin. | Ma’muriy xonalarni cho‘g‘lanuvchi lampalar bilan yoritish tavsiya etiladi. | Ish bajariladigan hammassexlarni cho‘g‘lanuvchi lampalar bilan yoritish tavsiya etiladi. |
| 22. Titrashni xodisasining odamga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qilishi holatlarini belgilang. | Faqat qon-tomir va yurak sistemasiga ta’sir qiladi. | Butun organizmning hammasiga va tananing ayrim qismlariga. | Odamning faqat tashqi a’zolariga ta’sir qiladi | Odamning faqat ichki a’zolariga ta’sir qiladi. |
| 23. Tog‘ sanoatida shovqindan kasallandi deganda nimani tushunasiz | Inson organizmi ba’zi qismlarining doimiy bexosdan titrashi | Inson qulog‘ining eshitish quvvati susayadi. | Inson butun organizmida kasallikning g‘ayri-tabiiy patologik holati tushuniladi | SHovqin ta’sirida asabiylashish xodisasi. |
| 24. Tog‘ sanoatida odamni tok urish xodisasini qanday tushunasiz. | Elektr tokining elektrolitik va issiqlik ta’sirlari tok urish deb yuritiladi | Odam organizmining ma’lum bir qismidan elektr tokining oqib o‘tishi tok urish deyiladi | Elektr tokining elektrolitik ta’siri tok urish deyiladi | Elektr tokining inson organizmiga bioligik ta’siri tok urish deb ataladi |
| 25. Erga ulash qurilmasining qarshiligi deganda nimani tushunasiz. | Erga ulash qurilmasining qarshiligi deganda erga o‘tib ketishi mumkin bo‘lgan faza o‘tkazgichining qarshiligi, odam qarshiligi va erga ulash qurilmasi o‘rnatilgan erning qapshiligi yig‘indisi tushuniladi. | Erga ulash qurilmasining qarshiligi deganda erga ulanayotgan stanok qarshiligi, erning qarshiligi va odam qarshiliklari yig‘indisi tushuniladi | Erga ulash qurilmasining o‘lchanadigan qarshiligi tushiniladi | Erga ulash qurilmasining qarshiligini erga ulanayotgan jixoz bilan erga ulash qurilmasi qarshiliklari yig‘indisini tashkil qiladi |
| 26.Elektr tokidan kollektiv muhofaza vositalari sifatida nimalardan foydalaniladi | To‘siq vositalari, erga ulash qurilmalari, nolga ulash, avtomatik o‘chirish vositalari, tovushli va yorug‘lik signatorlari, shuningdek blokirovki sistemalari. | Rezina qo‘lqoplar, kalishlar, rezina gilamchalar | Maxsus elektr o‘lchash asbob uskunalari, xonalarni elektr o‘tkazmaydigan vositalar bilan jixozlash | Saqlovchi, muhofazalovchi, blokirovka va signal sistemalari bilan ta’minlash |
| 27. YOnish deganda nimani tushinasiz? | YOnish bu kimyoviy jarayon bulib, ko‘p miqdorda issiqlik va nurlanish bilan kechadigan jarayon xisoblanadi | YOnuvchi moddaning oksidlovchi modda bilan birikishi natijasida moddaning kimyoviy o‘zgarishi hisobiga katta issiqlik va nur ajralish bilan kechadigan murakkab fizik-kimyoviy jarayon yonish deb yuritiladi | Moddalarning kislorod bilan birikishi hisobiga katta miqdorda issiqlik va nur tarqatish jarayoniga yonish deyiladi | YOnuvchi moddani oksidlanuvchi modda bilan birikishi natijasida hosil bo‘ladigan murakkab jarayon yonish deb ataladi |
| 28. Qurilish materiallari va konstruksiyalari yonish bo‘yicha qanday turkumlarga bo‘linadi. | A, B, V, G, D | I, II, III, IV | Organik, noorganik va kimyoviy birikmalar turkumlariga bo‘linadi | Organik moddalar va birikmalar |
| 29. Tog‘ sanoatida fanining boshqa fanlar bilan munosabati | Matematika, biologiya, iqtisodiy va umumtexnika fanlari bilan uzviy bog‘langan | Matematika, biologiya, iqtisodiy va umumtexnika fanlari bilan uzviy bog‘langan | Ijtimoiy-iqtisodiy, umumbiologiya, umumtexnika fanlari bilan uzviy bog‘langan | Kimyo fani, biologiya, tibbiyot va texnika fanlari bilan uzviy bog‘langan |
| 30. 16 yoshdan 18 yoshgacha bo‘lgan o‘smirlar uchun xaftasiga necha soatli ish vaqti belgilangan, bir xafta davomida ish vaqti: | 36oat | 24oat | 40 soat | 30 soat |
| 31. Imtiyozli pensiya bilan ta’minlash xuquqini beradigan Ro‘yxatdagi to‘g‘ri nomer tartibini ko‘rsating | S | 2,3,1 | 1,2,3 | V |
| 32. Zararli moddalarning YQDsi qaysi birliklarda o‘lchanadi | mg/m3 | g/lit | mg/lit | g/m3 |
| 33. CHanglangan havoni changdan tozalash qurimalarining vazifasi | CHang tarqalmasligini ta’minlash | Sanoat korxonalari xonalarini YQOD me’yorlarini ta’minlash | Ekologiya muvozanatini saqlash | A,V,S,D |
| 34. YOg‘och konstruksiyalarining o‘tga chidamlilik chegarasi | 80 – 100 S0 | 100 –120 S0 | 270 – 280 S0 | Miqdori belgilanmaydi |
| 35. Selikoz kasalligini qaysi zararli moddalar hosil qiladi | SiO2 | NO2 | H2SO | SO2 |
| 36. Zararli chiqindilarni kamaytirish chora-tadbirlari | doimiy kamaytirish (cheklash); | vaqtincha nisbiy cheklash | xududiy nisbiy cheklash | truba balandligini ta’minlash |
| 37. Tog‘ sanoatida jarohat turlari | Ochiq | YOpiq | Katta | Kichik |
| 38. Qon ketish turlari | Arterial | Kapilyar | Venoz | xammasi |