Mavzu: Rezbali birikmalar. Umumiy ma’lumotlar. Rezbali birikmalarni mustahkamlikka hisoblash.
REJA.
 
1.Rezbalarning tasnifi
2.Rezbaning geometrik ko'rsatkichlari
3. Rezbali birikma hisobi
Rezba hosil qilingan sirtning shakliga ko'ra silindrsimon va konussimon  rezbalar  farqlanadi.  O'q bo'yicha ko'ndalang kesim shakliga ko'ra rezbalar beshta asosiy turlarga  bo'linadi:  uch 

burchakli, tirak, trapetsiyaviy, to'g'ri burchakli va doiraviy (8.1-rasm).


a
b
d
c
f

[image: image49.jpg]



1-rasm.  Rezbalarning asosiy turlari: 

a - uchburchakli:  b. tirak;  d — trapesiyaviy;  c - to'g'ri burchakli:  g- doiraviy

Vint chizig‘ining yo'nalishi  bo’yicha  o'naqay va  chapaqay,  kirimlar soniga  ko'ra  bir  kirimli va  ko'p  kirimli,  vazifasiga  ko’ra  mahkamlash. mahkamlash-jipslashtirish va harakatni uzatish rezbalariga bo'linadi. Mahkamlash  rezbalari  rezbali  birikmalarda  qo’llanadi  va  ular uchburchakli  profilga  ega  bo'lib,  katta  ishqalanish,  yuqori  mustahkamlikka  va texnologiklikka  egadir.  O ’z-o'zidan  bo'shab  ketish  hollaridan mustasno. Mahkamlash jipslashtirish  rezbalari  germetiklik  talab  etiladigan  birikmalarda qo`lanadi. Odatda barcha mahkamlash rezbali detallarining bir kirimli tarzda bo'lishi tavsiya etiladi.

Harakatni  uzatish  rezbalari  vintli  uzatmalarda  ishlatiladi  va  kichik ishqalanish  bilan tavsiflanuvchi  trapetsiyaviy  (ba’zan  esa  to'g'ri burchakli) profilga egadir.

Rezbali  birikmalarning  afzalliklari:  yuqori  yuklanish  qobiliyati  va ishonchliligi;  turli  ish  sharoitlari  uchun  rezbali  detallar  xillarining ko'pligi; уig'ish  va ajratishning qulayligi; tannarxining nisbatan pastligi; hamma  o ’lchamlarining  standartlashtirilganligi  va  tayyorlash  jarayonlarining yuqori unumdorligi.

Rezbali  birikmalarning  kamchiliklari:  rezbali  birikmalarning  asosiy kamchiligi  rezbali  detallarning yuzalarida  katta  miqdordagi  kuchlanishlar  jamlanishi  o'choqlari  mavjudligi  tufayli  o'zgaruvchan  kuchlanishlarga  chidamliligining yetarli  emasligi  va  maxsus  turdagi  rezbali  detallarni tayyorlash texnologik jarayonining bir muncha murakkabligidir.

Silindrsimon  rezbaning  asosiy  handasaviy  ko'rsatkichlari  quyidagilardir (8.2-rasm):

[image: image2.jpg]{ t=0541p
1\ regmap





2-rasm.  Metrik rezbaning asosiy handasaviy ko'rsatkichlari

d -  rez’baning tashqi diametri

     d1 -  rez’baning ichki  diametri

     d2 -  rez’baning o’rtacha diametri

     
[image: image3.wmf]µ

 -  rez’baning profil  burchagi

     P -  rez’baning qadami

     Ph -   vint qadami

     
[image: image4.wmf]j

 -   vint chizig’ining ko`tarilish burchagi


[image: image5.wmf]d1

d2

d

p

60°



 EMBED AutoCAD.Drawing.18 [image: image6.wmf]ph


Rez’balar 1, 2, 3, 4 kirimli bo`lishi  mumkin.  Vint chizigining ko`tarilish burchagi quyidagicha topiladi:

                                                         
[image: image7.wmf]2

d

P

tg

h

p

y

=

     

R ezba la rning a so siy turla ri

Metrik  rezba  (3-rasm)  juda  keng  tarqalgan  mahkamlash  rezbalaridan  biri  sanaladi.  Profili teng tomonli  uchburchak shaklda.  shuning uchun  a  =  60°.  Rezbaning  uchlari  o‘tmaslashtirilgan  holda  tayyorlanadi,  bu  esa  kuchlanishlar  jamlanishini  ancha  kamaytiradi,  rezbani shikast-lanishdan  saqlaydi.  Radial  tirqishning  mavjudligi  bunday rezbaning  nogermetik  bo‘lishiga  sababchidir.  Metrik  rezba  yirik  va mayda qadamli turlarga bo ‘linadi.

D y u y m li  rezba  (3-rasm,  a) teng yonli  uchburchakli  profilga  ega va a = 50°. Xorijdan keltirilgan detallarni ta’mirlashda qo'llaniladi.

Q u v u r  rezbasi  (3-rasm,  b) bunday  rezba silindrsimon  rezbadir va mayda  dyuymli  rezba  hisoblanadi.  Bunday  rezbalarda  rezbaning  botiq va  chiqiq  qismlari  doirasimon  bo`lgani uchun  radial  tirqish  mavjud emas.  Germetik  birikma hosil  qiladi,  quvurlarni  ulash  uchun  ishlatiladi. Birikmaning  yuqori  jipsligini  konussimon  shaklda  tayyorlangan  quvur rezbalari ta’minlaydi.

Trapetsiyaviy  rezba  (3-rasm,  d) vint-gaykali  uzatmalardagi  asosiy rezba  hisoblanadi.  Bunday  rezbaning  profili  teng  yonli  trapetsiya  bo'lib, a  =  30°.  Tayyorlanishi  nisbatan  oson  va  ishqalanishga  kam  quvvat  sarf bo‘ladi.  Yuklanish  ostida  ilgarilanma-qaytma  harakatni  uzatish  uchun ishlatiladi.

D o ira v iy  rezba  (3-rasm,  e) profili  -  qisqa  to‘g ii  chiziqlar  bilan tutashtirilgan  yoylardan  iborat,  profil  burchagi  a  = 30°.  Yuqori  dinamikaviy  mustahkamlikka  ega.  Ifloslangan  muhitda  og‘ir  ekspluatatsiya sharoitlarida chekli qo`llanadi. Quvma, dumalatib ishlov berish va bosim ostida yupqa devorli  detallarda tayyorlanishi mumkin.

T ira k  rezba  (3-rasm,  f )  profili  a  =  27°  bo'lgan  teng  yonli  bo`lmagan  trapetsiyadan  iborat.  Foydali  ish  koeffitsiyenti  trapetsiyaviy rezbalardan  yuqori.  Vint-gaykali  uzatmalarda  yuqori  yuklanishlarni  bir tomonlama o'qiy yo'nalishda qabul qilishda ishlatiladi.

To‘g‘ri burchakli  rezba  (3-rasm,  g )  profilli  kvadrat,  kichik  mustahkamlikka  ega.  Yedirilishi  natijasida  o'q  bo'yicha  tirqishlar  hosil bo'ladi.  Standartlashtirilmagan.  Kam  yuklanishli  vint-gaykali  uzatmalarda cheklangan tarzda ishlatiladi.

[image: image8.jpg]| 7

> ‘§\ >
% 7. SN b\//
3N 7 /AN 7
)

%4772 o





     Rez’bali birikmalarning quyidagi turlari mavjud.(4-rasm):

     1. Bolt va gaykali  (rasm-1)

     2. Shpil’ka va gaykali  (rasm-2) 

     3. Biriktiruvchi vintli  (rasm-3)

[image: image9.jpg]



Rezbani mustahkamlikka hisoblashda yuklanish o’ramlari orasida, bir xilda taqsimlanadi deb qabul qilinadi. Lekin tajribalar shuni kursatadiki, bu yuklanish bir xil bulmaydi, masalan 6 o’ramdagi gaykaning birinchi o’ramining yuklanishi 52% bulsa, oxirgi o’ramning yuklanish 2 % ni tashkil etadi.

Rezbalarga ta’sir etuvchi kuchning rezba o’ramlari opacida bir tekis taqsimlanmaganligini asosiy sabablaridan biri shuki, o’q bo’ylab ta’sir etuvchi kuchdan vintdagi rezbaning bir to`longa, gaykadagi rezbaning esa qarama - qarshi to`longa deformasiyalanishidir.

[image: image10.jpg]&
A a,
]
5
g1 5 .
r o
SSNHERE
a
| -
e I





5-rasm

Rezbaning (sa) yuzasi ezilishga tekshiriladi, bunda σez<[σ]ez shart bajarilishi kerak. Ezuvchi kuchlanishning Hisobiy qiymati:


[image: image11.wmf]эз

эз

hz

d

F

s

p

s

£

=

2

         

bu yerda: F- o’q bo’ylab ta’sir etuvi kuch;

d2 –rezbaning o’rtacha diametri;

h- rezba shaklining balandligi;

z – gaykadagi rezba o’ramlarining soni;

[σez] – ezuvchi kuchlanishning joiz qiymati.

Bolt sirtib tortilgan va uning Bolt sterjeniga cho’zuvchi kuch ta`sir etadigan xol bilan tanishamiz. Bunga podshipnik uzelining maxkamlanishi misol bo’la oladi. Sirib tortilgan boltga tashqaridan kuch ta`sir etsa, bolt  sterjeni  
[image: image12.wmf]б

D

      ga cho’ziladi. Detallarning siqiqligi esa   
[image: image13.wmf]д

D

    ga bo’shashadi, ya`ni 


[image: image14.wmf]=

D

б

  
[image: image15.wmf]д

D


                   Agar detallar siqiqligining o’xshash qiymati bolt sterjenining cho`zilish qiymatidan katta bo’lsa,detallar orasida tirqish xosil bo`ladi, natijada uzelning germetikligi buziladi. Shuning uchun detallarning siqiqligi tashqi kuch ta`sirida butunlay yo’qolib ketmasligi kerak.


Tashqi kuchning bolt sterjenining cho`zilishiga xamda detallarning siqiqligiga sarf bo`lishini         belgilaymiz. Bunda bolt sterjeniga qo`shimcha xF cho’zuvchi kuch ta`sir etadi. Detallarni siqib turuvchi kuch esa  (1-x) F qadar kamayadi. Natijada bu sirib tortilganda  sterjenga ta`sir qilayotgan umumiy cho’zuvchi kuchning qiymati:                     


[image: image16.wmf]F

F

F

c

um

c

+

=


                    bu erda, 
[image: image17.wmf]o

F

F

×

=

3

.

1

 -  burovchi mo`lentni xisobga olgan xolda bolt sterjenini sirib tortish uchun sarf bo`lgan kuch.


Agar detallar orasiga qistirma qo`yilgan bo’lsa 
[image: image18.wmf]c

= 0.2-0.3 azbest, poranit, rezina kabi materiallardan tayyorlangan qistirma qo`yilganda esa 
[image: image19.wmf]c

 = 0.4-0.5 bo`ladi.



[image: image20.wmf](

)

F

F

×

-

=

c

o

1

min


detallarning siqiqligini ta`minlovchi kuchning eng kichik qiymati. 



[image: image21.wmf](

)

F

F

×

-

×

K

=

c

o

1






 bu erda, K   xavfsizlik koeffitsienti bo’lib, uning qiymati tashqi kuchlarning ta`siri o`zgarmas bo’lganda 1.25 -- 2.0 o’zgaruvchan bo’lganda esa 2--4 bo`ladi.


Shunday qilib, sirib tortilgan bolt sterjeniga tashqi kuch ta`sir etganda bu bolt sterjenining diametri quyidagicha aniqlanadi:                      


[image: image22.wmf][

]

ch

um

F

d

s

p

×

×

³

4



Boltli birikmada kuch o’qqa tik yo’nalgan xol bilan tanishib chiqamiz. Bunda bolt ikki xil tarzda o`rnatilishi mumkin. 


1. Bolt o`rnatilgan teshik bilan bolt diametri orasida bo’shliq bor. Bunday birikmada bolt sirib tortilgach, detallar bir-biriga nisbatan siljimasligi kerak. Bu esa ular orasidagi ishqalanish kuchi   xisobiga erishiladi, ya`ni 


[image: image23.wmf]F

F

s

<

g`  yoki     
[image: image24.wmf]f

F

F

s

×

K

=

                            (2)

bu erda, f - detallar orasidagi ishqalanish koeffitsienti. 

K =1.3 - 2.0 -xavfsizlik koeffitsienti 

Fs - sirib tortilgan kuchning qiymati 

F- detallarga ta`sir etuvchi tashqi kuch. 

Bu xol uchun bolt sterjeni cho`zilishidagi kuchlanish: 


[image: image25.wmf][

]

ch

c

ekv

f

d

F

d

F

s

p

k

p

s

£

×

×

×

=

=

I

2

2

2

.

5

4

1

3

,

1


bolt sterjenining diametri:

                               
[image: image26.wmf][

]

ch

F

d

s

p

k

×

×

×

³

I

f

2

,

5

                                  (4)

2. Bolt o`rnatilgan teshik bilan bolt diametri orasida bo’shlik yo’k. Bunday birikmalarda tashqi kuchlar detal orqali  bolt sterjeniga ta`sir qiladi, natijada uning sterjeni kesilishga va ezilishga xisoblanadi. 


Bolt sterjenining kesilish va ezilish bo`yicha mustaxkamlik sharti: 








[image: image27.wmf][

]

t

p

t

£

=

I

2

4

d

n

F




(5)

O’rtadagi detal uchun: 








[image: image28.wmf][

]

ez

d

F

s

d

s

£

×

=

I

2




 (6) 

Ikki chetdagi detallar uchun:








[image: image29.wmf][

]

ez

ez

d

F

s

d

s

£

×

=

I



(7)

Bolt sterjeniga ta`sir qiluvchi kuch eguvchi mo`lent xosil qiladi. Bunday xollarda bolt sterjenining  mustaxkamlik sharti: 





[image: image30.wmf][

]

s

s

s

s

£

+

=

eg

ch

ekv




(8)

Sterjenda chuzuvchi kuch ta`sirida xosil bo`lgan kuchlanish

                               
[image: image31.wmf][

]

ch

ch

d

F

s

p

s

£

×

=

2

2

.

5

  
[image: image32.wmf]


(9)

Eguvchi mo`lent ta`sirida xosil bo`lgan kuchlanish 




[image: image33.wmf][

]

eg

eg

d

F

W

s

s

£

×

=

M

=

3

1

.

0

l



          
(10)

(9) va (10) formuladagi qiymatlar (8) ga qo’yilsa 


[image: image34.wmf][

]

s

p

s

s

s

£

+

=

+

=

I

I

3

2

1

.

0

2

,

5

d

F

d

F

eg

ch

ekv

l

   (11)

Rez’bali detallarning materiali va ular uchun joiz kuchlanishlar. Rez’bali detallar asosan po’lat materiallardan tayyorlanadi. Ularning fizik - mexaniq xossalari jadvalda    beriladi. 


 Joiz kuchlanishlar quyida  keltiriladigan ifodalar yordamida aniqlanadi.Boltga faqat cho’zuvchi kuch ta`sir etganda: 







[image: image35.wmf]oq

s

s

×

=

6

.

0




(12)

Boltga ta`sir qiluvchi kuchlar o`zgarmas bo’lib, bolt tarangligi nazorat qilib turilmasa:





      
[image: image36.wmf][

]

(

)

q

o

s

s

×

¸

=

5

,

0

2

,

0




(13)

Bolt o`rnatilganda bolt bilan detal orasida bo’shliq bo’lmasa:







[image: image37.wmf][

]

q

o

s

t

×

=

4

,

0




(14)


Joiz ezilish kuchlanishi: 


Po’latdan tayyorlangan detallar biriktirilganda: 






[image: image38.wmf][

]

q

з

o

s

s

×

=

'

8

,

0

   ,   
[image: image39.wmf]na

M


             (15)



bu erda,      
[image: image40.wmf]q

o

s

      - oquvchanlik chegarasiga to`g`ri kelgan kuchlanish


Cho’yandan tayyorlangan detallar biriktirilganda:


[image: image41.wmf][

]

(

)

,

5

,

0

4

,

0

M

ez

s

s

¸

=

     
[image: image42.wmf]na

M


bu erda,      
[image: image43.wmf]M

s

   - mustaxkamlik chegarasiga to`g`ri kelgan kuchlanish.

Maxkamlash uchun ishlatiladigan detallarning asosiylari bu bolt, vint, shpilka.

Bolt – qalinligi nisbatan katta bo’lmagan detallarni maxkamlash uchun ishlatiladi, bunda bolt kallagini hamda gaykani joylashtirish hamda o’z o’q atrofida burash uchun joy bo’lishi kerak.

Bolt bir uchi kalit yoki otvyortka uchun muljallangan kallagi, ikkinchi uchidan esa gayka burab kiritiladigan rezbasi bulgan sterjendir (rasm, a)

Vint – qalinligi nisbatan katta, mustahkamligi ta’minlangan, birikmani bikrligini taminlash massasini kamaytirish kerak bo’lgan xollarda ishlatiladi. Boltning gayka uchun muljallangan rezbali uchiga gayka buralmay, bu uchi biriktirilishi lozim bulgan detalga buraladigan bulsa bunday bolt vint (rasm, b) deyiladi.

Shpilka- vint ishlatilgan xolatlarda rezba material yetarli darajada mustahkamligi ta’minlanmagan bo’lib, hamda bunda birikmani vaqti-vaqti bilan ajiratib, biriktirish kerak bo’lgan xollarda ishlatiladi.

O’zgaruvchan kuch va mo`lent ta’sirida rezbali birikmalar uz-uzidan buralib bo’shashi mumkin. Buning sababi titrash natijasida rezbalardagi ishqalanish kamayadi va buning oqibatida uz-uzidan tormozlanish xususiyati yo’qoladi. Shuning uchun o’zgaruvchan kuchlar ta’sirida birikmalardagi rezbalarning o’z-o’zidan buralmasligiga quyidagi usullar yordamida erishish mumkin :

[image: image1.jpg]N \




1.Kontrogayka va prujinalovchi shayba qo’yish yo’li bilan (rasm,a). Bunda qo’shimcha detallar Hisobiga rezbadagi umumiy qarshilik oshadi.

2. Shplint yoki simdan foydalanib (rasm, b). Bunda gayka bolt sterjeniga shplint yoki sim vositasida maxkamlab ko’yiladi.

3. Gaykani detalga maxsus planka yoki shayba yordamida maxkamlash yo’li bilan (rasm,v). 

Rezbali birikmalarni ishlashini o’ziga xos xususiyatlari. Rezbali birikma bu rezbali sterjen va bu sterjenga burab kiritalgan gaykadan iborat bo’ladi. 

Buning uchun kalitga qo’yilgan Fk kuch yordamida hosil bo’lgan burovchi mo`lent rezbadagi ishqalanish hamda gaykaning detalga tegib turgan sirtidagi ishqalanish kuchlaridan hosil bo’lgan mo`lentni yengish kerak bo’ladi, ya’ni


[image: image44.wmf]T

р

б

Т

Т

T

+

=


bunda: Tr- rezbadagi mo`lent; Tt- gaykaning detalga tegib turgan sirtida hosil bo’lgan ishqalanish kuchning mo`lenti.

Tr, Tt mo`lent qiymatlari quyidagicha aniqlanadi, bunda rezbadagi mo`lent: 


[image: image45.wmf]2

2

5

,

0

)

(

5

,

0

d

tg

F

d

F

T

z

p

j

b

¢

+

×

=

×

=

      

bunda: (- rezbaning ko’tarilish burchagi; (1 – ishqalish burchagi.


Gaykaning detalga tegib turgan sirtida hosil bo’lgan mo`lent o’rtacha diametr bo’yicha aniqlandi.


[image: image46.wmf]yp

T

d

F

f

T

5

,

0

×

=

                                 

bunda: 
[image: image47.wmf]2

0

d

D

d

yp

+

=

; D – gaykani detalga tegib turgan diametri; d0 – vint uchun mo’ljallangan teshikchaning diametri.


Burovchi mo`lentini umumiy qiymati


[image: image48.wmf][

]

ú

û

ù

ê

ë

é

×

+

¢

+

=

+

×

¢

+

×

=

+

=

2

1

2

1

2

)

(

5

,

0

5

,

0

5

,

0

)

(

d

d

f

tg

F

d

d

F

f

d

tg

F

Т

Т

T

yp

yp

Т

р

б

j

b

j

b



 

Formula (1) dagi standart qiymatlarni olsak, ya’ni l=15d metrik rezbalar uchun (=2,50; d2≈0,9d; dyp≈1,4d; f=0,1÷0,2. Bu qiymatlarni (1) formulaga qo’ysak  F=(60-100)Fk ya’ni kalitga qo’yilgan 1N kuch yordamida (60-100) N kuchdan yutiladi.
TEKSHIRISH SAVOLLARI
1. Rezbali birikma xakida tushuncha bering?

2.Rezbali birikmaning asosiy kamchiligini tushuntiring ?

3.Rezbali birikma turlarini tushuntiring?
4.Rezba turlarini tushuntiring?
5.Rezba parametrlarini sanab bering?
6.Rezbali birikmalarda qanday  kuchlanishlar xosil bo`ladi?

7.Bolt tanasi mustaxkamligi shartini yozing?

8.Bolt tanasi mustaxkamligi shartida xavfli kesim qanday  aniqlanadi?

9.Rezbaning mustaxkamlik shartini yozing?
10.Rezbaning mustaxkamlik shartida xavfli kesim qanday  aniqlanadi?

Adabiyotlar

1. Shoobidov Sh.A. Mashina detallari. Texnika oily o`quv yurtlari uchun darslik. Тошкент: “O`zbekiston ensiklopediyasi”, 2014. -444 b.

2. Kurganbekov M.M., Moydinov A. Mashina detallari: O`quv qo`llanma. I va II qismlar.-Toshkent: “O`zbekiston ensiklopediyasi”, 2014. -384 b.

3. Ш.А.Шообидов  Машина деталлари. Ўқув қўлланма. Тошкент 2004-120 б.

4.Ш.А.Шообидов, С.У.Мусаев.  «Юритмалар»,  Тасмали ва занжирли узатмаларни лойихалаш. Тошкент 2000-82 б.

5.Ш.А.Шообидов, С.У.Мусаев. «Тишли ва червякли узатмаларни лойихалаш». Тошкент 2005-80 б.

6. Sh. A. Shoobidov, S.O` Musayev. Ko`tarish, transport mashinalari. –T.: «SHARQ», 2007. -192 b.
_1219198448.unknown

_1219198456.unknown

_1219198464.unknown

_1219198468.unknown

_1219198470.unknown

_1219198472.unknown

_1219198474.unknown

_1219198475.unknown

_1219198473.unknown

_1219198471.unknown

_1219198469.unknown

_1219198466.unknown

_1219198467.unknown

_1219198465.unknown

_1219198460.unknown

_1219198462.unknown

_1219198463.unknown

_1219198461.unknown

_1219198458.unknown

_1219198459.unknown

_1219198457.unknown

_1219198452.unknown

_1219198454.unknown

_1219198455.unknown

_1219198453.unknown

_1219198450.unknown

_1219198451.unknown

_1219198449.unknown

_1219198439.unknown

_1219198443.unknown

_1219198445.unknown

_1219198446.unknown

_1219198444.unknown

_1219198441.unknown

_1219198442.unknown

_1219198440.unknown

_1219198435.dwg

_1219198437.unknown

_1219198438.unknown

_1219198436.unknown

_1219198433.unknown

_1219198434.dwg

_1219198432.unknown

