5 – MA’RUZA.    IZOXORIK JARAYONLAR

REJA:

1. Ideal gaz holati o‘zgarishi haqida asosiy tushinchalar.

2. Izoxorik jarayon xolat tenglamasi

3. Izoxorik jarayonda entropiya o’zgarishi

4. Real gazlarda kechadigan izoxorik jarayon

1. Ideal gaz holati o‘zgarishi haqida asosiy tushnchalar.

Mahlumki,ishchi jismga berilgan issiqlik miqdori jarayon xarakteriga,turiga boglik. Texnikada nazariy va  amaliy  jixatdan katta axamiyatga  ega  bo‘lgan  quyidagi  asosiy  jarayonlar mavjud: doimiy xajmda amalga oshuvchi izoxorik  jarayon; doimiy bosimda amalga oshuvchi  izobarik  jarayon; doimiy haroratda amalga oshuvchi izotermik jarayon; tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydigan adiabatik jarayon.

Bundan tashkari mahlum sharoitlarda yuqoridagi va boshka jarayonlarni umumlashtiruvchi bir gurux jarayonlar borki, ular politropik jarayonlar deb atalib, issiqlik  sigimi  o‘zgarmasligi  (doimiyligi) bilan xarakterlanadi.

Ushbu jarayonlarni tadkik kilishning umumiy usullari quyidagicha:

a. Ishchi jismni berilgan  jarayonning  boshlangich  va  oxirgi xolat parametrlarini  boglovchi jarayon tenglamasi keltirilib chikariladi;

b. Gaz xajmini o‘zgarish ishi hisoblab topiladi;

v. Jarayonda gazga keltirilgan (yoki  olingan) issiqlik miqdori aniqlanadi;

g. Sistema ichki energiyasi o‘zgarishi topiladi;

d. Jarayonda sistema entropiyasi o‘zgarishi topiladi.

Sistemaning o`zgarmas solishtirma hajmi V=const da yuz beradigan termodinamik xodisalar majmuiga izoxorik jarayon deyiladi. Jarayonni tasavvur qilish uchun tsilindrning eng yuqori qismi va porshen kallagining yuzasi bilan chegaralangan hajm (yonish kamerasiga)ga ish moddasini kiritib, porshenni qo’zg’almas xolatda saqlaymiz.

Tashqaridan q issiqlik miqdori kiritilgunga qadar gazning parametrlari P1,V1,T1 bo’ladi, issiqlikni qabul qilgandan so’ng esa P2,V2,T2. Ikki holat uchun holat tenglamasini tuzamiz:

P1V1 = RT1

P2V2 = RT2

Tengliklarning nisbatlaridan Sharl qonuni ifodasi hosil bo’ladi, chunki  V1=V2=const.

P1P2 = T1T2      yoki     P1T2= P2T1 ,

Demak izoxorik jarayonlarda bosimlar nisbati absolyut temperaturalar nisbatlariga teng bo’ladi, ya’ni bosim o’zgarishi bu jarayondagi absolyut temperaturalar nisbatlariga teng bo’ladi, ya’ni bosim o’zgarishi bu jarayondagi absolyut temperatura o’zgarishiga to’g’ri mutanosibdir.

Izoxorik jarayon diagrammasini PV, TS koordinatalarida ifodalaymiz. Termodinamikaning birinchi qonunidan ma’lumki, sistemaga uzatilgan issiqlik miqdori q shu sistema ichki energiyasining o’zgarishi (U2-U1) va tashqi kuchlarga qarshi bajarilgan ish (A) ga sarf bo’ladi, ya’ni

q=U2-U1+A.

5.1-rasm. Izoxorik jarayonni p-v va T-s diagrammalarda ifodalanishi

Bu tenglikni differentsial shaklda ifodalab, izoxorik jarayonda gaz bajargan  elementar ishni uning termodinamik parametrlaridan foydalanib yozamiz:

dq = du + dA =  du + Pdv

Izoxorik jarayonda gaz hajmining o’zgarishi  dV=V1-V2=0	, o’z navbatida dA=PdV=0 bo’lganligidan: dq=du

Demak izoxorik jarayonda sistemaga berilgan dq issiqlik miqdori shu sistema ichki energiyasining o’zgarishiga sarflanar ekan.

Termodinamik sistemaning izoxorik jarayondagi ichki energiyasining o’zgarishini issiqlik sig’imi orqali ifodalaymiz.

Ma’lumki bir kilomol modda massasini 10 isitish uchun zarur bo’lgan issiqlik miqdori shu moddaning issiqlik sig’imi deyiladi. Yuqoridagilarni e’tirof etib izoxorik jarayondagi issiqlik miqdorini topamiz:

dqV=CVdT+PdV=CVdT=du

Izoxorik jarayonda T2>T1 bo’lsa issiqlik sistemaga uzatiladi, T2<T1 bo’lganda issiqlik chiqadi.

Ushbu jarayondagi entropiyani o’zgarishini aniqlaymiz. Yuqoridagi tenglikni har ikkala tomonini T ga bo’lib, keyin Klayperon tenglamasidan foydalanib soddalashtiramiz:

dqT=CVdTT+PdVT

yoki                             dqT=CVdTT+RdVV

Chunki                              PT=RV

Bunda     dqT=dS  -  termodinamik sistemaning holat funktsiyasi.

Demak             dS=S2-S1=CVdTT+RdVV

Sistema (gaz) ning holati cheksiz kichik o`zgargandagi entropiya o`zgarishini ifodalaydi.

Bu tenglikni integrallab, gaz holatining oxirgi o`zgarishi uchun entropiya o`zgaruvchanligi ifodasini hosil qilamiz:

S2-S1=CVlnT2T1 + RlnV2V!

Izoxorik jarayonda V=const bo`lganligi uchun tenglikni o`ng  tomonining ikkinchi qismi 0 ga teng bo`ladi. Shuning uchun izoxorik jarayonda entropiyaning o`zgarishini quyidagicha yozamiz:

S2-S1=CVlnT2T1

Endi, izoxorik jarayonda bajarilgan ishning kattaligini aniqlaymiz. Termodinamikaning birinchi qonunidan ma`lumki, V=const bo`lganida

V2-V1=0               L= PdV=0

Demak, izoxorik jarayonda gaz ish bajarmaydi.

Real gazlarda kechadigan termodinamik jarayonlar:

Sodir bo`ladigan termodinamik jarayonlarni bilmasdan turib suv bug`idan bug`-kuch qurilmalarida samarali foydalanib bo`lmaydi. Bu jarayonlarni qisqagina ko`rib chiqamiz.

O`zgarmas hajmda joylashgan suv bug`iga bssiqlik miqdori uzatib, bu to`yingan bug`ni to`yingan quruq va o`ta qizdirilgan bug`ga aylantirish mumkin. Lekin, har qanday temperaturadagi bug`ni sovutganimizda kondesatsiyalanish davrida suyuq faza miqdori ortib borsada, bug` 100% suyuqlikka aylanmasdan suyuqlik ustida ma`lum miqdorda bug` qoladi. Shuning uchun izoxorik jarayonning PV diagrammasi noldan boshlanmaydi.

Har qanday past bosimda ham suyuqlik sirti ustida ma`lum miqdordagi to`yingan bug` bo`ladi.

Demak termodinamikaning birinchi qonuniga ko`ra V=const bo`lganda suv bug`ining bajargan ishi L=0 bo`ladi. Bug`ga uzatilgan q issiqlik miqdoriuning ichki energiyasining o`zgarishiga sarf bo`ladi:

q= 12dq=12du=u2-u1

yoki

q= (i-PV)2-(i-PV)1.

Suv bug`ining TS diagrammasidan ko`rinib turibdiki, bug`ga uzatilgan issiqlik miqdori  a12b  nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga son qiymati jihatidan teng. Suv bug`ining V=const bo`lgan jarayondagi P,T parametrlari o`zgarganda, uning entropiyasi va ental`piyasi o`zgaruvchan bo`ladi.

6.2 rasm. Suv bug‘i bilan bo‘ladigan izoxorik jarayon

Masala. Boshlang`ich parametrlari  P1=6,8 MPa va t1=120S  bo`lgan V=300l hajmdagi idishda korbonat angidrid (CO2) t2=850 S gacha qizdirilgan.

Gazning keyingi bosimini, massasini va qizdirish uchun sarflangan issiqlik miqdorini izoxorik jarayon uchun aniqlang. CV=const deb qabul qiling.

Yechish

a) Izoxorik jarayon uchun gazning keyingi bosimi.

P2 T1= P1T2 ;

Karbonat angidiridning massasini ideal gazlarning holat tenglamasidan aniqlaymiz.

Sarflangan issiqlik miqdori

Hajmi V=0,6 m3 bo`lgan idishda harorati t1=200C, P1=5 bar bosim ostida havo qamalgan. Idishning sovishi natijasida, havo 105 kj issiqlik yo`qotdi. Issiqlik sig`imini o`zgarmas deb qabul qilib, havoning keyingi bosimini va haroratini aniqlang.

Yechish

Holat tenglamasidan havoning massasini aniqlaymiz:

M=PVRT=51050,6287293=3,57 kg

Sarflangan issiqlik miqdori:

Q=MCVm(t2-t1)

Bundan: t2=QMCvm+t1=-1053,57*0,723+20=-40,7+20=-20,7

Ikki atomli gazlar uchun            µCvm=20,93

Cvm=µCvmµ=20,9328,96=0,723

Izoxorik jarayon uchun holat tenglamasidan:

P2P1 = T2T1

P2=P1T2T1=5273-20,7293=4,3 bar

Izoxorik jarayondagi parametrlar bogʻlanishi

Izoxorik jarayondagi bajarilganish ifodasi

Izoxorik jarayondagi entalpiya ifodasi

Izoxorik jarayondagi entropiya oʻzgarishi ifodasi

Izoxorik jarayondagi issiqlikni ifodasi

Sharl qonuni ifodasi

Nazorat savollari:

- Izoxorik jarayonda xolat parametrlarini bo’g’lanishi.

- Sharl qonuni

- Izoxorik jarayonda issiqlik miqdori qanday aniqlanadi

- Izoxorik jarayonda entropiya o’zgarishini tushintiring

- Izoxorik jarayonda PV, TS diagrammalari

Adabiyotlar

- Нашокин В.В.  Техническая термодинамика и теплопередача М., 1980.           5-19 б.

- C.Nurmatov va boshqalar. Issiqlik texnikasi Toshkent 2006.