6 – MA’RUZA. IZOBARIK JARAYONLAR.

Reja

- Idеal gaz xolatini izobarik jarayonda o’zgarishining tеnglamasi va    bajargan ishi.

- Idеal gaz xolati izobarik jarayonda o’zgarganda kеltirilgan issiklik,

ichki enеrgiya uzgarishi va entropiyasi .

- Idеal gaz xolati izobarik jarayonda uzgarishini p-v va T-s diagrammalarda ifodalanishi.

- Real gaz xolatini izobarik jarayonda o’zgarishining tеnglamasi

O`zgarmas bosim ostida kechadigan termodinamik xodisalar majmuiga izobarik jarayon deyiladi. Bu termodinamik jarayonda P=const bo`lib, gazning V,T parametrlari kiritilgan q issiqlik miqdoriga o`zgarishi mumkin. Yuqorida keltirilgan misoldagi silindr porshenning ustki yuzasi va silindrning shifti bilan chegaralangan hajmga (yonish kamerasiga) ish jismini (kiritamiz) va unga q issiqlik miqdorini uzatamiz. Bunda gazning hajmi V1dan V2 gacha, temperaturasi T1 dan T2 gacha o`zgaradi. Bu o`zgarish jarayonida porshen o`zining muvozanat holatidan chiqadi, yani pastga qarab harakatlanadi. Har ikkala holat uchun jarayonning holat tenglamasini yozamiz:

P1V1 = RT1

P2V2 = RT2

Holat tenglamalari nisbatidan Gey-Lyussak qonunining ifodasini hosil qilamiz:

V1V2= T1T2    ёки    V1T2= V2T1 , bundan shu narsa kelib chiqadiki, gaz temperaturasi qanchalik yuqori bo`lsa, uning solishtirma hajmi shunchalik katta bo`ladi (yani zichligi shunchalik kichik bo`ladi).

Izobarik jarayon diagrammasini PV va TS koordinatalarida tasvirlaymiz:

Izobarik jarayonni p-v va T-s diagrammalarda ifodalanishi

Izobarik  jarayonda sistemaga uzatilgan issiqlik miqdorini solishtirma issiqlik sig`imi orqali izoxorik jarayondagidek usuldan foydalanib yozamiz:

qp=Cp(T2-T1).

Izobarik jarayonda entropiyaning o`zgarishini ko`rib chiqamiz. Bunda xuddi izoxorik  jarayondagi usuldaan foydalanib, asosiy tenglamalarni topamiz.

dq= CVdT+PdV ni T ga bo`lib, holat tenglamasi PV=RT asosida ayrim soddalashtipishlardan so`ng yoza olamiz:

dqT=CVdTT+RdTT=(CV+R)dTT.

Tenglikni integrallab, 1 kg gaz holatining ohirgi o`zgarishi uchun entropiya o`zgarishini topamiz:

S2-S1=CVlnT2T1+RlnT2T1=CV+RlnT2T1=CplnT2T1

Mayer tenglamasi   Cp-CV=R   dan foydalandik.

Izobarik jarayonda tizimning kengayish ishi quyidagi tarzda  aniqlanadi:

L=t1t2PdV=Pt1t2dV=P(V2-V1)

Yoki holat tenglamasiga ko`ra:

L=RT2-T1

Shundan ko`rinib turibdiki, agar temperaturalar farqi 10 bo`lsa

L=R bo`ladi.

Termodinamik sistemaga uzatilgan issiqlik miqdorini ental`piya ortirmasi tushunchasidan foydalanib sistemaga uzatilgan issiqlik miqdorini biror ikki nuqta(grafikdagi) oralig`ida ko`rib chiqamiz va oxirgi o`zgarish uchun yozamiz:

q=(u2-u1)+12PdV.

Bunda  PdV=dPV-VdP ekanligi asosida sistemaga uzatilgan issiqlik miqdorini ifodalovchi tenglikni quyidagicha yoza olamiz:

dqp=du+dPV-Vdp

Yoki

dqp=d(U+PV)-Vdp

u+PV=I - ental`piya ekanligi asosida yuqoridagi tenglamani Izobarik jarayon uchun yozamiz:

dqp=di-VdP

Termodinamik sistemaga uzatilgan issiqlik miqdori P=const bo`lganida, VdP=0 bo`ladi. Shuning uchun ental`piya qiymatining kattaligi issiqlik miqdoriga teng, yani:

dqp=di    yoki     qp=i2-i1

Demak sistemaga uzatilgan issiqlik miqdoriental`piyaning o`zgarishiga teng ekan.

TS – diagrammada izoxora va izobaraning joylashishi.

To`g`ri burchakli TS koordinata sistemasida termodinamik sistema holatining grafik usuldagi tasviri TS diagramma deyiladi.Abssisa o`qida solishtirma entropiya (S) va ordinata o`qida – absolyut temperatura T joylashtiriladi.

6.2 rasm. Suv bug‘i bilan bo‘ladigan izobar jarayon

Bunday koordinatalarda Izobarik va izoxorikjarayonlarning grafigi yuqoriga qaragan parabola bo`lib, ular bir-biridan farq qiladi, chunki differensial tenglamalari noldan farqlidir, yani

( dTdS)p=TCp>0 va  dTdS V=TCV>0

Cp>CV bo`lganligi sababli izoxora grafigi izobaraga nisbatan tikroq bo`ladi. Demak jarayonlarningentropiyasi ham o`zaro farqli bo`ladi, yani:

(S2-S1)p>(S2-S1)V

TS – diagrammalar aylanma jarayonlardagi termodinamik hodisalar tahlilida                keng qo`llaniladi.

Demak termodinamik sistemalarga bir xil miqdordagi issiqlik berilsa ham entropiyaning o`zgarishiizoxorik jarayonida Izobarikjarayoniga nisbatan tikroq o`zgaradi.

Real gazlarda kechadigan termodinamik jarayonlar:

O`zgarmas bosim ostidagi suv bug`iga tashqaridan qissiqlik miqdori kiritilsa, uning V,T parametrlari o`zgarishi natijasida bug` ish bajaradi va uning son qiymati d 12 b nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga teng bo`ladi.

Sarflangan issiqlik miqdori a 12 bnuqtalari hosil qilgan yuzaga son qiymati jihatidan teng bo`ladi.Bu issiqlik miqdori bug`ning ichki energiyasini o`zgartiribgina qolmay foydali ish ham bajaradi:

q=12dq=12di=i2-i1

Yoki

q12=u21-u1=(i-PV)2-(i-PV)1

Izobarik jarayonda bajarilgan ish:                 L=P(V2-V1)

Masala:

HajmiV=2 m3 bo`lgan idishda havo  P= 2 bar o`zgarmas bosimda  t1=1000c dan  t2=5000c  gacha qizdirilmoqda. Qizdirish uchun ketgan issiqlik miqdorini va bajarilgan ishni xisoblang. Atmosfera havosining bosimi 760 mm.sim.ust. O`zgarmas bosimdagi issiqlik sig`imi qiymati

Cpm1=1,0061KJkg grad ,  Cpm2=1,0387KJkg grad

Yechish:

Solishtirma issiqlik sig`imi quyidagi tenglama orqali topiladi

qp=Cpm2t2-Cpm1t1=1,0387*500-1,0061*100=418,7KJkg

Havo massasini holat tenglamasidan topamiz         PV = MRT,

M=PVRT=2+1,013*105*2287*373=5,63 kg

Qizdirish uchun ketgan issiqlik miqdori

Q=Mqp=5,63*418,7=2357 KJ

Gazning bajarganishi

L = MR (t2-t1) = 5,63* 287*400=646,3 KJ

Izobarik jarayondagi parametrlar bogʻlanishi

Izobarik jarayondagi entropiya oʻzgarishi ifodasi

∆S=CplnT2T1

Izobarik jarayondagi issiqlikni ifodasi

Gey-lussak qonuni ifodasi

Nazorat savollari:

- Idеal gaz xolatini izobarik jarayonda o’zgarishining tеnglamasi va    bajargan ishi.

- Idеal gaz xolati izobarik jarayonda o’zgarganda kеltirilgan issiklik,

ichki enеrgiya uzgarishi va entropiyasi .

- Idеal gaz xolati izobarik jarayonda uzgarishini p-v va T-s diagrammalarda

ifodalanishi.

Adabiyotlar

- Нашокин В.В.  Техническая термодинамика и теплопередача М., 1980.           5-19 б.

- C.Nurmatov va boshqalar. Issiqlik texnikasi Toshkent 2006