8 – MA’RUZA.    ADIABATIK JARAYONLAR

REJA:

1. Ideal gaz xolatini adiabatik  jarayonda o’zgarishining tenglamasi va    bajargan ishi.

2. Ideal gaz xolati adiabatik  jarayonda  o`zgarishini  p-v  va T-s diagrammalarda ifodalanishi.

3. Real gaz xolatini adiabatik  jarayonda  o’zgarishining tenglamasi

- Ideal gaz xolatini adiabatik  jarayonda o’zgarishining tenglamasi va    bajargan ishi.

Tashqi muhit bilan issiqlik almashmaydigan jarayonga izotermik jarayon deyiladi .Ta’rifga ko‘ra, Δq=0  demak q=const

Izotermik jarayonda termodinamik jarayonning uchala parametri P,V,T birdaniga o’zgarishi mumkin. Faraz qilaylik tsilindrdagi porshenь kallagi yuzasi va yonish kamerasining shifti yuzasi bilan chegaralangan, uncha katta bo’lmagan hajmda  (yonish kamerasida) 1 kg gaz siqilgan bo’lsin. Ushbu gaz, ya’ni ish jismi tashqi muhitdan mutlaqo izolyatsiyalangan deb faraz qilaylik. Ish jismining porshenь kallagi yuzasiga bergan P bosimi tashqi kuch F ga teng va sistema muvozanatda, ya’ni P=F bo’ladi.

Adiabatik jarayon uchun termodinamikaning birinchi qonunini ishchi jism (gaz) parametrlaridan foydalanib quyidagicha ifodalash mumkin:

dq=CvdT+PdV

Lekin  dq=0  bo’lgani uchun uni qayta yozamiz:

SvdT+Pdv=0

Ushbu jarayon uchun termodinamikaning 1-qonuni quyidagiga ega bo‘ladi .

.

Bu ikkala tenglamani bir-biriga bo‘lsak

yoki

Ushbu tenglamani  k=cp/c=const  sharoit uchun integrallaymiz.

va

Potentsirlagandan so‘ng

,

yoki

Bu ideal gaz uchun  (k = const) adiabata tenglamasidir .

adiabata kursatkichi deyiladi, hamda  ni hisobga olib   ekanligini topamiz. Klassik kinetik nazariyaga ko‘ra gazlarning issiqlik sigimi haroratga bog‘liq emas, shuning uchun  k ni ham haroratga bog‘liq emas va molekulani erkinlik darajasiga bilan aniqlanadi deyish mumkin. Bir atomli gaz uchun k=1,66;  ikki atomli gaz uchun  k=1,4;  uch- va ko‘p atomli  gaz uchun  k=1,33.

k>1 bo‘lganligi uchun  p- koordinatalarda  (1-rasm)  adiabata chizig‘i izotermaga nisbatan tezroq ko‘tariladi, chunki  izotermik kengayishda  bosim izotermik kengayishga nisbatan tezroq kamayadi.

Ideal gaz xolat tenglamasidan 1 va 2 -xolatlar uchun xajmlar yoki bosimlar nisbatini topib, uni  (1)  tenglamaga kuysak izotermik Jarayon tenglamasini olamiz:

;

Adiabatik jarayonda kengayish ishi ish jismi ichki energiyasining o’zgarishiga teng, ya’ni:

dU+PdV=0   yoki  dU=-PdV

Gaz xajmining ortishi natijasida uning bosimi va temperaturasi kamayadi, siqilganda esa aksincha. Bunday jarayon faqat gaz ichki energiyasining ortii yoki kamayishi hisobiga sodir bo’la oladi.

Sistemaga uzatilayotgan issiqlik dq=0 bo’lganligi uchun termodinamikaning birinchi qonunini quyidagicha yozamiz:

PdV=-CVdT

Ushbu tenglikni jarayon temperaturalari T1 va T2 ga mos keluvchi oraliqda integrallaymiz:

L=T1T2CVdT=CV(T2-T1)=-V1V2PdV

Endi yuqoridagi tengliklar asosida quyidagini yozamiz:

L=u1-u2=Cv(T1-T2)

CHunki  sistemaning boshlang’ich ichki energiyasi uning oxirgi holatdagi  energiyasidan katta (u1>u2) bo’ladi, ya’ni sistemaning ish bajarishi jarayonida uning ichki energiyasi kamayib boradi.

R.Mayer tenglamasiga va adiabata ko’rsatkichiga,  ya’ni  CV=Rk-1 ;

k=CpCV               va              CP=kCV ga asoslanib, adiabatik jarayon uchun  ish ifodasini olamiz:

L=Rk-1P1V1-P2V2=Rk-1(T1-T2)               yoki

L=1k-1P1V1-P2V2=P1V1k-1[1-(V1V2)k-1]=P1V1k-1[1-(V1V2)k-1][1-(P2P1)k-1k]

3. Ideal gaz xolati adiabatik  jarayonda  o`zgarishini  p-v  va T-s                         diagrammalarda ifodalanishi.

Adiabatik  jarayon grafigining tikligiga asosiy sabab, o’rganilayotgan gaz siqilganda ham, kengayganda ham, unga tashqaridan issiqlik energiyasi berilmasa ham gaz hajmining ortishi xisobiga uning ichki energiyasi kamayadi, ya’ni temperaturasi tushadi; xuddi shunday, gaz siqilganda, uning hajmining kamayishi natijasida, gazning ichki energiyasi ortadi, ya’ni temperaturasi ko’tariladi.

|  | P T 1 1 2 2 s 1 2 1-rasm. Izotermik jarayonning p-v va T-s-koordinatalarda ifodalanishi. |  |
| --- | --- | --- |

Real gaz xolatini adiabatik  jarayonda  o’zgarishining tenglamasi.

Suv bug’iga tashqaridan issiqlik berilmagan holda  uni kengaytirganimizda bug’ soviydi, ya’ni bug’ning temperaturasi va bosimi pasayadi. Bug’ning ichki energiyasi kamayadi.

Ma’lumki ideal gazning issiqlik sig’imlarining nisbati suv bug’ining issiqlik sig’imlarining nisbatiga teng emas. SHu sababli  PVk=const tenglamasini bug’ning aniq sohalariga joriy qilish mumkin. CHunki adiabata ko’rsatkichi k har xil qiymatlarni qabul qiladi. Masalan, o’ta  qizdirilgan bug’ sohasi uchun   SPCV  ning  o’rtacha qiymati k=1,3 bo’lsa, nam bug’ sohasidagi qiymati  k=1,035- 0,1x ko’rinishida qabul qilinadi. Bunda x-bug’ning quruqlik darajasini bildiradi. Ko’pchilik holatlarda (bug’ning kengayishi boshlanishida yoki siqilishi oxirida) adiabataning eng yuqori cho’qqisida x=1,135 deb qabul qilish mumkin. SHu sababli, adiabatik kengyish past bosimlarda sodir bo’layotgan bo’lsa, PV=const tenglamani taxminiy xisoblashlarda qo’llash mumkin.

Suv bug’ining PV diagrammasidan ko’rinib turibdiki bug’ning adiabatik kengayishida bajargan ishining kattaligi a12v nuqtalar bilan chegaralangan yuzaga son jihatidan teng. Ammo adiabatik jarayon tenglamasidan foydalanib bu ishni hisoblash adiabata ko’rsatkichining har g’il nuqtalardagi qiymati o’zgaruvchan bo’lganligidan anchagina noaniqliklarga olib keladi. SHuning uchun ish qiymatini termodinamikaning birinchi qonunidan foydalanib aniqlagan ma’qul. CHunki suv bug’i kengayganda ichki energiyasi kamayadi.

Demak bajarilgan ish ichki energiyani kamayishi hisobiga bajariladi:

dq=du+dL

dL=-du,  chunki  dq=0

L=u1-u2=(i-PV)1-(i-PV)2

S=const bo’lgani uchun bug’ kengayganda uning absolyut temperaturasi va entalьpiyasi adiabatik jarayonning TS va iS diagrammalarida pasayib boruvchi vertikal chiziqlardan iborat bo’ladi.

2-rasm. Suv bug’ning adibatik jarayondagi PV (a), TS (b) va iS (v) diagrammalari

Nazorat savollari:

- Ideal  gaz  xolatini  izotermik  jarayonda  o’zgarishining  tenglamasi va    bajargan ishi.

- Ideal gaz xolati izotermik jarayonda  o’zgarganda keltirilgan issiklik,

ichki energiya uzgarishi va entropiyasi .

- Ideal gaz xolati  izotermik  jarayonda uzgarishini p-v va T-s diagrammalarda

ifodalanishi.

Adabiyotlar

- Nashokin V.V.  Texnicheskaya termodinamika i teploperedacha M., 1980.           5-19 b.

- C.Nurmatov va boshqalar. Issiqlik texnikasi Toshkent 2006