12  - MA’RUZA. BIR BOSQICHLI PORSHENLI KOMPRESSORLAR

- REJA:

- Kompressorlar xaqida umumiy tushunchalar.

- Bir bosqichli porshenli kompressorlarning tuilishi.

- Ko’p bosqichli porshenli kompressor.

1  Umumiy tushunchalar

Gazni siqish va haydash uchun mo’ljallangan  mashinalar kompressorlar deyiladi.

Kompressorlar xalq xo’jaligida qo’llanilayotgan zamonaviy texnikalarda keng foydalanilmoqda. Ayniqsa kimyo, mashinasozlik, metallurgiya, temir yo’li, aviatsiya sanoatlarida, gaz-turbinali dvigatellarda va sovitish qurilmalarida kompressorlar keng ishlatiladi.

Ishlash printsipi va tuzilishiga ko’ra kompressorlar hajmiy va parrakli kompressorlarga bo’linadi.

Hajmiy kompressorlarda gaz bosimi uning hajmini majburiy kamaytirish hisobiga ko’payadi. Hajmiy kompressorlar jumlasiga porshenli rotatsion va vintaviy kompressorlar kiradi.

Parrakli kompressorlarda gazning bosimi kompressorning g’ildiraklari aylanganida vujudga keladigan inertsion kuchlar ta’sirida ko’payadi. Ular trubokompressorlar ham deyiladi va markazdan qochma hamda o’qiy kompressorlariga bo’linadi.

Porshenli kompressorlar miqdori unchalik katta bo’lmagan gazni katta bosimlargacha siqishda ishlatiladi. Trubokompressorlar esa buning aksicha gazni nisbatan past bosimlarda (0,15-1,5MPa atrofida) uzatib berish uchun mo’ljallangan .

Kompressorlar bir-biridan konstruktsiyasi va siqish printsipiga ko’ra farq qilishiga qaramasdan siqish protsessi termodinamikasi ularda bir xil bo’ladi.

2  Bir bosqichli porshenli kompressorlarning tuzilishi

Kompressorlarda sodir  bo’ladigan  protsesslarni tekshirish va tahlil qilish uchun,  ish printsipi oddiyroq  bo’lgan  bir  bosqichli porshenli kompressorlarni ko’rib chiqamiz (1-rasm).

  - 1- rasm.

U silindr 1 va ichida harakatlanadigan porshen 2 dan iborat. Silindr devori ichi bo’shliq 6 dan iborat bo’lib unda sovituvchi suv aylanma harakat qiladi. Porshen shatun 3 vositasida krivoship 4 orqali kompressorning tirsakli vali 5 bilan birlashtirilgan va ilgarilama-qaytma harakat qiladi.

Porshen chapdan o’ngga siljiganda kompressor silindrida siyraklanish vujudga keladi. Tevarakdagi muhitning bosimi ta’sirida so’rish klapani  7 ochiladi va silindrga siqilishi lozim bo’lgan gaz to’ladi.

Porshen o’ngdan chapga tomon siljiganida so’rish klapani yopiladi va porshen silindrdagi gazni siqadi. Siqilgan gaz haydash klapani 8 ochilib silindrdan itarib chiqariladi va gaz yig’gichga haydaladi, undan esa iste’molchiga beriladi.

Bunda kompressorning ish protsessi porshenning ikki marta harakatlanishida amalga oshadi, bu esa valning bir marta aylanishiga muvofiq keladi.

Nazariy (ideal) bir bosqichli kompressorni ishlashini ko’rib chiqamiz.

Ishqalanishni yengishga sarf bo’ladigan ish yo’q, silindrning geometrik hajmi foydali ish hajmiga teng va qoldiq bo’shliq hajm hosil kilmaydi, deb faraz qilamiz. Gazni silindrga so’rish va yig’gichga haydash o’zgarmas bosimda amalga oshadi.

2- rasm.

2-rasmda kompressorda siqilgan gaz olishni nazariy indikator diagrammasi tasvirlangan.

Kompressorda porshen chapdan o’ngga qarab harakatlanganda silindrga bosimi R1 bo’lgan gaz kiradi. Bu protsess diagrammada 0-1 chizig’i bilan tasvirlanib so’rish chizig’i deyiladi.

Porshen o’ngdan chapga harakatlanganda gazni R2 bosim va V2 hajmgacha siqadi. 1-2 chizig’i siqish protsessi deyiladi. Porshen chapga tomon harakatlanishda  davom  etib, siqilgan  gazni  haydash klapani orqali  gaz  yig’gichga  siqib chiqaradi. 2-3 chizig’i haydash chizig’i deyiladi.

Porshen qaytadan o’ng tomonga harakatlana boshlaganida so’rish klapani ochilib silindrda bosim juda tez R2 dan R1 ga tushadi.

3-0 chiziq  va  ish protsessi yana shu tarzda takrorlanadi. Nazariy indikator diagrammasidagi 0-1-2-3-4 yuza kompressor  valini  bir marta aylanishiga sarf bo’ladigan,ya’ni siqilgan gaz olishga sarflanadigan ish miqdorini ifodalaydi va quyidagi ifoda bilan topiladi:

(12.1)

R -diagrammada siqilish ishi:

12561 yuza bilan  haydash ishi 43254 yuza bilan, so’rilish ishi  lsur esa 01640 yuza bilan tasvirlanadi.

2-rasmda keltirilgan diagrammadan ko’rinib  turibdiki, kompressor silindrining devorlaridan issiqlik olib ketilmaganda gazni siqish protsessi 1-2 adiabata bo’yicha boradi. Silindr devorlaridan issiqlik tez olib ketib turilganda protsess 1-2 izoterma bo’yicha sodir bo’ladi.

Ko’rinib turibdiki, ikkala protsessdan izotermik protsess tejamlirok, chunki izotermik siqishda sarf bo’ladigan ish adiabatik siqishdagiga qaraganda son jihatdan 12 21 yuzaga teng miqdorda kam bo’ladi. Lekin  real kompressorda gazni izotermik siqib bo’lmaydi, chunki silindrni sovituvchi suv havoni siqishda chiqadigan issiqlikning hammasini olib keta olmaydi. SHuning uchun real sharoitlarda siqilish protsessi 1-2 politropa bo’yicha ketadi. Politropa chizig’i izoterma va adiabata chizig’i orasida bo’lib, politropa ko’rsatkichi Pq 1,18 1,25 atrofida bo’ladi.

Kompressor silindrida 1 kg siqishda sodir bo’ladigan protsessning xarakteriga qarab, kompressorning to’liq solishtirma ishi  l turlicha qiymatga ega bo’ladi.

Izotermik protsessda  	bo’lganligi uchun:

(12.2)

Adiabatik protsessda siqilish ishi:

(12.1) formulaga ko’ra kompressorning to’liq solishtirma ishi:

(12. 3)

Politropik siqilishda kompressorning to’liq solishtirma ishi quyidagiga teng:

(12.4)

Yuqorida aytib o’tilganidek, kompressor iste’mol qiladigan ishni kamaytirish uchun uning silindrini suv bilan tez sovitib turish kerak. Bundan tashqari surkov moyining o’z-o’zidan alangalanishining oldini olish maqsadida siqilayotgan gazning temperaturasini pasaytirish uchun ham silindrni sovitib turish lozim.

Bir bosqichli kompressor bosimini oshirishni cheklovchi yana muhim omillardan biri-haydash bosimi oshishi bilan unumdorligining pasayishidadir. SHuning uchun bir bosqichli kompressorlar bosimi 0,8-1,0 MPa dan yuqori bo’lmagan siqilgan gaz olishda ishlatiladi.

Gazni ancha yuqori bosimlargacha siqish uchun uni bosqich bilan, ya’ni oraliq sovitish yo’li bilan bir necha marta siqish kerak bo’ladi.

3. Ko’p  bosqichli  porshenli  kompressor

Ko’p bosqichli porshenli kompressorlar yuqori bosimli gaz olish uchun qo’llaniladi.

Gazni siqish politropa bo’yicha ketma-ket bir necha silindrda oraliq sovitish bilan amalga oshiriladi.

3-rasmda uch bosqichli porshenli kompressorning sxemasi, 4-rasmda esa undan sodir bo’ladigan protsessning RV diagrammasi ko’rsatilgan.

Gaz 0-1 protsessida past bosimli silindr TS1 ga so’rilib, 1-2 politropa bo’yicha R2  bosimgacha siqiladi va sovitkich S1  ga o’tadi.

Gaz sovitkichda o’zgarmas bosimda dastlabki temperaturasi t1 gacha sovitilib, ikkinchi bosqich TS2 ga beriladi va bu yerda politropa 2-3 bo’yicha R3  bosimgacha siqiladi. Siqilgan bosqich TS2  da gaz politropa 2-3 bo’yicha R3  bosimgacha siqiladi. Siqilgan gaz sovitkich S2 ga o’tadi va t1 temperaturagacha soviydi. Uchinchi bosqich TS2  da gaz politropa 3-4 bo’yicha oxirgi bosimgacha siqiladi. So’ngra sovitkich S2  ga va undan iste’molchiga o’tadi.

3-rasm.

Р4

Р3

Р2

Р1

3 - боскич

1 - боскич

С

В

А

О

41

4

5

31

3

21

2

2 - боскич

P

V

4-rasm.

Ko’p bosqichli kompressorning har bir keyingi bosqichida silindrdagi gazning siqilishdan oldingi temperaturasi dastlabki temperaturasi t bilan bir xil bo’ladi,siqilgandan keyingi temperaturasi esa kompressor moyining o’z o’zidan alangalanish temperaturasidan oshmaydi.

Ko’p bosqichli siqish natijasida qoldiq hajmning kompressor ishiga salbiy ta’siri kamayadi: Gazni siqishga sarflanadigan ish shtrixlangan   yuza kattaligi qadar kamayadi, chunki bir bosqichli siqishda politropa 1-2 chiziq 1-2-5 bo’yicha nuqta 5 ga qadar davom etgan bo’lur edi. Gaz    bo’yicha izotermik siqilganda eng kam ish sarflangan bo’lur edi. Siqish bosqichlari sonini ko’paytirish siqish protsessini izotermik protsessga ancha yaqinlashtiradi. Lekin  bosqichlari sonini ko’paytirish siqish protsessini izotermik protsessga ancha yaqinlashtiradi. Lekin shu bilan birga kompressorning konstruktsiyasi murakkablashadi, mexanikaviy va gidravlik isroflar ko’payadi.

Gazni silindrda siqishda va uni oraliq sovitkichda sovitishda olinadigan issiqlik miqdori ma’lum formulalar orqali topiladi:

(12.5)

(12.6)

Kompressor valida sarflanadigan samarali quvvat quyidagiga teng:

(12.7)

bu yerda:  G -kompressor unumdorligi, kg/s;

l  - bir bosqichli 1 kg gazni siqishga sarflanadigan nazariy ish

miqdori, j/kg;

m - kompressor bosqichlari soni;

- mexanik f.i.k.

Nazorat savollari:

- Kompressorlarning vazifasi.

- Bir bosqichli porshenli kompressor.

- Kûp bosqichli porshenli kompressor.

- Kompressorlarda siqilgan gaz olishga sarflanadigan ish.

- Kompressorlarning turlari.

- Trubokompressorlar.

- Kompressor uchun nazariy indikator diagramma.

- Kompressorning to’liq solishtirma ishi.

- Samarali quvvatni aniqlash.

- Issiqlik miqdorini aniqlash.

Tayanch  iboralar

Kompressor, hajmiy kompressor, parrakli kompressor, trubokompressor, bir bosqichli porshenli kompressor, ko’p bosqichli porshenli kompressor, so’rish chiziqi, xaydash chiziqi, samarali quvvat, siqish prosessi.

Adabiyotlar

- Нашокин В.В.  Техническая термодинамика и теплопередача М., 1980. 217-227 б.

- Лариков Н.Н. Теплотехника. М.,1986 й. 121-136 б.

- Асраев Р.А., Эфендиев А.М., Сафаров Р.Т. Иссиқлик техникаси. Бухоро 2001 й. 74-79 б.