MA`RUZA № 2

Mavzu: Yuk koʻtarish transportlari, transport mashinalari va mexanizmlarini hisoblash asoslari.

REJA:

- Koʻtarish-tashish mashinalarining asosiy   parametrlari.

- Yuklanishlarni hisoblash holatlari.

- Ruxsat etilgan kuchlanishlarni hisoblash.

Tayanch soʻzlar: «Yuk koʻtaruvchanlik», «yuk momenti», «kran platformasining aylanishlar chastotasi», «quloch», «ilgakning koʻtarilish balandligi», «rejim», «sikl», «hisobiy kuchlanishlar», «normal kuchlanishlar», «salt xolat».

- Koʻtarish-tashish mashinalarining asosiy parametrlari.

Yuk koʻtarish mashinalarining asosiy parametrlariga quyidagilar kiradi:

- Yuk koʻtaruvchanlik;

- Yukni koʻtarish balandligi;

- Prolet (kran g`ildiraklari orasidagi masofa);

- Quloch (mashina oʻrnatilgan tayanchdan yukkacha boʻlgan maksimal masofa);

- Koʻtarish va xarakatlanish tezligi;

- Yuk momenti;

- Ish rejimi;

Bu koʻrsatkichlar asosida mashinaning ish qobiliyati belgilanadi va oʻrganiladi. Asosiy parametrlar loyihalash va konstruksiyalash ishlariga asos boʻlib xizmat qiladi va uning miqdorlari belgilangan ish sharoitiga mos ravishda hisoblangan va standartlashtirilgan. Miqdorlar standart talablariga binoan olinadi va mashinaning texnik tavsifida koʻrsatiladi.

- Yuk koʻtaruvchanlik.

Bu koʻrsatkich mashinaning maksimal yuk koʻtarish qobiliyatini belgilaydi va uning miqdorini koʻrsatadi.

Yuk koʻtaruvchanlik qiymati GOST boʻyicha tartibga solingan va quyidagi qatorda keltirilgan.

Miqdorlar quyidagicha:

- 0,01; 0,0125; 0,016; 0,02; 0,025; 0,032; 0,04; 0,05; 0,063; 0,08; 0,1; 0.125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,32; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8.0; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 140; 180; 200; 225; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250 tonna.

Koʻtarilayotgan yuk inertsiya (oʻz holatini saqlash) va gravitatsiya (jismlarning bir-biriga tortishishi) xususiyatiga ega va tayanchga og`irlik va inertsiya kuchlari orqali ta`sir qiladi.

Og`irlik (og`irlik kuchi) massa bilan quyidagi ifoda orqali bog`lanadi:

G = g m; (2.1)

Inertsiya kuchi:

Fi = a m; (2.2)

Yuk koʻtaruvchanlik t va kN larda oʻlchanadi. Yuklarni koʻtarishda ishlatiladigan qisqichlar, greyferlar va boshqa moslamalar massalari yuk massasi bilan birgalikda yuk koʻtaruvchanlikni tashkil qiladi.

- Yukni koʻtarish balandligi.

Bu koʻrsatkich mashinaning yukni qancha masofaga koʻtara olish imkoniyatini koʻrsatadi.

Yuk koʻtarish balandligi qiymati GOST boʻyicha tartibga solingan va quyidagi qatorda keltirilgan.

Miqdorlar  quyidagicha:

- 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 8,0; 10; 12; 14; 16; 18 metr.

- Prolet (kran g`ildiraklari orasidagi masofa).

# Prolet – bu koʻprikli kran relclarining oraligi.

Proletlar qiymati GOST boʻyicha tartibga solingan va quyidagi qatorda keltirilgan.

Miqdorlar  quyidagicha:

- 6; 8; 10; 11; 14; 17; 20; 23 metr.

- Quloch.

# Bu- strelali kranlarda mashina oʻrnatilgan tayanchdan yukkacha boʻlgan maksimal masofa.

Qulochlar qiymati GOST boʻyicha tartibga solingan va quyidagi qatorda keltirilgan.

Miqdorlar  quyidagicha:

- 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 metr.

- Koʻtarish va xarakatlanish tezligi.

# Tezliklar mexanizm yoki mashinalar ish unumdorligiga toʻg`ri praporsional ta`sir koʻrsatadi. Tezliklar texlologik jarayonning xususiyatlarini inobatga olgan holda tanlanadi.

Tezliklar qiymati GOST boʻyicha tartibga solingan va quyidagi qatorda keltirilgan.

Miqdorlar  quyidagicha:

- 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 metr.

Koʻprikli kranlar uchun:

- yuk koʻtarish tezligi-                       25…80 m/min.

- aravani xarakatlanish tezligi-          35…50 m/min.

- koʻprikni xarakatlanish tezligi-       35…50 m/min.

6. Yuk momenti.

Oʻziyurar va minorali kranlar ag`darilib ketishga qarshi turg`unligi yuk momenti deb nomlanadigan kattalik bilan xarakterlanadi va yuk og`irligining quloch uzunligiga koʻpaytmasi bilan aniqlanadi.

U quyidagicha aniqlanadi:

M = G L;  (2.3)

L – quloch uzunligi;

Bu koʻrsatkich kranni agdarilib ketishiga qarshiligini koʻrsatadi.

- Ish rejimi.

Ish rejimi –kompleks koʻrsatkich boʻlib, u yuklamalarni mashinaga ta`sirining oʻzgarishini, davomiyligini va boshqa koʻrsatkichlarni mashinaning ish jarayoniga qanday ta`sir etishini belgilaydi.

Ish rejimi bir necha koʻrsatkichlarni hisobga oladi.

7.1.Toʻliq sikl vaqti  (ts)

Yuk koʻtarish asosan qisqa muddatli ilgarilama –qaytma xarakat bilan ishlaydi. Koʻtarish mexanizmi yukni koʻtaradi va tushiradi, burish va siljitish mexenizmlari yukni u yoki bu tomonga suradi. Bundan tashqari ish jarayonida mashinani yurgizish (pusk), toʻxtatish, boʻshliq vaqtlari boʻladi. Boʻshliq aqti yukni mashinaga yuklash, maxkamlash, boʻshatish va tushirish uchun kerak boʻladi. Demak toʻliq sikl vaqti ts mashinaning ishga tushirish vaqti tyu , mashinaning ishlash vaqti ti, mashinaning toʻxtatish vaqti tt va mashinaning boʻshliq vaqtlari tb dan tashkil topadi:

ts = Σty + Σti + Σtt + Σtb;  (2.4)

Yurgazish va ishlash vaqtlarida motori shlayotgan boʻladi. Bu vaqtlar yigindisini motorning ulangan vaqti (tu ) deyiladi.

tu = Σty + Σti ;   (2.5)

Boshliq vaqtida motor energiyadan uzilgan boʻladi.

7.2. Nisbiy ulanish davomiyligi.

Motorni energiyaga ulangan vaqtini toʻliq sikl vaqtiga nisbati – nisbiy ulanish davomiyligi deyiladi va prosentlarda o`lchanadi.

UD = tv * ts * 100 %;  (2.6)

UD – ulanish davomiyligi bo`lib, mexanizm va mashinalardan vaqt boyicha qanchalik foydalanilayotganini bildiradi.Uning miqdori 15, 25, 40, 60 % qilib belgilangan.

  - Mashinaning ish unumdorligi.

Mashinaning ish unumdorligi – mashinaning ma`lum vaqt ichida qancha ish bajara olish qobiliyatini ko`rsatadi va quyidagicha aniqlanadi:

Qun. = z * Q;    (2.7)

Q – mashinaning yuk ko`taruvchanli, tonna;

Z – 1 soat ichidagi ish sikllar soni bo`lib quyidagica aniqlanadi:

Z = 3600 / ts;  (2.8)

ts – to`liq sikllar vaqti;

Kerakli yuk ko`tarish-tasshish mashinalari sonini hisoblashda o`rtacha ish unumdorlik, o`rtacha tezlik va o`rtacha masofa hisob qilinadi.

  - Mashina mexanizmining foydalanish sinfi.

Mashina mexanizmining butun xizmat muddati bo`yicha foydalanish sinfi – uning shu muddat vaqti ichida ishda bo`lgan vaqti bo`yicha topiladi. Bu vaqtni – mashina vaqti deyiladi va quyidagicha aniqlanadi:

Tm = To * nk * hc ;   (2.9)

Bu yerda:  To – mashinaning bir sutkadagi o`rtacha ish vaqti, soat;

nk - mashinaning bir yildagi  ish kunlar soni, kun;

nk – 250 besh ish kunlik haftada; nk – 300 olti ish kunlik haftada;

hk - mexanizmning xizmat muddati, yil;

hk – capital remontga tortilgan mexanizm uchun remontgacha bo`lgan xizmat muddati, qolgan mexanizmlar uchun yaroqsiz bo`lguncha bo`lgan xizmat muddati.

hk = 15…25 yil bo`ladi.

Xisoblab topilga mashina vaqtini sdandartmiqdorlar bilan taqqoslab, mexanizmning foydalanish sinfi topiladi.

GOST  bo`yicha mashinalar foydalanish sinfi.

Jadval 2.1

|  | mashinalar foydalanish sinfi | soat |
| --- | --- | --- |
| 1 | A0 | 0…800 |
| 2 | A1 | 800…1600 |
| 3 | A2 | 1600…3200 |
| 4 | A3 | 3200…6300 |
| 5 | A4 | 6300…12500 |
| 6 | A6 | 12500…25000 |
| 7 | A7 | 25000…50000 |

7.6. Mashina mexanizmining yuklanish sinfi.

Mexanizmaning yuklanish sinfi yuklanish koeffisienti bo`yicha aniqlanadi:

K=∑(PiPmax)3∙ti∑ti;   (2.10)

Bu erda Pi –mexanizmga ta`sir qilayotgan kuch bo`lib quyidagicha aniqlanadi:

Pi =Qy * g;    (2.11)

Pmax- mexanizmga ta`sir qilayotgan maksimal kuch bo`lib quyidagicha aniqlanadi:

Pi =Qvax * g;    (2.12)

ti – mexanizmning yuklangan xolatdagi vaqti, u quyidagicha aniqlanadi:

ti = ∑ti+∑tto`x;   (2.13)

∑ti – mexanizm ish holatdagi vaqti;

∑tto`x - mexanizm tormoz holatdagi vaqti;

∑ti=T=365*Ky*24*Ksut*Ksoat∙UD%100*h;  (2.14)

Xisoblab topilgan yuklanish koeffisientini GOST miqdorlari bilan solishtirib, mexanizm yuklanish sinfi tofiladi.

Mexanizm yuklanish sinflari quyidagicha:

B1=K=0…1,125; B2=K=1,125…0,25;  B3=K=0,25…0,50; B4=K=50…1,00;

Foydalanish va yuklanish sinflari bo`yicha mexanizm ish rejimining guruhi topiladi.

Ular quyidagicha:

1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M.

Foydalanish va yuklaninsh koeffisiyentlarini xisoblash uchun kerakli ma`lumotlar bo`lmagan hollarda mexanizm ish rejimi guruhi davlat texnika nazoratiqoidalari bo`yicha aniqlashga ruxsat beriladi.

Davlat texnika nazorti qoidalariga binoan yuk koʻtarish mashinalarida quyidagi ish rejimlari belgilangan: dastaki yuritmali mashinalar uchun (RD); mashinali yuritmalar uchun: yengil – (E); oʻrta – (Oʻ); og`ir – (O) va oʻta og`ir (OʻO).

2.Yuklanishlarni hisoblash holatlari.

Kran ta`sir etuvchi yuklamalarni hisoblashda, uchta xolat, mavjud boʻlib ular quyidagilardan iborat.

I-hol – ish jarayonidagi normal yuklamalar.

Birinchi hisob xolatida yuk va yuk osish orgni nominal og`irligi konstruktsiya og`irligi ish holatidagi shamol yuklamalari va kranning ishga tushishi va toʻxtash paytida paydo boʻladigan dinamik yuklamalar hisobga olinadi.

II-hol – ish jarayonidgi maksimal yuklamalar. Bu ish holatida yuqorida zikr qilingan yuklamalardan tashqari shoshilinch xolatda toʻxtash va ishga tushish paytida hosil boʻladigan mksimal yuklamalar hisobga olinadi.

III-hol - salt holatidagi eng katta yuklanishlar. Kran ochiq havoda salt holatda turibdi, uning hamma mexanizmlari qoʻzg`almas holda. Bunda kranga quyidagi asosiy yuklanishlar ta`sir qiladi: kran konstruktsiyasining massasi, kran salt holatda turganda ta`sir qiladigan shamol qarshiligi va qiyalikdan hosil boʻladigan qoʻshimcha yuklanish.

Davlat standarti  boʻyicha yuklanish ikki turga boʻlinadi: kranning salt holatidagi va ish holatidagi shamol yuklanishi  kran ishsiz holatda boʻlganda unga t`sir etadigan shamol yuklanishi metall konstruktsiyalari, burish mexanizmlari, kran va aravacha harakati, strela qulochini oʻzgartirish mexanizmi, shamol paytida kranni yurib ketishidan saqlovchi himoya vositalari va kranning xususiy turg`unligini hisoblashda nazarda tutilishi kerak.

3.Ruxsat etilgan kuchlanishlarni hisoblash.

Ruxsat etilgan kuchlanishlar. Yuk koʻtrish mashinalari ruxsat etilgan kuchlanish differentsial usulda, ya`ni mustahkamlik zahirasi va chegaraviy mustahkamlikka bog`liq xolda aniqlanadi. Chegaraviy kuchlanishning qiymati materialning turiga (plastik yoki moʻrt) va ta`sir etayotgan kuchlanishlarning xarakteriga koʻra qabul qilinadi. Mustahkamlik zahirasining qiymati esa materialning ishonchlilik darajasiga hisoblanayotgan detalning muximligiga va mexanizmning ish rejimiga bog`liq boʻladi.

Umumiy holda ruxsat etilgan kuchlanish quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

(2.15)

bu yerda - chegaraviy kuchlanish MPa; p – mustahkamlik ehtiyot koeffitsiyenti (2.2-jadvaldan) olinadi.

«n»ning qiymati

Jadval 2.2

| Poʻlat turi | Mexanizmlar, detallar uchun mustahkamlik ehtiyot koeffisiyenti |  |
| --- | --- | --- |
|  | Koʻtarish | Hrakatlanish |
| Juvalangan va toblangan | 1,6 | 1,4 |
| quymalar | 18 | 1,6 |

Ruxsat etilgan kuchlanish  ekvivalent tsikllar soni yordamida aniqlanadi:

(2.16)

bu yerda  - uzoq davomli ishlash uchun ruxst etilgan chidamlilik chegarasidagi kuchlanish, - bazaviy tsikllar soni, - ekvivalent yuklanish tsikllari soni:

(2.17)

bu yerda - og`irligi  boʻlgan yukka mos keladigan moment; - davomli ta`sir etuvchi kuchga mos keladigan moment; m – chidamlilik egri chizig`i tenglamasining daraja koʻrsatkichi: - yuqoridagi  momentga mos keladigan aylanishlar soni, min-1; - mexanizmning  moment bilan umumiy harkatlanish vaqti, soat.

Nazorat savollari

1. Yuk koʻtarish mashinalarining asosiy parametrlarini sanab oʻting?

2. Kran ish rejimi va turlari.

3. Yuk koʻtaruvchanlik qatorini taxlil qiling?

4. Kran qulochi uzunligi deb nimaga aytiladi?

5. Kran mexanizmlari qaysi yuklamalar asosida hisoblanadi?

6.Ruxsat etilgan kuchlanishlarni hisoblash usullari?

7.Kranning ishlash davomiyligi qanday hisoblanadi?

Mashg`ulot uchun hulosa

Koʻtarish-tashish mashinalari hisoblashda avvalam berilgan yuk koʻtaruvchanlik va mua`yan sharoitlar yuk koʻtaruvchanlik uchun kran turini tanlash va uning asosiy parametrlarini tanlash tushuniladi. Kranga ta`sir etuvchi kuchlarni hisoblashdagi barcha holatlar taxli qilindi. Bundan tashqari ruxsat etilgan kuchlanishlarni aniqlash uslubi oʻrganildi.