MA`RUZA № 4

Mavzu: Yuk osish organlari. Polispastlar, barabanlar, bloklar, yulduzchalar.

Tayanch soʻzlar: «Ilgaklar», «sirtmoqlar», «stroplar», «greyferlar», «maxsus», «qisqichlar», «elektromagnitlar», «vakuumlar».

Reja:

- Yuk osish organlari.

- Maxsus yuk ocish qurilmalari

- Polispastlar.

- Bloklar, barabanlar, yulduzchalar.

- Ilgaklar, sirtmoqlar va stroplar.

Ilgaklar va sirtmoqlar eng koʻp tarqalgan universal yuk osish jihozi hisoblanadi. Bu holda yuklar zanjirli yoki poʻlat arqonli stroplar yordamida ilgakka yoki sirtmoqqa osiladi.

Ular asosan donali yuklarni koʻtarishga moʻljallangan. Konstruktsiyasiga koʻra ilgaklar bir yoki ikki «shoxli» boʻladi. (4.1-rasm).

4.1-rasm. Ilgaklar. a – bir shoxli; b – ikki shoxli.

Ularning oʻlchamlari standartlashtirilgan boʻlib, tegishli GOSTda koʻrsatilgan. Masalan, dastaki va mashina yuritmali mexanizmlarda bir yoki ikki shoxli ilgaklar GOST boʻyicha tanlanadi. Ilgaklar kam uglerodli 20 va 20G poʻlatlardan bolg`alab yoki shtamplab tayyorlanadi. Bir shoxli ilgakning eng xavfli kesimi V-V (4.1-rasm) boʻlib bu kesim uning markaziga qoʻyilgan Q yuk massasidan egilishga va choʻzilishga ishlaydi. Yuk koʻtaruvchanligi yuqori kranlar uchun GOST  boʻyicha bir va ikki «shoxli» plastinkali ilgaklar (4.2-rasm) tanlanadi. Ular martenli VMST 3 SP markali poʻlat, poʻlat 30 yoki 16 MS poʻlatlardan parchinlab tayyorlanadi.

4.2-rasm. Plastinkali ilgaklar. a – bir shoxli, b – ikki shoxli.

Ilgakni mustahkamlikka hisoblash. Ilgakning rezbali V-V kesimi choʻzilishga tekshiriladi.

, MPa 				(4.1)

bu yerda - 20 markali poʻlat uchun ruxsat etilgan kuchlanish:

, MPa  (4.2)

Sirtmoqlar. Yuk ortish-tushirish ishlarida universal yuk osish organlari sifatida ilgaklardan tashqari, yaxlit bolg`alangan va tarkibiy qismlardan tuzilgan sirtmoqlar ham ishlatiladi (3.3-rasm). Ularning shakli va oʻlchamlari standartlashtirilmagan va shuning uchun albatta mustahkamlikka hisoblanish kerak (4.3-rasm).

4.3-rasm. Sirtmoqlar. a – yaxlit bolg`alangan; b – tarkibli.

Stroplar. Yuk koʻtarish mashinalari mexanizmlarining yuk koʻtarish organida donali yukni mahkamlash uchun turli koʻp tarmoqli stroplar qoʻllaniladi. Stroplar poʻlat arqonlardan tayyorlanib, uchlariga ilgak yoki sirtmoq qilinadi. (4.4-rasm). Koʻp tarmoqli stroplar yukni bir necha nuqtasidan ilish uchun qoʻllaniladi. Bunday stroplarda ikkitadan sakkiztagacha tarmoq boʻlishi mumkin. Kran ilgak osmasiga osish uchun stroplar halqalar bilan, yuk bilan biriktirish uchun esa ilgaklar yoki barabanlar bilan ta`minlanadi.

4.4-rasm. Poʻlat arqonli stroplar. a – ilgakli; b – sirtmoqli;

v – yukni osish sxemasi.

Stroplarni tanlashda ularning konstruktiv xususiyatlarini hisobga olishdan tashqari, yukni koʻtarish vaqtida tarmoqda hosil boʻladigan kuchni ham hisoblash kerak. Bunda har bir arqon tarmog`idagi hisobiy kuch quyidagi formuldan aniqlanadi.

, N				(4.3)

bu yerda Q – yuk massasi;  -  burchak qiymatiga bog`liq boʻlgan koeffitsiyent;  - vertikal bilan strop tarmog`i yoʻnalishi orasidagi burchak, grad; m – stropdagi tarmoqlar soni.

4.1 – jadvalda  ning qiymatlari keltirilgan.

|  | 00 | 300 | 450 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,00 | 1,15 | 1,42 | 2,00 |

- Maxsus yuk ocish qurilmalari

Greyferlar. Greyferlar jag`simon maxsus choʻmichdan iborat boʻlib, ular sochiluvchan yoki donali materiallarni qamrab olishga va boʻshatishga moʻljallangan. Greyfer avtomatik yuk osish qurilmasi hisoblanadi, chunki ular yordamida yuklash va boʻshatish ishlari ishchilar ishtirokisiz bajariladi (3.5-rasm).

4.5-rasm. Greyfer ish jarayoni bosqichlari: a) kovshni tushirishdan oldin uning jag`larini ochish; b) jag`larni yopish; v) kovshni koʻtarish; g) kovshni boʻshatish.

Maxsus qichqichlar. Ba`zi yuklarni qisish va ilgakka osish uchun turli qisqichlar ishlatiladi. Bularga friktsion, ekstsentrik vakuumli qisqichlar va elektromagnitlar kiradi.

Omburli qisqichlar. Omburli friktsion qisqichlarda yuk richagsimon jag`lar orasida qisiladi. Omburli qisqichning hisobiy sxemasida (4.6-rasm) kerakli oʻlchamlar, ta`sir etuvchi kuchlar va reaktsiyalar koʻrsatilgan.

4.6-rasm. Omburli qisqichlar: a - qaytma; b - qisqich richaglari sharnirlari tarqalgan; v – toʻg`ri.

Vertikal kuch Q ta`sirida hosil boʻladigan gorizontal kuch:

, N 			      (4.4)

bu yerda N  - siquvchi kuch, N; Q – koʻtriladigan yukning massasi; P – siquvchi kuch uchun ehtiyot koeffitsiyenti;  - qiyalik burchagi;  - ishqalanish burchagi.

Qisqichni geometrik hisoblashda qisqich massasi e`tiborga olinmaydi. Bu esa siquvchi kuchning ortishiga olib keladi ya`ni yukni qisish ishonchliligi oshadi.

shartdan:

, N				(4.5)

bu yerda a – vertikal kuch yelkasi; – richagning yuqori yelkasi;  – richagning pastki yelkasi;  - kuch ta`sirida paydo boʻladigan burchak.

Elektromagnitlar. Qora prokat metallar, choʻyan boʻlaklari, metall qirindilar va har xil metall parchalarini transportga yuklash uchun elektromagnitlardan foydalaniladi. Ular doira (M-22B, M-42B, M-40B, M-62B) va toʻg`ri toʻrt burchak (PM-15, PM-25) shakllarida boʻladi.

Ularning kamchiligi: yuk koʻtaruvchanligi nisbatan kichik, toʻxtovsiz ishlaganda ancha qiziydi.

- Polispastlar.

Yukdan arqon tarmog`iga tushadigan kuchni kamaytirish yoki yukning ko`tarilishi tezligini oshirish uchun xizmat qiladigan, egiluvchan organ orqali biriktirilayotgan qo`zg`aluvchan va qo`zg`almas bloklar sistemasi polispast deyiladi. Kuchni kamaytirish uchun ishlatiladigan polispastlar kuch polispastlari va tezlikni oshirish uchun ishlatiladigan polispastlar esa tezlik polispastlari deyiladi. Bunda mexanikaning kuchdan qanchalik yutilsa, yo`ldan shunchalik yutqiziladi degan qonunidan foydalaniladi.

Polispastning asosiy xarakteristikasiga uning karraligi kiradi.  Yukni ko`tarish uchun talab etiladigan kuch yukning berilgan massasidan necha marta kichikligini ko`rsatadi. Ko`tariladigan yuk massasi taqsimlanadigan polispast tarmoqlarining miqdori son jihatdan polispastning karraligiga teng bo`lgani uchun, uni aniqlashning oddiy usulini o`rganib chiqamiz. Polispast karraligi bloklarni aylanib o`tadigan arqonning barcha tarmoqlari sonining barabanga kelayotgan arqon tarmog`i soniga nisbatiga teng bo`ladi. Polispastning karraligi ap  qancha kata bo`lsa, berilgan Q yukni ko`tarish uchun chig`ir hosil qilish zarur bo`lgan taranglik kuchi S shuncha kichik va barabanga o`ralayotgan arqonning yukni berilgan tezlik vyuk - da ko`tarishni ta`minlaydigan tezlik varq - shuncha yuqori bo`ladi, boshqacha aytganda varq=ap∙vyuk va

S=Q∙gm∙η∙an                          (4.6)

bo`ladi, bu yerda        η-polispastning FIK.

4.7-rasmda yakka polispastning yoyma sxemasi ko`rsatilgan bo`lib, u ikkita qo`zg`almas 1, 4 va ikkita qo`zg`aluvchan 2, 3 bloklardan tashkil topgan.

4.7-Rasm. Polispast sxemasi

Parallel joylashgan ikkita polispastlar bir-biri bilan tenglovchi (muvozanatlovchi) blok S (4.7-rasm, b) orqali bog`langan sistemaga qo`shimcha polispast deyiladi. Bu polispastlar arqon tarmoqlarini ikki baravar oshirish va kesimini kichraytirish imkonini beradi. Bu polispastda baraban uzunligi ikki baravar katta bo`lishi sababli yakka polispastlardan farq qiladi.

Barabandagi aylanma kuch, arqonning ikki tarmog`idagi kuchning qo`shilganidan hosil bo`ladi.

Payl=2∙Smax,     n                 (4.7)

bu yerda Smax  - arqon tarmog`iga qo`yilgan eng katta kuch, yakka polispastlar uchun

Smax=Q∙gηto`l∙an,  N                (4.8)

qo`shma polispastlar uchun

Smax=Q∙g2∙ηto`l∙an,  N              (4.9)

bu yerda ηto`l-yakka polispast FIK.

- Bloklar, barabanlar, yulduzchalar.

Bloklar. Blok yuk ko`tarish uchun zarur bo`lgan kuchni kamaytirishga yoki bu kuchning yo`nalishini o`zgartirishga imkon beradi. 4.8-rasm a da blokning arqon ostidagi profili ko`rsatilgan. Payvand zanjirlar uchun blok o`lchamlaridagi bog`lanish 4.8-rasm, b da ko`rsatilgan.

4.8-rasm. Bloklarning sxemalari

Konussimon gardish yuzali  bortsiz qilib tayyorlangan bloklar (4.8-rasm, v) zvenoda ko`ndalang egilishdan hosil bo`ladigan kuchlanishni kamaytiradi. Ular kulrang cho`yandan yoki modifikatsiyalangan cho`yandan, shuningdek, po`latdan quyib tayyorlanadi.

Bloklarning yuzasida ariqchalar qilinadi. Ariqcha arqonning qisilib qolishi va ortiqcha yeyilishiga yo`l qo`ymaydi. Ular bronza, cho`yan vtulkalarda yoki dumalash podshipniklarida o`rnatiladi.

Vtulka yoki podshipniklarni moylab turish uchun blok o`qlarida ariqchalar parmalab teshiladi, o`qlarga yon tomondan maxsus idish o`rnatilib, unga quyuq moy quyiladi.

O`rnatilishiga ko`ra qo`zg`aluvchan va qo`zg`almas o`qli bloklar bo`ladi. Ishlayotgan o`qi qo`zg`almaydigan bloklar qo`zg`almas o`qli bloklar deyiladi (4.9-rasm, b). Q massali yukni ko`tarishda arqonning bo`sh uchiga son jihatdan Q massasining yarmiga teng bo`lgan kuch S qo`yish lozim. SHunday qilib, qo`zg`aluvchan blok arqonning bo`sh uchiga kuch S qo`yib, yukni ko`tarishga imkon beradi. Bu kuch yuk Q  ni qo`zg`almas blok bilan ko`tarishdagi kuchga qaraganda ikki baravar kichik bo`ladi. O`qi yuk bilan birga tushadigan yoki ko`tariladigan blok qo`zg`aluvchan blok deyiladi(4.9-rasm, v).

4.9-rasm. Blok yuklanishning hisobiy sxemasi

Blokdagi kuchlarning muaozanat tenglamasi quyidagicha aniqlanadi:

(4.10)

bundan

Keluvchi va ketuvchi arqon uchun qo`shimcha kuch:

(4.11)

bunda - arqonning bikrlik koeffitsienti.

Blok aylangan paytda tayanchidan arqon bikrligidan yuqori qarshilik hosil bo`ladi.

Qo`zg`almas o`qli aylanuvchi blokdagi qarshilik quyidagicha aniqlanadi:

(4.12)

bunda S- arqon ketuvchi tarmog`ining tarangligi; d-blok o`qining diametri; f-blok tayanchidagi ishqalanish koeffitsienti.

Arqon bikrligini hisobga olmagan holdagi qo`zg`almas o`qli blokning ish koeffitsienti quyidagi ifoda orqali topiladi:

(4.13)

Harakat qilmay turgan yukli qo`zg`aluvchan o`qli blok uchun kuchlarning muvozanat sharti quyidagicha aniqlanadi:

bunda

(4.14)

Blok to`g`inidagi yetakchi arqon tarmog`i yuk ko`targanda, uning tarangligi blok aylanganda hosil bo`ladigan qarshilik kuchining qiymati W ga ortadi.

(4.15)

bunda

Qo`zg`aluvchi o`qli blokning foydali ish koeffitsienti:

(4.16)

Agar arqon po`latdan tayyorlangan va blok dumalash podshipniklarida o`rnatilgan bo`lsa, blokning FIK 0,97….0,98 ga, sirpanuvchi podshipniklarga o`rnatilgan bo`lsa, 0,94……0,96 ga teng bo`ladi.

Barabanlar. Mexanizmlarda (chig`irda) arqon o`rash uchun mo`ljallangan tsilindr shaklidagi detalg’ baraban deyiladi. Barabanlar mexanizm yuritmasidan olayotgan aylanma harakatni ilgarilanma harakatga (ko`tarish, tushirish yoki yukni tortish) o`zgartirib beradi.

Barabanning yuzi silliq (4.10-rasm) yoki novsimon vintli ariqchali bo`ladi. Yuzi silliq barabanlar asosan ko`p qatlamli arqonni o`rash uchun (agar baraban o`lchamlarini kamaytirish kerak bo`lsa) novsimon esa bir qatlam o`rash uchun ishlatiladi.

4.10-rasm.Silliq yuzali baraban

Barabanning eng kichik ruxsat etilgan diametri quyidagi formuladan aniqlanadi.

Db ≥ dar ∙ ye, mm                         (4.17)

bu yerda Db-ariqchaning tubi bo`yicha barabanning diametri, mm;

dar-arqon diametri, mm;

ye- yuk ko`taruvchi kran turiga uning tuzilishiga va

rejimiga bog`liq koeffitsient

Yulduzchalar. Yuk ko`taruvchi mashinalarda zanjirlarni yo`naltirish va siljitish uchun ishlatiladigan tishli tsilindirik shakldagi detallar yulduzchalar deyiladi.

Kalibrli  payvand zanjirlar uchun quyma ariqchali va zvenolar uchun uyachali (4.11-rasm, a) yulduzchalar ishlatiladi.

4.11-rasm. Kalibrlangan payvand va plastinkali zanjirlar uchun yulduzchalar

Yulduzchalarning diametri quyidagi formuladan aniqlanadi:

(4.18)

bu yerda t-zanjir qadami; d-po`lat sim diametri; z-tishlar soni

Plastinkali zanjirlar uchun yulduzchalar po`latdan quyib tayyorlanadi yoki tishlari valdan tashqari ishlangan (4.11-rasm, b) yoki kichik diametrli yulduzchalar esa birgalikda (4.11-rasm, v) St. 4, St. 5 po`lat, 20 markali po`latdan prokatlab tayyorlanadi.

Nazorat savollari:

1. Ilgaklar konstruktsiyasiga koʻr qanday turlarga boʻlinadi.

2. Ilgaklar qanday yuklarga moʻljallangan.

3. Stroplarning qanday turlarini bilasiz.

4. Stroplar yordamida yuklarniga tushadigan kuch qanday aniqlanadi.

5. Ekstsentrik qisqichlar yordamida qanday yuklar koʻtariladi.

Mashg`ulotlar uchun xulosa

Yuk koʻtarish mashinalarida yuk osish organlari yuklarni osish va siqish yoʻllari bilan koʻtarish-tushirish ishlarini amalga oshiradi.

Mashg`ulot davomida yuk osish organlari turlari, tuzilishi, ularni tayyorlash materiallari hamda hisoblash usullari bilan tashidga.