Ma`ruza № 8

Mavzu: Strela qulochini o’zgartirish mexanizmi

Tayanch soʻzlar: «Strela chig`iri», «burish mexanizmi», «tayanch», «ustun», «burish momenti», «posangi».

Reja:

1. Strela qulochini oʻzgartirish mexanizmining umumiy tuzilishi. 
2. Polispastli ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmi

1. Strela qulochini oʻzgartirish mexanizmining umumiy tuzilishi.

Buriladigan kranlarda yukni kranning aylanish markaziga nisbatan radial yoʻnalishda siljitish uchun ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmidan foydalaniladi. Kran qulochi strela metall konstruktsiyasining gorizontal yoki qiya poyasi boʻyicha aravachani yurgizib yoki strelani vertikal tekislikda koʻtarib-tushirish yoʻli bilan oʻzgartiriladi.

Kran qulochini oʻzgartirish polispastli, gidravlik, reykali, vintli, krivoship-shatunli, sektorli va boshqa har xil mexanizmlar yordamida bajariladi. Gidravlik va polispastli mexanizmlardan tashqari, bu mexanizmlarning barchasi asosan suzuvchi peshtoq va boshqa maxsus kranlarda ishlatiladi.

2. Polispastli ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmi

Polispastli ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmi strela chig`iri va strela polispastidan iborat. Polispastning qoʻzg`almas oboymasi strela ramasiga mahkamlangan tirgovuchga qotiriladi. G`oʻzg`aluvchan oboyma esa bevosita strelaga qotiriladi. Strelani koʻtarish uchun polispast tomonidan kerakli R kuch qoʻyiladi va uning qiymati 0 nuqtasiga nisbatan tuzilgan momentlar tenglamasidan aniqlanadi:

(8.1)

bu yerda Qyuk – yuk massasi, t; Gstr- strela massasi, t; S – yuk koʻtarish mexanizmi arqonining taranglik kuchi, N; Wyuk – ish holatida yukka ta`sir etayotgan shamol kuchi,  N; a, v, s va d lar kuch yelkalari.

Bu yerdan kerakli kuch:

, N 	           (8.2)

Ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmlari yuk koʻtarish mexanizmlariga oʻxshashdir. Bu mexanizm dvigatel, reduktor, baraban, tormoz moslamasi va muftadan iborat. Kran konstruktsiyasi va uning yuk koʻtaruvchanligiga qarab ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmining polispasti har xil karrali boʻladi.

Ilgak qulochi maksimal holatga koʻtarilganda barabandagi arqonning tarangligi, xuddi yuk koʻtarish mexanizmidagidek, quyidagiga teng:

, N;		           (8.3)

bu yerda: ap – polispast karraligi;  - polispastning F.I.K.; m – ilgak qulochining oʻzgartirish mexanizmidagi yoʻnaltiruvchi bloklar soni.

Ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmi polispstining yurish masofasi:

(8.4)

bu yerda va - ilgak qulochining eng katta va kichik masofasi.

Chig`ir barabaniga oʻralayotgan arqonning uzunligi:

(8.5)

Barabanga oʻralayotgan arqonning oʻrtacha tezligi:

(8.6)

bu yerda  - ilgakning bir holatdan ikkinchi chetki holatga koʻtarish uchun berilgan vaqt.

Elektr motorning eng katta quvvati arqondagi eng katta kuchga toʻg`ri keladi:

, Vt 				          (8.7)

bu yerda - strela chig`irining foydali ish koeffitsiyenti.

Ilgak qulochining oʻzgartirish mexanizmida ham xuddi koʻtarish mexanizmidagi kabi arqon tanlanadi, baraban hisoblanadi, reduktor va mufta tanlanadi, tormoz hisoblanadi va tanlanadi.

8.1 – rasm. Ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmlari sxemalari.

8.1 – rasm, a da koʻrsatilgan reykali mexanizm tishli reyka va yetaklovchi shesternyadan iborat. Reyka strela 3 bilan sharnir orqali biriktiriladi. Bu mexanizmning vazni yengil va tayyorlanishi oddiy. 8.1 – rasm, b da koʻrsatilgan gidravlik mexanizm gidrotsilindr 1, porshen shtoki 2 dan iborat. Bu turli mexanimning massasi uncha katta emas, ishga tushishi va toʻxtashi juda ravon, tayyorlanishi murakkab va narxi qimmat. 8.1 – rasm, v da koʻrsatilgan vintli mexanizm yetakchi gayka 1 va strelaga sharnirli biriktirilgan vint 2 dan iborat. Gayka 1 yetakchi mexanizm va elektrmotor bilan sharnirli tayanchga joylashgan. Bunday joylashish gayka va vintning strelani koʻtarilgan vaqtida gorizontal oʻqqa nisbatan burilishga imkon beradi. bu turli mexanizmlarning massasi kichik, tayyorlash esa oddiydir.

Ish jarayonida inertsiya kuchlari ta`siridan sharnirlarda hosil boʻladigan zoʻriqishlarni kamaytirish uchun ilgak qulochini oʻzgartirish mexanizmlarida zvenolarning birikkan sharnirlarida amortizatorlardan foydalniladi.

Nazorat savollari

1. Ilgak qulochini oʻzgartirishning qanday usullarini bilasiz.

2. Strelani koʻtarish uchun zarur kuch qanday aniqlanadi.

3. Strela qulochini oʻzgartirish usullarining afzallik va kamchiliklarini keltiring.

Mashg`ulot uchun xulosa

Strela qulochini oʻzgartirishda turli usullardan foydalaniladi. Strela qulochini oʻzgartirish mexanizmlari va muvozanatlash sxemalari haqida ma`lumot olindi.