Ma`ruza № 9

Mavzu: Xarakatlanish mexanizmi.

Tayanch soʻzlar: «Yurituvchi g`ildiraklar», «aravacha», «transmissiya», «ishga tushish», «toʻxtash», «ilgak», «polispast»

Reja:

- Harakatlanish mexanizmi va turlari

- Harakatlanish mexanizmlarining ishga tushishi va toʻxtash paytlaridagi yuklamalar.

1. Harakatlanish mexanizmi va turlari

Xarakatlanish mexanizmi ko`tarilgan yuklarni ko`tarish mexanizmi yoki kran bilan birga  gorizontal tekislik boʻyicha eltishga hizmat qiladi. Masalan, ko`prikli kranda ko`tarish mexanizmi o`rnatilgan aravani kranni ostavasi bo`lab yoki kranni o`zi o`rnatilgan bin obo`ylab xarakatlantishda.

Yuk ko`tarish mashinalari yuritmasi bo`yicha dastaki va mashnali bo`ladi.

Harakatlanish mexanizmlarining joylashishi bo`yicha xamikki turga bo`linadi:

- yurituvchi g`ildiraklari aravacha yoki kran koʻprigida joylashgan harakatlanish mexanizmlari;

- arqon yoki zanjir tortqili harakatlanish mexanizmlari.

Yurituvchi g`ildiraklar bilan jihozlangan harakatlanish mexanizmlari.

Bunda kran va kran aravachalari yurituvchi g`ildiraklar ustiga oʻrnatiladi. Yuritma bilan ulangan, g`ildiraklar yurituvchi g`ildiraklar deb, qolganlari esa yetaklanuvchi g`ildiraklar deb yuritiladi. Harakatlanish mexanizmlari sxemalari 9.1 rasmda keltirilgan.

9.1–rasmda. Transmission valli markaziy yuritmali harakatlanish mexanizmi sxemalari keltirilgan. a – sekin yuruvchi; b – tez yuruvchi; v – alohida yuritmali.

9.1.a – rasmda sekin yuruvchi transmission valli markaziy yuritmali harakatlanish mexanizmi sxemasi keltirilgan.

Bu holda koʻprik oʻrtasida harakatlanish mexanizmi yuritmasi joylashgan va u quyidagi asosiy qismlardan iborat. Elektrmotor 9, mufta 4 va reduktor 3 dan. Reduktor chiqish vali transmission val 2 bilan ulangan. Transmission val bir nechta sektsiyalardan iborat boʻlib ular muftalar yordamida ulangan.

9.1.b – rasmda tez yuruvchi transmission valli markaziy yuritmali harakatlanish mexanizmi sxemasi keltirilgan.

Bu holda transmission val bilan elektrmotor aylanish chastotasi bir xil boʻladi. Koʻprik metall konstuktsiyasi bu holatda qattiqligi baland boʻlishi kerak.

9.1.v – rasmda alohida yuritmali harakatlanish mexanizmi keltirilgan.

Yurituvchi g`ildirakli mexanizmlar harakatlanishiga qarshilik qiluvchi kuchlarni aniqlash. Aravacha yoki kranning rels boʻyicha harakatlanishida harakatlanish mexanizmi elektr motori ishqalanish kuchi, inertsiya kuchlari, shamol ta`siri kuchlari va qiyalikka chiqaetganda ta`sir qiluvchi kuchlar qarshiligini yengishga toʻg`ri keladi.

Yurituvchi g`ildirak harakatlanishiga qarshilik qiluvchi momentni aniqlash sxemasi 9.2 – rasmda keltirilgan.

9.2-rasm. Yurituvchi g`ildirak harakatlanishiga

qarshilik qiluvchi momentni aniqlash sxemasi.

Rels boʻyicha harakatlanayotgan yurituvchi g`ildirak tebranishida g`ildiraklarga Gyuk+ G kuch ta`sir qiladi va g`ildiraklar tayanchlarida:

;      (9.1)

ishqalanish momenti paydo boʻladi.

bu yerda Gyuk – yuk og`irligi; G – aravachaning og`irligi; d – tsapfa diametri f – ishqalanish koeffitsiyenti.

G`ildiraklar tebranishida:

(Gyuk+ G);     (9.2)

qarshilik momenti hosil boʻladi.

Harakatlanishga qarshilik qiluvchi moment:

(9.3)

G`ildirak tebranishi aylanasiga keltirilgan harakatlanishga qarshilik quyidagicha aniqlanadi:

(9.4)

Koʻprikli kranlar harakatlanish mexanizmlaridan farqli oʻlaroq konsolli kranlar harakatlanish mexanizmlarida vertikal yuklamalarni qabul qiluvchi g`ildiraklardan tashqari vertikal aylanish oʻqida joylashgan gorizontal yuklamalarni qabul qiluvchi roliklar ham mavjud.

Yurish g`ildiraklariga ta`sir qiluvchi maksimal vertikal yuklama:

(9.5)

bu yerda Garav – aravacha og`irligi roliklarga ta`sir qiluvchi gorizontal yuklama:

(9.6)

bu yerda a – kran og`irlik markazidan rels markazigacha boʻlgan masofa.

U holda yuk osilgan kran harakatlanishiga qarshilik kursatuvchi umumiy qarshilik:

(9.7)

bu yerda D  - tebranish yuzasi diametri; d –sapfa diametri;  - yurish g`ildiragi tebranish ishqalanish koeffisiyenti.

- Harakatlanish mexanizmlarining ishga tushishi va toʻxtash paytlaridagi yuklamalar.

Ishga tushish jarayoni. Ishga tushish paytidagi momentlar tenglamasi quyidagicha aniqlanadi:

(9.8)

bu yerda Min1 – aylanuvchi mexanizmlar inertsiya momenti; Min2 – ilgarilanma harakatlanuvchi mexanizmlar inersiya momenti.

Ishga tushish paytida g`ildiraklar joyida aylanib qolmasligi uchun ilashish kuchi harakatga qarshilik qiluvchi kuchlar yig`indisidan kam boʻlmasligi kerak.

Ishga tushish paytida bu yig`indiga quyidagi kuchlar kiradi.

- Kranning ilgarilanma harakat qiluvchi massalari inertsiya kuchi:

(9.9)

- Xarakatga qarshilik kuchi:

(9.10)

3) Shamol qarshilik kuchi W.

U holda g`ildiraklar joyida aylanib qolmaslik sharti quyidagi koʻrinishga ega boʻladi:

(9.11)

Toʻxtash jarayoni. Toʻxtash paytida ishga tushish paytiga hos boʻlgan barcha jarayonlar mavjud.

Toʻxtash paytida toʻxtash momenti quyidagicha aniqlanadi:

(9.12)

bu yerda - kran ishsiz holatidagi shamol yuklamasi;  - kran yuksiz xolatida harakatiga qarshilik kuchi; - qiyalikka harakatlanish paytidagi qarshilik kuchi , S – tormozlar soni.

Mashg`ulot uchun xulosa

Mashg`ulot davomida tez yuruvchi, sekin yuruvchi va alohida yuritmali transmission valli harakatlanish mexanizmi sxemalari yuk koʻtarish mashinalarida harakatlanish mexanizmi sifatida foydalaniladi