11 - MA`RUZA

Mavzu: Tortuvchi elementli tashish mashinalari.

Reja:

- Tashish mashinalari.

- Konveyerlar.

- Zanjirli konveyerlar.

- Plastinkali konveyerlar.

Tayanch so`zlar: «Lenta», «konveyer», «baraban», «rolik», «etaklovchi baraban», «qiya tekislik».

- Tashish mashinalari.

Yuk tashish mashinalari, ko`pincha, yuklarni gorizontal yo`nalishda, ayrim hollarda vertikal yo`nalishda yoki biror burchak ostida yo`naltirish ishlarida qo`llaniladi.

Tashish mashinalari 2 ta katta guruxga bo`linadi.

- Tashqi tashish mashisnalari. Bunda yuklar katta masofaga tashiladi.Bu mashinalarga avtomobil, temir yo`l, suv va xavoda tashish mashinalari kiradi.

- Ichki tashish mashisnalari. Bunda yuklar bir korxona ichi bo`ylab tashiladi.

Masalan: zavod, fabrika, shaxtalar, konlar, bazalar, skladkalar, kombinatlar thududi ichida.

Biz 2-guruxdagi tashish mashinalarini ko`rib  chiqamiz. Bu mashinalar mashinasozlik korxonalari xom ashyo`, materiallar, detal, zagatovka, uzel, tayyor maxsulotlarni ombordan sexga, sexdan omborga tashish ishlarini bajaradi.

Ichki tashish korxona ishlab chiqarish jarayonining  bir bo`lagi xisoblanadi va uni  mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishda kata axamiyatga ega.

Tashish mashinalarini tanlash quyidagi talablar bo`yicha tanlanadi:

1. Tashiladigan yukning turi, xolati, fizik- kimyoviy xususiyatlari (donali, bo`lakli, sochiluvchan, mayda, zanglovchi ,solishtirma ogirligi, lentaga yopishib qoluvchanligi).

2. Ish unumdorligi.

3. Tashish yo`lining uzunligi.

4.Texnika xavsizligi.

5. Tashishning texnologik jarayoni.

6. Yukni saqlash, yuklash, tushirish usullari.

7. Iqtisodiy ko`rsatkichlar (baxosi, energiya sarfi, mexnat sarfi va boshqalar)

Yuk kursatkichlari.

Yuklar donali va uyma bo`ladi.

Donali yuklarning ko`rsatkichlari –massasi, o`lchamlari, temperaturasi, portlashga va o`t ketishga xavfsizligi.

Uyma yuklarning ko`rsatkichlari- bo`laklarning shakli va o`lchamlari, solishtirma og`irligi, lenta qiyaligida  sirpanib ketmaslik burchagi (betta).

Betta – yukning turiga (don, ko`mir, qum va boshqalar) qarab 12 dan 24 gradusgacha bo`ladi

Yuk tashish mashinalarining tasnifi.

Yuk tashish mashinalarini yuk tashish xususiyati bo`yicha uch guruhga bo`lish mumkin:

- mexanik mashinalar;

- pnevmatik qurilmalar;

- gidravlik qurilmalar.

Yuk tashuvchi mexanik mashinalar ikki guruhga bo`linadi:

- uzluksiz yuk tashish mashinalari;

- davriy yuk tashish mashinalari.

Yuk tashuvchi pnevmatik qurilmalar ham ikki guruhga bo`linadi:

- sochiluvchan yuklarni havo bilan aralashtirib tashuvchi qurilmalar;

- yuklarni havo oqimi yordamida truboprovod (quvur)larda maxsus kapsulalarda (konteynerlarda) tashuvchi qurilmalar.

Yuk tashuvchi gidravlik qurilmalarda sochiluvchan yuklar suyuqlik bilan birgalikda tashiladi.

Uzluksiz yuk tashish mashinalari.

Uzluksiz yuk tashish mashinalari ikki guruhga bo`linadi:

- tortuvchi elementsiz (tortuvchi elementi yo`q) mashinalar;

- tortuvchi elementi bor mashinalar.

- Konveyerlar.

Mashinasozlik korxonalarida konveyerlar ko`p ishslastiladi. Konveyerlar lentali va zanjirli bo`ladi.

Lentali konveyerlar eng ko`p tarqalgan tur xisoblanadi va xalq xo`jaliginig xamma soxalarida ishlatiladi. Lentali konveyerlar reduktor, mufti, stamina, tortuvchi va taranglovchi barabanlar, tekis yoki tarnovsimon tayanch roliklar, roliklar o`rnatiladigan tayanchlar, yukni yuklovchi va tushiruvchi qurilmalar va cheksiz aylanuvchi lentadan iborat.

Lenta konveyerda asosiy organ bo`lib u xam tortuvchi xam  ishchi  vazifasini bajaradi. Lentali konveyerlar uzunligi lentaning mustaxkamligga bogliq. Bitta tortuvchi baraban va tekstil lenta bo`lganda 25…100 m ni tashkil qiladi. Ko`p tortuvchi barabanli konveyerda 2 km gacha boradi. Tezligi 1… 5 m/sek. Ish unumdorligi 10000 t / soatga boradi .

Gost 21 01 – 78 bo`yicha umumiy axamiyatga ega konveyerlar ishlab chiqariladi.

Konveyerning asosiy ko`rsatkichi –lentaning eni, tezligi va tortuvchi barabaning diametri xisoblanadi . Lentalar materiali- rezina ip mato va po`lat sim- rezina .

Rezina ip matoli lanta tayyorlash uchun bir necha ip mato (belting) rezina bilan birlashtiriladi va tagi, usti, yonboshlari xam rezina bilan qoplanadi . Qoplama lentani yeyilishdan, mexanik ta`sirdan, xo`llahishdan saqlaydi. Lenta bo`ylama cho`zuvchi kuchlarga ishlaydi. Po`lat sim rezinali lentada xam simlar rezisna bilan birlashtiriladi va ustlari qoplanadi .

Umumiy axamiyatga ega bo`lgan lentalar 65 gradus issiqlikda ishlay oladi. Maxsus lentalar 100 gradusgacha chidaydi.

Lentalarning eni 300 -400-500-650-800-1000-1200-1400-1600-1800-2000 bo`ladi . Lentalar GOST 20-85 bo`uyicha tayyorlanadi. Xozirgi paytda sun`iy toladan qilingan lentalar ko`plab tayyorlanmoqda .

Lentaning maksimal tortuvchi kuch:

F=K * B * Z, N;

K- eni 1 sm qatlami Z =1 ta bulgan lentaning ruxsat etilgan uzilish kuchi;

B-  lentaning eni, sm;

Z – lentadagi ip mato qatlamining soni.

Lentaning eni tashiladigan yukning o`lchami va ish unumdorligi bo`yicha tanlanadi.

Lentani tanlashda –uning oxirgi uchlarini tikib biriktirilganda 50%, vulkanizatsiya qilinganda 80 % mustaxkamligi qalishini xisobga olish kerak, yani lentaning uzuvchi kuchi 100 kgs bo`lsa, 50 va 80 kgs qoladi.

Konveyerlar ish unumdorligi:

Sochiluvchan yuk ochun:

Q=3600 * A * v * P;  t/soat;

A- yuk ko`ndalang kesimining yuzasi, m .

v-lentaning tezligi,  m/s.

p-yukning solishtirma ogirligi, t/ m3.

Donali yuklarda:

Q=3600*v* m / s;    t /soat;

m - bir dona yuk massasi;

s - yuklarning joylashish oralig`i;

A=0,16 B 2 *Kb * tg  0.35°

Kb - konveyerning  yongabirligini xisobga oluvchi koeff.

B <20 gradus bo`lsa, Kb = 1 bo`ladi;

B= > yoki 20 gradus bo`lsa, Kb =0,85 ga  teng bo`ladi.

A ni qiymatini Q ning formulasiga qo`ysak lentaning eni B topiladi:

B=

B=

Konveyer yuritmasining quvvatini aniqlash.

Lentali konveyerda quvvat quyidagi qarshiliklarni yengishiga sarf bo`ladi:

- Yukni gorizantal yo`l bo`ylab tashishga.

- Yo`l qiyalik bo`lsa yukni yuqoriga ko`tarishga.

- Tinch xolatdagi inersiya kuchini yengishga (konveyerning xamma xarakatlanuvchi organlarining massasi )

- Lenta tortuvchi, taranlovchi, buruvchi barabanlar va lentani ko`tarib turuvchi ro`liklar podshipniklaridagi ishqalanish kuchini yengishiga.

- Lenta baraban va roliklarga uralishidagi bikirliklarini yengishga.

- Yuklovchi, tushuruvchi va tozaluvyachi qurilmalarni qarshiliklarini yengishga .

Konveyerning konstruksiyasi uni tayyorllashda ishlatiladigan materiallar xilma xilligi qarshilik koefisientini xar xal bo`lishiga olib keladi .

Taxminiy quvvat quyidagicha:

P=(0,0015 Q Lg+Ki * Lg* V+_ 0.0027 Q H) K2

(+) -lentaning xarakati qiyalikda yuqoriga bo`lsa;

(-) - lentaning xarakati qiyalikda pastga bo`lsa;

Lg- yuk tashiladigon yulning gorizantal proyektsiyasi, m;

V- lentaning tezligi m/s;

H-qiyalikning balandligi;

K1 –lenta enini xisobga oluvchi koef.

K2- lenta uzunligini xisobga oluvchi koef.

Lenta eni mm 400-    500-    600-   800-   100-    1200-   1400

K1 -0,012  0,015  0,020  0,024  0,030  0,035  0,040

Yo`l uzunligi, metr

<15..     15…  30    30..45……> 40

K2 1,25         1,12        1,05          1,00

Yuritmani barabandagi tortuvchi kuch:

Ft = P / V;

Lentali konveyerlarda yuritma elektromator, mufti, reduktlor, tortuvchi barabanlardan iborat. Ixcham konstruksiya qilish maqsadida mator bilan reduktorni barabanni ichiga joylashtirilgan xolat xam bo`ladi. Bunda konstruksiya murakkablashadi. Xisoblangan quvvat P bo`yicha katalokdan elektromator tanlanadi . Bunda aniqlik +- 5% gacha bo`lishi mumkin. Elektromatorni aylanish soni bo`yicha uzatmalar soni aniqlanadi:

U= n /nb ;

Bu erda n- mator aylanish soni, nb – baraban aylanishlar soni bo`lib qiyudagicha aniqlanadi:

nb=60 v/p*db;

baraban aylanadi.

Quvvat P va uzatmalar soni U bo`yicha katalokdan standart reduktor tanlanadi, bunda xam +-  5% aniqlik bilan.

Yopiq tishli reduktor bo`lgani yaxshi. Uning FIK yuqori .

Barabanlar.

Lentali konveyelning bir uchiga (oxiriga) tortuvchi baraban ikkinchi uchiga taranglovchi baraban qo`yiladi. Agar konveyerda burulish joyi bo`lsa, burovchi baraban xam qo`yiladi. Barabanlar quyma yoki payvandli bo`ladi.

Tortuvchi barabanning tashqi yuzasi lentani barabanning o`rtasidan qochirmaslik uchun qavariq qilinadi. Qabariqlik t =0,005 B1 bo`lishi kerak. Amaliyotda t=1,5….5 qilinadi.

Uzun va quvvati katta konveyerlarda baraban usti lenta bilan ilashishini oshirish uchun rezina yoki yogoch bilan qoplanadi.(futerofka) qilinadi .

Rezina-ip matoli lentada:

Dn (125….150) * Z, mm;

po`lat lentada:

Dn= (800…1200) * b;

Z-lentadagi ip matoning qatlamlari soni.

b- lentaning qalinligi.

Taranglovchi baraban:

Dt = 2D n / 3;

Burovchi baraban:

Db = 0.5 Dn;

Xisoblangan diametirlarining o`lchamlari GOST bo`yicha standart o`lchamlarga yaqinlarini olinadi.

Diametrning standart o`lchamlari: 160, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500;

Barabanlarining uzunligi:

B1 = B + 100 mm;

Bu erda B-lentaning eni;

Taranglovchi qurilma.

Taranglovchi qurilma lenta bilan baraban orasidagi ilashishni yaxshilashga, lentani ko`taruvchi ro`liklarda osilib qolishini yo`qatishga, lentani tarang ushlab turishiga xizmat qiladi. Taragnlovchi qurilma konveyerning uchiga (tortuvchi barabani yuk) qo`yiladi.

Qurilma 2 xil bo`ladi:

- mexanik (vintli-purjinali);

- yukli .

Vint yoki yuk barabanni tortib lentani taranglatadi. Lentani tomonlari bir-biriga paralel bo`lganda barabanni tortishga kerak bo`ladigon kuch:

vintli va vint purjinali kurilma uchun:

G=(Fn+Fc+Fn);

Fn –lentani tortuvchi tomonidagi kuch;

Fc-tortuvchi

Fn –polzunli karshilik kuchi

Lentani ko`tarib turuvchi ro`liklar konveyerning asosiy va ko`p sonli uzeli xisoblanadi . Rolik o`rniga yogochdan  aylanmaydigon tayanch qilish mumkin, lekin bunda lenta tez yeyiladi. Energiya ko`p ketadi. Ishqalanish qarshiligi ko`pligi sababli. Ro`liklar turbalardan payvandlash bilan, cho`yanlardan quyish yo`li bilan tayyorllanadi. Ro`lik o`kka podchipnik orqali o`tiradi. (podchivnik sharikli)

Yogoch – taglik tayanch (nastil) kalta (20 m) va tezligi kichik, yuki 1 m kv lentaga 50 kg bo`lgan konveyerlarda ishlatiladi

Rolik ish bajarishi bo`yicha 2 xil bo`ladi:

- yuqoridagi ishchi;

- pastki xolostoy;

Roliklar konstruksiyasi bo`yicha:

–silindrik;

- tarnovsimon bo`ladi.

Ro`likni diametri 108, 127, 159 mm bo`ladi.

Uzunligi lentaning enidan 100…200 mm ko`proq bo`lavdi.

L = B +(100…200);

Ishchi ro`liklar orasi:

li = A - 0,625 * B;

B- lentaning eni;

A-yukning solishtirma ogirligi koef.  bo`lib

A=1 t\m3  gacha bo`lganda A=1750,

1 t\m3  dan ko`p bo`lganda A=1550 mm olinadi.

Xolostoy roliklar orasidagi masofa:

lx = 2 * li ;

Konveyerni yuklash joylarda oraliq masofa:

l yuklash = li -500 mm;

Agar donali yuk bo`lsa yuklash joyida yuk kamida 2 ta ro`likka tushishi kerak .

Sochiluvchan yuklarni lentaga tarnovlash orqali tushiriladi. Tarnov  teshigining uzunligi:

B1 = (0,6… 0,7) B;

Yuklash ko`proq konveyer uchida taranglovchi baraban oldidan bo`ladi .

Yuklashga sarf bo`ladigan quvvat:

P=(0,05…0,1) * v*Lt ,kVt;

Yukni tushirish tortuvchi baraban oldida tushirgich va varonka orqali bo`ladi.

Tushirishga sarf bo`ladigon quvvat:

P = 0,0075 * Q * B, kVt;

Konveyerni yaxshi ishlashi uchun uni asosan lentaga yopishib qolgan narsalardan tozalab turishi kerak, buning uchun metkali aylanuvchi baraban va boshqa qurilmalar ishlatiladi .

- Zanjirli konveyerlar.

Bu konveyerda zanjir tortuvchi bo`lib xizmat qiladi. Plastinkali zanjir keng tarqalgan. Ular 2 xil bo`ladi:

1. Vtulka –ro`likli;

2. Vtulka-katokli.

Qadami 80…800 mm bo`ladi. Zanjirlar  bo`yicha tayyorlanadi va uzuluvchi kuch bo`yicha 7…10 zahira bilan tanlanadi. Zanjirli konveyerlarni tezligi 1 m\s olinadi. Plastinkali zanjir tuzilishi velosiped zanjiriga o`xshaydi, faqat qadami katta.

Katokli zanjirda rolikni o`rniga katok qo`yiladi. Katokni diametri katta bo`lib, plastinadan 2 tarafga chiqib turadi .

Zanjirli konveyerlar yuqori temperaturali oʻta qoʻpol katta donali yuklarni va lentali konveyerlar tashiy olmaydigan yuklarni tashish uchun ishlatiladi. Tortuvchi organ sifatida har xil turdagi plastinkali va payvand zanjirlar qoʻllaniladi. Odatda, plastinkali, vtulka-rolikli zanjirlar koʻproq ishlatiladi.

Zanjirli tortuvchi organning kamchiligi: sharnir sonining koʻpligi, tez-tez koʻzdan kechirish va toʻxtovsiz moylab turishni talab qiladi. Yuqori tezlikda sharnirlarning yeyilishi va zvenolarning uzayishi natijasida zanjirlar solqilanib qoladi.

Odatda, konveyerlarda zanjirlar tezligi 0,6…1,0 m/s boʻladi.

Zanjirlarning mustahkamlik zaxirasi koeffitsiyenti boʻyicha uzuvchi umumiy kuch orqali GOSTdan tanlanadi.

, N

bu yerda - konveyer zanjiridagi maksimal taranglik kuchi.

Agar ikki zanjirli konveyer ishlatilsa, u holda:

, N

bu yerda - zanjirdagi eng katta hisobiy kuch.

Mustahkamlik zaxirasi konveyerning ma`suliyatlik darajasiga, trassa turiga, shuningdek ishlash sharoitiga bog`liq boʻladi. Odatda mas`uliyati kam va gorizontal konveyerlarda mas`uliyatligi yuqori konveyerlar, ya`ni eskalatorlar va oʻta  qiya konveyer uchun .

Zanjirli konveyerlarda har xil yuklarni tashish uchun plastinkalar qirg`ichlar, balonchalar, kovshlar, aravachlar, maxsus qisqichlar va hokazolar, oʻrnatiladi.

- Plastinali konveyerlar.

Plastinkali konveyerlar har xil sochiluvchan va donali materiallarni gorizontal va qiya (30-60) va yoʻnalishlarda tashish uchun ishlatiladi. Plastinkali konveyerlar qadoqlangan donali shuningdek issiq yuklar uchun ishlatiladi .

Plastinkali konveyerda plastinka  (nastilyani) yukni ko`taradigan organ zanjirning plastinkasiga ugolok bilan biriktiriladi .

Koʻpincha, plastinkali konveyerlardan yuk tashish bilan birga texnologik operatsiyalarda: toblash, sovitish, yuvish, boʻyash, quritish, yig`ish va hakazo ishlarda foydalaniladi. Bunday konveyerlarning ish unumdorligi 200 t/soat gacha tezligi 1 m/s gacha va tashish uzunligi 2 km gacha boʻladi. Plastinkali konveyerlar toʻshamasining konstruktsiyasi, trassa konfiguratsiyasi va vazifasiga qarab turlicha boʻladi.

Vazifasi boʻyicha statsionar va kuchma konveyerlarga boʻlinadi. Koʻchma konveyerlardan, odatda yuklash v tushirish ishlarida foydalanadi. Plastinkali konveyer (11.1-rasm)da keltirilgan.

11.1-rasm. Plastinkali konveyer.

Plastinkali konveyer stanina 1 yetaklovchi yulduzcha 2, yuritma 3, plastinkali zanjir 4, yuklovchi qurilma 5, yetaklanuvchi yulduzcha 6, taranglovchi qurilma 7, tushama 8, boʻshatuvchi qurilma 9 lardan iborat.

Odatda, plastinkali konveyerlarda tortuvchi organ sifatida plastinkali vtulka-katokli zanjirlar sekin yuruvchi konveyerlarda oddiy vtulkasiz zanjirlar va tez yuruvchi dumaloq zvenoli zanjirlar ishlatiladi. Vtulka-katokli zanjirlar boshqa zanjirlarga qaraganda eng koʻp ishlatiladi, chunki harakatlanuvchi katoklar, tayanch elementlaridek xizmat qiladi. Katoklar qirrali va qirrasiz, shuningdek podshipniklari sirpanuvchi va dumalab ishqalanuvchi turga boʻlinadi.

Sochiluvchan yukning kesim yuzasi quyidagicha aniqlanadi:

, m2

Plastinkali konveyerning ish unumdorligi quyidagi formuladan aniqlanadi.

Bortsiz tushamaning eni.

, m

bu yerda s - qiya konveyerlarda ish unumdorligining kamayishini hisobga oluvchi koeffitsiyent.

Zanjirlarning maksimal tarangligi oddiy kontur boʻyicha hisoblanadi. Eng kichik taranglik kuchi, odatda  N olinadi. Toʻshamali zanjirlarning oʻz og`irliklarining yoyilgan kuchi quyidagi formuladan aniqlanadi.

q = 6 V +A;

bu yerda V – toʻshama eni; A – koeffitsiyent.

Nazorat savollari

- Lentali konveyerlar qanday asosiy qismlardan iborat.

- Lenta qanday vazifani bajaradi.

- Lentali konveyrlarda taranglovchi moslamalar qanday vazifani bajaradi.

- Zanjirli konveyerlar qanday kamchiliklarga ega.