12 – MA`RUZA

Mavzu:  Tortuvchi  organsiz tashish mashinalari.

Reja:

- Gravintatsiya usuli bilan tashish.

- Rolikli  va vintli konveyerlar.

- Inersion usulda tashish qurilmalari.

- Pnevmatik usulda tashish qurilmalari.

Tayanch so`zlar: “Gravintatsiya”, «ruxsat etilgan tezlik”, “qiyalik uzunligi”, “spiralning  qiyalik burchagi” , “toliqlik koefisienti”,  «qiya tekislik».

Tortuvchi organsiz  transport mashinalarida tortuvchi organ ( lenta, zanjir ) bo`lmaydi. Ularning quyidagi turlari mavjud.

- Gravitatsiya usuli bilan tashish.

Gravitatsiya bu ikki jismni bir-biriga tortishishi. Gravitatsion tashish usuli yuqoridagi yukni pastga tashishga ishlatiladi. Bunga yuk o`z og`irlik kuchi bilan xarakatlanadi, yani u yerga tortiladi. Bu usul juda oddiy va tejamli. Unda yuritma mexanizmi yo`q. Bu usulda tashish qurulmasi, qadoqlangan yoki donali yuk uchun tekis qiyalik va tarnov, sochma yuklar uchun  tarnov quvur. Tarnovning kesimi U  yoki V simon bo`ladi. Quvurning kesimi yumoloq yoki to`g`ri to`rtburchak shaklida bo`ladi. Tarnovlar turbalar metaldan yoki yog`ochdan tayyorlanadi.

Qurilmani gabaritini kamaytirish uchun yukni tushirish tarnovining qiyaligi ikki qismdan tashkil topadi. Birinchi qismda yuk tezlanish bilan xarakatlanadi. Ikkinchi qismda tarnovning qiyalik burchagi kichikdan qilinadi. Bunda yuk xarakati sekinlashadi va tormozlanish boshlanadi. Yuk qiyalik tugab tushirish joyiga o`tib bo`lganda  o`zining to`plagan kinematic energiyasini sarflab bo`lib to`xtashi kerak. Qurilmaning birinchi tarnov qismida  tarnovning qiyalik burchagi ishqalanish burchagidan katta, ikkinchi  qismida tarnovning qiyalik burchagi ishqalanish burchagidan kichik bo`lishi kerak. Ishqalanish burchagi shunday burchakki, unda yuk o`z og`irligi bilan tekis o`zarmas tezlikda xarakatlanadi.

Ishqalanish burchagi α bo`lsa, tgα ishqalanish koeffisienti deyiladi va f bilan belgilanadi. f – ishqalanuvchi materiallarga  va ishqalanayotgan  yuzalarining xolatiga bog`liq. Iishqalanish koeffisienti  tajriba yo`li bilan aniqlanadi.

Qurilmaning birinchi qismidagi tezligi ≥ 5 m/s,   ikkinchi  qismidagi tezligi ≤ 1,5 m/s. Yuknig qurilmani turli nuqtalaridagi tezligi, uning turiga va boshlang`ich tezligiga, qiyalik burchagiga, tashish yo`lning uzunligiga, yuk sirpanayotgan yuzaning holatiga bog`liq.

Yuk G = mg og`irlik kuchi bilan h, balandlikdan v tezlik bilan tushganda Gh- ish bajaradi, qaysiki bu ish l1 –uzunlikdagi yo`lning ishqalanish kuchini yengishga sarf bo`ladi:

Gh1 = G * f *l1 * cosβ1 + (G / 2g) * (v² - vb²);

v - yukning yo`l oxiridagi tezligi, m/s.;

g = 9,8 m/s²     - erkin tushish tezlanishi;

h1 =lı sinβı bo`lsa, uni formuladagi h1 ni o`rniga qo`yamiz.

Formuladan v ni topamiz:

v= √ 2g * l1 * (sinβ – f * cosβ)+vb²;

Qurilmaning ikkinchi qismida, ya`ni l2- uzunlikdagi yo`li:

Gh2 = G *f *l2 - (G/2g) * (v²-v²o);

v0 – yukni l2 yo`l oxridagi tezligi;

h2 = l2 sinβ

vo = √ 2g * l2 * (sinβ – f *cosβ) + v;

Tarnov yoki quvurning yuk o`tkazuvchanligi quyidagicha topiladi:

Q = 3600 *A * vo *Ψ ;  m³/soat;

A - tarnov yoki quvurning ko`ndalang kesim yuzasi, m²;

Ψ - tarnov yoki quvurning yuk bilan  to`lganligi hisobga oluvchi koeffisient, Ψ=0,2…0,6;

Yukni katta balandlikdan tushirganimizda unga ruxsat etilgan tezlikni ta`minlash uchun qiyalik uzunligi ancha ko`p bo`lishi mumkun va buni qilish mumkun bo`lmagan holda vint spiralli  qiyalik tushurgich ishlatiladi. Aylanma vint spiralning  qiyalik burchagi β, spiralning radiusi R va tushayotgan yuk og`irligi G bo`lsa, yukni pastga tomon sirpanishi uchun:

Fı = f * Gcosβ;

kuch qarshilik qiladi. Undan tashqari yuk spiralda aylanayotganda markazdan qochma - inersiya kuchi yukni spiralning qirg`og`idagi to`siqqa qadaydi va qirg`oq bilan yuk o`rtasida ishqalanishga qarshilik kuchi F3  hosil bo`ladi:

F3 = f * G/g * v²/R;

Yukni harakatga keltiruvchi kuch Fı:

F1 = Gsinβ = f * G/g * v²/R + f * Gcosβ;

Bu fo`rmuladagi yukni tezligi:

v= √ ((f * g * R (sinβ – f * cosβ)) / f;

Qiyaliklar yuklarni tashish va ularni texnologik mashinalarga, bunkerlarga va hokazolarga uzatish uchun ishlatiladi. Bunda yuklar qiya yuza boʻylab oʻz og`irligi ta`sirida sirpanib harakatlanadi. Qiyaliklar (12.1 -rasm) toʻg`ri va vintli boʻladi.

12.1-rasm. Qiyaliklar.

Toʻg`ri qiyaliklar (novlar, trubalar, qiya burchakli tekisliklar) yuklarni birdaniga gorizontal va vertikal yoʻnalishda siljitish uchun ishlatiladi. Bularning qiyalik burchaklari xuddi qiya rolikli konveyerlarnikidek aniqlanadi. Kvadrat trubalarni yoyli trubalarga qaraganda gorizontal tekislikka nisbatan 30 va uchburchakli trubalarda esa taxminan 180 gacha ortiqroq burchak ostida oʻrnatish kerak.

Oʻzi oqar trubalarning ish unumdorligi trubaning qiyalik  burchagiga bog`liq boʻladi.

- Ro`likli va vintli konveyerlar.

Ro`likli konveyerlar. Rolikli konveyrlar donali yuklarni tashishga mo`ljallangan.ular yuritmali va yuritmasiz bo`ladi . Konveyr yo`li gorizantal yoki ozgina qiyalangan bo`ladi. Yuk gorizantal yo`lida shchnig kuchi bilan, qiya yo`lda yukni og`irlik kuchi bilan xarakatlanadi. Og`irlik kuchi bilan xarakatlanganda yuk tezlanish oladi va yo`l uchun bo`ganda ancha katta tezlikka erishadi. Shunig yo`lini oxiriga to`rmoz qurulmasi-ro`liksiz joy qilindi. Konveyr sfernoy roma va unga o`qi o`rnatilgan sharkli padshipniklar aylanuvchi roliklardan iborat. Rolik trubadan qilinadi.

Bunday konveyrlar sexlarda detallarni u standart bu stanokga  o`tkazishga ishlatiladi.

Yurutmali rolikli konveyrlar metallurgiya zagatovkalarning propka sexlarida issiq metalni stanokdan stanokka uzatishda ishlatiladi.

Vintli konveyrlar.

Vintli konveyrlar sochma yoki mayday (kichik o`lchamdagi) narsalarni tashishda ishlatiladi. Konveyer kinematik juft vint va gayka purjinada ishlaydi. Yuk  gayka o`rnida tarnov yoki turba bo`ylab xarakarlanadi.  Vint (spiral) bolg`a o`rnatilgan bo`lib u aylangan sari yukni suradi.

Konveyer xar qanday joydan yuklash va tushirish mumkun va bu uni afzalligi. Konveyer gorizantal yoki qiya (5….10) bo`ladi. Ayrim xollarda sochma yuklarni verktikal tashishda kam ishlatiladi. Konveyer texnalogig jarayonning bir zvenosi bo`lishi mumkun.

Konveyer uzunligining 40 metrcha bo`ladi. Ish unumdorligi  2….150 m³/soat.

Konveyerni salbiy tomoni ko`p energiya talab qiladi, chunki tashiladigan yuk yo`l bo`ylab aralashadi va maydalaniladi. Tarnov bilan vint orasiga  narsa tiqilib qoladi, yukni bir tekkisda berib  turish kerak.

Afzalligi  – yukni aralashtirish va maydalash ishlarini xam bajarishi mumkun.

Ish unumdorligi:

Q = 60 ( p D² / 4 ) Sp Ψp K ;  T/soat

bunda, D - vintni diametri,

S - vint qadami ,

P -vintning aylanish soni,

p-yukning solishtirma og`irligi,

Ѱ - toliqlik koefisienti ,

Ψ=0,25-0,45 ,

K-konveyer qiyalik koefitsenti. K-1…..0.65

Quvvati :

P= ( Q / 367 ) * (L2 K ± H );

L-yuk yo`lining gorizontal bo`yicha uzunligi.

H - qiyalik balandligi.

Tashuvchi quvur.

Issiq yoki zaharli gaz chiqaruvchi yuklarni tashishda ishlatiladi.

Quvur 1rolik 3 ni ustiga o`rnatilgan roliklar aylanib trubani xam aylantiradi. Truba ichida spiral 2 joylangan bo`lib, truba bir marta aylanganda yuk spiralning bir qadamiga siljiydi. Yuk yo`l davomida aralashadi, maydalanadi. Sement sanoatida ishlatiladi.

- Inersiyali konveyer.

Bu konveyerlar osilgan yoki ramaga o`rnatilgan tarnol yoki truba bo`lib tebranma xarakati bilan yuka inersiya kuch beradi. Bu kuch ta`sirida yuk tarnov yoki truba bo`ylab siljiydi. Tarnol oldinga xarakatlanganda yukning inersiya kuchi uning orasidagi ishqalanish kuchidan oz bo`ladi va yuk tarnol bo`ylab xarakatlanadi. Taqrnol orqaga qaytganda yukning inersiya kuchi ishqalanish kuchidan katta bo`ladi va u tarnol bo`ylab siljuiydi.

Tarnov oldinga yurganda sterjeni ozgina qiya bo`lganligi uchun tarnov ko`tariladi, yuk tarnovga yopishadi. Tarnov orqaga yurganda tarnol pastlaydi. Yuk bilan tarnol orasi bo`shatiladi. Bunda yuk oldinga siljiydi, tarnov esa orqaga. Bu konveyerlar uzunli 15 metr bo`ladi.

Ish unumdorligi:

Q = 100 m³/soat ,

yukning gorizantal tezligi 0,1……0.2 m/s , tebranish soni (chastotasi) 5….6 gr yani bir sekuda 5…6 marta tebradi. Krivoship radiusi 10…..20 mm bo`ladi.

Q=3.6 *v * Ap T/soat

v-yuk tezligi m/s;

A- yukni tarnovdagi kesim yuzasi m²;

Pı- yukni tarnovda turgan xolatining solishtirma og`irligi. Pı = 0.8p

p-yukni tarnovga tushmasdan oldingi xolatining solishtirma og`irligi kg/m³

Konveyerga kerakli quvvat:

P = 0.14(Gyu+Gk) kVt

Gyu-yuk og`irligining kuchi

Gk- konveyerning xarakatidagi qismining og`irlik kuch, kN

Bu konveyerning katak ustida xarakatlanadigan turi xam bor. Bu konveyrda maxsus kirivoship - shatun mexanizmni yuklatiladi. Konveyr oldiniga kattaroq tezlanish bilan yuqoriga esa nisbatan sekinroq tezlanish bilan xarakatlanadi. Buning xisobiga yuk oldinga siljiydi.

- Pnevmatik va gidravlik usul bilan tashish.

Pnevmatik usul bilan tashish. Havo bilan changsimon, tolasimon yuklarni tashiladi.

Afzaligi: avtomatlashtirish mumkin, yukning yo`qotilishi oz, havo yo`li uzun, havo yo`lini xoxlagan yerida tarmoqlash mumkin va tarmoq soni ko`p bo`lishi mumkin. Konsturuksiya sodda, xizmat ko`rsatilishi qulay.

Kamchiligi: katta energiya sarf qiladi (8….14 barobar ko`p  mexanik tashishga nisbatan), yeyilishi katta (kul va shlakni xaydaydi, issiqlik elektr stansiyalarda )

Havo tashish ikki xil bo`ladi. So`rish, xaydash yoki so`rish-xaydash.

1-sxema. Qurilmada vakuum – nasos 9-vakuum xosil  qiladi.  Buning  natijasida yuk 1 soplo, 2 shlan,3va  turba 4 orqai  xavodan yukni ajratgani 5 keladi. Bu yerda havoning tezligi pasayish natijasida yuk pastga cho`kadi va zabor orqali tashqariga kerakli  joyga tushuriladi. Havo esa yuqori tomondan filtrga keladi va bu yerda qoldiqlardan tozalanadi. Toza havo nasos orqali atmasferaga chiqadi.

2 - sxema. Xavo konpressoridan resiver (katta idishga) tushadi. Bu yerda xavoning bosimi barqarorlanadi. Ma`lum bosimdagi xavo trubaga tushayotgan yukni xaydab yukni ajratginchga olib boradi. Keyingi jarayoinlar yuqoridagi sxemadagidek bo`ladi.

Parametrlarni xisoblash.

Agar yuk biror qattiq jism bo`lsa va truba ichida havo bo`lsa tashish –ko`tarish kerak bo`lsin. Jismning massasi m bo`lsin uni ko`tarib tashish uchun unga havo oqimini yo`naltiramiz. Havo oqimining tezligi V bo`lsa va jismning havo tezligi yo`nalishiga tik havo oqishining kuchi:

Fx= K A V²x;

K – proporsiyanallik koefitsenti.

Jismga havo oqimi kuchidan tashqari,uni massasidan hosil bo`ladigan og`irlik kuchi:

F0 = m g;

xam ta`sir qiladi. Jism bilan havo o`rtasidagi ishqalanish kuchi ozligi uchun uni xisobga olmaymiz.

Agar Fx<F0 bo`lsa jism pasga ketadi,agar  Fx>F0 bo`lsa jism ko`tariladi. Agar Fx=F0  jism o`z joyida qoladi. Bu xolatni vletanie holati deyiladi, havo oqimining kritik tezligi deyiladi.

Vkr=√mg/KA

Demak jismni havo yolida tashish uchun unga kritik tezligidan katta tezlikdagi havo oqimi kerak. Bu tezlikni Vx praktikada quydagicha oladi.

Vx=(1,25…2,5)Vkr;

Praktikada yukka qarab trubadagi havo oqimining tezligini 10…..25m/s olinadi.

Yukning trubadagi xaqiqiy tezligi:

Vyu=(0,65…0,85)Vx

bo`ladi.  Havo oqimining tezligi qancha katta bo`lsa, havoning yuk bo`laklari bilan to`yinganlik darajasi μ (koefitsent toyinganlk) ko`p bo`ladi:

μ=Q/(3600VxPx)

Q -  ish unumdorligi;

Vx - havo sarfi m³/s.;

Px = 0,00124 T/m³   havoning solishtirma og`irligi;

μ =3..35 so`rish tashishda;

μ=40…75  xaydash to`yingalik darajasi μ-chegarasiga yetganda,yukning qismlari havo oqimidan tusha boshlaydi va trubaning qarshiligiga koproq joylarda to`planib qola boshlaydi.

Truba – o`tkazgichning diametri:

D=√4Vx/πv;

Nasos konpressorning quvvati:

P=pVx;

P-harakat bosimi.

Havoning bosimi quydagilarga sarflanadi

- yukni trubaga kiritishga bo`lgan qarshilikniyechish uchun .

- yukni xavoni gorizantal harorat iga  bo`lgan

- yukni va havoni ko`tarishgha (vertical harakatiga) bo`lgan

- trubaning chig`anoq ,yukni kiritish chiqarish tekshiriladi qarshilikni yengish uchun.

- yukni havodan ajratish  P5pa filtrdagi qarshilikni yengish uchun.

Pnevmatik moslamalar ma`lum namlikdagi kukunsimon, mayda tolali, sochiluvchan donali, oz qirrali, yopishqoq boʻlmagan va shuningdek 5000S da ham yopishmaydigan materiallarni gorizontal va vertikal yoʻnalishlarda tashish uchun ishlatiladi. Bunda materiallar minimal isfor boʻlgani holda truboprovodlar uchlaridagi bosimlar farqi hisobiga harakatlanadi. Tashish protsessi oʻta qiyin, shuning uchun koʻp faktorlarni aniqlash kerak. Bunday faktorlarga materiallarning fizik-mexanik tarkibi, moslamalar turi, ularning konstruktiv xususiyati, harakatlanish sxemasi, ish unumdorligi va hokazolar kiradi.

Har qanday sochiluvchan va kukunsimon materiallarni tashuvchi pnevmatik moslama yuklovchi moslama (nasos, ta`minlagich, soplo, zatvor, soʻrg`ich), tashuvchi truboprovod, pereklyuchatel, ajratuvchi kamera chang ushlagich yoki filtr, havo xaydovchi mashinalardan va boshqa asboblardan tashkil topadi. Pnevmatik tashish uch sistemadan ya`ni soʻrish, haydash va qoʻshma sistemalardan tashkil topadi.

12.2-rasm. Pnevmatik transport kurilmalar.

Soʻrish sistemasida (12.2-rasm,a)  material truboprovodlarga beriladi va shu zonada havoning vakuum-nasos hosil qilgan siyraklanishi hisobiga siljiydi. Bunday sistemalar berk temir yoʻl vagonlaridan kukunsimon materiallarni tushirishda qoʻllaniladi.

Haydash sistemasida (12.2 -rasm,b) tashish truboprovodlarida ta`minlash qurilmasi yordamida havo haydash hisobiga material siljiydi. Bunday qurilmalar, koʻpincha, mexanizatsiyalashtirilgan tsement omborlarida qoʻllaniladi. Havoni siyraklashtirish uchun vakuum-nasoslar va ventilyatorlar, havo haydash uchun esa ventilyatorlar va havo haydagichlar ishlatiladi. Pnevmatik transport qurilmalarining ish unumdorligi 400 t/soat gacha materialni gorizontal yoʻnalishda 2140 metrgacha, shuningdek, 100 metrgacha balandlikga tashishga imkon beradi.

Pnevmatik transport moslamasining ish unumdorligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

t/soat

bu yerda  - keltirilgan tashish uzunligiga bog`liq boʻlgan koeffitsiyent; - sarf boʻlgan havo hajmi m3/s; x – havoning zichligi.

Tashuvchi havoning tezligi quyidagi formula orqali aniqlanadi.

m/soat

bu yerda  - material donasini hisobga oluvchi koeffitsiyent.

Truboprovodning ichki diametri quyidagi formula orqali aniqlanadi:

Kerakli havo sarfi quyidagicha aniqlanadi:

bu yerda R – kameradagi havoning absolyut bosimi, atm;  - materialning zichligi; m – kameraning konstruksiyasini yoki materialning fizik-mexanik xossalarini hisobga oluvchi koeffitsiyent: mq0,75…0,85.

Nazorat savollari

1.   Pnevmatik sistemalar qanday yuklarni tashishga moʻljallangan.

2.  Pnevmatik tizimlar qanday sistemalardan iborat.

3.  Qanday holatlarda qiyaliklardan foydalaniladi

4.  Gidravlik tizimlar qanday sistemalardan iborat