8-mavzu: Zararli moddalarning atmosferaga tarqalishi va ruhsat etilgan tashlanish me’yorlarini hisoblash.

Atmosferani insonning taʹsirisiz ifloslanishi – tabiiy ifloslanish deyiladi.

Atmosfera inson xoʹjalik faoliyati taʹsirida (sunʹiy) ifloslansa– Antropogen ifloslanish deyiladi.

Atmosfera havosini Antropogen ifloslovchi manbalar uchta asosiy guruhlarga boʹlinadi.

Bular:

- Binolarning isitilishi;

- - Avtotransport vositalari;

- -Sanoat korxonalari.

Binolarni isitish. Atmosfera havosining ifloslanishida, asosan, shaharlarda qish mavsumida binolarni isitish sezilarli darajada  ulushini qoʹshadi. Isitishdaasosantoshkoʹmirdanfoydalanilganiuchununingyonishinatijasidaatmosferagakattamiqdordatutun, qurum, CO va SO2 lar ajralibchiqadi.

Binolarni markazlashtirilgan holdaissiqlik markazlari yordamida isitish soʹzsiz foyda beradi. Albatta, bunday tizimlar yoqilgʹI yonganda qurum hosil boʹlishini kamaytiradi. Bunda S02 chiqindisi kamaymaydi, birgina hosil boʹlayotgan gazlar yuqori tutun quvurlari yordamida atmosferaning yuqori qatlamlariga chiqarib yuboriladi. Natijada yerning yuza qatlamida chiqayotgan gazlarning havo bilan hosil qilgan aralashmasida zararli moddalarning konsentratsiyasi birmuncha kamayadi. Havo gigiyenasi nuqtayi nazaridan binolarni isitishning eng istiqbolli usuli gidroelektrstansiyalari (GES) yoki atom elektrstansiyalari (AES) dan olinadigan elektr toki yordamida isitishdir.

Avtotransport vositalaridan chiqayotgan gazlar bilan ifloslanishi. Hozirgi kunda Atmosfera havosini ifloslanishida oʹzining eng katta ulushini qoshayotgan manbaa bu–Avtotransport vositalaridir (Dunyoboʹyichashujumladan, Oʹzbekistonda ham - 40 %). Avtotransport vositalari quyidagi omillar taʹsirida atmosferani ifloslanishiga katta taʹsir koʹrsatmoqda:

koʹchalarini torligi;

-Koʹchalarni nosozligi (har-xil kattalikdagi chuqurlarni va yoriqlarni mavjudligi);

-Chorahalarni katta-kichikligi.

-Shuningdek, shahar atmosfera havosining ifloslanishida, benzinli yoki dizelli dvigatellarga asoslangan motorli transportdan ajralayotgan gazlar hal qiluvchi ro`l oʹynamoqda.

Avtomobildagi tutungazlari tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasini kamaytirish boʹyicha bir necha yoʹnalishlarda izlanishlar olib borilmoqda:

-birinchidan, dvigatelning silindrlarida yoqilgʹI yonish jarayonini takomillashtirish;

-ikkinchidan, qoʹshimcha havo va katalizator ishtirokida tutun gazlarini batamom yondirib, yoqilgʹining yonmay qolgan komponentlari miqdorini kamaytirish;

-uchinchidan, yoqilgʹining ekologik turlarini: spirtlar, oʹsimlik yogʹlari va boshqalarni ishlatish;

-toʹrtinchidan, elektr va boshqa muqobil energiya yordamida harakatlanuvchi avtomobillarni koʹplab avlodlarini ixtiro qilish.

Atmosfera havosining sanoat ishlab chiqarish hisobiga ifloslanishi.

Atmosferani ifloslantiruvchi (Statsionar) manbalar:

- tosh koʹmir yoqish hisobiga, atmosferaga qurum, kul. SO2 cniqaradigan issiqlik elektorstansiyalari (IES);

- atmosferaga ajratayotgan gazlar bilan birga qurum, chand,  temir oksidi va SO2, ayrim hollarda ftoridlar chiqaradigan metallurgiya zavodlari;

-koʹp miqdorda chang chiqaruvchi manba hisoblanadigan sement zavodlari hisoblanadi.

Anorganik moddalar ishlab chiqaradigan korxonalar atmosferani SO2, SiF4, HF, NO, N02 kabi gazlar bilan ifloslaydi. Selyuloza ishlab chiqarish, neftni qayta ishlash korxonalari atmosferaga yomon hidli gaz holatdagi chiqindilarni tashlaydi.

Quyida sanoat soxalarining, atmosfera havosini ifloslantirish ulushi (%) berilgan:

| Transport | 40 |
| --- | --- |
| Elektro energetika | 28,5 |
| Rangli metallurgiya | 21,6 |
| Qora metallurgiya | 15,2 |
| Neft qazib chiqarish | 7,9 |
| Neftni qayta ishlash | 5,1 |
| Mashinasozlik | 3,6 |
| Ko`mir sanoati | 3,6 |
| Gaz sanoati | 3,3 |
| Qurilish materiallarini ishlab chiqarish | 3,2 |
| Kimyo sanoati | 2,7 |
| Yog`ochni qayta ishlash | 2,6 |
| Oziq – ovqat sanoati | 1,5 |
| Mudofaa sanoati | 0,6 |
| Yengil sanoat | 0,4 |

Bundan tashqari, barcha sanoat korxonalari oʹz energiya tizimlariga ega boʹlib, ulardan ajralayotgan gazlar ham havoni ifloslaydi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI

ATMOSFERA HAVOSINI MUHOFAZA QILISH TO‘G‘RISIDA

1-modda. Atmosfera havosi tabiatni muhofaza qilish obyekti sifatida

Atmosfera havosi tabiiy resurslarning tarkibiy qismi bo‘lib, u umummilliy boylik hisoblanadi va davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

2-modda. Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlari

Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va O‘zbekiston Respublikasining boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir.

Qoraqalpog‘iston Respublikasida atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi munosabatlar Qoraqalpog‘iston Respublikasining qonun hujjatlari bilan ham tartibga solinadi.

3-modda. Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosiy vazifalari

Atmosfera havosini muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Atmosfera havosining tabiiy tarkibini saqlash;

Atmosfera havosiga zararli kimyoviy, fizikaviy, biologic va boshqa xil ta’sir ko‘rsatilishining oldini olish hamda kamaytirish;

Davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalari va fuqarolarning atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish.

4-modda. Fuqarolarning hayot uchun qulay atmosfera havosiga ega bo‘lish huquqi va uni saqlash sohasidagi majburiyatlari

Fuqarolar hayot va sog‘liq uchun qulay atmosfera havosiga ega bo‘lish, atmosfera havosining holati hamda uni muhofaza qilish yuzasidan ko‘rilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida o‘z vaqtida va ishonchli axborot olish, atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar va biologic organizmlar chiqarilishi hamda fizikaviy omillarning atmosferaga zararli ta’sir ko‘rsatishi orqali o‘zlarining salomatligiga hamda mulkiga ziyon yetkazilgan hollarda zararni undirib olish huquqiga egadirlar.

Fuqarolar atmosfera havosini avaylashlari, uning ifloslanishiga, kamayishiga va unga fizikaviy omillar zararli ta’sir etishiga olib keluvchi harakatlarni qilmasliklari shart.

5-modda. Atmosfera havosini muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi

Atmosfera havosin muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvini O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi, mahalliy davlat hokimiyati organlari amalga oshiradilar.

6-modda. Atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi standartlar

Atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi standartlar atmosfera havosini muhofaza  qilish tartibini, uning holati ustidan nazorat usullarini aniqlab beradi, atmosfera havosini muhofaza qilish bo‘yicha o‘zga talablarni belgilaydi.

Inson uchun atmosfera havosini muhofaza qilish sohasidagi standartlar (sanitariya normalari) O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.

Atrof  tabiiy  muhit  obyektlari uchun atmosfera havosini muhofaza qilish, iqlimni va ozon qatlamini saqlash sohasidagi standartlar O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan tasdiqlanadi.

7-modda. Atmosfera havosi sifatining normativlari

Atmosfera havosining holatini baholashda O‘zbekiston Respublikasi hududi uchun atmosfera havosi sifatining quyidagi yagona normativlari belgilanadi:

Atmosfera havosida ifloslantiruvchi moddalar va biologic organizmlarning inson va atrof tabiiy muhit obyektlari uchun yo‘l qo‘yiladigan darajada to‘planishi;

Fizikaviy omillar atmosfera havosiga akustik, elektromagnit, ionlashtiruvchi va boshqa xil zararli ta’sir ko‘rsatishining inson va atrof tabiiy muhit obyektlari uchun yo‘l qo‘yiladigan darajalari.

Qonun hujjatlarida ayrim mintaqalar uchun atmosfera havosi sifati normativlariga nisbatan oshirilgan talablar belgilab qo‘yilishi mumkin.

Atmosfera havosi sifati normativlari qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar va biologic organizmlar chiqarishning yo‘l qo‘yiladigan doiradagi normativlarini ishlab chiqish va tasdiqlash tartibi O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan, atmosfera havosiga fizikaviy omillar zararli ta’sir ko‘rsatishining yo‘l qo‘yiladigan doiradagi normativlarini ishlab chiqish va tasdiqlash tartibi esa — O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi tomonidan belgilab qo‘yiladi.

8-modda. Doimiy manbalardan atmosfera havosiga zararli ta’sir ko‘rsatish normativlari

Havon iifloslantiruvchi doimiy manbalardan atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar, biologic organizmlar chiqarishning yo‘l qo‘yiladigan doiradagi normativlari hamda unga fizikaviy omillar zararli ta’sir ko‘rsatishining yo‘l qo‘yiladigan doiradagi normativlari korxonalar, muassasalar, tashkilotlar tomonidan ishlab chiqiladi va tegishincha O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.

9-modda. Atmosfera havosidan foydalanish normativlari

Ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun atmosfera havosidan foydalanish normativlari atmosfera havosining tabiiy tarkibi o‘zgarishiga olib kelmaydigan darajada belgilanadi.

10-modda. Ko‘chma manbalardan atmosfera havosiga zararli ta’sir ko‘rsatish normativlari

O‘zbekiston Respublikasi hududida ishlab chiqariladigan va foydalaniladigan ko‘chma manbalar uchun ishlatilgan gazlardagi ifloslantiruvchi moddalar va ular fizikaviy omillarining atmosfera havosiga zararli ta’sir ko‘rsatish normativlari belgilanadi. Bu normativlarni ishlab chiqish va tasdiqlash tartibi tegishlicha O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi va O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirlig itomonidan belgilab qo‘yiladi.

Olingan bilim va ko’nikmalarni mustahkamlash uchun savollar.

1.	Atmosferani tabiiy ifloslanish –deb nimaga aytiladi?

2. Atmosfera sunʹiy ifloslanishi– deb nimaga aytiladi?

3. Binolarni isitish natijasida ifloslangan havoni qanday tozalashmumkin?

4. Atmosferani avtotransport vositalari ta’siridan saqlash uchun qanday tadbirlarni amalga oshirish mumkin?

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. A.Sherov, V.Rzaeyeva. Oʹzbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qoʹmitasi Axborot xizmati. Tabiiy resurslarni oqilona boshqarish – atrof-muhit muhofazasining ustivor yoʹnalishlishi. Ekologiya xabarnomasi. № 6/2017/iyun.