Yuk koʻtarish transportlari va transport mashinalari va mexanizmlari

FANIDAN

Test savollari

to`plami

| Fan bobi | Fan bo’limi | Qiyinlik darajasi | Test topshirig’i | To’g’ri javob | Muqobil javob | Muqobil javob | Muqobil javob |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | Mashinasozlik ishlab chiqarishida maxsulotlarni ko’tarish-tashish jarayonida sarflanadigan energiya umumiy energiyaning necha foizini tashkil etadi? | *40-50% | 40-60% | 30-50% | 30-40% |
| 1 | 1 | 1 | Ko’tarish-tashish ishlari uchun sarflanadigan xarajatlar maxsulot tannarxini necha foiziga teng? | *20-30% | 40-50% | 30-60% | 30-50% |
| 1 | 1 | 1 | Mashinasozlik da ko’tarish tashish jarayonida yuklar fizik-mexanik xossalariga ko’ra nechta turga bo’linadi? | *qattiq yuklar, suyuq yuklar | qattiq yuklar, donador yuklar | qattiq va sochiluvchan yuklar | qattiq va o’ta qattiq yuklar |
| 1 | 1 | 1 | Donasining soni hisoblanadigan yakka yuklar, shuningdek, juft yuklar va ayrim predmetlardan tuzilib, ma’lum shakllardan tashkil to’gan yuklar …………yuklar deyiladi | *donali | sochiluvchan | suyuq | yo’ishqoq |
| 1 | 1 | 1 | Har xil massali donador va changsimon yuklar ………………. yuklar deyiladi. | *sochiluvchan | donali | yo’ishqoq | suyuq |
| 1 | 1 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarining asosiy texnik-iqtisodiy tavsiflari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan? | *massasi, quvvati yukni ko’tarish balandligi, prolyot uzunligi, nominal yuk ko’taruvchanlik, yukni ko’tarish, siljitish va burish tezligi | massasi, quvvati | yukni ko’tarish balandligi, prolyot uzunligi | nominal yuk ko’taruvchanlik, yukni ko’tarish, siljitish va burish tezligi |
| 1 | 1 | 2 | Yukni mahkamlovchi va ushlab turuvchi moslamalarga qo’yilgan talablar qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? | *ko’tarilayotgan yuk va ish sharoitiga muvofiq bo’lishi texnika xavfsizligi qoidalariga muvofiq ‘uxta, mustahkam va ishonchli bo’lishi, avtomatlashtirilganlik darajasi yuqori bo’lishi yukni nobudgarchiligiga sabab bo’lmasligi nisbatan kam og’irlikka ega va ixcha bo’lishi ishlash uchun qulay bo’lishi | ko’tarilayotgan yuk va ish sharoitiga muvofiq bo’lishi texnika xavfsizligi qoidalariga muvofiq ‘uxta, mustahkam va ishonchli bo’lishi | avtomatlashtirilganlik darajasi yuqori bo’lishi yukni nobudgarchiligiga sabab bo’lmasligi | nisbatan kam og’irlikka ega va ixcham bo’lishi ishlash uchun qulay bo’lishi |
| 1 | 1 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarining ish rejimi qaysi turlarga bo’linadi? | *yengil, o’rta, og’ir, o’ta og’ir | o’ta yengil, o’ta og’ir | xafli, o’ta xavfli | uzluksiz, davriy, smenali |
| 1 | 1 | 2 | Donali yuklar asosan qaysi xossalari bilan xarakterlanadi | *gabarit o’lchamlari, shakli, bir xil donadorligi, joylashtirilishi | gabarit o’lchamlari | shakli bir xiligi | uzunligi |
| 1 | 1 | 2 | Sochiluvchan yuklar asosan qaysi xossalari bilan xarakterlanadi | *yirikligi, hajmiy va solishtirma og’irligi, namligi, tabiiy og’ish burchagi, yoyilish qobiliyati | tabiiy og’ish burchagi | yoyilish qobiliyati | oquvchanligi |
| 1 | 2 | 3 | Shamol nagruzkasi qaysi formuladan aniqlanadi? | *Rqq∙k∙c∙n | Rqq∙d∙l | Fqm∙2Qd | Rql∙d∙b |
| 1 | 3 | 3 | Umumiy xolda ruxsat etilgan kuchlanish qaysi formuladan aniqlanadi? | * |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | Yuk ko’tarish mashinalari qanday turlarga bo’linadi? | *ko’tarish qurilmalari, kranlar, yuklagichlar | kranlar, elevatorlar | kranlar, elevatorlar, konveyerlar, yuklagichlar | ko’tarish qurilmalari, kranlar, konveyerlar |
| 2 | 1 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarining qaysi parametrlar asosida guruhlanadi? | *uzatmalar turi, tuzilishi, harakat yo’nalishi | ko’tarish balandligi, tezligi, burilish burchagi | arqonlar soni, dvigatel quvvati, yuk og’irligi | strela balandligi polispastlar soni |
| 2 | 2 | 2 | Konstruktiv tuzilishiga ko’ra domkratlar qanday turlarga bo’linadi? | *vintli, tishli-reykali, gidravlik | vintli, richag-reykali, tishli-reykali, gidravlik | vintli, tishli | dastaki, gidravlik, kulachokli |
| 2 | 2 | 2 | Domkrat nima? | *yukni 0,6 gacha bo’lgan balandlikka ko’taradigan mexanizm | og’irlikni vertikal va gorizontal yo’nalishga siljuvchi mexanizm | eng ko’pi bilan 10 sm balandlikka 50 kg yuk ko’tarish moslamasi | donali yuklarni avtomobilga yuklash uchun mo’ljallangan vosita |
| 2 | 3 | 2 | Tal nima? | *binolarda ichida va ish o’rinlarda yuklarni tashish uchun foydalanadigan mexanizm | temir yo’l, ‘aromlarda yuklarni tushirish uchun foydalanadigan mashina | yuqori og’irlikka ega bo’lgan yuklarni tushirish uchun foydalanadigan maxsus qurilma | Transport vositalariga sochiluvchan yuklarni ortuvchi qurilma |
| 2 | 3 | 2 | Tallarni yuritmasi turlari aytib bering? | *elektrli, dastakli | elektro’nevmatik, gidravlik | pnevmatik, gidravlik | avtomatik gidravlik |
| 2 | 4 | 2 | Chig’irlar nima maqsadda foydalaniladi? | *yukni ko’tarish va tushirish uchun | yukni faqatgina gorizontal yo’nalishda surish uchun | ko’tarish strelasini burish uchun | aylanish mexanizmini harakatga keltirish uchun |
| 2 | 4 | 2 | Chig’irlarda qaysi turdagi yuritmalardan foydalanadilar? | *elektrik va gidravlik | pnevmatik | ko’p yuritmali | elektromagnit |
| 2 | 5 | 2 | Ko’prikli kranlar nima va qayerda ishlatiladi? | *belgilangan hududlarda yuklarni ko’tarish-tushirish va gorizontal tekislikka tashish uchun ishlatiladi | sochiluvchan yuklarni Transport vositalariga yuklash uchun foydalaniladi | yuklarni vertikal-gorizontal harakatini tahminlaydi | avtoTransportlar ustida o’rnatilgan bulib yuklarni ortish va tushirish uchun xizmat qiladi |
| 2 | 5 | 2 | Chor’oya (kozlovoy) kranlar nima va qayerlarda ishlatiladi? | *omborxonalarda, ‘ortlarda, elektr stantsiyalarida, sanoat inshoatlarida | atom elektr stantsiyalarida | qurilish maydonlarida | qishloq xo’jaligi don omborxonalarida |
| 2 | 5 | 2 | Minorali kranlar vazifasi nima va u qayerda ishlatiladi? | *qurilish-montaj ishlarida yuklarni ko’tarish, ushlab turish va tushirish uchun | tsexlarni ichida yengil yuklarni ko’chirish uchun | ‘ort va omborxonalarda sochiluvchan yuklari yuklash uchun | ishlab chiqarishda kichik og’irlikdagi yuklarni ortish va tushirish uchun |
| 2 | 5 | 2 | Minorali kranlar vazifasi nima va u qayerda ishlatiladi? | *qurilish-montaj ishlarida yuklarni ko’tarish, ushlab turish va tushirish uchun | tsexlarni ichida yengil yuklarni ko’chirish uchun | ‘ort va omborxonalarda sochiluvchan yuklari yuklash uchun | ishlab chiqarishda kichik og’irlikdagi yuklarni ortish va tushirish uchun |
| 2 | 5 | 2 | O’ziyurar strelali kranlar nima va qayerda ishlatiladi? | *250 t gacha bo’lgan yuklarni ortish-tushirish va montaj qurilish ishlarini bajarish uchun ishlatiladi | yuklarni faqatgina tik-vertikal yo’nalishda ko’tarish uchun ishlatiladi | sochiluvchan yuklarni ortish va tushirish uchun ishatiladi | yuklarni strelaga ko’tarib 5 km gacha tashish uchun xizmat qiladi |
| 2 | 5 | 2 | O’ziyurar strelali kranlar qaysi belgilari orqali guruhlanadi? | *yurish qismi, yuk ko’tarish moslamalari, yuk ko’taruvchanligi, yuritma turi g’ildiraklarning soni bilan | dvigatelning soniga qarab | strelaning uzunligiga qarab | tormoz qurilmasi konstruksiyasiga qarab |
| 2 | 5 | 3 | Yuk ko’taruvchanligi bo’yicha krandan foydalanish koeffitsienti burish va harakatlantirish mexanizmlari uchun qanday aniqlanadi | * |  |  |  |
| 2 | 5 | 3 | Yuk ko’taruvchanligi bo’yicha krandan foydalanish koeffitsienti ko’tarish mexanizmlari uchun qaysi formuladan aniqlanadi. | * |  |  |  |
| 2 | 6 | 3 | Kranning asosiy parametrlariga ........... kiradi. | *yuk ko’taruvchanligi, oralig’i, bazasi, kranning burilish tezligi, ish rejimi, ilgakning ko’tarlish balandligi, yuk ko’tarish tezligi, ilgakning qo’lochi, yuk momenti, kran va aravachaning harakatlanish tezligi | yuk ko’taruvchanligi, oralig’i, bazasi, kranning burilish tezligi, ish rejimi | ilgakning ko’tarlish balandligi, yuk ko’tarish tezligi, ilgakning qo’lochi, yuk momenti, kran va aravachaning harakatlanish tezligi | yuk ko’taruvchanligi, ish rejimi, kranning balandligi |
| 2 | 6 | 2 | Yuk ortish mashinalari vazifasi nimadan iborat? | *sochiluvchan va donali yuklarni ortish va tushirish, tashish va omborxonalarda yuklarni joylashtirish uchun | sochiluvchan yuklarni uzluksiz uzatib berish uchun | donali yuklarni bir joyda vertikal yo’nalishda ko’tarish va tushirish uchun | qurilish ishlarida yuqori balandlikda yuklarni montaji uchun xizmat qiladi |
| 2 | 6 | 2 | Yuk ortish mashinalari qaysi belgilariga asosan guruhlanadi? | *ish quroli, ish jarayoni, yurish qismi va yuritmasiga qarab | ortish usuli, g’ildiraklar soniga qarab | dvigatelning soni va ko’tarish balandligiga qarab | yurish kismini tormoz qurilmasiga qarab |
| 3 | 1 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarida ishlatiladigan yuritma qanaqa turli bo’ladi? | *dastaki va mashinali yuritma | pnevmatik va bug’li yuritmalar | friktsion va bug’li yuritma | pnevmatik va gidravlik yuritmalar |
| 3 | 1 | 2 | Yuk ko’taruvchanligi va tezligi kichik bo’lgan mashina hamda qurilmalarda……………ishlatiladi? | *dastaki yuritma | bug’li yuritma | mashinali yuritma | friktsion yuritma |
| 3 | 1 | 2 | Dastali yuk ko’tarish mashinalari yuritmasi mexanizmi nimalardan tashkil to’gan? | *dastak, reduktor, baraban | gidroyuritma, elektrodvigatel | ichki yonuv dvigateli, reduktor | elektrodvigatel, arqon, baraban |
| 3 | 2 | 2 | Elektryuritmani kamchiligi nimadan iborat? | *foydali ish koeffitsiyenti kichik | elektr energiyani tashqi energiyadan olishi | foydalanish murakkab | tuzilishi murakkab |
| 3 | 2 | 2 | Energiya manbaiga ko’ra mashinali yuritmalar……..? | *elektrik, ichki yonuv dvigateli, bug’li, gidravlik, pnevmatik | elektrik, ichki yonuv dvigateli | ichki yonuv dvigateli, bug’li | ichki yonuv dvigateli, bug’li, gidravlik, pnevmatik |
| 3 | 2 | 2 | Bunday yuritmalar tejamliligi, harakatni ish bajaruvchi organlarga murakkab uzatish sistemalarisiz bevosita uzatish mumkinligi, harakatning yo’nalishini o’zgartirish qulayligi, ishga doim shay turishi, masofadan boshqarilishi va avtomatlashtirish imkonini kengligi ishga tushirishning oddiyligi, boshqarishni qulayligi, qisqa vaqtli o’ta nagruzkada ishlashi kabi afzalliklari tufayli barcha statsionar kranlarda keng ishlatilmoqda.Bu tarif qaysi yuritmaga berilgan? | *elektr yuritma | dastaki yuritma | gidravlik yuritma | friktsion yuritma |
| 3 | 3 | 2 | Gidravlik yuritmaning mexanizmlari nimalardan tashkil to’gan? | *gidromotor, gidrobak, taqsimlagich, klapan, gidrotsilindr | reduktor, elektrodvigatel, gidroamortizator | filg’tr, regulyator, ichki yonuv dvigateli | dastak, zanjir, reduktor |
| 3 | 3 | 2 | Xozirgi vaqtda foydali ish koeffitsientining yuqoriligi, tezlikni ‘og’anasiz rostlash imkoniyatining kengligi, istalgan ish rejimida chidamli ishlay olishi, boshqarishning oddiyligi, ish organlarini istalgan vaziyatiga qo’yish mumkinligi, ixchamligi, katta quvvatlarni uzata olishi kabi qator afzalliklari tufayli ………… yuk ko’tarish mashinalari va qurilmalarida ko’plab ishlatilmoqda | *gidravlik yuritma | elektr yuritma | dastaki yuritma | mashinali yuritma |
| 3 | 3 | 3 | Gidravlik yuritmaning asosiy organi hisoblangan nasos necha xil bo’ladi: | *shesternyali, ‘arrakli, aksial yoki radial plunjerli | shesternyali, aksial | ‘arrakli, aksial | faqat shesternyali |
| 4 | 1 | 1 | Yuk ko’tarish mashinalari ilgaklari tuzilishiga qarab necha shoxli bo’ladi? | *bir va ikki shoxli | ikki va uch shoxli | faqat bir shoxli | faqat ikki shoxli |
| 4 | 1 | 2 | Ilgaklar va sirtmoqlar nima uchun kerak? | *donali yuklarni ko’tarish mexanizmiga osish uchun | donali yuklarni gorizontal tekislikda siljish uchun | sochiluvchan yuklarni uzluksiz yuklash uchun | donali va sochiluvchan yuklarni uzluksiz rejimda uzatib berish uchun |
| 4 | 1 | 2 | Sirtmoq nima? | *katta o’lchamli o’ta og’ir bo’lmagan yuklarni ko’tarish mexanizmiga ildirish uchun xizmat qiladigan vosita | yuk va baraban o’rtasida foydalanadigan yuk ildirish vositasi | yuklarni ko’tarishdan oldin ularni holatini fiksatsiyalovchi qurilma | yuklarni uzluksiz uzatib berishga xizmat qiladigan qurilma |
| 4 | 1 | 3 | Ilgak osmasidagi cho’ziluvchan kuchlanish qaysi formula bo’yicha aniqlanadi? | *M’a | M’a | M’a | M’a |
| 4 | 2 | 2 | Greyferlar nima va qayerda ishlatiladi? | *greyferlar jag’simon konstruksiyaga ega bo’lib sochiluvchan yoki mayda donali yuklarni ortish yoki tushirish uchun xizmat qiladi | yuklarni ko’tarib turish va montaj ishlariga ishlatiladi | qurilishda og’ir yuklarni ko’tarish uchun xizmat qiladi | yuklarni xavfsiz ildirish uchun xizmat qiladi |
| 4 | 2 | 2 | Greyferlar necha jag’li bo’ladi? | *bir va ikki jag’li | bir jag’li | ikki jag’li | to’rt jag’li |
| 4 | 3 | 1 | Ekstsentrik qisqichlar ekstsentrik soniga qarab necha xil bo’ladi? | *bir va ikki ekstsentrik | bir va uch ekstsentrik | faqat ikki ekstsentrik | faqat bir ekstsentrik |
| 4 | 3 | 1 | Elektromagnitlar qanday shaklda bo’ladi? | *doira va to’g’ri to’rtburchak shaklida | doira va uchburchak shaklida | uchburchak va to’g’ri to’rtburchak shaklida | faqat doira shaklida |
| 4 | 3 | 2 | Maxsus qisqichlarning qanday turlarini bilasiz? | *friktsion, vaakumli, elektromagnit, ekstsentrik | omburli, friktsion | vaakumli, ekstsentrik | friktsion, vaakumli, elektromagnit |
| 4 | 4 | 2 | mehanizm arqonlarni mustahkamlik chegarasi nechaga teng? | *1600…2600 M’a | 1600…3000 M’a | 1600…3500 M’a | 1600…3000 M’a |
| 4 | 4 | 2 | Yuk ko’taruvchi mashinalarda ishlatiladigan olti o’rimli mehanizm arqonlar o’ramlari ichidagi mehanizm simlar soni nechta bo’ladi? | *19-37 ta | 19-25 ta | 38-40 ta | 38-45 ta |
| 4 | 4 | 2 | Simli arqon nima? | *ko’p marta cho’zilib, termik va kimyoviy ishlov berilgan yaltiroq yoki ruxlangan mehanizm simdan eshilgan arqon | ko’p marta cho’zilib, termik va kimyoviy ishlov berilgan sim | termik va kimyoviy ishlov berilgan yaltiroq mehanizm sim | termik ishlov berilgan yaltiroq mehanizm simdan eshilgan arqon |
| 4 | 4 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarni arqonlari sifatida nimadan foydalaniladi? | *mehanizm simli arqon | ko’p qatlamli alyuminali arqon | ko’p qatlamli ‘asstikli arqon | paxtali ipdan uralgan arqon |
| 4 | 4 | 3 | Arqonning foydali uzunligi quyidagicha aniqlanadi | * |  |  |  |
| 4 | 4 | 3 | Arqon tarmog’idagi eng katta taranglik kuchi qanday aniqlanadi? | * |  |  |  |
| 4 | 5 | 2 | Polispast nima? | *yukni arqonga tushadigan og’irligini kamaytirish uchun foydalanadigan qo’zg’aluvchan va qo’zg’almas bloklar tizimi | yukni ildirish vositasi | yuklarni ortish-tushirish jarayoniga polispast deyiladi | ortish va tushirish mexanizmlar tizimiga polispast deyiladi |
| 4 | 5 | 2 | Kuch polispastlari nima? | *kuchni kamaytiradi | kuchni ko’paytiradi | xarakatni o’zgartiradi | tezlikni o’zgartiradi |
| 4 | 5 | 3 | Barabanga kelayotgan mehanizm arqonga tahsir etayotgan maksimal kuch yakkalangan polispast uchun | * |  |  |  |
| 4 | 5 | 3 | Barabanga kelayotgan mehanizm arqonga tahsir etayotgan maksimal kuch qo’sh polispast uchun | * |  |  |  |
| 4 | 6 | 2 | O’rnatilishiga ko’ra qanday blok turlari mavjud? | *qo’zg’aluvchan va qo’zg’almas o’qli | faqat qo’zg’aluvchan o’qli | faqat qo’zg’almas o’qli | muvozanalanmagan qo’zg’almas o’qli |
| 4 | 6 | 2 | …………… yuk ko’tarish uchun zarur bo’lgan kuchni kamaytirishga yoki bu kuchni yo’nalishini o’zgartirishga imkon beradi? | *blok | polispast | lebedka | baraban |
| 4 | 7 | 2 | Mexanizm (chig’ir) larda arqon o’rash uchun mo’ljallangan tsilindr shaklidagi detall ………………… deyiladi. Kalit so’zni to’ing. | *baraban | blok | polispast | lebedka |
| 4 | 7 | 2 | Baraban yuzini tuzilishiga ko’ra qanday turlarga bo’linadi? | *yuzi silliq va novsimon vintli ariqchali | silliq yuzli ovalsimon | faqat novsimon vintli ariqchali | ovalsimon |
| 4 | 7 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarida barabanlar nima vazifani bajaradi? | *arqon o’rash uchun | arqonlarda zo’riqishni kamaytirish uchun | yukni harakat tezligini oshirish uchun | yukni harakat yo’nalishini o’zgartirish uchun |
| 4 | 8 | 2 | Yuk ko’taruvchi mashinalarda zanjirlarni yo’naltirish va siljitish uchun ishlatiladigan tishli tsilindrik shakldagi detallar ……… deyiladi. | *yulduzchalar | polispastlar | tishli g’ildiraklar | bloklar |
| 4 | 9 | 2 | Yukni ko’tarilgan holda ushlab turish yoki harakatdagi mexanizmlarni teskari tomonga aylanib ketmasligini taminlash uchun ishlatiladigan qurilma ………deyiladi. | *to’xtatgich | tormoz | lentali tormoz | ‘oliplast |
| 4 | 9 | 2 | Ishlash ‘rintspi bo’yicha to’xtatkichlar qanday turlarga bo’linadi. | *xranovikli, tishli, friktsion va rolikli | kulachokli, tishli, friktsion | plastinkali, tishli | friktsion kulachokli |
| 4 | 10 | 1 | Vazifasiga ko’ra tormozlar necha turga bo’linadi? | *Stoporlovchi va tushiruvchi | Stoporlovchi va ajratuvchi | faqat Stoporlovchi | faqat ajratuvchi |
| 4 | 10 | 1 | Ishlash usuliga ko’ra necha xil tormozlar bo’ladi? | *normal, ochiq va yo’iq | kolodkali va friktsion | normal, ochiq | normal yo’iq va xrapovikli |
| 4 | 10 | 2 | Boshqarish usuliga ko’ra necha xil tormozlar mavjud? | *boshqariladigan va avtomat | xrapovikli va avtomatik | faqat avtomatik | boshqariladigan va xrapovikli |
| 4 | 10 | 2 | Tormozlar, tormozlanuvchi detallar konstruktsiyasi bo’yicha necha turga bo’linadi? | *kolodkali, lentali va diskli | xrapovikli, lentali va diskli | diskli, friktsion | friktsion, xrapovikli va lentali |
| 4 | 10 | 2 | Yuk tezligini roslash uchun ishlatiladigan tormozlar ………tormozlar deyiladi. | *tushiruvchi | Stoporlovchi | friktsion | xrapovik |
| 4 | 10 | 2 | Yuk yoki mexanizmni qo’zg’almas holda ushlab turuvchi tormozlar ………..tormozlar deyiladi. | *Stoporlovchi | tushiruvchi | friktsion | diskli |
| 4 | 10 | 2 | Tormozlarni to’xtatkichlardan farqi…. | *valni ikki yo’nalishda aylanishga yo’l qo’yadi va yukni ushlab turishdan tashqari, tezligini o’zgartiradi yoki yurish tezligini rostlaydi | valni bir yo’nalishda aylanishga yo’l qo’yadi va yukni ushlab turadi | valni aylanishini to’xtatadi | yurish tezligini rostlaydi |
| 4 | 10 | 2 | Tormoz nima maqsadlarda foydalaniladi? | *tormoz uzatmalar vallarini aylanishini xohlagan vaqtda xohlagan yo’nalishda to’xtadi yoki tezligini o’zgartiradi | tormoz qurilmasi mexanizmlarni bir holatda doimiy ravishda qotirib qo’yish uchun xizmat qiladi | mexanizmlar harakat yo’nalishini o’zgartiradi | mexanizmlarda zo’riqishni kamaytiradi |
| 4 | 10 | 2 | Tormozlarning uzatmalari ........... | *elektoromagnit, elektrogidravlik, elektromexanik, pnevmatik, mexanik | elektoronli, friktsion, zanjirli | tishli, shesternyali | muftali, rolikli |
| 4 | 10 | 3 | Diskli tormozlarda tormozlovchi moment quyidagi formulalarning qaysi biri bilan aniqlanadi. | * |  |  |  |
| 5 | 1 | 2 | Yuk ko’tarish mashina mexanizmlariga nimalar kiradi? | *dvigetel, arqon, chig’ir, ilgak, polispast, tormoz | burish mexanizmi, strela, g’ildirak | boshqarish mexanizmi, gidroben | diskli tormoz, chig’ir, dvigatel |
| 5 | 2 | 2 | Yuk ko’tarish mashinalarining harakatlantirish mexanizmining vazifasi nimadan iborat? | *yukni gorizontal tekislik bo’yicha siljitadi | yukni vertikal-burchak ostida siljitadi | yuk ko’tarish mashina harakatini tahminlaydi | yukni tikka vertikal yo’nalish bo’yicha harakatini tahminlaydi |
| 5 | 2 | 2 | Xarakatlantirish mexanizmlarini qanday turlari mavjud? | *yuritma g’ildirakli, egiluvchan tortuvchi organ orqali | tishli, friktsion, tasmali | zanjirli, arqonli | tortuvchi organ orqali |
| 5 | 3 | 2 | Ilgak qulochini o’zgartiruvchi mexanizmlar vazifasi nimadan iborat? | *yukni aylanish markaziga nisbatan radial yo’nalishda siljitish uchun foydalaniladi | yukni vertikal yo’nalishda siljitish uchun xizmat qiladi | yukni gorizontal tekislikda siljitish uchun xizmat qiladi | faqatgina mashina ustuvorligini tahminlash uchun xizmat qiladi |
| 5 | 3 | 2 | Ilgak qulochini arqonli o’zgartiruvchi mexanizm nimalardan tashkil to’gan? | *dvigatel, chig’ir, tormoz, mufta | strela, gidrotsilindr | gidromotor, gidrobak | blok, tishli uzatma |
| 5 | 4 | 2 | Burish mexanizmlari qanday qismlardan tashkil to’gan? | *elektrodvigatel, tormoz, kom’ensatsiyalovchi mufta, chervyakli uzatma, prujina | elektrodvigatel, tormoz, kom’ensatsiyalovchi mufta, chervyakli uzatm | elektrodvigatel, tormoz, kom’ensatsiyalovchi mufta, chervyakli uzatma, prujina, saqlovchi | tormoz, kom’ensatsiyalovchi mufta, chervyakli uzatma, prujina, saqlovchi mufta, val, tishli |
| 5 | 4 | 2 | Burish mexanizmi nima? | *burish mexanizmi kran ‘latformasi va yukni burish uchun xizmat qiladi | burish mexanizmi yukni ko’targandan keyin ilgakning o’qi atrofida burish uchun xizmat qiladi | burish mexanizmi yukni yo’nalishini o’zgartirish uchun xizmat qiladi | yuklarni ko’tarishda burilib ketishni cheklash uchun xizmat qiladi |
| 5 | 5 | 2 | Kranning turg’unligi deganda nimani tushunasiz? | *ag’darilib ketish holatidan saqlanishga turg’unlik deyiladi | yukni uzluksiz yetkazib berish shartiga turg’unlik deyiladi | kranlarni berilgan trayektoriya bo’ylab harakatlanishigi turg’unlik deyiladi | shomol va boshqa tashqi kuchlar tahsirida ishni davom ettirish turg’unlik deyiladi |
| 5 | 5 | 2 | Kranlarning necha xil turg’unligini bilasiz? | *statik va dinamik | pnevmatik va gidravlik | elektrostatik | elektromagnit |
| 6 | 1 | 2 | Kranlarni metall konstruktsiyalarida qaysi metalldan foydalaniladi? | *kam ligerlangan mehanizm, alyuminiy qotishlari | yuqori uglerodni mehanizm, sof alyuminiy | xromlangan yuqori ligerlangan ‘ulat | plastmassali qotishma alyuminiy |
| 6 | 2 | 2 | Kran konstruksiyalarini hisoblashda qaysi turdagi zo’riqishni hisobga oladilar? | *statik, dinamik, gorizontal inertsion, shamol, burilish zo’riqishlar | pnevmatik, gidravlik, gidrostatik zo’riqishlar | aylanma inersion, tebranishdagi zo’riqish | yuklar dvigatelni vibratsiyasi va tashqi kuchlar zo’riqishlar |
| 7 | 1 | 2 | Yuk tashish mashinalari vazifasi nimadan iborat? | *yuk tashish mashinalarining asosiy vazifasi sochiluvchan, donali va quyuq materiallarni gorizontal burchak ostida yoki vertikal tekislikda uzlusiz ravishda tashish uchun ishlatiladi. | yuk tashish mashinalarining vazifasi qurilishda o’ta yuqori og’irlikdagi yuklarni davriy ravishda yetkazish | yuk tashish mashinalarining vazifasi davriy ravishda katta o’lchashli yuklarni yetkazish | yuk tashish mashinalarining 5km gacha bo’lgan masofada yuklarni yetkazish uchun ishlatiladi |
| 7 | 1 | 2 | Yuk tashish mashinalarining ish jarayoni bo’yicha……………….. turlarga ajratish mumkin | *uzluksiz, davriy | statik, dinamik | mavsumiy, smenali | o’ta og’ir, og’ir |
| 7 | 2 | 1 | Qirg’ichli konveyerlarni necha gradusgacha qiyalash mumkin? | *30o | 40o | 20o | 35o |
| 7 | 2 | 1 | Yuk tashish mashinalarilarda tashiladigan yuklar: | *donali, sochiluvchan, xamirsimon | katta gabaritli, suyuq | yuqori og’ir va katta gabaritli | yarim metal, plastik |
| 7 | 2 | 2 | Yuk tashish mashinalarini yuk tashish hususiyati bo’yicha qanday turlarga bo’linadi? | *yuk tashish mexanik, pnevmatik, gidravlik | yuk tashish elektrik, texnologik, mexanik | elektrik, pnevmatik | gidravlik, texnologik, mexanik, pnevmatik |
| 7 | 2 | 3 | Uzluksiz yuk tashuvchi mashinalarning bir soatdagi ish unumdorligi. | * |  |  |  |
| 7 | 3 | 1 | Lentali konveyerlarda lenta tayanchi sifatida nimadan foydalaniladi? | *roliklar | ‘odshipniklar | muftalar | armaturalar |
| 7 | 3 | 2 | Lentali konveyerlarni vazifasi: | *sochiluvchan, kukunsimon va o’rta donali yuklarni gorizontal va qiya yo’nalishda uzluksiz tashish | donali yuklarni tik yo’nalishda tashish | suyuq materiallarni burchak ostida tashish | montaj ishlarida katta o’lchamli yuklarni ushlab turish |
| 7 | 3 | 2 | Lentali konveyerlarni burchak qiyaligi necha gradusgacha ruxsat etiladi? | *35o | 28o | 48o | 38o |
| 7 | 3 | 2 | Lentali konveyerlarni taranglovchi mexanizmini vazifasi nimadan iborat? | *lentalarni tarangligini taminlab sir’anishni kamaytirish | sochiluvchan yuklarni to’kilishini oldini oladi | konveyerlarni turg’unligini tahminlaydi | dvigatelni zo’riqishini oldini oladi |
| 7 | 4 | 1 | Zanjirli konveyerlar qayerlarda ishlatiladi? | *zanjirli konveyerlar yuqori tem’eraturali o’ta qo’’ol katta donali yuklarni va lentali konveyerlar tashiy olmaydigan yuklarni tashish uchun ishlatiladi | qishloq xo’jalik omborxonalarida donli mahsulotlarni yuklash uchun | qo’langan mineral o’g’itlarni yuklash uchun | suyuq va yo’ishqoq yuklarni tashish uchun |
| 7 | 4 | 2 | Zanjirli konveyerlarda tortuvchi organ sifatida asosan qanday zanjir turlaridan foydalaniladi | *’lastinkali va payvand zanjirlar | vtulkali | plastinkali | payvand zanjirlar |
| 7 | 4 | 2 | Zanjirli konveyerning asosiy kamchiligi nima | *sharnir sonining ko’pligi, tez-tez ko’zdan kechirish va to’xtovsiz moylab turilishi tezlikda sharnirlarning yeyilishi va uzayishi natijasida zanjirlar solqilanib qolishi | yuqori tezlikda sharnirlarning yeyilishi | sharnir sonining ko’pligi | to’xtovsiz moylab turishni talab qilinishi |
| 7 | 4 | 3 | Zanjirli konveyerlarda odatda zanjir tezligi qanchaga teng bo’ladi. | *0,6… 1,0 m/s | 1,6… 3,0 mG’’s | 3,0… 5,0 m/s | 5,0… 6,0 m/s |
| 7 | 5 | 1 | Plastinkali konveyerlarni necha gradusgacha qiyalash mumkin? | *60o | 70o | 80o | 90o |
| 7 | 5 | 2 | Plastinkali konveyerlar qayerda ishlatiladi? | *sochiluvchan va kichik donali yuklarni tashish uchun | yuqori tem’eratura va chang mavjud joylarda ishlatiladi | domna ‘echlar uchun yonilg’i tashish uchun ishlatiladi | suyuq va yo’ishqoq materialllarni tashish uchun ishlatiladi |
| 7 | 5 | 3 | Plastinkali konveyerlarning ish unumdorligi, tezligi va tashish uzunligi qancha bo’ladi | *ish unumdorligi 200 tG’soat gacha tezligi 1m/s gacha va tashish uzunligi 2 km gacha bo’ladi | ish unumdorligi 300 tG’soat gacha tezligi 5m/s gacha va tashish uzunligi 2 km gacha bo’ladi | ish unumdorligi 100 tG’soat gacha tezligi 2 m/s gacha va tashish uzunligi 3 km gacha bo’ladi | ish unumdorligi 400 tG’soat gacha tezligi 6 m/s gacha va tashish uzunligi 5 km gacha bo’ladi |
| 7 | 6 | 1 | Qirg’ichli konveyerlarni qirg’ichlarini qalinligi qancha bo’ladi | *3...8 mm | 6...10 mm | 8...15 mm | 12...15 mm |
| 7 | 7 | 1 | Osma konveyerlar yuk tashish usuli bo’yicha nechi turga bo’linadi. | *3 | 2 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 2 | Osma konveyerlar harakat tezligi va tashish uzunligi yakka dvigatellarda qanchagacha bo’ladi | *harakat tezligi 0,16..0,75 m/s va tashish uzunligi 500…600 m | harakat tezligi 0,20..1,0 m/s va tashish uzunligi 200…300 m | harakat tezligi 0,80..0,95 m/s va tashish uzunligi 300…400 m | harakat tezligi 0,50..0,75 m/s va tashish uzunligi 700…800 m |
| 7 | 7 | 2 | Osma konveyerlarda tashilayotgan yukning og’irligi qancha bo’lishi kerak | *og’irligi bir necha grammdan 2,5 t gacha bo’ladi | og’irligi bir necha kgdan 5,5 t gacha bo’ladi | og’irligi 2,5-3,5 t gacha bo’ladi | og’irligi 2,5kgdan 1 t gacha bo’ladi |
| 7 | 7 | 2 | Osma konveyerlar qayerda ishlatiladi? | *texnologik uskunalarda yuklarni bir o’eratsiyadan ikkinchi o’eratsiyaga yetkazish uchun | suyuq va yo’ishqoq materiallarni tik yo’nalishda yetkazib berish uchun | katta o’lchamli yuklarni tashish uchun | og’ir yer osti sharoitlarda foydalaniladi |
| 7 | 8 | 2 | Kovshli koveyerlarni asosiy yuk tashiydigan vositasi nima? | *kovsh | lenta | qirg’ich | zanjir |
| 7 | 8 | 2 | Kovushli konveyerlarni ish unumdorligi va harakat tezligi qancha bo’ladi. | *5 dan 400 tG’soat gacha, va harakat tezligi 0,16… 0,4 m/s | 10 dan 300 tG’soat gacha, va harakat tezligi 0,36… 0,90 m/s | 8 dan 250 tG’soat gacha, va harakat tezligi 1,06… 1,4 m/s | 2 dan 100 tG’soat gacha, va harakat tezligi 2,0… 6,0 m/s |
| 7 | 9 | 1 | Aravachali konveyerlar qayerda ishlatiladi? | *mashinasozlik, samolyotsozlik zavodlaridagi yig’ish-’otok liniyalarida, metallurgiya zavodlarining quyish tsexlarida donali yuklarni tashishda | suyuq, issiq materiallarni tashishda | sochiluvchan yuklarni tashishda | yer osti ishlarida |
| 7 | 9 | 2 | Yakka relsli aravachali konveyerlarda qayerda va qancha og’irlikdagi yuklarni tashiladi | *quyish sexlarida massasi 30 kg gacha | quyish sexlarida massasi 130 kg gacha | quyish sexlarida massasi 80 kg gacha | quyish sexlarida massasi 60 kg gacha |
| 7 | 10 | 1 | Elevatorda ishchi organlari necha xil bo’ladi? | *kovush, kajava, tokcha | zanjir, lenta, yarim ochiq kovsh | ilgak, arqon, lenta | qirg’ich, zanjir |
| 7 | 10 | 2 | Elevatorlar nima va qayerda ishlatiladi? | *sochiluvchan yoki kichik donali yuklarni tik yoki burchak ostida tashish uchun xizmat qiladi | sochiluvchan yuklarni gorizontal yo’nalishda tashish uchun ishlatiladi | yer osti ishlarida gorizontal yo’nalishda yuklarni tashish uchun xizmat qiladi | mineral o’g’itlarni yuklash uchun ishlatiladi |
| 7 | 10 | 2 | Kovshli elevatorlarda asosan necha xil kovsh ishlatiladi | *asosan 3 xil kovsh o’rnatiladi chuqur, sayoz va yo’naltiruvchi | asosan 2 xil kovsh o’rnatiladi chuqur va sayoz | asosan 1 xil kovsh o’rnatiladi chuqur | asosan 1 xil kovsh o’rnatiladi yo’naltiruvchi |
| 7 | 10 | 3 | Kovshli elevatorlardan turli sochiluvchan, changsimon va donali yuklarni vertikal yo’nalishda qanchaga xamda qiya yo’nalishda nechi gradusgacha tashish uchun foydaniladi. | *vertikal 60 m gacha qiya 700 gacha yo’nalishda tashish uchun foydaniladi | vertikal 100 m gacha qiya 1000 gacha yo’nalishda tashish uchun foydaniladi | vertikal 10 m gacha qiya 300 gacha yo’nalishda tashish uchun foydaniladi | vertikal 25 m gacha qiya 320 gacha yo’nalishda tashish uchun foydaniladi |
| 7 | 11 | 2 | Vintli konveyerlar qayerda ishlatiladi? | *sochiluvchan va kichik donali yuklarni vintsimon Transportyor orqali tashiydi | Transporter lentali bo’lib ular yukni vint harakat yo’nalishi bo’yicha yetkazib beradi | yer osti ishlarda tik o’rnatilgan vintlar orqali yuklarni tashqariga chiqaradi | suyuq va yo’ishqoq materiallarni vint harakat yo’nalish bo’yicha yetkazib beradi |
| 7 | 12 | 2 | Rolikli konveyerlarning roliklari asosan qanday materiallardan tashkil to’gan va rolik diametri va uzunligi qancha bo’lishi lozim. | *mehanizm truba, harakatlanmaydigan o’q va ‘odshipnikdan tashkil to’gan, roliklar diametri 55 dan 155 mm gacha va uzunligi 160 mm dan 1200 mm gacha | alyuminiy truba, harakatlanmaydigan o’q va ‘odshipnikdan tashkil to’gan, roliklar diametri 25 dan 55 mm gacha va uzunligi 16 mm dan 130 mm gacha | cho’yan truba, harakatlanmaydigan o’q va ‘odshipnikdan tashkil to’gan, roliklar diametri 155 dan 235 mm gacha va uzunligi 160 mm dan 180 mm gacha | mehanizm truba, harakatlanmaydigan o’q va ‘odshipnikdan tashkil to’gan, roliklar diametri 5 dan 55 mm gacha va uzunligi 26 mm dan 2200 mm gacha |
| 7 | 13 | 2 | Pnevmatik yuk tashuvchi qurilma asosan nechi xil sistemada ishlaydi | *3 | 2 | 4 | 1 |