Variant № 1

1. Mexanizmni klassi qanday aniqlanadi?

a)* Assur guruhining yuqori sinifi bo‘yicha

b) Assur guruhining soni bilan

с) Zvenolar soni bilan

d) Chamalab

2. P.L.Chebishev formulasidagi () “n” ifodasi nimani anglatadi?

a) mexanizmlardagi zvenolar soni

b) *  mexanizmdagi qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni

с) mexanizmdagi qo‘zg‘almas zvenolar soni

d) yetakchi zvenolar soni

3. Ustun stoyka , tayanch – bu qanday zveno?

a)*  qo‘zg‘almas zveno

b) yetakchi zveno

с) yetaklanuvchi zveno

d) qo‘zg‘aluvchan zveno

4. Assur guruhinig tartibi qanday aniqlanadi?

a)*  tashqi kinematik juftlar soni bilan

b) ichki kinematik juftlar soni bilan

с) yetakchi zvenolar soni bilan

d) yetaklanuvchi zvenolar soni bilan

5. Krivoship-shatun mexanizmida krivoshipning uzunligi oshishi bilan, polzunning o‘rtacha tezligi:

a) kamayadi.

b) o‘zgarmaydi.

с) * oshadi.

d) krivoship uzunligiga teng

6.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi?

a) *tezlanish masshtab koeffitsientini

b) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

с) tezlik masshtab koeffitsientini

d) uzunlik masshtab koeffitsientini

7. Kulisali mexanizmlarda qanday tezlanish hosil bo`ladi ?

a) markazga intilma

b) markazdan kochirma

с) *koriolis

d) chiziqli

8.  formula  nimani bildiradi?

a) inersiya momentini

b) keltirilgan kuchni

с) og`irlik kuchini

d) *  keltirilgan moment

9. Zvenoning massasi oshsa, uning keltirilgan inersiya momenti:

a)*  oshadi

b) kamayadi

с) o‘zgarmaydi

d) bilmayman

10. Mexanizmning barqaror ishlash tartibida harakatga keltiruvchi kuchlarning bajargan ishi (Ax) qarshilik kuchlarining bajargan ishiga (Aq) nisbatan qanday munosabatda bo’ladi?

a)*  teng bo‘ladi Ax= Aq

b) Ax>Ak

с) Ax<Ak

d) Ax=0

11. «Parazitli» g‘ildiraklar nima uchun xizmat qiladi?

a) chiroyli bo‘lishi

b) etaklovchi g‘ildirak tezligini o‘zgartirish

с) *  aylanish yo‘nalishini o‘zgartirish

d) mexanizm o‘lchamini kattalashtirish

12. Musbat tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan qanday joylashadi?

a) urinma bo‘ladi

b) tepada bo‘ladi

с) *ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

13. Agar oraliq o‘qlarga ikkitadan tishli g‘ildirak o‘rnatilsa, bu uzatma qanday bo‘ladi?

a) differensial

b) oddiy

с) planetar

d) *pog‘onali

14. Planetar mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 2

с) *  1

d) 0

15. Tish moduli m=8 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 42,12

b) 36,12

с) *  25,12

d) 48,12

16. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning asosiy aylana radiusi nechaga teng?

a)*  42,3

b) 28,2

с) 56,4

d) 84,6

17. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi ?

a) koromislo uzunligi

b) turtkich uzunligi

с) *turtkichning maksi mal bosib  utgan yuli

d) turtkich uzunligi

18. Kulachokli mexanizm bo’ginlarini ko’rsating?

a) shatun

b) koromislo

с) polzun

d) *rolik

19. Zanjirli uzatmalarning eng asosiy geometrik parametri qaysi?

a) zanjir uzunligi

b) yulduzcha diametrlari

с) *zanjir qadami

d) qamrov burchagi

20. Djeyms  reduktorida  Z1=18, Z3= 90 berilgan bo‘lsa, o‘qlarning ustma ust tushish shartidan satellitning tishlari soni nechaga teng?

a) 40

b) 34

с) 32

d) * 36

Varaint № 2.

1. Assur bo‘yicha qanday mexanizmlar I-klass mexanizmi deyiladi?

a) yetaklanuvchi zveno

b) * yetakchi zveno

с) koramislo

d) shatun

2. Erkin jism fazoda harakat qilsa, uning erkinlik darajasi:

a) 4

b) 2

с) * 6

d) 1

3. Oliy kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) *ikki zvenoning nuqta yoki chiziq bo‘yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

4. Bog‘lanish elementi bo‘yicha kinematik juftlar bo‘linadi:

a) oliy va tashqi

b) murakkab va oddiy

с) * oliy va quyi

d) quyi va ichki

5. Tish asosining o‘yilib kesilishi qachon sodir bo‘ladi?

a) hardoim

b) tishlar soni 17 dan ko‘p bo‘lganda

с) *tishlar soni 17 dan kam bo‘lganda

d) hech qachon

6. Notekis harakatda  nimani bildiradi?

a) o‘rtacha tezlik

b) maksimal tezlik

с) minimal tezlik

d) *notekis harakat koef fitsienti

7. Koriolis tezlanish tenglamasining burchak tezligi qaysi zvenoga ta’luqli

a) tayanchga

b) krivoshipga

с) shatunga

d) *kulisaga

8. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun?

a) lgarilanma harakat

b) * aylanma harakat

с) tekis harakat

d) qo‘zg‘almas harakat

9. Zvenoning inersiya kuchi vektori zvenoning qaysi nuqtasiga qo‘yiladi?

a) pastki nuqtasiga

b) o‘rtasiga

с) *  og‘irlik markaziga

d) yuqori nuqtasiga

10. Massaning statik momenti qanday aniqlanadi?

a)

b)

с) *

d)

11. Qirquvchi «insturumental reyka» qanday g‘ildiraklarni tayyorlash uchun ishlatiladi?

a) nusxa olish usuli

b) *obkatka usuli

с) quyma usuli

d) shtamplash usuli

12. Manfiy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan?

a) chap tomonida bo‘ladi

b) urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi.

d) *tepada bo‘ladi

13. Agar qatorli uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=20. Z2=60.  Z3= 50. Z4=20. Z5=60, uning uzatish soni :

a)*  U15 =3

b) U15 = -3

с) U15 = 1\3

d) U15 = -1\3

14. Differensial  mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 1

с) * 2

d) 4

15. Tish moduli m=10 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a)*  31,4

b) 20,4

с) 25,4

d) 46,4

16. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=24, U1H=5 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  120

b) 130

с) 100

d) 140

17. Avtomashinalarning tramblyo-rida qanday mexanizm qo‘llanilgan?

a)*  kulachokli

b) tishli

с) friksion

d) richagli

18. silindrsimon tishli g’ildiraklar o’qlari bir biriga nisbatan qanday joylashadi?

a)*parallel

b) perpendikulyar

с) ayqash

d) fazoviy

19. Tarelkasimon turtkichli kulachokli mexanizmni erkinlik darajasi nechaga teng?

a)* 1

b) 3

с) 2

d) 4

20. Qaysi formula shatunni normal tezlanishini ko‘rsatadi?

a)*

b)

с)

d)

Variant № 3.

1. Assur guruhida qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni?

a) W= -1

b) W=1

с) *  W=0

d) W=2

2. Kinematik juft fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*  5

b) 6

с) 4

d) 1

3. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) * ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

4. Uzunlik masshtabining koeffitsienti, bu:

a) mm\mm

b) * m\mm

с) ms\mm

d) mm\m

5. Yurgizish davrida zvenoning burchak tezligi ?

a)*  oshadi

b) 0

с) kamayadi

d) o‘zgarmaydi

6. Qaysi formula shatunni normal tezlanishini ko‘rsatadi?

a)*

b)

с)

d)

7. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun?

a) tekis harakat

b) aylanma harakat

с) *  ilgarilanma xarakat

d) qo‘zg‘almas harakat

8. Krivoship-shatun mexanizmida porshenning chekka vaziyatlarida uning keltirilgan moment qiymati:

a) Mk>0

b) *  Mk=0

с) Mk<0

d) Mk≈0

9. Tishli g‘ildirakda «evolventa» nimani bildiradi?

a) tishning qalinligi

b) *tishning yon profilini

с) tishning balandligi

d) g‘ildirakning bo‘ luvchi aylanasi

10. Barmoqli frezada tishli g‘ildiraklarni tayorlash qaysi usulga kiradi?

a) quyma usuli

b) obkatka usuli

с) *nusxa olish usuli

d) shtamplash usuli

11. Nolaviy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luv-chi diametri qiruvchi reyka-ning o‘rta chizig‘iga nisbatan…

a) tepada bo‘ladi

b) *  urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

12. Planetar mexanizmni loyihalash nimadan boshlanadi?

a) g‘ildrakdagi chiziqli va burchak tezliklarini hisoblashdan

b) mexanizmdagi kuchlarni hisoblashdan.

с) *  mexanizmning sxemasini tanlashdan.

d) tishlar sonini aniqlashdan

13. Planetar  mexanizmda bo‘lish va boshlang‘ich aylanalar ustmag‘ust tushadi?

a) musbat ilashmada

b) *  nolaviy ilashmada

с) manfiy ilashmada

d) ustma-ust tush maydi

14. Tish moduli m=5 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 25,14

b) *  15,57

с) 31,4

d) 12,4

15. Planetar mexanizmni loyiha-lashda Z1=18, U1H=4 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a) 82

b) *  72

с) 36

d) 54

16. Mashinalarning gaz taqsimlash tizimida qanday mexanizm qo‘llangan?

a)*kulachokli

b) tishli

с) friksion

d) richagli

17. Kulachok o‘qi qaytish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin ?

a) a  va  b

b) *  d  va  a

с) b  va s

d) s  va  d

18. Ikki zvenoning harakatchan birikishiga nima deyiladi?

a) bo‘g‘inlar qo‘sh ilmasi

b) o‘zaro juftlik

с) o‘zaro bog‘lanish

d) *kinematik juft

19. Tishli uzatmalarning uzatish nisbati U = 4 va shesternyani diametri d1=200 mm bo‘lsa, etaklanuvchi valni diametri nechaga teng?

a) 600

b) *800

с) 700

d) 900

20. Tishli uzatmalarni etakchi valining burchak tezligi  va uzatish nisbati U = 4 bo‘lsa, etaklanuvchi valni burchak tezligi nechaga teng?

a) 20

b) 10

с) *5

d) 15

Variant № 4

1. Tekis mexanizmlar – zvenolari harakat qiladigan sistema.

a) bir tekislikda

b) bir necha tekislikda

с) o‘zaro perpendikulyar tekisliklarda

d) *bir yoki parallel tekisliklarda

2. Kinematik juftda P4 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *2

с) 5

d) 6

3. Mexanizm sxemasini Assur guruhlariga bo‘lish nima uchun kerak?

a) mexanizmning erkinlik darajasini aniqlash uchun

b) mexanizmning sinfini aniqlash uchun

с) mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun

d) *  mexanizmning sinfini va trukturaviy formulasini aniqlash uchun

4. Krivoship-shatunli mexanizmida krivoshipning uzunligi porshen yo‘lining:

a) o‘ziga teng l=N

b) uchdan biriga teng l=N\3

с) *yarimiga teng l=N/2

d) l=N\4

5.  formulasida nimani bildiradi.

a) *burchak tezlanish

b) burchak tezlik

с) aylanishlar soni

d) urunma tezlanish

6. Burchak tezlikning birligi

a)

b)

с) *

d)

7. Chiziqli tezlik masshtab koeffitsienti birligi:

a)*  m\smm

b) m\mm

с) ms2\mm

d) ms\mm

8. Mexanizmni kuchga hisoblashda «Assur» guruhining nechanchisida boshlandi

a) oraliq guruhi

b) kirivoshipdan

с) *oxirgisidan

d) 2-sinf guruhidan

9. Aylanma harakat qilayotgan bo’g’inning inersiya momenti quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

a)

b)

с)

d) *

10. Tishli g‘ildirakda «m» nimani bildiradi?

a) g`ildirak og`irligi

b) g`ildirak massasi

с) *g`ildirak moduli

d) g`ildirak diametri

11. Bo‘luvchi aylana radusi qaysi formula bo‘yicha aniqlanadi?

a)

b) *

с)

d)

12. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=20, Z2=60,  Z3= 22, Z4=44, Z5=20, Z6=60 uning uzatish soni:

a)*  U65 = -18

b) U16 = 18

с) U16 = 8.

d) U16 = -8

13. Differensial mexanizm yarim o‘qlaridan  biri aylanmaganda, unda:

a) 1=1/2

b) 1= -2.

с) 1= 2.

d) *  1= 2

14. Shesternya deb qaysi g‘ildirakka aytiladi?

a) quyosh g‘ildiragi

b) tishli g‘ildirak

с) *etakchi

d) etaklanuvchi

15. Tish moduli m=3 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 12,4

b) 15,57

с) 31,4

d) *  9,42

16. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=19, U1H=6 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  114

b) 124

с) 140

d) 100

17. Kulachokli mexanizmda αu nimani bildiradi

a) yuqori turg‘un fazasi burchagi

b) *uzoqlashish fazasi burchagi

с) qaytish fazasi burchagi

d) pastki turish fazasi burchagi

18. Kulachok o‘qi yuqorida turish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a)*  b  va s

b) a  va  b

с) s  va  d

d) d  va  a

19.  Qo‘zg‘olmas aylanaga nisbatan to‘g‘ri chiziqning sirpanmasdan harakatlanishi natijasida istalgan nuqtsining chizgan traektoriyasi nima?

a) epitsikloida

b) sikloida

c) * evolventa

d) gipotsikloida

20. Tishli reduktorning etakchi valini aylantirishlar soni n1=600 ayl/min va uzatish nisbati U = 8 bo‘lsa, etaklanuvchi val aylanishlar soni nechaga teng?

a)* 75

b) 60

с) 85

d) 65

Variant № 5.

1. Kinematik juft, bu:.

a) kinematik sxemada sonlar bilan ko‘rsatilgan element

b) kinematik sxemada zvenoning uchida turgan, dumalash shaklida ko‘rsatilgan element

с) kinematik sxemada lotin alifbosining bosh xarfi bilan ko‘rsatilgan element

d) *  ikki zvenoni bir- biri bilan o‘zaro ko‘zgaluvchan qilib birlashtiradigan element

2 Kinematik juftda P3 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 5

b) 4

с) *  3

d) 2

3. Chebishev formulasida   nimani bildiradi?

a) 1-klass kinematik juft

b) oliy kinematik juftni

с) *quyi kinematik juftni

d) 2-klass kinematik juft

4. Koromislo qanday harakat qiladi?

a) murakkab

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *  tebranma

5. Absolyut tezlanish qachon nolga teng bo‘ladi?

a) egri chiziqli tekis harakatda

b) *  to‘g‘ri chiziqli tekis harakatda

с) aylanma harakatda

d) egri chiziqli hara katda

6. Krivoship polzunli mexanizmda shatun qanday harakat qiladi?

a) harakatlanmaydi

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *tekis

7.  qaysi kuchni ifodalaydi ?

a) og`irlik kuchi

b) inersiya momenti

с) *inersiya kuchi

d) harakatlatlantiruvchi kuch

8. «Jukovskiy richagida» tezlik planini necha gradusga burish kerak?

a)

b)

с) *

d)

9. Mashinaning aylanma harakat qiladigan bo’g’ini muvozanat-lanmagan bo`lsa, qo`shimcha paydo bo`ladigan kuchlar nimaga ta`sir etadi?

a)*  kinematik juftlar va tayanchga

b) bo’g’in markaziga

с) faqat kinematik juftlarga

d) faqat tayanchga

10. Tishli g‘ildirak «moduli»ning  birligi

a) N

b) kg

с) *mm

d) sek

11. Profililashish burchagi noloviy g‘ildiraklar uchun

a)*

b)

с)

d)

12. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=18, Z2=63,  Z3= 21, Z4=42, Z5=20,  Z6=70 uning uzatish soni:

a) U16 = 24,5

b) U16 = 9

с) *  U16 = -24,5

d) U16 = -9

13. Mashina to‘g‘ri harakatlanganda uning differensial mexanizmida:

a)*  yarim o‘qqa o‘rnatilgan markaziy tishli g`ildiraklarning burchak tezliklari 1 = 2

b) vodiloning aylanishlar soni N = 0

с) yarim o‘qqa o‘rnatilgan markaziy tishli gildiraklarning burchak tezliklaridan bi ri nolga teng

d) satellit lar burchak tezliklari nolga teng bo‘ladi

14. Tishli g‘ildiraklar ilashma hosil qilganda ularning qaysi aylanalari o‘zaro urinib qutb hosil qiladi?

a) tish uchidan o‘tuvchi aylanalari

b) asosiy aylanalari

с) bo‘lish aylanalari

d) *  boshlang‘ich aylanalari

15. Tish moduli m=10,  Z = 18 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana dia-metri nechaga teng bo‘ladi?

a) 280

b) 200

с) * 180

d) 320

16. Planetar mexanizmni loyi-halashda Z1=22, U1H=7 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a) 124

b) 184

с) *154

d) 214

17. Kulachokli mexanizmda αq nimani bildiradi?

a) pastki turg‘un fazasi burchagi

b) uzoqlashish fazasi burchagi

с) *qaytish fazasi burchagi

d) yuqori turg‘un fazasi burchagi

18. Kulachok o‘qi pastda turish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin ?

a) b  va s

b) a  va  b

с) *  s  va  d

d) d  va  a

19. Evolventaning nechta xossasi mavjud?

a) 4

b) 3

c) *  2

d) 5

20. Djeyms reduktorida z3=100, z1=20 berilgan bo‘lsa o‘qlarining ustma ust tushish shartidan satellit tishlari sonini aniqlang?

a) 50

b) 30

с) *40

d) 60

Variant № 6.

1. Krivoship zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*      b)   с)      d)

2. Kinematik juftda P2 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*  4

b) 3

с) 2

d) 5

3. Chebishev formulasida   nimani bildiradi?

a) 2-klass kinematik juft

b) quyi kinematik juftni

с) 3-klass kinematik juft

d) *oliy kinematik juftni

4. Krivoship polzunli mexanizmda krivoship qanday harakat qiladi?

a)*aylanma

b) ilgarilanma

с) tekis

d) harakatlanmaydi

5.    -   qanday tezlanish

a) nomal tezlanish

b) *  urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) chiziqli tezlik

6. Chiziqli tezlanish birligi

a) *

b)

с)

d)

7. d=m*z formulasida «m» nimani aniqlaydi

a) zveno tezlanishi

b) zveno tezligi

с) *zveno massasi

d) zveno ogirligi

8. Mexanizining hamma holatlarida qaysi kuchlar o‘zgarmas qoladi?

a) harakatlantiruvchi kuch

b) * og‘irlik  kuchlar

с) prujinani kuchi

d) inersiya kuchlari

9.Mashinaning tayanchlarida yoki uning fundamentida tebranishlar nimadan hosil bo`ladi?

a)*  muvozanatlanmagan kuch va momentlardan

b) kinematik juftlardagi reaksiya kuchlaridan

с) kinematik juftlardagi bosimdan

d) bo’g’inlarning masalaridan

10. Tishli g‘ildirakda  nimani bildiradi?

a) tishning qalinligi

b) *tishning qadami

с) tishning balandligi

d) galtel radiusi

11. Uzatishlar nisbati qaysi formula bo‘yicha aniqlanadi?

a)

b)

с) *

d)

12. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=17, Z2=34,  Z3= 18, Z4=45, Z5=20,  Z6=60 uning uzatish soni:

a) U16 =-7,5

b) U16 = 15

с) U16 = 7,5.

d) *  U16 = -15

13. Tishlar oraliq bushligi koeffitsienti Sa teng

a) 0,12

b) 0,15

с) *0,25

d) 0,2

14. Djeyms planetar mexanizmida harakat 1-bo‘g‘indan vodiloga uzatilsa, uning uzatish soni qanday aniqlanadi?

a)*

b)

с)

d)

15. Tish moduli m=10,  Z = 30 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana diametri nechaga teng bo‘ladi?

a)* 300

b) 250

с) 350

d) 420

16. Planetar mexanizmlarni loyihalashda nechta shart bajarilishi kerak?

a)*  5

b) 4

с) 3

d) 6

17. Kulachokli mexanizmda αyut  nimani bildiradi?

a) qaytish fazasi burchagi

b) uzoqlashish fazasi burchagi

с) pastki turg‘un fazasi burchagi

d) *yuqori turg‘un fazasi burchagi

18. Mashinalarning gaz taqsimlash tizimida qanday mexanizm qo‘llanilgan?

a) richagli

b) tishli

с) friksion

d) * kulachokli

19. Evolventaning necha xil xususiyati bor?

a)* 3

b) 4

с) 5

d) 2

20. Tishning tashqi aylanasining diametri qanday aniqlanadi?

a)*

b)

с)

d)

Variant № 7.

1. Polzun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)  b) *             с)            d)

2. Kinematik juft P5  fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *1

с) 5

d) 2

3. Assur guruhining matematik formulasi, bu:

a) W=3n – 2P5 –P4 =0

b) W=3n – 2P5 –P4

с) W=6n -5P5 –4P4 – 3P3 – 2P2 –P1

d) *  W=3n – 2P5 =0

4.  formulasida  nimani bildiradi?

a) aylanishlar sonini

b) chiziqli tezlikni

с) *burchak tezlikni

d) burchak tezlanishni

5.    -   qanday tezlanish?

a) chiziqli tezlik

b) urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) *normal tezlanish

6. Kulisali mexanizmda tosh qanday harakatladadi?

a) aylanma

b) to‘g‘ri chiziqli

с) *  murakkab

d) egri chiziqli

7. Jukovskiy richagi yordamida …. topiladi?

a) keltirilgan kuch

b) og`irlik kuchi

с) kuch momenti

d) * muvozatlantiruvchi kuch

8. Mexanizmning barqaror ishlash tartibida harakatga keltiruvchi kuchlarning bajargan ishi (Ax) qarshilik kuchlarining bajargan ishiga (Aq)

a) Ax-0

b) Ax>Ak

c) Ax<Ak

d) *  teng bo‘ladi Ax= Aq

9. Notekislik koeffisienti  ni kamaytirish uchun, nimani amalga oshirish lozim?

a) aylanishlarni sonini oshirish

b) massani kamaytirish

с) radiusini o’zgartirish

d) * maxovikning inersiya momentini oshirish.

10. Tishli gildirakda  formuladagi «z» nimani bildiradi?

a) podshibniklar soni

b) g‘ildiraklar soni

с) *tishlar soni

d) o‘qlar soni

11. Planetar mexanizmidagi qo‘shnichilik sharti, bu:

a) Z1  2 Z2 = Z3

b) [(Z1*U1n)\K]*(1a)*  RK) =V.

с). *  SIN(180\K)>(Z2a)*  2h*)\(Z1a)*  Z2).

d) U=Z1/Z2-1

12. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=19, Z2=57,  Z3= 22, Z4=55, Z5=20, Z6=60 uning uzatish soni:

a) U16 =-8,5

b) U16 = 22,5

с) U16 = 8,5

d) *  U16 =-22,5

13. Qanday tishli mexanizmga planetar deyiladi?

a)*   bo‘lib, satelliti bor mexanizmga

b) vallari ko‘p mexa nizmga

с) o‘qlari qo‘zg‘olmas mexanizmga

14.Aylanma harakat qilayotgan massaning muvozanati buzilsa, qanday qo‘shimcha kuchlar paydo bo‘ladi?

a)*  markazdan qochma inersiya kuchlari

b) qarshilik kuchlari

с) burilish momenti

d) egilish momenti

15. Tish moduli m=10,  Z = 25 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana diametri nechaga teng bo‘ladi?

a) 31,4

b) *250

с) 300

d) 200

16. Kulachokli mexanizmning asosiy vazifasi nimadan iborat?

a)*  aylanma harakatni ilgarilanma yoki tebranma harakatga aylantirish

b) egri chiziq li harakatga aylantirish

с) harakatni aylantirib berish

d) aylanma harakatga aylantirib berish

17. Kulachokli mexanizmda αpt  nimani bildiradi?

a) uzoqlashish fazasi burchagi

b) *pastki turg‘un fazasi burchagi

с) qaytish fazasi burchagi

d) yuqori turg‘un fazasi burchagi

18. Kulachokli mexanizmni loyihalashda turtkichni tezlanishlar diagrammasi berilsa, undan tezlik diagrammasi qanday hosil qilinadi?

a)*  bir marta integrallash yo‘li bilan

b) ikki marta integrallash yo‘li bilan

с) analitik usulda

d) grafo-analitik usulda

19. Kariolis tezlanishning yo‘na-lishini aniqlash uchun nisbiy tezlik vektorini burchak tezlik yo‘nalishi tomonga necha gradusga burish kerak?

a) 120

b) 45

с) 180

d) *  90

20 .Tishning asosiy aylanisining diametri qanday aniqlanadi?

a)

b) *

с)

d)

Variant № 8

1. Koromislo zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*     b)      с)       d)

2. To`rt zvenoli tekis mexanizmda qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni nechta bo‘ladi?

a) n-1

b) * n-3

с) n-2

d) n-4

3. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5=6 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=6

b) * n=4

с) n=2

d) n=8

4. Krivoship-polzun mexanizmda porshenga tegishli “V” nuqtaning tezligi qaysi holda nolga teng bo‘ladi (vV=0)?

a) φ=2700

b) krivoship bilan polzunning yurish yo‘li orasidagi burchak φ=900

с) φ=600

d) *  φ=00. 1800

5.   -   qanday  tezlanish?

a) urunma tezlanish

b) normal tezlanish

с) *absolyut tezlanish

d) tezlanishlar yig‘indisi

6. Krivoship-polzunli mexanizmda qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni nechta ?

a)

b) *

с)

d)

7. Krivoship-shatun mexanizmida bosim burchagi, bu:

a)*  zvenoga ta’sir etuvchi kuch vektori bilan kuch ko‘yilgan nuktaning tezlik vektori orasidagi burchak

b) zvenoga ta’sir etuvchi kuch vektori bilan porshenning yo‘li orasidagi burchak

с) porshenning tezlik vektori bilan shatun zvenosi orasidagi burchak

d) krivo-ship bilan porshenning yurish yo‘li orasidagi burchak

8. Qaysi xolda zvenoga ta’sir etayotgan kuchlar manfiy qiymatga ega bo‘ladi?

a) *α<900

b) kuch vektori bilan kuch qo‘yilgan nuqta tez lik vektori orasidagi burchak

с) α>900

d) α>1800

9. Harakatga keltiruvchi kuch vektorining yo`nalishi qanday aniqlanadi?

a)*  tezliklar rejasidan holatiga mos ravishda.

b) tezlanish rejasidan

с) analitik usulda

d) ixtiyoriy

10. Bo‘luvchi aylana bo‘ylab tish qalinligi qaysi formula orqali topiladi

a) *

b)

с)

d)

11. Qatorli tishli mexanizmni uzatish sonini qiymatini va ishorasini aniqlang

a)

b) *

с)

d)

12. Bo‘luvchi diametr va modul o‘zgarmagan holda, musbat tishli g‘ildirakning tish kallagi diametri nolaviy tishli gildiraknikiga nisbatan qanday bo‘ladi?

a) kichikroq

b) o‘zgarmaydi

с) *  kattaroq

d) korreksiya koeffitsientiga bog‘liq bo‘ladi

13. Qanday tishli mexanizmga differensial deyiladi?

a) vallari ko‘p mexa- nizmga

b)  bo‘lib, satelliti bor mexanizm-ga

14. Massalarning statik muvoza-natlash qanday amalga oshiriladi?

a)*  bo‘g‘inning og‘irlik markazini aylanishlar o‘qiga keltirish

b) vertikal muvozanat-lovchi kuch o‘rnatish

с) gorizon-tal muvo-zanatlov-chi kuch o‘rnatish

d) dinamik mu-vozanat-lovchi kuch o‘rnatish

15. Tish moduli m=10,  Z = 42 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana dia-metri nechaga teng bo‘ladi?

a) 210

b) *  420

с) 300

d) 500

16. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) rolik  radiusi

b) kulachokni urtacha radiusi

с) kulachokni maksimal radiusi

d) *kulachokni min radiusi

17. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) *kulachokni min radiusi

b) kulachokni urtacha radiusi

с) Kulachokni maksimal radiusi

d)  rolik  radiusi

18. Kulachokli mexanizmni loyihalashda turtkichni tezlanishlar diagrammasi berilsa, undan yo‘l diagrammasi qanday hosil qilinadi?

a) grafo-analitik usulda

b) analitik usulda

с) *ikki marta integrallash yo‘li bilan

d) bir marta integrallash yo‘li bilan

19. Turtkichi roliksimon kula-chokli mexanizmni qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 5

b) 4

с) 3

d) *  2

20. Differentsial mexanizm planetar mexanizmdan nima bilan farq qiladi?

a) ikkovi bir xil

b) farqi qilmaydi

с) *  qo’zg’aluvchanlik darajasi bilan.

d) zvenolari bilan

Variant №9.

1. Shatun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)     b)     с)   d) *

2. Kinematik juftlar nechta sinfga bo‘linadi?

a) 1

b) *  5

с) 2

d) 3

3. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5= 9 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=2

b) n=4

с) *n=6

d) n=8

4. Krivoship-shatun mexanizmida shatunning burchak tezligi  va burchak tezlanishi ε2 bir xil tomonga yo‘nalgan bo‘lsa, unda:

a)*  zveno tezlashib harakat qiladi

b) zveno bir xil ravon harakat qiladi

с) zveno sekinlashib harakat qiladi

d) ularning yo‘nalishi zveno harakatiga ta’sir etmaydi

5  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi?

a)*uzunlik masshtab koeffitsientini

b) tezlik masshtab koeffitsientini

с) tezlanish masshtab koeffitsientini

d) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

6. Polzun qanday harakat qiladi?

a) harakatlanmaydi

b) aylanma

с) * ilgarilanma

d) murakkab

7.  formula  nimani bildiradi?

a) inersiya momentini

b) keltirilgan moment

с) og‘irlik kuchini

d) *  keltirilgan kuchni

8. Qaysi xolda zvenoga ta’sir etayotgan kuchlar musbat qiymatga ega bo‘ladi?

a) α>1800

b) kuch vektori bilan kuch qo‘yil gan nuqta tezlik vek-tori ora-sidagi burchak

с) α<900

d) *α>900

9. Qarshilik kuchining vektor yo`nalishi qanday aniqlanadi?

a) tezlanish rejasidan

b) analitik usulda

с) ihtiyoriy

d) * tezliklar rejasidan holatiga mos ravishda

10. Evolventali gildiraklarda qoplanish koeffitsientining qiymati?

a)

b)

с) *

d)

11. Chervyakli (ayqash) uzatmalarda «K» nimani belgilaydi

a) g‘ildirak sonini

b) tishlar sonini

с) *kirim sonini

d) torobka (quti) sonini

12. Qoplanish koeffitsientining formulasi,bu:

a) ε=(n1n2)\r.

b) *  ε=(n1˘n2)\rα.

с) ε=(n1n2)\rα.

d) ε=(n1˘n2)\r

13. Planetar mexanizmda chiquvchi val nechta bo‘ladi

a) 4

b) 2

с) 3

d) *  1

14. Aylanishlar sononi kamaytirib beruvchi mexanizm qanday nomlanadi?

a) multiplikator

b) *reduktor

с) zanjirli uzatma

d) tasmali uzatma

15. Ilashmaning moduli ikki marta oshirilsa, uning geometrik parametrlari qanday o‘zgaradi?

a) uch marta kattalashadi

b) bir yarim marta kattalashadi

с) *  ikki marta kattalashadi

d) o‘zgarmaydi

16. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) kulachokni min radiusi

b) bosim burchagi

с) uzoq faza burchagi

d) *harakatni min uzatish burchagi

17. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) bosim burchagi

b) *harakatni min uzatish burchagi

с) uzoq faza burchagi

d) Kulachokni min radiusi

18. Zanjirlarni asosan necha turi bor?

a)*3

b) 2

с) 4

d) 5

19. Tish qirquvchi asboblar ichida eng ko‘p qo‘llaniladigani qaysi?

a)*  reykali qirquvchi asbob

b) dolbyak asbob

с) diskali freza

d) barmoqli freza

20. I.E. Jukovskiy richagi yordamida qanday kuch topiladi?

a) reaksiya kuchi

b) harakatlantiruvchi kuchi

с) foydali qarshilik  kuchi

d) *muvozanatlovchi kuchi (yoki momenti)

Variant № 10

1. “Ferma”  o‘zi  nima?

a) Qo‘zg‘almas zveno

b) W=1 bo‘lgan mexanizm

с) *W=0 bo‘lgan mexanizm

d) Qo‘zg‘aluvchan zvenolari bor sistema

2. Mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nimani bildiradi?

a) zvenolar sonini

b) yetaklanuvchi zvenolar sonini

с) qo‘zg‘aluvchan  zvenolar sonini

d) *  yetakchi zvenolar sonini

3. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5=12 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a)*n=8

b) n=6

с) n=2

d) n=4

4. Zvenoning burchak tezligi o`zgarmas bo`lsa, uning inertsiya kuchini qiymati qanday bo’ladi?

a) maksimal

b) *  nol bo’ladi

с) o’zgarmaydi

d) minimal

5.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi?

a) tezlanish masshtab koeffitsientini

b) tezlik masshtab koeffitsientini

с) *uzunlik masshtab koeffitsientini

d) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

6. Qaysi  grafik usul mexanizm zvenolarining chiziqli va burchak tezliklarining yo‘nalishlari va qiymatlarini aniqlab beradi?

a) berk vetor konturlari usuli

b) *tezliklar plani usuli

с) kinematik diagramma usuli

d) qaytarma harakat usuli

7. Mexanizm kinematik sxemasining uzunlik masshtab koeffitsentini formulasini aniklang.

a)*

b)

с)

d)

8. Inersiya kuchining momenti qaysi holda paydo bo‘ladi?

a) zvenoning burchak tezligi o‘zgarmas bo‘lsa

b) *  zvenoning burchak tezligi o‘zgaruvchan bo‘lsa

с) zvenoning chizikli tezligi o‘zgaruvchan bo‘lsa

d) zvenoning bur chak tezlanishi nolga teng bo‘lsa

90. Inersiya kuchining vektor yo`nalishi qanday aniqlanadi?

a) tezlik rejasidan

b) ixtiyoriy

с) analitik usulda

d) *  tezlanish rejasidan tezlanishga teskari yonalisda

10. Villis formulasi qayerda qo‘llaniladi

a) richagli mexanizmda

b) kulachokli mexanizmda

с) *planetar mexanizimda

d) kulisali mexanizmda

11. Tish balandlik koeffitsienti ha*  =1 bo‘lganda, nulaviy tishli gildirakning tish osti qirqilmasligini ta’minlaydigan eng kam tishlar soni,bu:

a)*17

b) 14

с) 20

d) 16

12. Agar har bir o‘qqa bittadan tishli gildirak o‘rnatilsa, bu uzatma qanday bo‘ladi?

a) planetar

b) oddiy

с) *oddiy

d) differensial

13. Differensial  mexanizmda chiquvchi val nechta bo‘ladi?

a)* 2 va undan ortiq

b) 3

с) 4

d) 1

14. Aylanishlar sononi ko‘paytirib beruvchi mexanizm qanday nomlanadi?

a) uzatish qutisi

b) reduktor

с) *  multiplikator

d) zanjirli uzatma

15. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning bo‘luvchi aylana radiusi nechaga teng?

a) 90

b) 30

с) 60

d) *  45

16. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) uzoqdagi burchak

b) harakatni minimal uzatish burchagi

с) *ruxsat etilgan bosim burchagi

d) yaqinda-gi buryaagi

17. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) uzoqdagi burchak

b) harakatni minimal uzatish burchagi

с) *ruxsat etilgan bosim burchagi

d) yaqindagi burchagi

18. Kinematik zanjirlar necha turga bo‘linadi?

a)*2

b) 4

с) 5

d) 6

19. Tish qirquvchi asboblar ichida qaysi biri ichki va tashqi tishlar ochadi?

a) reykali qirquvchi asbob

b) *  dolbyak qirquvchi asbob

с) diskali freza

d) barmoq-li freza

20.  formulada «x» nimani bildiradi

a) balandlik koeffitsienti

b) siljish koeffitsienti

с) *korreksiyalash koeffitsienti

d) tirkish koeffitsienti

Variant № 11

1. Assur guruhinig tartibi qanday aniqlanadi?

a)*  tashqi kinematik juftlar soni bilan

b) ichki kinematik juftlar soni bilan

с) yetakchi zvenolar soni bilan

d) yetaklanuvchi zvenolar soni bilan

2. Bog‘lanish elementi bo‘yicha kinematik juftlar bo‘linadi:

a) oliy va tashqi

b) murakkab va oddiy

с) *  oliy va quyi

d) quyi va ichki

3. Uzunlik masshtabining koeffitsienti, bu:

a) mm\mm

b) *  m\mm

с) ms\mm

d) mm\m

4. Krivoship-shatun mexanizmida krivoshipning uzunligi oshishi bilan, polzunning o‘rtacha tezligi:

a) kamayadi.

b) o‘zgarmaydi.

с) *  oshadi.

d) krivoship uzunligiga teng

5. Yurgizish davrida zvenoning burchak tezligi ?

a)* oshadi

b) 0

с) kamayadi

d) o‘zgarmaydi

6.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi ?

a) *tezlanish masshtab koeffitsientini

b) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

с) tezlik masshtab koeffitsientini

d) uzunlik masshtab koeffitsientini

7. Notekis harakatda  nimani bildiradi

a) o‘rtacha tezlik

b) maksimal tezlik

с) minimal tezlik

d) *notekis harakat koef fitsienti

8. Kulisali mexanizmlarda qanday tezlanish hosil bo`ladi?

a) markazga intilma

b) markazdan kochirma

с) *koriolis

d) chiziqli

9. Koriolis tezlanish tengla-masining burchak tezligi qaysi zvenoga ta’luqli?

a) tayanchga

b) krivoshipga

с) shatunga

d) *kulisaga

10. Qaysi formula shatunni normal tezlanishini ko‘rsatadi?

a)*

b)

с)

d)

11.  formula  nimani bildiradi?

a) inersiya momentini

b) keltirilgan kuchni

с) og`irlik kuchini

d) *  keltirilgan moment

12. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun ?

a) lgarilanma harakat

b) *  aylanma harakat

с) tekis harakat

d) qo‘zg‘almas harakat

13. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun?

a) tekis harakat

b) aylanma harakat

с) *ilgarilanma xarakat

d) qo‘zg‘almas harakat

14. Zvenoning massasi oshsa, uning keltirilgan inersiya momenti:

a)*  oshadi

b) kamayadi

с) o‘zgarmaydi

d) bilmayman

15. Zvenoning inersiya kuchi vektori zvenoning qaysi nuqtasiga qo‘yiladi?

a) pastki nuqtasiga

b) o‘rtasiga

с) *og‘irlik markaziga

d) yuqori nuqtasiga

16. Krivoship-shatun mexanizmida porshenning chekka vaziyatlarida uning keltirilgan moment qiymati:

a) Mk>0

b) *Mk=0

с) Mk<0

d) Mk≈0

17. Mexanizmning barqaror ishlash tartibida harakatga keltiruvchi kuchlarning bajargan ishi (Ax) qarshilik kuchlarining bajargan ishiga (Aq)

a)*  teng bo‘ladi Ax= Aq

b) Ax>Ak

с) Ax<Ak

d) Ax-0

18. Massaning statik momenti qanday aniqlanadi?

a)

b)

с) *

d)

19. Tishli g‘ildirakda «evolventa» nimani bildiradi

a) tishning qalinligi

b) *tishning yon profilini

с) tishning balandligi

d) g‘ildirakning bo‘ luvchi aylanasi

20. Barmoqli frezada tishli g‘ildiraklarni tayorlash qaysi usulga kiradi?

a) quyma usuli

b) obkatka usuli

с) *nusxa olish usuli

d) shtamplash usuli

Variant № 12

1. «Parazitli» g‘ildiraklar nima uchun xizmat qiladi

a) chiroyli bo‘lishi

b) etaklovchi g‘ildirak tezligini o‘zgartirish

с) *  aylanish yo‘nalishini o‘zgartirish

d) mexanizm o‘lchamini kattalashtirish

2. Qirquvchi «insturumental reyka» qanday g‘ildiraklarni tayyorlash uchun ishlatiladi

a) nusxa olish usuli

b) *obkatka usuli

с) quyma usuli

d) shtamplash usuli

3. Barmoqli frezada tishli g‘ildiraklarni tayorlash qaysi usulga kiradi

a) quyma usuli

b) obkatka usuli

с) *nusxa olish usuli

d) shtamplash usuli

4. Musbat tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) urinma bo‘ladi

b) tepada bo‘ladi

с) *ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

5. Manfiy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan…

a) chap tomonida bo‘ladi

b) urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi.

d) *tepada bo‘ladi

6. Nolaviy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luv-chi diametri qiruvchi reyka-ning o‘rta chizig‘iga nisbatan…

a) tepada bo‘ladi

b) * urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

7. Agar oraliq o‘qlarga ikkitadan tishli g‘ildirak o‘rnatilsa, bu uzatma qanday bo‘ladi?

a) differensial

b) oddiy

с) planetar

d) *pog‘onali

8. Agar qatorli uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=20. Z2=60.  Z3= 50. Z4=20. Z5=60, uning uzatish soni :

a)*  U15 =3

b) U15 = -3

с) U15 = 1\3

d) U15 = -1\3

9. Planetar mexanizmni loyiha-lash nimadan boshlanadi?

a) g‘ildrakdagi chiziqli va burchak tezliklarini hisoblashdan

b) mexanizmdagi kuchlarni hisoblashdan.

с) *  mexanizmning sxemasini tanlashdan.

d) tishlar sonini aniqlashdan

10. Planetar mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 2

с) *1

d) 0

11. Differensial  mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 1

с) * 2

d) 4

12. Planetar  mexanizmda bo‘lish va boshlang‘ich aylanalar ustmag‘ust tushadi?

a) musbat ilashmada

b) *  nolaviy ilashmada

с) manfiy ilashmada

d) ustma-ust tushmaydi

13. Tish moduli m=8 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 42,12

b) 36,12

с) *  25,12

d) 48,12

14. Tish moduli m=10 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a)*  31,4

b) 20,4

с) 25,4

d) 46,4

15. Tish moduli m=5 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 25,14

b) *  15,57

с) 31,4

d) 12,4

16. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning asosiy aylana radiusi nechaga teng?

a)*  42,3

b) 28,2

с) 56,4

d) 84,6

17. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=24, U1H=5 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  120

b) 130

с) 100

d) 140

18. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=18, U1H=4 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a) 82

b) *  72

с) 36

d) 54

19. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) koromislo uzunligi

b) turtkich uzunligi

с) *turtkichning maksimal bosib  o’tgan yo’li

d) turtkich uzunligi

20. Avtomashinalarning tramblyorida qanday mexanizm qo‘llanilgan?

a)*  kulachokli

b) tishli

с) friksion

d) richagli

Variant № 13

1. Mexanizmni klassi qanday aniqlanadi?

a)* Assur guruhining yuqori sinifi bo‘yicha

b) Assur guruhining soni bilan

с) Zvenolar soni bilan

d) Chamalab

2. Assur bo‘yicha qanday mexanizmlar I-klass mexanizmi deyiladi?

a) yetaklanuvchi zveno

b) * yetakchi zveno

с) koramislo

d) shatun

3. “Ferma”  o‘zi  nima?

a) Qo‘zg‘almas zveno

b) W=1 bo‘lgan mexanizm

с) *W=0 bo‘lgan mexanizm

d) Qo‘zg‘aluvchan zvenolari bor sistema

4. P.L.Chebishev formulasidagi () “n” ifodasi, bu:

a) mexanizmlardagi zvenolar soni

b) *  mexanizmdagi qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni

с) mexanizmdagi qo‘zg‘almas zvenolar soni

d) yetakchi zvenolar soni

5. Erkin jism fazoda harakat qilsa, uning erkinlik darajasi:

a) 4

b) 2

с) *6

d) 1

6. Mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nimani bildiradi?

a) zvenolar sonini

b) yetaklanuvchi zvenolar sonini

с) qo‘zg‘aluvchan  zvenolar sonini

d) *  yetakchi zvenolar sonini

7. Ustun (stoyka)* , tayanch - zveno, bu

a)*  qo‘zg‘almas zveno

b) yetakchi zveno

с) yetaklanuvchi zveno

d) qo‘zg‘aluvchan zveno

8. Oliy kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) *ikki zvenoning nuqta yoki chiziq bo‘yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

9. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5=12 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a)*  n=8

b) n=6

с) n=2

d) n=4

10. Assur guruhinig tartibi qanday aniqlanadi?

a)*  tashqi kinematik juftlar soni bilan

b) ichki kinematik juftlar soni bilan

с) yetakchi zvenolar soni bilan

d) yetaklanuvchi zvenolar soni bilan

11. Zvenoning burchak tezligi o`zgarmas bo`lsa, uning inertsiya kuchini qiymati qanday bo’ladi?

a) maksimal

b) *nol bo’ladi

с) o’zgarmaydi

d) minimal

12. Krivoship-shatun mexanizmi-da krivoshipning uzunligi oshishi bilan, polzunning o‘rtacha tezligi:

a) kamayadi.

b) o‘zgarmaydi.

с) *oshadi.

d) krivoship uzunligiga teng

13.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi ?

a) tezlanish masshtab koeffitsientini

b) tezlik masshtab koeffitsientini

с) *uzunlik masshtab koeffitsientini

d) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

14.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi

a) *tezlanish masshtab koeffitsientini

b) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

с) tezlik masshtab koeffitsientini

d) uzunlik masshtab koeffitsientini

15. Notekis harakatda  nimani bildiradi

a) o‘rtacha tezlik

b) maksimal tezlik

с) minimal tezlik

d) *notekis harakat koef fitsienti

16. Qaysi  grafik usul mexanizm zvenolarining chiziqli va burchak tezliklarining yo‘nalishlari va qiymatlarini aniqlab beradi?

a) berk vetor konturlari usuli

b) *  tezliklar plani usuli

с) kinematik diagramma usuli

d) qaytarma harakat usuli

17. Kulisali mexanizmlarda qanday tezlanish hosil bo`ladi

a) markazga intilma

b) markazdan kochirma

с) *koriolis

d) chiziqli

18. Koriolis tezlanish tenglamasining burchak tezligi qaysi zvenoga ta’luqli ?

a) tayanchga

b) krivoshipga

с) shatunga

d) *kulisaga

19. Mexanizm kinematik sxemasining uzunlik masshtab koeffitsentini formulasini aniqlang?

a)*

b)

с)

d)

20. Mashinalarning gaz taqsimlash tizimida qanday mexanizm qo‘llangan?

a)*kulachokli

b) tishli

с) friksion

d) richagli

Variant № 14.

1.  formula  nimani bildiradi?

a) inersiya momentini

b) keltirilgan kuchni

с) og`irlik kuchini

d) *keltirilgan moment

2. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun ?

a) ilgarilanma harakat

b) *aylanma harakat

с) tekis harakat

d) qo‘zg‘almas harakat

3. Inersiya kuchining momenti qaysi holda paydo bo‘ladi?

a) zvenoning burchak tezligi o‘zgarmas bo‘lsa

b) *zvenoning burchak tezligi o‘zgaruvchan bo‘lsa

с) zvenoning chizikli tezligi o‘zgaruvchan bo‘lsa

d) zvenoning bur chak tezlanishi nolga teng bo‘lsa

4. Zvenoning massasi oshsa, uning keltirilgan inersiya momenti:

a)*oshadi

b) kamayadi

с) o‘zgarmaydi

d) bilmayman

5. Zvenoning inersiya kuchi vektori zvenoning qaysi nuqtasiga qo‘yiladi?

a) pastki nuqtasiga

b) o‘rtasiga

с) *og‘irlik markaziga

d) yuqori nuqtasiga

6. Inersiya kuchining vektor yo`nalishi qanday aniqlanadi?

a) tezlik rejasidan

b) ixtiyoriy

с) analitik usulda

d) *tezlanish rejasidan tezlanishga teskari yo’nalishda

7. Mexanizmning barqaror ishlash tartibida harakatga keltiruvchi kuchlarning bajargan ishi (Ax) qarshilik kuchlarining bajargan ishiga (Aq)

a)*teng bo‘ladi Ax= Aq

b) Ax>Ak

с) Ax<Ak

d) Ax-0

8. Massaning statik momenti qanday aniqlanadi?

a)

b)

с) *

d)

9. Villis formulasi qayerda qo‘llaniladi?

a) richagli mexanizmda

b) kulachokli mexanizmda

с) *planetar mexanizimda

d) kulisali mexanizmda

10. «Parazitli» g‘ildiraklar nima uchun xizmat qiladi?

a) chiroyli bo‘lishi

b) etaklovchi g‘ildirak tezligini o‘zgartirish

с) *aylanish yo‘nalishini o‘zgartirish

d) mexanizm o‘lchamini kattalashtirish

11. Tish balandlik koeffitsienti ha*=1 bo‘lganda, nulaviy tishli g’ildirakning tish osti qirqilmasligini ta’minlaydigan eng kam tishlar soni, bu:

a)* 17

b) 14

с) 20

d) 16

12. Musbat tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) urinma bo‘ladi

b) tepada bo‘ladi

с) *ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

13. Agar har bir o‘qqa bittadan tishli gildirak o‘rnatilsa, bu uzatma qanday bo‘ladi?

a) planetar

b) oddiy

с) *oddiy

d) differensial

14. Agar oraliq o‘qlarga ikkitadan tishli g‘ildirak o‘rnatilsa, bu uzatma qanday bo‘ladi?

a) differensial

b) oddiy

с) planetar

d) *pog‘onali

15. Differensial  mexanizmda chiquvchi val nechta bo‘ladi

a)*  2 va undan ortiq

b) 3

с) 4

d) 1

16. Planetar mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 2

с) *  1

d) 0

17. Differensial  mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 1

с) *  2

d) 4

18. Aylanishlar sononi ko‘pay-tirib beruvchi mexanizm qanday nomlanadi?

a) uzatish qutisi

b) reduktor

с) * multiplikator

d) zanjirli uzatma

19. Tish moduli m=8 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 42,12

b) 36,12

с) *  25,12

d) 48,12

20. Tish moduli m=10 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a)*  31,4

b) 20,4

с) 25,4

d) 46,4

Variant № 15.

1. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning bo‘luvchi aylana radiusi nechaga teng?

a) 90

b) 30

с) 60

d) *  45

2. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning asosiy aylana radiusi nechaga teng?

a)*  42,3

b) 28,2

с) 56,4

d) 84,6

3. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=24, U1H=5 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  120

b) 130

с) 100

d) 140

4. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) uzoqdagi burchak

b) harakatni minimal uzatish burchagi

с) *ruxsat etilgan bosim burchagi

d) yaqindagi buryaagi

5. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) koromislo uzunligi

b) turtkich uzunligi

с) *turtkichning maksi mal bosib  utgan yuli

d) turtkich uzunligi

6. Avtomashinalarning tramblyorida qanday mexanizm qo‘llanilgan?

a)*  kulachokli

b) tishli

с) friksion

d) richagli

7. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) uzoqdagi burchak

b) harakatni minimal uzatish burchagi

с) *ruxsat etilgan bosim burchagi

d) yaqindagi burchagi

8. Bo’g’inlar qanday turlarga bo’linadi?

a) harakatlanadigan va harakatlanmaydigan turlarga

b) kulachokli, tishli, richagli turlarga

c) faqat tishli

d) a va b javoblar to’g’ri

9. Kulachok o‘qi uzoqlashish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin ?

a)*a  va  b

b) s  va  d

с) b  va s

d) d  va  a

10. Kinematik zanjirlar necha turga bo‘linadi?

a)*  2

b) 4

с) 5

d) 6

11. Zanjirli uzatmalarning eng asosiy geometrik parametri qaysi?

a) zanjir uzunligi

b) yulduzcha diametrlari

с) *  zanjir qadami

d) qamrov burchagi

12. Tarelkasimon turtkichli kula-chokli mexanizmni erkinlik darajasi nechaga teng?

a)*  1

b) 3

с) 2

d) 4

13. Tish qirquvchi asboblar ichida qaysi biri ichki va tashqi tishlar ochati?

a) reykali qirquvchi asbob

b) *dolbyak qirquvchi asbob

с) diskali freza

d) barmoqli freza

14. Djeyms  reduktorida  Z1=18, Z3= 90 berilgan bo‘lsa, o‘qlarning ustma ust tushish shartidan satellitning tishlari soni nechaga teng?

a) 40

b) 34

с) 32

d) *36

15. Tishli uzatmalarni etakchi valining burchak tezligi  va uzatish nisbati U = 4 bo‘lsa, etaklanuvchi valni burchak tezligi nechaga teng?

a) 20

b) 10

с) *5

d) 15

16. Djeyms reduktorida z3=100, z1=20 berilgan bo‘lsa o‘qlarining ustma ust tushish shartidan satellit tishlari sonini aniqlang?

a) 50

b) 30

с) *40

d) 60

17. Tishning tashqi aylanasining diametri qanday aniqlanadi?

a)*

b)

с)

d)

18 .Tishning asosiy aylanisining diametri qanday aniqlanadi?

a)

b) *

с)

d)

19. Differensial mexanizm planetar mexanizmdan nima bilan farq qiladi?

a) ikkovi bir xil

b) farqi qilmaydi

с) *qo’zg’aluvchanlik dara jasi bilan.

d) zvenolari bilan

20. I.E. Jukovskiy richagi yordamida qanday kuch topiladi?

a) reaksiya kuchi

b) harakatlan-tiruvchi kuchi

с) foydali qarshilik  kuchi

d) *muvozanatlovchi kuchi (yoki momenti)

Variant № 16.

1.Assur guruhida qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni?

a) W= -1

b) W=1

с) *W=0

d) W=2

2. Tekis mexanizmlar – zvenolari harakat qiladigan sistema.

a) bir tekislikda

b) bir necha tekislikda

с) o‘zaro perpendikulyar tekisliklarda

d) *bir yoki parallel tekisliklarda

3. Kinematik juft, bu:…

a) kinematik sxemada sonlar bilan ko‘rsatilgan element

b) kinematik sxemada zvenoning uchida turgan, dumalash shaklida ko‘rsatilgan element

с) kinematik sxemada lotin alifbosining bosh xarfi bilan ko‘rsatilgan element

d) *ikki zvenoni bir- biri bilan o‘zaro ko‘zgaluvchan qilib birlashtiradigan element

4. Krivoship zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*      b)   с)      d)

5. Kinematik juft fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*5

b) 6

с) 4

d) 1

6. Kinematik juftda P4 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *2

с) 5

d) 6

7. Kinematik juftda P3 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 5

b) 4

с) *3

d) 2

8. Kinematik juftda P2 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)* 4

b) 3

с) 2

d) 5

9. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) *ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

10. Mexanizm sxemasini Assur guruhlariga bo‘lish nima uchun kerak?

a) mexanizmning erkinlik darajasini aniqlash uchun

b) mexanizmning sinfini aniqlash uchun

с) mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun

d) *mexanizmning sinfini va trukturaviy formulasini aniqlash uchun

11. Chebishev formulasida   nimani bildiradi?

a) 1-klass kinematik juft

b) oliy kinematik juftni

с) *quyi kinematik juftni

d) 2-klass kinematik juft

12. Chebishev formulasida      nimani bildiradi?

a) 2-klass kinematik juft

b) quyi kinematik juftni

с) 3-klass kinematik juft

d) *oliy kinematik juftni

13. Uzunlik masshtabining koeffitsienti, bu:

a) mm\mm

b) *m\mm

с) ms\mm

d) mm\m

14. Krivoship-shatunli mexanizmida krivoshipning uzunligi porshen yo‘lining:

a) o‘ziga teng l=N

b) uchdan biriga teng l=N\3

с) *yarimiga teng l=N/2

d) l=N\4

15. Koromislo qanday harakat qiladi?

a) murakkab

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *tebranma

16. Krivoship polzunli mexanizmda krivoship qanday harakat qiladi?

a)*aylanma

b) ilgarilanma

с) tekis

d) harakatlanmaydi

17. Yurgizish davrida zvenoning burchak tezligi ?

a)*oshadi

b) 0

с) kamayadi

d) o‘zgarmaydi

18.  formulasida nimani bildiradi.

a) *burchak tezlanish

b) burchak tezlik

с) aylanishlar soni

d) urunma tezlanish

19. Absolyut tezlanish qachon nolga teng bo‘ladi?

a) egri chiziqli tekis harakatda

b) *to‘g‘ri chiziqli tekis harakatda

с) aylanma harakatda

d) egri chiziqli hara katda

20.    -   qanday tezlanish

a) nomal tezlanish

b) *  urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) chiziqli tezlik

Variant № 17.

1. Qaysi formula shatunni normal tezlanishini ko‘rsatadi?

a)*

b)

с)

d)

2. Chiziqli tezlik masshtab koeffitsienti birligi:

a)*  m\smm

b) m\mm

с) ms2\mm

d) ms\mm

3.  qaysi kuchni ifodalaydi ?

a) og`irlik kuchi

b) inersiya momenti

с) *inersiya kuchi

d) harakatlatlantiruvchi kuch

4.d=m*z    formulasida «m» nimani aniqlaydi?

a) tish massasi

b) tishlar soni

с) *tish moduli

d) hammasi to’g’ri

5. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun?

a) tekis harakat

b) aylanma harakat

с) *ilgarilanma xarakat

d) qo‘zg‘almas harakat

6. Mexanizmni kuchga hisob-lashda «Assur» guruhining nechanchisida boshlandi?

a) oraliq guruhi

b) kirivoshipdan

с) *oxirgisidan

d) 2-sinf guruhidan

7. «Jukovskiy richagida» tezlik planini necha gradusga burish kerak?

a)     				b)

с) * 				d)

8. Mexanizining hamma holatlarida qaysi kuchlar o‘zgarmas qoladi?

a) harakatlantiruvchi kuch

b) *  og‘irlik  kuchlar

с) prujinani kuchi

d) inersiya kuchlari

9. Krivoship-shatun mexanizmida porshenning chekka vaziyatlarida uning keltirilgan moment qiymati:

a) Mk>0

b) *Mk=0

с) Mk<0

d) Mk≈0

10. Aylanma harakat qilayotgan bo’g’inning inersiya momenti quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

a)

b)

с)

d) *

11. Mashinaning aylanma harakat qiladigan bo’g’ini muvozanatlanmagan bo`lsa, qo`shimcha paydo bo`ladigan kuchlar nimaga ta`sir etadi?

a)*  kinematik juftlar va tayanchga

b) bo’g’in markaziga

с) faqat kinematik juftlarga

d) faqat tayanchga

12.Mashinaning tayanchlarida yoki uning fundamentida tebranishlar nimadan hosil bo`ladi?

a)*  muvozanatlanmagan kuch va momentlardan

b) kinematik juftlardagi reaksiya kuchlaridan

с) kinematik juftlardagi bosimdan

d) bo’g’inlarning masalaridan

13. Tishli g‘ildirakda «evolventa» nimani bildiradi ?

a) tishning qalinligi

b) *tishning yon profilini

с) tishning balandligi

d) g‘ildirakning bo‘luvchi aylanasi

14. Tishli g‘ildirakda «m» nimani bildiradi?

a) g`ildirak og`irligi

b) g`ildirak massasi

с) *g`ildirak moduli

d) g`ildirak diametri

15. Tishli g‘ildirak «moduli»ning  birligi ?

a) N 				b) kg				с) *mm

16. Profililashish burchagi noloviy g‘ildiraklar uchun nimaga teng?

a)*   				b)

с) 				d)

17. Uzatishlar nisbati qaysi formula bo‘yicha aniqlanadi ?

a)

b)

с) *

d)

18. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=20, Z2=60,  Z3= 22, Z4=44, Z5=20, Z6=60 uning uzatish soni:

a)*  U65 = -18

b) U16 = 18

с) U16 = 8.

d) U16 = -8

19. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=18, Z2=63,  Z3= 21, Z4=42, Z5=20,  Z6=70 uning uzatish soni:

a) U16 = 24,5

b) U16 = 9

с) *  U16 = -24,5

d) U16 = -9

20. Qanday tishli mexanizmga planetar deyiladi?

a)*   bo‘lib, satelliti bor mexanizmga

b) vallari ko‘p mexa nizmga

с) o‘qlari qo‘zg‘ol-mas mexa-nizmga

d)  va undan or tiq bo‘lib, satelliti bor mexanizmga

Variant № 18.

1. Polzun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)  b) *             с)            d)

2. Koromislo zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*     b)      с)       d)

3. Shatun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)     b)     с)   d) *

4. Kinematik juft P5  fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *  1

с) 5

d) 2

5. To`rt zvenoli tekis mexanizmda qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni nechta bo‘ladi?

a) n-1

b) *  n-3

с) n-2

d) n-4

6. Kinematik juftlar nechta sinfga bo‘linadi?

a) 1

b) *  5

с) 2

d) 3

7. Assur guruhining matematik formulasi, bu:

a) W=3n – 2P5 –P4 =0

b) W=3n – 2P5 –P4

с) W=6n -5P5 –4P4 – 3P3 – 2P2 –P1

d) *  W=3n – 2P5 =0

8. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5=6 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=6

b) * n=4

с) n=2

d) n=8

9. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5= 9 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=2

b) n=4

с) *  n=6

d) n=8

10. Bog‘lanish elementi bo‘yicha kinematik juftlar bo‘linadi:

a) oliy va tashqi

b) murakkab va oddiy

с) *  oliy va quyi

d) quyi va ichki

11.  formulasida  nimani bildiradi.

a) aylanishlar sonini

b) chiziqli tezlikni

с) *burchak tezlikni

d) burchak tezlanishni

12. Krivoship-polzun mexanizmda porshenga tegishli “V” nuqtaning tezligi qaysi holda nolga teng bo‘ladi (vV=0)?

a) φ=2700

b) krivoship bilan polzunning yurish yo‘li orasidagi burchak φ=900

с) φ=600

d) *  φ=00. 1800

13. Krivoship-shatun mexanizmida shatunning burchak tezligi  va burchak tezlanishi ε2 bir xil tomonga yo‘nalgan bo‘lsa, unda:

a)*  zveno tezlashib harakat qiladi

b) zveno bir xil ravon harakat qiladi

с) zveno sekinlashib harakat qiladi

d) ularning yo‘nalishi zveno harakatiga ta’sir etmaydi

14.    -   qanday tezlanish?

a) chiziqli tezlik

b) urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) *normal tezlanish

15.   -   qanday  tezlanish ?

a) urunma tezlanish

b) normal tezlanish

с) *  absolyut tezlanish

d) tezlanishlar yig‘indisi

16  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi ?

a)*uzunlik masshtab koeffitsientini

b) tezlik masshtab koeffitsientini

с) tezlanish masshtab koeffitsientini

d) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

17. Krivoship-polzunli mexanizmda qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni nechta

a)

b) *

с)

d)

18. Polzun qanday harakat qiladi?

a) harakatlanmaydi

b) aylanma

с) *  ilgarilanma

d) murakkab

19. Jukovskiy richagi yordamida …. Topiladi?

a) keltirilgan kuch

b) og`irlik kuchi

с) kuch momenti

d) *  muvozatlantiruvchi kuch

20. Krivoship-shatun mexanizmida bosim burchagi,bu:?

a)*  zvenoga ta’sir etuvchi kuch vektori bilan kuch ko‘yilgan nuqtaning tezlik vektori orasidagi burchak

b) zvenoga ta’sir etuvchi kuch vektori bilan porshenning yo‘li orasidagi burchak

с) porshenning tezlik vektori bilan shatun zvenosi orasidagi burchak

d) krivoship bilan porshenning yurish yo‘li orasidagi burchak

Variant № 19

1.  formula  nimani bildiradi.

a) inersiya momentini

b) keltirilgan moment

с) og‘irlik kuchini

d) *  keltirilgan kuchni

2. Mexanizmning barqaror ishlash tartibida harakatga keltiruvchi kuchlarning bajargan ishi (Ax) qarshilik kuchlarining bajargan ishiga (Aq)

a) Ax-0

b) Ax>Ak

c) Ax<Ak

d) *  teng bo‘ladi Ax= Aq

3. Notekislik koeffisienti  ni kamaytirish uchun, nimani amalga oshirish lozim?

a) aylanishlarni sonini oshirish

b) massani kamaytirish

с) radiusini o’zgartirish

d) *  maxovikning inersiya momentini oshirish.

4. Harakatga keltiruvchi kuch vektorining yo`nalishi qanday aniqlanadi?

a)*  tezliklar rejasidan holatiga mos ravishda.

b) tezlanish rejasidan

с) analitik usulda

d) ixtiyoriy

5. Bo‘luvchi aylana bo‘ylab tish qalinligi qaysi formula orqali topiladi?

a) *

b)

с)

d)

6. Evolventali gildiraklarda qoplanish koeffitsientining qiymati?

a)

b)

с) *

d)

7. Manfiy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) chap tomonida bo‘ladi

b) urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi.

d) *tepada bo‘ladi

8. Nolaviy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luv-chi diametri qiruvchi reyka-ning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) tepada bo‘ladi

b) * urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi

9. Planetar  mexanizmda bo‘lish va boshlang‘ich aylanalar ustmag‘ust tushadi ?

a) musbat ilashmada

b) *nolaviy ilashmada

с) manfiy ilashmada

d) ustma-ust tushmaydi

10. Shesternya deb qaysi g‘ildirakka aytiladi?

a) quyosh g‘ildiragi

b) tishli g‘ildirak

с) *  etakchi

d) yetaklanuvchi

11. Ilashmaning moduli ikki marta oshirilsa, uning geometrik parametrlari qanday o‘zgaradi?

a) uch marta kattalashadi

b) bir yarim marta kattalashadi

с) *  ikki marta kattalashadi

d) o‘zgarmaydi

12. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=18, U1H=4 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a) 82

b) *  72

с) 36

d) 54

13. Kulachokli mexanizmda αu nimani bildiradi

a) yuqori turg‘un fazasi burchagi

b) *uzoqlashish fazasi burchagi

с) qaytish fazasi burchagi

d) pastki turish fazasi burchagi

14. Kulachokli mexanizmda αq nimani bildiradi

a) pastki turg‘un fazasi burchagi

b) uzoqla-shish fazasi burchagi

с) *qaytish fazasi burchagi

d) yuqori turg‘un fazasi burchagi

15. Kulachok o‘qi yuqorida turish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a)*  b  va s

b) a  va  b

с) s  va  d

d) d  va  a

16. Kulachok o‘qi pastda turish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a) b  va s

b) a  va  b

с) *  s  va  d

d) d  va  a

17. Ikki zvenoning harakatchan birikishiga nima deyiladi?

a) bo‘g‘inlar qo‘sh ilmasi

b) o‘zaro juftlik

с) o‘zaro bog‘lanish

d) *  kinematik juft

18.  Qo‘zg‘olmas aylanaga nisbatan to‘g‘ri chiziqning sirpan-masdan harakatlanishi natija-sida istalgan nuqtsining chizgan traektoriyasi nima?

a) epitsikloida

b) sikloida

c) *evolventa

d) gipotsikloida

19. Tishli uzatmalarning uzatish nisbati U = 4 va shesternyani diametri d1=200 mm bo‘lsa, etaklanuvchi valni diametri nechaga teng?

a) 600

b) *  800

с) 700

d) 900

20. Tishli reduktorning etakchi valini aylantirishlar soni n1=600 ayl/min va uzatish nisbati U = 8 bo‘lsa, etaklanuvchi val aylanishlar soni nechaga teng?

a)*  75

b) 60

с) 85

d) 65

Variant № 20

1. Qaysi xolda zvenoga ta’sir etayotgan kuchlar manfiy qiymatga ega bo‘ladi?

a) *α<900

b) kuch vektori bilan kuch qo‘yilgan nuqta tez lik vektori orasidagi burchak

с) α>900

d) α>1800

2. Qaysi xolda zvenoga ta’sir etayotgan kuchlar musbat qiymatga ega bo‘ladi?

a) α>1800

b) kuch vektori bilan kuch qo‘yil gan nuqta tezlik vektori ora-idagi burchak

с) α<900

d) *  α>900

3. Qarshilik kuchining vektor yo`nalishi qanday aniqlanadi?

a) tezlanish rejasidan

b) analitik usulda

с) ihtiyoriy

d) * tezliklar rejasidan holatiga mos ravishda

4. Tishli g‘ildirakda  nimani bildiradi?

a) tishning kalinligi

b) *tishning kadami

с) tishning balandligi

d) galtel radiusi

5. Tishli gildirakda  formuladagi «z» nimani bildiradi?

a) podshibniklar soni

b) g‘ildiraklar soni

с) *tishlar soni

d) o‘qlar soni

6. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=19, Z2=57,  Z3= 22, Z4=55, Z5=20, Z6=60 uning uzatish soni:

a) U16 =-8,5

b) U16 = 22,5

с) U16 = 8,5

d) *  U16 =-22,5

7. Bo‘luvchi diametr va modul o‘zgarmagan holda, musbat tishli g‘ildirakning tish kallagi diametri nolaviy tishli gildiraknikiga nisbatan qanday bo‘ladi?

a) kichikroq

b) o‘zgarmaydi

с) *  kattaroq

d) korreksiya koeffitsientiga bog‘liq bo‘ladi

8. Qoplanish koeffitsientining formulasi, bu:

a) ε=(n1n2)\r.

b) *  ε=(n1˘n2)\rα.

с) ε=(n1n2)\rα.

d) ε=(n1˘n2)\r

9. Agar qatorli uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=20. Z2=60.  Z3= 50. Z4=20. Z5=60, uning uzatish soni :

a)*  U15 =3

b) U15 = -3

с) U15 = 1\3

d) U15 = -1\3

10. Planetar mexanizmni loyihalash nimadan boshlanadi?

a) g‘ildrakdagi chiziqli va burchak tezliklarini hisoblashdan

b) mexanizmdagi kuchlarni hisoblashdan.

с) *  mexanizmning sxemasini tanlashdan.

d) tishlar sonini aniqlashdan

11. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=19, U1H=6 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  114

b) 124

с) 140

d) 100

12. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=22, U1H=7 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a) 124

b) 184

с) *  154

d) 214

13. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) *kulachokni min radiusi

b) kulachokni urtacha radiusi

с) Kulachokni maksimal radiusi

d)  rolik  radiusi

14. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi?

a) bosim burchagi

b) *harakatni min uzatish burchagi

с) uzoq faza burchagi

d) Kulachokni min radiusi

15. Kulachok o‘qi qaytish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin ?

a) a  va  b

b) *  d  va  a

с) b  va s

d) s  va  d

16.  formulada «x» nimani bildiradi ?

a) balandlik koeffitsienti

b) siljish koeffitsienti

с) *korreksiyalash koeffitsienti

d) tirkish koeffitsienti

17. Tish moduli m=10,  Z = 25 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana diametri nechaga teng bo‘ladi?

a) 31,4

b) *  250

с) 300

d) 200

18. Evolventaning nechta xossasi mavjud?

a) 4

b) 3

c) *  2

d) 5

19. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5= 9 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=2

b) n=4

с) *  n=6

d) n=8

20. Bog‘lanish elementi bo‘yicha kinematik juftlar bo‘linadi:

a) oliy va tashqi

b) murakkab va oddiy

с) *  oliy va quyi

d) quyi va ichki

Variant № 21.

1. Qirquvchi «insturumental reyka» qanday g‘ildiraklarni tayyorlash uchun ishlatiladi

a) nusxa olish usuli

b) *obkatka usuli

с) quyma usuli

d) shtamplash usuli

2. Barmoqli frezada tishli g‘ildiraklarni tayorlash qaysi usulga kiradi

a) quyma usuli

b) obkatka usuli

с) *nusxa olish usuli

d) shtamplash usuli

3. Qanday tishli mexanizmga differensial deyiladi?

a) vallari ko‘p mexanizmga

b)  bo‘lib, satelliti bor mexanizmga

с) *  va undan ortiq bo‘lgan, satelliti bor mexanizmga

d) o‘qlari qo‘zg‘olmas mexanizmga

4. Planetar  mexanizmda chiquvchi val nechta bo‘ladi

a) 4

b) 2

с) 3

d) *  1

5. Massalarning statik muvozanatlash qanday amalga oshiriladi?

a)*  bo‘g‘inning og‘irlik markazini aylanishlar o‘qiga keltirish

b) vertikal muvozanatlovchi kuch o‘rnatish

с) gorizontal muvozanatlovchi kuch o‘rnatish

d) dinamik muvozanatlovchi kuch o‘rnatish

6. Aylanishlar sononi kamaytirib beruvchi mexanizm qanday nomlanadi?

a) multiplikator

b) *  reduktor

с) zanjirli uzatma

d) tasmali uzatma

7. Tish moduli m=10,  Z = 30 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana diametri nechaga teng bo‘ladi?

a)*  300

b) 250

с) 350

d) 420

8. Tish moduli m=10,  Z = 25 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana dia-metri nechaga teng bo‘ladi?

a) 31,4

b) *  250

с) 300

d) 200

9. Evolventaning nechta xossasi mavjud?

a) 4

b) 3

c) *2

d) 5

10. Evolventaning necha xil xususiyati bor?

a)*  3

b) 4

с) 5

d) 2

11. Mexanizmni klassi qanday aniqlanadi

a)* Assur guruhining yuqori sinifi bo‘yicha

b) Assur guruhining soni bilan

с) Zvenolar soni bilan

d) Chamalab

12. Assur bo‘yicha qanday mexanizmlar I-klass mexanizmi deyiladi

a) yetaklanuvchi zveno

b) * yetakchi zveno

с) koramislo

d) shatun

13. To`rt zvenoli tekis mexanizmda qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni nechta bo‘ladi?

a) n-1

b) *  n-3

с) n-2

d) n-4

14. Kinematik juftlar nechta sinfga bo‘linadi?

a) 1

b) *  5

с) 2

d) 3

15. Chebishev formulasida   nimani bildiradi

a) 2-klass kinematik juft

b) quyi kinematik juftni

с) 3-klass kinematik juft

d) *oliy kinematik juftni

16. Assur guruhining matematik formulasi, bu:

a) W=3n – 2P5 –P4 =0

b) W=3n – 2P5 –P4

с) W=6n -5P5 –4P4 – 3P3 – 2P2 –P1

d) *  W=3n – 2P5 =0

17. Krivoship-shatunli mexanizmida krivoshipning uzunligi porshen yo‘lining:

a) o‘ziga teng l=N

b) uchdan biriga teng l=N\3

с) *  yarimiga teng l=N/2

d) l=N\4

18. Koromislo qanday harakat qiladi?

a) murakkab

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *  tebranma

19.    -   qanday tezlanish

a) nomal tezlanish

b) *  urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) chiziqli tezlik

20.    -   qanday tezlanish

a) chiziqli tezlik

b) urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) *normal tezlanish

Variant № 22.

1. Tekis mexanizmlar – zvenolari harakat qiladigan sistema.

a) bir tekislikda

b) bir necha tekislikda

с) o‘zaro perpendikulyar tekisliklarda

d) *  bir yoki parallel tekisliklarda

2. Kinematik juft, bu:.

a) kinematik sxemada sonlar bilan ko‘rsatilgan element

b) kinematik sxemada zvenoning uchida tur-gan, dumalash shaklida ko‘rsatilgan element

с) kinematik sxemada lotin alifbosining bosh xarfi bilan ko‘rsatilgan element

d) *  ikki zvenoni bir- biri bilan o‘zaro ko‘zgaluvchan qilib birlashtiradigan element

3. Oliy kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) *  ikki zvenoning nuqta yoki chiziq bo‘yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

4. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) * ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

5. Krivoship-shatunli mexanizmida krivoshipning uzunligi porshen yo‘lining:

a) o‘ziga teng l=N

b) uchdan biriga teng l=N\3

с) *  yarimiga teng l=N/2

d) l=N\4

6. Koromislo qanday harakat qiladi?

a) murakkab

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *  tebranma

7.  formulasida nimani bildiradi.

a) *burchak tezlanish

b) burchak tezlik

с) aylanishlar soni

d) urunma tezlanish

8. Absolyut tezlanish qachon nolga teng bo‘ladi?

a) egri chiziqli tekis harakatda

b) *  to‘g‘ri chiziqli tekis harakatda

с) aylanma harakatda

d) egri chiziqli hara katda

9. Burchak tezlikning birligi

a)

b)

с) *

d)

10. Krivoship polzunli mexanizmda shatun qanday harakat qiladi

a) harakatlanmaydi

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *tekis

11. Tish moduli m=5 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 25,14

b) *  15,57

с) 31,4

d) 12,4

12. Tish moduli m=3 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 12,4

b) 15,57

с) 31,4

d) *  9,42

13. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning bo‘luvchi aylana radiusi nechaga teng?

a) 90

b) 30

с) 60

d) *  45

14. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning asosiy aylana radiusi nechaga teng?

a)*  42,3

b) 28,2

с) 56,4

d) 84,6

15. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) koromislo uzunligi

b) turtkich uzunligi

с) *turtkichning maksi mal bosib  o’tgan yo’li

d) turtkich uzunligi

16. Avtomashinalarning tramblyorida qanday mexanizm qo‘llanilgan?

a)*  kulachokli

b) tishli

с) friksion

d) richagli

17. Kulachok o‘qi uzoqlashish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a)*a  va  b

b) s  va  d

с) b  va s

d) d  va  a

18. Kulachok o‘qi qaytish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a) a  va  b

b) *  d  va  a

с) b  va s

d) s  va  d

19. Zanjirli uzatmalarning eng asosiy geometrik parametri qaysi?

a) zanjir uzunligi

b) yulduzcha diametrlari

с) *  zanjir qadami

d) qamrov burchagi

20. Tarelkasimon turtkichli kulachokli mexanizmni erkinlik darajasi nechaga teng?

a)*  1

b) 3

с) 2

d) 4

Variant № 23.

1. Mexanizmni klassi qanday aniqlanadi

a)* Assur guruhining yuqori sinifi bo‘yicha

b) Assur guruhining soni bilan

с) Zvenolar soni bilan

d) Chamalab

2. Assur bo‘yicha qanday mexanizmlar I-klass mexanizmi deyiladi

a) yetaklanuvchi zveno

b) * yetakchi zveno

с) koramislo

d) shatun

3. Assur guruhida qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni

a) W= -1

b) W=1

с) *  W=0

d) W=2

4. Tekis mexanizmlar – zvenolari harakat qiladigan sistema.

a) bir tekislikda

b) bir necha tekislikda

с) o‘zaro perpendikulyar tekisliklarda

d) *  bir yoki parallel tekisliklarda

5. Kinematik juft, bu:.

a) kinematik sxemada sonlar bilan ko‘rsatilgan element

b) kinematik sxemada zvenoning uchida tur-gan, dumalash shaklida ko‘rsatilgan element

с) kinematik sxemada lotin alifbosining bosh xarfi bilan ko‘rsatilgan element

d) *  ikki zvenoni bir- biri bilan o‘zaro ko‘zgaluvchan qilib birlashtiradigan element

6. Mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nimani bildiradi?

a) zveno-lar sonini

b) yetaklanuvchi zvenolar sonini

с) qo‘zg‘aluvchan  zvenolar sonini

d) *  yetakchi zvenolar sonini

7. Ustun (stoyka)* , tayanch - zveno, bu

a)*  qo‘zg‘almas zveno

b) yetakchi zveno

с) yetaklanuvchi zveno

d) qo‘zg‘aluvchan zveno

8. Oliy kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashu-vi

b) ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) *  ikki zvenoning nuqta yoki chiziq bo‘yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashu-vi

9. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) * ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

10. Mexanizm sxemasini Assur guruhlariga bo‘lish nima uchun kerak?

a) mexanizmning erkinlik darajasini aniqlash uchun

b) mexanizmning sinfini aniqlash uchun

с) mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun

d) *  mexanizmning sinfini va trukturaviy formulasini aniqlash uchun

11. Chebishev formulasida   nimani bildiradi

a) 1-klass kinematik juft

b) oliy kinematik juftni

с) *quyi kinematik juftni

d) 2-klass kinematik juft

12.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi

a) tezlanish masshtab koeffitsientini

b) tezlik masshtab koeffitsientini

с) *uzunlik masshtab koeffitsientini

d) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

13.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi ?

a) *tezlanish masshtab koeffitsientini

b) burchak tezlik masshtab koeffitsientini

с) tezlik masshtab koeffitsientini

d) uzunlik masshtab koeffitsientini

14. Notekis harakatda  nimani bildiradi

a) o‘rtacha tezlik

b) maksimal tezlik

с) minimal tezlik

d) *notekis harakat koef fitsienti

15. Burchak tezlikning birligi

a)

b)

с) *

d)

16. Krivoship polzunli mexanizmda shatun qanday harakat qiladi

a) harakat-lanmaydi

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *tekis

17. Mexanizm kinematik sxemasining uzunlik masshtab koeffitsentini formulasini aniklang.

a)*			b)

с) 			d)

18.  formula  nimani bildiradi.

a) inersiya momentini

b) keltirilgan kuchni

с) og`irlik kuchini

d) *  keltirilgan moment

19. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun

a) lgarilanma harakat

b) *  aylanma harakat

с) tekis harakat

d) qo‘zg‘almas harakat

20. Krivoship zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*      b)   с)      d)

Variant № 24

1. Krivoship zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*      b)   с)      d)

2. Polzun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)  b) *             с)            d)

3. Koromislo zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*     b)      с)       d)

4. Shatun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)     b)     с)   d) *

5. “Ferma”  o‘zi  nima?

a) Qo‘zg‘almas zveno

b) W=1 bo‘lgan mexanizm

с) *W=0 bo‘lgan mexanizm

d) Qo‘zg‘aluvchan zvenolari bor sistema

6. Kinematik juftda P2 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*  4

b) 3

с) 2

d) 5

7. Kinematik juft P5  fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *  1

с) 5

d) 2

8. To`rt zvenoli tekis mexanizmda qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni nechta bo‘ladi?

a) n-1

b) *  n-3

с) n-2

d) n-4

9. Kinematik juftlar nechta sinfga bo‘linadi?

a) 1

b) *  5

с) 2

d) 3

10. Mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nimani bildiradi?

a) zvenolar sonini

b) yetaklanuvchi zvenolar sonini

с) qo‘zg‘aluvchan  zvenolar sonini

d) *  yetakchi zvenolar sonini

11. Chebishev formulasida   nimani bildiradi

a) 2-klass kinematik juft

b) quyi kinematik juftni

с) 3-klass kinematik juft

d) *oliy kinematik juftni

12. Assur guruhining matematik formulasi, bu:

a) W=3n – 2P5 –P4 =0

b) W=3n – 2P5 –P4

с) W=6n -5P5 –4P4 – 3P3 – 2P2 –P1

d) *  W=3n – 2P5 =0

13. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5=6 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=6

b) *  n=4

с) n=2

d) n=8

14. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5= 9 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a) n=2

b) n=4

с) *  n=6

d) n=8

15. Agar Assur guruhida quyi kinematik juftlar soni P5=12 bo‘lsa, qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni n:

a)*  n=8

b) n=6

с) n=2

d) n=4

16. Krivoship polzunli mexanizmda krivoship qanday harakat qiladi?

a)*aylanma

b) ilgarilanma

с) tekis

d) harakatlanmaydi

17.  formulasida  nimani bildiradi.

a) aylanishlar sonini

b) chiziqli tezlikni

с) *burchak tezlikni

d) burchak tezlanishni

18 Krivoship-polzun mexanizmda porshenga tegishli “V” nuqtaning tezligi qaysi holda nolga teng bo‘ladi (vV=0)?

a) φ=2700

b) krivoship bilan polzunning yurish yo‘li orasidagi burchak φ=900

с) φ=600

d) *  φ=00. 1800

19. Krivoship-shatun mexanizmida shatunning burchak tezligi  va burchak tezlanishi ε2 bir xil tomonga yo‘nalgan bo‘lsa, unda:

a)*  zveno tezlashib harakat qiladi

b) zveno bir xil ravon harakat qiladi

с) zveno sekinlashib harakat qiladi

d) ularning yo‘nalishi zveno harakatiga ta’sir etmaydi

20. Zvenoning burchak tezligi o`zgarmas bo`lsa, uning inertsiya kuchini qiymati qanday bo’ladi.

a) maksimal

b) *  nol bo’ladi

с) o’zgarmaydi

d) minimal

Variant № 25

1. Mexanizmni klassi qanday aniqlanadi?

a)* Assur guruhining yuqori sinifi bo‘yicha

b) Assur guruhining soni bilan

с) Zvenolar soni bilan

d) Chamalab

2. P.L.Chebishev formulasidagi () “n” ifodasi nimani anglatadi?

a) mexanizmlardagi zvenolar soni

b) *  mexanizmdagi qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni

с) mexanizmdagi qo‘zg‘almas zvenolar soni

d) yetakchi zvenolar soni

3. Ustun stoyka , tayanch – bu qanday zveno?

a)*  qo‘zg‘almas zveno

b) yetakchi zveno

с) yetaklanuvchi zveno

d) qo‘zg‘aluvchan zveno

4. Uzunlik masshtabining koeffitsienti, bu:

a) mm\mm

b) * m\mm

с) ms\mm

d) mm\m

5. Tish asosining o‘yilib kesilishi qachon sodir bo‘ladi?

a) hardoim

b) tishlar soni 17 dan ko‘p bo‘lganda

с) *tishlar soni 17 dan kam bo‘lganda

d) hech qachon

6. Notekis harakatda  nimani bildiradi?

a) o‘rtacha tezlik

b) maksimal tezlik

с) minimal tezlik

d) *notekis harakat koef fitsienti

7. Koriolis tezlanish tenglamasining burchak tezligi qaysi zvenoga ta’luqli

a) tayanchga

b) krivoshipga

с) shatunga

d) *kulisaga

8. Zveno kinetik energiyasi  qaysi harakat uchun?

a) lgarilanma harakat

b) * aylanma harakat

с) tekis harakat

d) qo‘zg‘almas harakat

9. Zvenoning inersiya kuchi vektori zvenoning qaysi nuqtasiga qo‘yiladi?

a) pastki nuqtasiga

b) o‘rtasiga

с) *  og‘irlik markaziga

d) yuqori nuqtasiga

10. Massaning statik momenti qanday aniqlanadi?

a)

b)

с) *

d)

11. Nolaviy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luv-chi diametri qiruvchi reyka-ning o‘rta chizig‘iga nisbatan…

a) tepada bo‘ladi

b) *  urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

12. Planetar mexanizmni loyihalash nimadan boshlanadi?

a) g‘ildrakdagi chiziqli va burchak tezliklarini hisoblashdan

b) mexanizmdagi kuchlarni hisoblashdan.

с) *  mexanizmning sxemasini tanlashdan.

d) tishlar sonini aniqlashdan

13. Planetar  mexanizmda bo‘lish va boshlang‘ich aylanalar ustmag‘ust tushadi?

a) musbat ilashmada

b) *  nolaviy ilashmada

с) manfiy ilashmada

d) ustma-ust tush maydi

14. Tekis mexanizmlar – zvenolari harakat qiladigan sistema.

a) bir tekislikda

b) bir necha tekislikda

с) o‘zaro perpendikulyar tekisliklarda

d) *bir yoki parallel tekisliklarda

15. Kinematik juftda P4 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *2

с) 5

d) 6

16. Mexanizm sxemasini Assur guruhlariga bo‘lish nima uchun kerak?

a) mexanizmning erkinlik darajasini aniqlash uchun

b) mexanizmning sinfini aniqlash uchun

с) mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun

d) *  mexanizmning sinfini va trukturaviy formulasini aniqlash uchun

17. Krivoship-shatunli mexanizmida krivoshipning uzunligi porshen yo‘lining:

a) o‘ziga teng l=N

b) uchdan biriga teng l=N\3

с) *yarimiga teng l=N/2

d) l=N\4

18.  formulasida nimani bildiradi.

a) *burchak tezlanish

b) burchak tezlik

с) aylanishlar soni

d) urunma tezlanish

19. Burchak tezlikning birligi

a)

b)

с) *

d)

20. Tish moduli m=3 bo‘lsa bo‘luvchi aylana bo‘yicha tish qadami nechaga teng bo‘ladi?

a) 12,4

b) 15,57

с) 31,4

d) *  9,42

Variant № 26.

1. Assur guruhida qo‘zg‘aluvchan zvenolar soni?

a) W= -1

b) W=1

с) *  W=0

d) W=2

2. Kinematik juft fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*  5

b) 6

с) 4

d) 1

3. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) * ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

4. Uzunlik masshtabining koeffitsienti, bu:

a) mm\mm

b) * m\mm

с) ms\mm

d) mm\m

5. Yurgizish davrida zvenoning burchak tezligi ?

a)*  oshadi

b) 0

с) kamayadi

d) o‘zgarmaydi

6. Tishli uzatmalarning uzatish nisbati U = 4 va shesternyani diametri d1=200 mm bo‘lsa, etaklanuvchi valni diametri nechaga teng?

a) 600

b) *800

с) 700

d) 900

7. Tishli uzatmalarni etakchi valining burchak tezligi  va uzatish nisbati U = 4 bo‘lsa, etaklanuvchi valni burchak tezligi nechaga teng?

a) 20

b) 10

с) *5

d) 15

8. Tekis mexanizmlar – zvenolari harakat qiladigan sistema.

a) bir tekislikda

b) bir necha tekislikda

с) o‘zaro perpendikulyar tekisliklarda

d) *bir yoki parallel tekisliklarda

9. Kinematik juftda P4 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 3

b) *2

с) 5

d) 6

10. Mexanizm sxemasini Assur guruhlariga bo‘lish nima uchun kerak?

a) mexanizmning erkinlik darajasini aniqlash uchun

b) mexanizmning sinfini aniqlash uchun

с) mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun

d) *  mexanizmning sinfini va trukturaviy formulasini aniqlash uchun

11. Kinematik juft, bu:.

a) kinematik sxemada sonlar bilan ko‘rsatilgan element

b) kinematik sxemada zvenoning uchida turgan, dumalash shaklida ko‘rsatilgan element

с) kinematik sxemada lotin alifbosining bosh xarfi bilan ko‘rsatilgan element

d) *  ikki zvenoni bir- biri bilan o‘zaro ko‘zgaluvchan qilib birlashtiradigan element

12 Kinematik juftda P3 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a) 5

b) 4

с) *  3

d) 2

13. Chebishev formulasida   nimani bildiradi?

a) 1-klass kinematik juft

b) oliy kinematik juftni

с) *quyi kinematik juftni

d) 2-klass kinematik juft

14. Koromislo qanday harakat qiladi?

a) murakkab

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *  tebranma

15. Evolventaning nechta xossasi mavjud?

a) 4

b) 3

c) *  2

d) 5

16. Djeyms reduktorida z3=100, z1=20 berilgan bo‘lsa o‘qlarining ustma ust tushish shartidan satellit tishlari sonini aniqlang?

a) 50

b) 30

с) *40

d) 60

17. Krivoship zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*      b)   с)      d)

18. Kinematik juftda P2 fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*  4

b) 3

с) 2

d) 5

19. Chebishev formulasida   nimani bildiradi?

a) 2-klass kinematik juft

b) quyi kinematik juftni

с) 3-klass kinematik juft

d) *oliy kinematik juftni

20. Krivoship polzunli mexanizmda krivoship qanday harakat qiladi?

a)*aylanma

b) ilgarilanma

с) tekis

d) harakatlanmaydi

Variant № 27.

1.    -   qanday tezlanish

a) nomal tezlanish

b) *  urunma tezlanish

с) tezlanishlar yig‘indisi

d) chiziqli tezlik

2. Chiziqli tezlanish birligi

a) *

b)

с)

d)

3. Tish moduli m=10,  Z = 30 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana diametri nechaga teng bo‘ladi?

a)* 300

b) 250

с) 350

d) 420

4. Planetar mexanizmlarni loyihalashda nechta shart bajarilishi kerak?

a)*  5

b) 4

с) 3

d) 6

5. Tishli gildirakda  formuladagi «z» nimani bildiradi?

a) podshibniklar soni

b) g‘ildiraklar soni

с) *tishlar soni

d) o‘qlar soni

6. Planetar mexanizmidagi qo‘shnichilik sharti, bu:

a) Z1  2 Z2 = Z3

b) [(Z1*U1n)\K]*(1a)*  RK) =V.

с). *  SIN(180\K)>(Z2a)*  2h*)\(Z1a)*  Z2).

d) U=Z1/Z2-1

7. Chebishev formulasida   nimani bildiradi

a) 2-klass kinematik juft

b) quyi kinematik juftni

с) 3-klass kinematik juft

d) *oliy kinematik juftni

8. Assur guruhining matematik formulasi, bu:

a) W=3n – 2P5 –P4 =0

b) W=3n – 2P5 –P4

с) W=6n -5P5 –4P4 – 3P3 – 2P2 –P1

d) *  W=3n – 2P5 =0

9. Koromislo zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*     b)      с)       d)

10. Shatun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)     b)     с)   d) *

11. Krivoship polzunli mexanizmda shatun qanday harakat qiladi

a) harakat-lanmaydi

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *tekis

12. Mexanizm kinematik sxemasining uzunlik masshtab koeffitsentini formulasini aniklang.

a)*			b)

с) 			d)

13. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) * ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

14. Mexanizm sxemasini Assur guruhlariga bo‘lish nima uchun kerak?

a) mexanizmning erkinlik darajasini aniqlash uchun

b) mexanizmning sinfini aniqlash uchun

с) mexanizmning strukturaviy formulasini aniqlash uchun

d) *  mexanizmning sinfini va trukturaviy formulasini aniqlash uchun

15. Kinematik juft, bu:.

a) kinematik sxemada sonlar bilan ko‘rsatilgan element

b) kinematik sxemada zvenoning uchida turgan, dumalash shaklida ko‘rsatilgan element

с) kinematik sxemada lotin alifbosining bosh xarfi bilan ko‘rsatilgan element

d) *  ikki zvenoni bir- biri bilan o‘zaro ko‘zgaluvchan qilib birlashtiradigan element

16. Mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nimani bildiradi?

a) zvenolar sonini

b) yetaklanuvchi zvenolar sonini

с) qo‘zg‘aluvchan  zvenolar sonini

d) *  yetakchi zvenolar sonini

17. Kulachok o‘qi uzoqlashish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a)*a  va  b

b) s  va  d

с) b  va s

d) d  va  a

18. Kulachok o‘qi qaytish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a) a  va  b

b) *  d  va  a

с) b  va s

d) s  va  d

19. Zanjirli uzatmalarning eng asosiy geometrik parametri qaysi?

a) zanjir uzunligi

b) yulduzcha diametrlari

с) *  zanjir qadami

d) qamrov burchagi

20. Tarelkasimon turtkichli kulachokli mexanizmni erkinlik darajasi nechaga teng?

a)*  1

b) 3

с) 2

d) 4

Variant № 28

1. Tish balandlik koeffitsienti   ha*=1   bo‘lganda, nulaviy tishli gildirakning tish osti qirqilmasligini ta’minlaydigan eng kam tishlar soni,bu:

a)*  17

b) 14

с) 20

d) 16

2. Musbat tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) urinma bo‘ladi

b) tepada bo‘ladi

с) *ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

3. Manfiy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reyka-ning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) chap tomonida bo‘ladi

b) urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi.

d) *tepada bo‘ladi

4. Nolaviy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) tepada bo‘ladi

b) *  urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi

d) chap tomonida bo‘ladi

5. Agar pog‘onali uzatmada tishlar soni berilgan bo‘lsa: Z1=20, Z2=60,  Z3= 22, Z4=44, Z5=20, Z6=60 uning uzatish soni:

a)*  U65 = -18

b) U16 = 18

с) U16 = 8.

d) U16 = -8

6. Differensial  mexanizmda chiquvchi val nechta bo‘ladi

a)*  2 va undan ortiq

b) 3

с) 4

d) 1

7. Planetar mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 2

с) *  1

d) 0

8. Differensial  mexanizmning qo‘zg‘aluvchanlik darajasi nechaga teng?

a) 3

b) 1

с) *  2

d) 4

9. Planetar  mexanizmda bo‘lish va boshlang‘ich aylanalar ustmag‘ust tushadi

a) musbat ilashmada

b) *  nolaviy ilashmada

с) manfiy ilashmada

d) ustma-ust tush maydi

10. Shesternya deb qaysi g‘ildirakka aytiladi?

a) quyosh g‘ildiragi

b) tishli g‘ildirak

с) *  etakchi

d) etaklanuvchi

11. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning bo‘luvchi aylana radiusi nechaga teng?

a) 90

b) 30

с) 60

d) *  45

12. Tishli g‘ildirakni m=5 mm, Z1=18, bo‘lsa uning asosiy aylana radiusi nechaga teng?

a)*  42,3

b) 28,2

с) 56,4

d) 84,6

13. Planetar mexanizmni loyihalashda Z1=24, U1H=5 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  120

b) 130

с) 100

d) 140

14. Planetar mexanizmni loyiha-lashda Z1=18, U1H=4 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a) 82

b) *  72

с) 36

d) 54

15. Planetar mexanizmni loyi-halashda Z1=19, U1H=6 bo‘lsa, markaziy (quyosh) g‘ildiragi nechaga teng bo‘ladi?

a)*  114

b) 124

с) 140

d) 100

16. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) uzoqdagi burchak

b) harakatni minimal uzatish burchagi

с) *ruxsat etilgan bosim burchagi

d) yaqinda-gi burchagi

17. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) turtkich uzunligi

b) turtkich uzunligi

с) koromislo uzunligi

d) *turtkich-ning maksimal bosib  o‘tgan yuli

18. Kulachok o‘qi uzoqlashish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a)*a  va  b

b) s  va  d

с) b  va s

d) d  va  a

19. Kulachok o‘qi qaytish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a) a  va  b

b) *  d  va  a

с) b  va s

d) s  va  d

20. Kulachok o‘qi yuqorida turish fazasi uchun qaysi zonada joylashishi mumkin

a)*  b  va s

b) a  va  b

с) s  va  d

d) d  va  a

Variant № 29

1. Erkin jism fazoda harakat qilsa, uning erkinlik darajasi:

a) 4

b) 2

с) *  6

d) 1

2. Kinematik juft fazoda necha xil harakat qila olishi mumkin?

a)*  5

b) 6

с) 4

d) 1

3. Oliy kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) *  ikki zvenoning nuqta yoki chiziq bo‘yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

4. Quyi kinematik juft bu:

a) ikki zvenoning o‘zaro tutashuvi

b) * ikki zvenoning sirt yoki yuza bo‘yicha tutashuvi

с) ikki zve noning nuqta yoki chiziq bo‘ yicha tutashuvi

d) zvenolarning o‘zaro tutashuvi

5. Bog‘lanish elementi bo‘yicha kinematik juftlar bo‘linadi:

a) oliy va tashqi

b) murakkab va oddiy

с) *  oliy va quyi

d) quyi va ichki

6. Uzunlik masshtabining koeffitsienti, bu:

a) mm\mm

b) *  m\mm

с) ms\mm

d) mm\m

7. Yurgizish davrida zvenoning burchak tezligi

a)*  oshadi

b) 0

с) kamayadi

d) o‘zgar-maydi

8.  formulasida nimani bildiradi.

a) *burchak tezlanish

b) burchak tezlik

с) aylanishlar soni

d) urunma tezlanish

9. Burchak tezlikning birligi

a)

b)

с) *

d)

10. Krivoship polzunli mexanizmda shatun qanday harakat qiladi

a) harakatlanmaydi

b) ilgarilanma

с) aylanma

d) *tekis

11. Chiziqli tezlik masshtab koeffitsienti birligi:

a)*  m\smm

b) m\mm

с) ms2\mm

d) ms\mm

12.  qaysi kuchni ifodalaydi

a) og`irlik kuchi

b) inersiya momenti

с) *inersiya kuchi

d) harakatlatlantiruvchi kuch

13. Mexanizining hamma holatlarida qaysi kuchlar o‘zgarmas qoladi?

a) harakatlantiruvchi kuch

b) *  og‘irlik  kuchlar

с) prujinani kuchi

d) inersiya kuchlari

14. Mexanizmning barqaror ishlash tartibida harakatga keltiruvchi kuchlarning bajargan ishi (Ax) qarshilik kuchlarining bajargan ishiga (Aq)

a) Ax-0

b) Ax>Ak

c) Ax<Ak

d) *  teng bo‘ladi Ax= Aq

15.Mashinaning tayanchlarida yoki uning fundamentida tebranishlar nimadan hosil bo`ladi?

a)*  muvozanat-lanmagan kuch va momentlardan

b) kinematik juftlardagi reaksiya kuchlaridan

с) kinematik juftlardagi bosimdan

d) bo’g’inlarning masalaridan

16. Notekislik koeffisienti  ni kamaytirish uchun, nimani amalga oshirish lozim?

a) aylanishlarni sonini oshirish

b) massani kamaytirish

с) radiusini o’zgartirish

d) *  maxovikning inersiya momentini oshirish.

17. Evolventali gildiraklarda qoplanish koeffitsientining qiymati

a)

b)

с) *

d)

18. Villis formulasi qayerda qo‘llaniladi

a) richagli mexanizmda

b) kulachokli mexanizmda

с) *planetar mexanizimda

d) kulisali mexanizmda

19. Manfiy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luvchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) chap tomonida bo‘ladi

b) urinma bo‘ladi

с) ostida bo‘ladi.

d) *tepada bo‘ladi

20. Nolaviy tishli g‘ildiraklar tayyorlanganda, uning bo‘luchi diametri qiruvchi reykaning o‘rta chizig‘iga nisbatan

a) tepada bo‘ladi

b) *  urinma bo‘ladi

c) chap tomonida bo‘ladi

d) o’ng tomonda bo‘ladi

Variant № 30

1. Planetar  mexanizmda chiquvchi val nechta bo‘ladi?

a) 4

b) 2

с) 3

d) *  1

2. Massalarning statik muvozanatlash qanday amalga oshiriladi?

a)*  bo‘g‘inning og‘irlik markazini aylanishlar o‘qiga keltirish

b) vertikal muvozanatlovchi kuch o‘rnatish

с) gorizontal muvozanatlovchi kuch o‘rnatish

d) dinamik muvozanatlovchi kuch o‘rnatish

3. Aylanishlar sononi kamaytirib beruvchi mexanizm qanday nomlanadi?

a) multiplikator

b) *  reduktor

с) zanjirli uzatma

d) tasmali uzatma

4. Tish moduli m=10,  Z = 42 bo‘lsa, bo‘luvchi aylana diametri nechaga teng bo‘ladi?

a) 210

b) *  420

с) 300

d) 500

5. Ilashmaning moduli ikki marta oshirilsa, uning geometrik parametrlari qanday o‘zgaradi?

a) uch marta kattalashadi

b) bir yarim marta kattalashadi

с) *  ikki marta kattalashadi

d) o‘zgarmaydi

6. Kulachokli mexanizmda  nimani bildiradi

a) rolik  radiusi

b) kulachokni urtacha radiusi

с) kulachokni maksimal radiusi

d) *kulachokni min radiusi

7. Kulachokli mexanizmni loyihalashda turtkichni tezlanishlar diagrammasi berilsa, undan yo‘l diagrammasi qanday hosil qilinadi?

a) grafo-analitik usulda

b) analitik usulda

с) *  ikki marta integrallash yo‘li bilan

d) bir marta integrallash yo‘li bilan

8. Tish qirquvchi asboblar ichida eng ko‘p qo‘llaniladigani qaysi?

a)*  reykali qirquvchi asbob

b) dolbyak asbob

с) diskali freza

d) barmoqli freza

9. Tishli uzatmalarning uzatish nisbati U = 4 va shesternyani diametri d1=200 mm bo‘lsa, etaklanuvchi valni diametri nechaga teng?

a) 600

b) *800

с) 700

d) 900

10. Polzun zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)  b) *             с)            d)

11. Koromislo zvenosi qaysi sxemada ko‘rsatilgan?

a)*     b)      с)       d)

12.   -   qanday  tezlanish

a) urunma tezlanish

b) normal tezlanish

с) *  absolyut tezlanish

d) tezlanishlar yig‘indisi

13. Kulisali mexanizmda tosh qanday harakatladadi?

a) aylanma

b) to‘g‘ri chiziqli

с) *  murakkab

d) egri chiziqli

14. Jukovskiy richagi yordamida …. topiladi?

a) keltirilgan kuch

b) og`irlik kuchi

с) kuch momenti

d) *  muvozatlantiruvchi kuch

15. Mexanizining hamma holatlarida qaysi kuchlar o‘zgarmas qoladi?

a) harakatlantiruvchi kuch

b) *  og‘irlik  kuchlar

с) prujinani kuchi

d) inersiya kuchlari

16. Mashinaning aylanma harakat qiladigan bo’g’ini muvozanatlanmagan bo`lsa, qo`shimcha paydo bo`ladigan kuchlar nimaga ta`sir etadi?

a)*  kinematik juftlar va tayanchga

b) bo’g’in markaziga

с) faqat kinematik juftlarga

d) faqat tayanchga

17. Tishli g‘ildirakda «evolventa» nimani bildiradi

a) tishning qalinligi

b) *tishning yon profilini

с) tishning balandligi

d) g‘ildirakning bo‘ luvchi aylanasi

18. Mexanizmni klassi qanday aniqlanadi?

a)* Assur guruhining yuqori sinifi bo‘yicha

b) Assur guruhining soni bilan

с) Zvenolar soni bilan

d) Chamalab

19. Yurgizish davrida zvenoning burchak tezligi ….

a)*  oshadi

b) 0

с) kamayadi

d) o‘zgarmaydi

20.  qaysi masshtab koeffitsientini aniqlaydi ?

a) tezlanish masshtab koeffitsientini

b) tezlik masshtab koeffitsientini

с) *uzunlik masshtab koeffitsientini

d) burchak tezlik masshtab koeffitsientini