10-Ma’ruza

Qurilish mexanikasidan ma’lumotlar

(Information on structural mechanics)

Reja:

- Qurilish mexanikasi to`g`risida tushuncha

- Statik aniqmas sistemalar

Qurilish mexanikasi - inshootlarning mustahkamligi, bikirligi, chidamliligi va tebranish-tebranmasligini oʻrganish, tekshirish va hisoblash bilan shugʻullanadigan fan. Asosiy obʼyektlari — tekis va fazoviy plastinka va qobiqlardan iborat sistemalar. Konstruksiyalarni hisoblashda turli taʼsirlar, asosan, statik va dinamik nagruzkalar va temperaturaning oʻzgarishi hisobga olinadi. Hisoblashdan maqsad sistema elementlarida vujudga keladigan ichki zoʻriqishlarni, ayrim nuqtalarining siljishini, sistemaning turgʻunlik va tebranish sharoitini aniqlashdan iborat. Hisoblash natijalari asosida bino va inshootlarning mustahkamligi uchun zarur ayrim elementlari kesimlarining oʻlchami aniqlanadi. Qurilish mexanikasidagi nazariy hisoblashlar nazariy mexanika, materiallar qarshiligi, elastiklik nazariyasi, plastiklik nazariyasi va boshqalarga asoslanadi. Qurilish mexanikasi inshootlar nazariyasi, inshootlar statistikasi deb ham ataladi [1].

Inshootlarni hisoblash uchun dastlab ularning hisobiy sxemasi (modeli) aniqlanadi. Shu maqsadda real inshootlardan faqat mahalliy nagruzkalarni qabul qiladigan va amalda inshoot ishida butunlay ishtirok etmaydigan elementlar fikran olib tashlanadi va inshootning soddalashtirilgan sxemasi tuziladi. Hisobiy sxemada inshoot elementlari shartli ravishda chiziq, tekislik, qiyshiq yuzalar tarzida tasvirlanadi. Qurilish mexanikasida oʻzaro uzel qilib tutashtirilgan alohida elementlar yoki sterjenlardan iborat diskret sxema (ferma, rama, arkalar (2-4-rasm)), bitta uzluksiz elementdan iborat kontinual sxema (mas, qobiq) va alohida sterjenlari (mas, kolonnaga tayanuvchi qobiq) boʻlgan diskret-kontinual sxema boʻladi [2].

Hisoblashda inshootlar barcha elementlarining oʻzaro bogʻliqligi hisobga olinadi. Amalda uchraydigan inshootlar sistemalari faqat statik tenglamalardan foydalanib hisoblash mumkin boʻlgan statik aniq sistemalar va statik tenglamalardan tashqari deformatsiyalarning oʻzaro bogʻliqlik tenglamalaridan ham foydalanib hisoblanadigan statik aniqmas sistemalarga boʻlinadi.

Diskret aniqmas statik sistemalarni hisoblashda kuch usuli, siljish usuli va aralash usuldan foydalaniladi. Kuch usuli boʻyicha hisoblashda inshootning tanlangan hisobiy sxemasida bogʻlanishlarning bir qismi "tashlab yuboriladi" (hisobga olinmaydi). Bu bilan berilgan sistema statik aniq va geometrik jihatdan oʻzgarmas sistemaga aylantiriladi, "tashlab yuborilgan" bogʻlanishlar kuch bilan almashtirilib, kanonik tenglamalar tuziladi. Bu tenglamalarni yechishda topilgan ortiqcha nomaʼlumlar nagruzka bilan birga asosiy sistemaga tashqi kuchlar sifatida "qoʻyiladi", soʻngra sistema elementlaridagi ichki zoʻriqishlar va ayrim nuqtalarining siljishi aniqlanadi. Siljish usulida berilgan sistemaga qoʻshimcha bogʻlanishlar qoʻyib, asosiy sistema hosil qilinadi. Bundan maqsad sistemani deformatsiyasi va zoʻriqishlari oldindan oʻrganilgan sistemaga aylantirishdir. Bogʻlanish yoʻnalishi boʻyicha siljishlar ortiqcha nomaʼlum deb qabul qilinadi. Aralash usulda kuch va siljish usullaridan birgalikda foydalaniladi; bunda asosiy sistema baʼzi bogʻlanishlarni qoʻshish, baʼzilarini olib tashlash yoʻli bilan hosil qilinadi. Shuning uchun kuch va siljishlar ortiqcha nomaʼlum boʻladi [1-2].

Kontinual statik aniqmas sistemalarni hisoblashda siljish funksiyalari yoki zoʻriqishlar nomaʼlum deb qabul qilinadi. Bularni aniqlash uchun differensial tenglamalar tuziladi. Tenglamalar yechilgandan soʻng ichki zoʻriqishlarning qiymati aniqlanadi. Hisoblash amaliyotda kompyuterdan foydalanish kontinual sistemalarni hisoblash uchun diskret hisobiy sxemalardan ham foydalanishga imkon beradi. Bunda kontinual sistema oʻzaro bikr yoki elastik bogʻlanishlar bilan birikadigan sistemalarni hisoblashda kuch usuli ham, siljish usuli ham qoʻllaniladi. Geometrik chiziqlimas sistemalar ham uchraydi. Bularni hisoblashda siljish ancha katta boʻlganligidan sistema geometriyasining oʻzgarishi va deformatsiya jarayonida nagruzkaning siljishi hisobga olinadi. Inshootning turgʻunligi va tebranishini oʻrganish qurilish mexanikasining muhim vazifasidir. Inshootning qanchalik turgʻun ekanligini hisoblashda statik, energetik va dinamik usullar qoʻllaniladi. Ular yordamida kritik parametrlar aniqlanadi. Hozirgi kunda qurilish mexanikasiga doir barcha diagnostika va hisoblash ishlari asosan kompyuterlar bilan bajariladi.

- Statik aniqmas sistemalar

Statik aniqmas sistamalar. Qurilish mexanikasi kursining birinchi qismida statik aniq sistemalarni hisoblash nazariyasi bilan tanishgan edik. Qurilish praktikasida statik aniq sistemalar bilan bir qatorda statik aniqmas konstruktsiya va inshoatlar ko`p uchraydi. Masalan uch prolyotli AV balkani oddiy AV balka bilan solishtirsak, bu balka statik aniq balkaga nisbatan ikkita ortiqcha tayanch bog`lovchiga ega ekanligi ko`rinadi. Bu tayanch bog`lovchilardan reaktsiya kuchlarini statikaning muvozanat tenglamalari orqali aniqlash mumkun emas (1-rasm ).Bu balka statik aniqmas balkadir. 2, 3, 4-rasmlardagi sistemalarning tayanch reaktsyalarining va ularning elementlaridagi zo`riqishlarni aniqlash uchun statikaning muvozanat tenglamalari yetarli emas, bunday sistemalar statik aniqmas konstruktsiyalar qatoriga kiradi [3].

Demak, elementlarida tashqi kuchlardan xosil bo`ladigan zo`riqish va reaktsiya kuchlarini faqatgina statikaning muvozanat tenglamalari yordamida aniqlab bo`lmaydigan sistemalar statik aniqmas sterjenli sistemalar deyiladi. Xar bir statik aniqmas sistema tarkibida doim ortiqcha bog`lovchilar bo`ladi. Bu ortiqcha bog`lovchilardagi zo`riqish kuchlarini bundan keyingi xisoblashlarda noma’lum zo`riqishlar deb ataymiz. Statik aniqmas sistemaning ortiqcha bog`lovchilari soni shu sistemaning statik aniqmaslik darajasi deyiladi. Masalan, 10- rasm, b da ko`rsatilgan sistema ikkita ortiqcha bog`lovchi tayanch reaktsiyasiga ega bo`lganligi uchun u ikki marta statik aniqmasdir. Statik aniqmas sistemalarni hisoblash uchun statikaning muvozanat tenglamalaridan tashqari, qo`shimcha ravishda soni statik aniqmaslik darajasiga teng tenglamalar tuzish talab qilinadi. Ko`p uchraydigan xarakterli statik aniqmas sistema turlariga misollar keltiramiz:

1. BALKALAR. Ko`p tayanchlar ustida yotgan uzliksiz balkalar tutash balkalar deyiladi. (1- rasm, b)

2. RAMALAR. Agar sterjenli sistema elementlari bir biri bilan bikir tuginlar xosil qilib birikgan bo`lsa, bunday sistema rama deyiladi (2 rasmda ) ramaning gorizantal eki ( gorizantalga yaqin ) og`ma elementlari rigel, vertikal elementlari esa ustun ( stoyka ) deyiladi.

3. ARKALAR. Ikki sharnili (3 rasm, a ) sharnirsiz arkalar (3 rasm, v) Tortiqili ikki sharnili arkalar (3 rasm, b) Bu arkalar xam statik aniqmas sistemalar qatoriga kiradi.

4. FERMALAR. Statik aniqmas fermalar o`z tarkibida e ortiqcha elementlarga (4 rasm, a) eki ortiqcha tayanch bog`lovchilarga ega bo`lishi mumkun (4 rasm,b)

5. FAZOVIY ramalar sistemasi. Fazoviy ramalar barcha yoki ayrim tugunlarida o`zaro bikir qilib biriktirilgan sterjenlar sistemasidan iborat bo`ladi.

Statik aniqmas sistemalarni hisoblash metodlari:

1. Kuchlar metodi. Bu metodda sistemaning ortiqcha bog`lovchilarida hosil bo`ladigan zo`riqish noma’lum zo`riqishlar deb qabul qilinadi.

2. Ko`chishlar metodi. Bu metodda statik aniqmas sistema tugunlarining chiziqli va burchakli ko`chishlari nomalum deb qabul qilinadi.

3. Aralash metod. Aralash metodda sistemaning bir qismida ortiqcha bog`lovchilarning zo`riqish kuchlari, qolgan qismida esa sistema turlarining ko`chishlari noma’lum deb qabul qilinadi. Demak, ramaning bir qismi uchun kuchlar metodi, ikkinchi qismi uchun esa ko`chishlar metodi tatbiq qilinadi.

4. Ketma-ket muvozanatlash usuli. Bu usul ko`chishlar metodining takomillashtirilgan ko`rinishidir. Statik aniqmas sistemalarni hisoblashda elektron hisoblash mashinalarida foydalanish uchun yuqoridagi metodlarni matritsa formasida ifodalash kerak [4].

Statik aniqmas sistemalarning xususiyatlari.

Statik aniqmas sistemalar quyidagi xususiyatlarga ega:

1. Statik aniqmas sistema elementlaridagi zo`riqish kuchlarining miqdori, ularning ortiqcha bog`lovchilari soniga va elementlarning ko`ndalang kesim o`lchamlariga, shakliga hamda materialiga bog`lik. Har bir ortiqcha bog`lovchi sistemaning bikrligini oshiradi.

2. Tashqi temperaturaning o`zgarishi natijasida statik aniqmas sistema elementlarida qo`shimcha zo`riqish kuchlari xosil bo`ladi.

3. Statik aniqmas sistemaning biror tayanch cho`kishidan uning elementlarida qo`shimcha zo`riqish kuchlari xosil bo`ladi. Statik aniq sistema elementlari esa temperatura o`zgarishi natijasida va tayanchlarning cho`kishidan zo`riqish kuchlari xosil bo`lmaydi.

4. Statik aniqmas sistema elementlarida boshlang`ich zo`riqish kuchlari bo`lishi mumkun. Statik aniq sistemalarda esa bu zo`riqishlar nolga teng bo`ladi.

5. Statik aniqmas sistemalarni xisoblashdan oldin, ularning elementlarining uzunliklari va kundalang kesmining shakli belgilangan bo`lishi kerak. Agar bu o`lchamlar elementning mustaxkamlik shartlarini qanoatlantirmasa, u xolda elementlar kundalang kesimning yangi o`lchamlarini belgilab, konsturktsyani qaytadan hisoblashga to`g`ri keladi.

Nazorat savollari

- Qurilish mexanikasi fani nimani o’rgatadi? 
2. Qurilish mexanikasi fanining maqsadi nima? 
3. Inshootlarni mustahkamlikka hisoblashdan maqsad nima? 
4. Inshootlarni ustuvorlikka hisoblashdan maqsad nima? 
5. Qurilish mexanikasi fanining vazifalari nimalardan iborat?

6. Tashqi yuklar tasiridan inshootlarda hosil bo’ladigan ichki zo’riqish kuchlarini aniqlashdan iborat

7. Inshootlar qanday tashqi yuklarga hisoblanadi?

Adabiyotlar

1. Beer F.P., Johnston E.R., DeWolf J.T., Mazurek.D.F. Mechanics of Materials. 7 th_Edition.-New York. MeGraw-Hill Education Ltd, 2015 (897p)

2. «Типы сварных соединений, напряжения и деформации» для подготовки бакалавров. Абдуллаев М., Конспект лекций по дисциплине  - Ташкент: ТашГТУ, 2000. - 62 с.
3.  “Пайванд конструкцияларни ишлаб чиқариш” фани бўйича маъруза матни. Xudoykulov N.Z., Xudoyorov S.S.  – Toshkent: TDTU, 2015, 148b.
4. Сварка и резка материалов: Учеб. пособие/ М.Д. Банов, Ю.В. Казаков, М.Г.  Козулин и  др.;  Под  ред.  Ю.В.  Казакова. -  М.:  Издательский центр «Академия», 2001