Mavzu: Mexanik uzatmalarni o`rganish

1. Mexanik uzatmalar haqida umumiy ma’lumotlar. 

2. Uzatmalarning asosiy parametrlari.
3. Foydali ish koeffisiyenti, uzatish nisbati.

4. Yuritmalar haqida qisqacha ma’lumot.

5. Yuritmalarni kinematik hisoblash.

Uzatmalar haqida umumiy ma’lumotlar.

Turli mashina va mexanizmlarda aylanma harakat bir valdan ikkinchisiga turli xil detallar yordamida uzatiladi, bu detallarning jamlanmasi uzatma deb ataladi.

Uzatmalar o`zlarining harakatiga qarab, ishqalanish (friktsion, tasmali) va ilashmali uzatmalarga bo`linadi. 


[image: image1]
Friktsion uzatmalar parallel vallar orasida joylashgan bo`lib, bir birini ma’lum kush bilan siqib turuvchi ikki silindrik katokdan tashkil topgan (1-rasm, a). Agar vallar kesishadigan bo`lsa, konussimon friktsion katoklar qo`llaniladi (1-rasm, b). Aylanma harakat yetaklovchi katokdan yetaklanuvchiga ular orasida paydo bo`lgan ishqalanish kuchi yordamida uzatiladi.

[image: image2.png]



1-rasm. Friksion uzatma
Agar vallar orasidagi masofa nisbatan katta bо‘lsa, u holda aylanma harakat tasma yoki zanjir vositasida uzatiladi.

[image: image23.png]


Tasmali uzatmalar tasma orqali bog`langan  yetaklovchi va yetaklanuvchi shkivlardan tashkil topgan bo`ladi (2-rasm). Shikivlarga tortib kiydirilgan bir yoki bir nechta tasmalar aylanma harakatni bir shkivdan       ikkinchisiga uzatadi.  

2-rasm.

[image: image24.png]


  

Zanjirli uzatmalar- zanjirlar orqali bog`langan yetaklovchi va yetaklanuvchi tishli g`ildiraklardan tashkil topgan bo`ladi (3-rasm).

3-rasm.
[image: image25.png]b)



Tishli uzatmalar parallel vallar orasida joylashgan bo`lib, silindrik tishli tashqi ilashmali (4-rasm, a) yoki ichki ilashmali (4-rasm, b) gildiraklarlardan tashkil topgan bo`ladi. Vallarning geometrik o`qlari kesishganda    konussimon tishli g`idiraklar qo`llaniladi 

 4 - rasm   
      [image: image3.jpg]


                                      [image: image4.png]



                      5-rasm.                                                             6-rasm.

Reykali uzatmalar aylanma harakatni ilgarilanma (yoki teskarisi) harakatga aylantirish uchun xizmat qiladi u silindrik tishli g`ildirak va tishli reykadan tashkil topgan (6-rasm).

Chervyakli uzatma vallarning o`qlari kesishmagan hollarda qo`llaniladi. Uzatma chervyak (trapetsiyasimon yoki boshqa turdagi rezbali vint) chervyak tishli g`ildirakdan tuzilgan (7-rasm).

Xrapli mexanizmi (to`siqli mexanizm) tishli g`ildirak (xrapovik) va maxsus detal (kuchukcha)dan tuzilgan bo`lib, kuchukcha xrapovik tishlari orasiga kirib aylanma harakatni bir tomonlama bo`lishini ta’minlaydi (8-rasm).

[image: image5.png]


                    [image: image6.png]



                  7-rasm.                                              8-rasm.

Mashinasozlikda mexanik, elektrik, pnevmatik, va gidravlik uzatmalardan foydalanadi. 

2. Mashina detallari kursida mexanik uzatmalar o`rganilib, boshqalari maxsus kurslarda yoritiladi.

Uzatmalarning energiya manbai bilan ish bajaruvchi qismi o`rtasida joylashadi va buning sabablari quyidagilar:

1) energiya manbai (masalan elektr dvigatel) valining aylanish sonining  ishchi valning aylanish sonidan kattaligi;

2) burovchi moment qiymatlarini uzatma vallarining aylanish soni hisobiga o`zgartirish mumkinligi;

3) elektr dvigatel validagi aylanma harakatni ilgarilanma, tebranma va boshqa harakatlarga aylantirishi.

Mexanik uzatmalar harakatni bir valdan boshqa vallarga uzatib, asosan ikki turga bo`linadi:

1) ishqalanish hisobiga ishlaydigan uzatmalar (friktsion,  tasmali);

2) ilashish hisobiga ishlaydigan uzatmalar (tishli, chervyakli va zanjirli).

Mexanik uzatmalarni tashkil etuvchi asosiy detallar o`zaro tutashib turadi (tishli, chervyakli, friktsion) yoki egiluvchan bo`g’in (tasma, zanjir) orqali bog’langan bo`ladi.

Bundan tashqari, bu uzatmalar vallarining o`zaro joylashuviga qarab, parallelь, kesishgan va ayqash turlariga, uzatish sonining o`zgarishiga qarab esa, uzatish soni o`zgarmas, pog’anali o`zgaruvchan va pog’anasiz o`zgaruvchan turlariga bo`linadi.

Ishqalanish hisobiga ishlovchi uzamalarning asosiy detallari (g’ildirak, shkiv va shu kabilar) silliq sirtga, ilashish hisobiga ishlayiganlarda esa (tishli g’ildirak, chervyak va shu kabilar) katta burovchi momentning uzatilishini ta’minlaydigan tishlarga ega bo`ladi.

Uzatmalarda  xarakatni energiya manbaidan qabul qilib oluvchi valni yetaklovchi val deb, bu valdan xarakatni qabul qilib ish bajaruvchi qismga uzatuvchi valni esa yetaklanuvchi val deb ataladi.

Agar uzatma bir necha pog’anali bo`lsa, har bir pog’ananing energiya manbai to`lonidagi birinchi val ikkinchi valga nisbatan yetaklovchi, ikkinchi val esa pog’anadagi yetaklanuvchi val bo`ladi.

Uzatmalarning asosiy tavsiflari: vallardagi R –quvvat (Vt), T -burovchi moment (Nm) va щ – burchak tezlik (cek-1)  yoki n – aylanishlar soni (min-1). 

Qo`shimcha tavsiflari: z - foydali ish koeffitsienti, Ft - aylanma kuch (H) va U -uzatish soni. 

[image: image7.png]



9- rasm.

Uzatmalarni loyihalash uchun ularning kamida birinchi va oxirgi vallarining quvvati hamda aylanish sonlari yoki burchak tezliklari berilgan bo`lishi kerak (9- rasm).

 Vallardagi quvvat va burchak tezliklar ma’lum bo`lganda ulardagi burovchi moment quyidagicha aniqlanadi.
T = P / щ  yoki     T = 9550 P / n   
Unda uzatmaning uzatish soni  quyidagicha ifodalanadi: 

U = n1 / n2  =  щ1  / щ2 . 
Energiya oqimining yo`nalishidan qat’iy nazar, istalgan ikki val burchak tezliklarining nisbatlari uzatish nisbati deyiladi.

U1-2 = n1 / n2  =  щ 1 / щ2  yoki   u2-1 = n2  / n1 =  щ2  / щ1. 
 Uzatish nisbati umumiy tushuncha bo`lib, birdan katta, birdan kichik yoki birga teng bo`lishi mumkin. Uzatish soni esa, n1 > n2  bo`lgani uchun doim birdan katta bo`ladi.

Aylanish soni n bilan burchak tezligi щ  orasida quyidagi bog’lanish mavjud,   щ =  r n / 30.
Uzatmaning foydali ish koeffitsienti quyidagicha aniqlanadi:

z = P2  / P1 .

Agarda T2 momentni T1 momentga bo`lsak,

T2 / T1 = ( P2  / щ2 ) / ( P 1 / щ1 )= z · U 

kelib chiqadi, bundan esa uzatish nicbati,

U = T2  / T1 · z 

bo`ladi. SHunday qilib, uzatish sonini quyidagicha ifodalash mumkin:

U= n1  / n2 =  щ1  / щ2 =  T2  / ( T1 · z ).
Agar uzatma bir necha pog’onali bo`lsa, uning umumiy uzatish soni:                                U um = U1· U2 ·…· U0 = U = n1  / n2 ,
bu yerda U1, U2 va U0 –birinchi, ikkinchi  va oxirgi vallarning uzatish-lar soni; 

 Ko`p pog’anali uzatmalar turli turdagi uzatmalardan (masalan, tasmali, chervyakli, tishli va boshqalar) tuzilgan bo`lishi mumkin.
3. Tezlikni pog’onali o`zgartirishda, bir oraliqda (diapazonda) yagona bir qiymatga ega bo`lgan tezlik olish mumkin. Masalan: avtomo-billarda tezlikni o`zgartish qutichalari asosan tishli uzatmalardan iborat bo`lgan tishli g’ildirak bloklaridan foydalaniladi, ya’ni bir o`zgarmas oraliqda, tezlik miqdori ravon va shovqinsiz uzatiladi;

Pog’anasiz tezlikni o`zgartirish, variatorlar yoki tasmali uzatmalar yordamida ham amalga oshirish mumkin. Bunga misol ikki g’ildirakdan tuzilgan friktsion uzatma- oddiy variator bo`lib, unda birinchi g’ildirakning sirti ikkinchisining yon yog’iga tegib xarakatla-nadi (10 – rasm). уеtaklanuvchi valning xarakatini o`zgartirish uchun yetaklovchi birinchi g’ildirak o`z o`qi bo`ylab siljitiladi. Agar yetakla-nuvchi valning xarakat yo`nalishini o`zgartirish kerak bo`lsa, birinchi g’ildirak o`q bo`ylab surilib, 

[image: image8.png]1.0 —
D wa MU wa
< o 2 L )

d2max
n T - |aimin




10– rasm.

etaklanuvchi val o`qidan chap tomonga o`tkaziladi. Demak, birinchi g’ildi-rak o`z o`qi bo`ylab ikkinchi g’ildirak chetidan o`rta tamonga siljir ekan, yetaklanuvchi valning tezligi orta boradi. SHunday qilib, kerakli uzatish soni olinadi:

 umax= n1 /n2 min = d2 max /d1 ,  umin= n1 /n2 max = d2 min / d1 ,

 Uzatish sonining eng katta qiymatini eng kichik qiymatiga nisbati boshqarish darajasi D deb aytiladi. Boshqarish darajasi variator-larning asosiy tavsiflaridan biri hisoblanadi. Demak boshqarish darajasi quyidagicha bo`ladi:

D = umax / umin = n2 max 1 / n2 min = d2 max  / d1 min
Nazariy jihatdan olganda d​1 ning qiymati (d2 min → 0 bo`lgani uchun) cheksiz bo`lishi mumkin. Rasmda ko`rsatilgan variatorning foyda-li ish koeffitsienti kichik bo`lsada, tuzilishi oddiy bo`lgani uchun ulardan kam quvvat mexanizm va asboblarda keng ko`lamda foydalaniladi.

Uzatmaning turini tanlashda  ularni quyidagi parametrlari  xisobga olinadi :

1.  Uzatilayotgan quvvat 

2.  Birinchi va oxirgi valning  aylanishlar chastotasi.

3.  Uzatish soni. 

4.  Uzatmaning f.i.k.

5.  Xizmat muddati. 

Uzatmalarni bir- biri balan  taqqoslash uchun  ularning asosiy  parametrlari  to`g`risidagi  ma`lumotlar  keltiramiz. 

	Uzatma  turi 
	Uzatiladigan quvvat kVt 
	F.I.K. 
	Uzatish soni, bitta bosqichda 

	Tishli 
	100 000
	0,97 - 0,98 
	2-10

	Chervyakli 
	50
	0, 70 - 0, 85 
	10-80

	Zanjirli 
	100
	0, 94 - 0, 96
	2-6

	Tasmali 
	50
	0, 94 - 0, 96
	2-4


    Vallardagi quvvat aylaniishlar soni  f.i.k.  va uzatishlar  sonining  o`zaro bog’lanishini  tasmali  uzatma misolida ko`rib chiqamiz.

[image: image9.png]



1 -   burchak tezligi katta yetaklovchi val
2 -  burchak tezligi  kichik  yetaklovchi val
1.Uzatmaning uzatishlar soni 
U - Bu  yetaklovchi  val burchak tezligini  yetaklanuvchi  val burchak tezligiga nisbatidir . Ya`ni:


[image: image10.wmf]2

w

w

I

=

U

   (1)

bu erda,      
[image: image11.wmf]I

w

      - yetaklovchi val burchak tezligi
                  
[image: image12.wmf]2

w

       -yetaklanuvchi val burchak tezligi
Uzatmaning uzatishlari    soni  u> 1,     chunki    w1>w2 

Uzatmaning uzatishlari  soni  nafaqat burchak tezliklari nisbati bilan, balki diametrlar nisbati bilan, tishlar soni nisbati bilan va aylanishlar  soni nisbati bilan aniqlanishi mumkin.

Uzatmaning  foydali ish koeffitsienti -
[image: image13.wmf]h

.  F.i.k. deb yetaklanuvchi valdagi  quvvatni yetaklovchi valdagi quvvatga nisbatiga aytiladi. Ya`ni:


[image: image14.wmf]I

=

p

p

2

h

  (2)

P2<P1  (sababi quvvat  uzatmada  ishqalanishni yengishga  sarf bo`ladi )  bo`lgani uchun  doimo 
[image: image15.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image16.wmf]1

p

h


3.  Dvigatel  va uzatmadan tashkil  topgan yuritmalarni  loyixalashda  yetaklanuvchi  valdagi quvvat  quyidagicha aniqlanadi  

P2 =F2 *V   (3)

 bu erda F2 -  yetaklanuvchi shkivdagi aylanma  kuch,  N 


     V - chiziqli tezlik  m/s 

Yuritmalarni loyixalashda  1-  valdagi quvvat , ya`ni  dvigatelning  kerakli quvvati  quyidagicha aniqlanadi   [2]  dan


[image: image17.wmf]2

2

p

p

p

talab

dv

=

=

I

   (4)

4.  Vallardagi  burovchi mo`lentlar  quyidagicha aniqlanadi:


[image: image18.wmf]I

I

I

=

T

w

p


;


[image: image19.wmf]2

2

2

w

p

=

T

;   (5)

Yani, burovchii moment deganda valdagi quvvatning uning burchak tezligiga nisbati tushuniladi. Yetaklanuvchi valdagi burovchi momentni yetaklovchi valdagi burovchi momentiga nisbatini ko`ramiz:


[image: image20.wmf]h

w

w

w

w

×

=

×

=

×

=

T

T

I

I

I

I

I

u

p

p

p

p

2

2

2

2

2

     (6)

   Ko`rinib turibdiki,  burovchi momentlarning o`zaro  nisbati uzatishlar  soni va f.i.k.  ko`paytmasiga tengdir. Yuritmalarni loyixalashda, ko`pincha yetaklanuvchi valdagi burovchi momentni  aniqlash kerak bo`ladi.(  6  )  formuladan:  

                                       
[image: image21.wmf]h

×

×

=

U

T

T

1

2

    (7)

   Shunday qilib, yetaklanuvchi valdagi burobchi moment yetaklovchi valdagi burovchi moment, uzatmaning uzatish soni va 
uning f.i.k.i ko`paytmasiga teng bo`ladi.                             
[image: image22.wmf]                   

TEKSHIRISH SAVOLLARI

1. Uzatish soni haqida tushuncha bering.

2. Uzatmaning f.i.k.i. deb nimaga aytiladi.

3. Vallardagi burovchi momentlar qanday aniqlanadi.

4. Yetaklanuvchi valdagi quvvat qanday  topiladi?

5. Talab etilgan quvvat qanday  aniqlanadi?

6.Tishli uzatma yordamida qanday  quvvatni uzatish mumkin.

7.Tasmali uzatma yordamida qanday  quvvatni uzatish mumkin. 

UZATMALAR





Friktsion uzatmalar 





Tasmali uzatmalar 





Zanjirli uzatmalar 





Tishli uzatmalar 





Reyekali uzatmalar 





Chervyakli uzatma 





Xrapli mexanizmi 





Silindrik tishli uzatma 





Konussimon tishli uzatm 





�





�








�








_1599025104.unknown

_1599025110.unknown

_1599025112.unknown

_1599025114.unknown

_1599025115.unknown

_1599025113.unknown

_1599025111.unknown

_1599025106.unknown

_1599025107.unknown

_1599025105.unknown

_1599025102.unknown

_1599025103.unknown

_1599025101.unknown

