7. Mavzu: Tasmali uzatmalarni loyihalash

Reja:

- Tasmali uzatma to`g`risida umumiy ma’lumotlar.

- Tasmali uzatmalarni hisoblash asoslari.

- Yassi tasmali uzatmalarni loyihasi

- Ponasimon tasmali uzatma loyihasi

Tasmali uzatmalar  yetaklovchi   va   yetaklanuvchi  shkivlardan  va ularga taranglik bilan kiydirilgan tasmadan tashkil topadi.

Yetaklovchi  shkivdvn xarakat va energiya  yetaklanuvchi shkivga tasma orqali  tasma bilan shkiv orasida xosil bo`ladigan ishqalanish kuchi xisobiga uzatiladi. Tasmaning tarangligi, qamrov burchagi xamda ishqalanish koeffitsienti qancha katta bo`lsa,  tasmali uzatmaga shuncha  katta nagruzka qo`ysa bo`ladi.  Odatda, taranglik tasmaning elastik deformatsiyasi hisobiga hosil qilinadi. Biroq, vakt o`tishi bilan tasma cho`zilib  qolganligidan uning tarangligi kamayadi. Tasmali  uzatma quyidagi afzalliklarga ega:

1. Tasmali uzatma xarakatni uzoq masofaga  (15  metrgacha)

uzatish imkonini beradi.

2. Uzatma tekis va shovqinsiz ishlaydi.

3. Tasmali uzatma qo`llanilganda detallar o`ta nagruzkada

ishlashdan saqlangan bo`ladi,  chunki  nagruzkaning  qiymati  ortib ketganda tasma shkivlar ustida sirpanib nagruzkani uzatmaydi.

4. Uzatma detallari oddiy va arzon.

Tasmali uzatma quyidagi kamchiliklarga ega:

1. Tasmaning shkivlarda sirpanishi natijasida  uzatish soni

doimiy bo`lmaydi, ya`ni:   u   const

2. Tasmaning chidamliligi nisbatan kichik.

3. Tasmaning tarangligidan valga tushadigan kuch katta.

4. Tasma bilan shkivlarning tutash sirtlarini moy tushishidan saqlash kerak, chunki moy uzatmaning  ishiga salbiy ta`sir ko`rsatadi.

Tasmali uzatmalar bir necha belgilar bo`yicha tasniflanadi.

1. Tasmaning tarangligini xosil qilish  usuliga qarab:

a) oddiy

b) taranglovich moslamali

2. Vallarning o`zaro joylashishiga qarab:

a) ochiq uzatmalar

b) ayqash uzatmalar

v) yarim ayqash uzatmalar

3. Tasmaning turiga qarab:

a) yassi tasmali

b) konussimon tasmali (ponasimon)

v) doiraviy tasmali uzatmalar

Yassi tasmaning ko`ndalang kesim shakli  to`g`ri to`rtburchakdan

iborat bo`lib ,  uning afzalligi  elastiklik xususiyati yax-

shiligidadir. Ponasimon tasmaning qo`ndalang kesimi teng yonli trapetsiya  shaklida bo`ladi. Ponasimon tasmalar GOST 1284-89 bo`yicha 7 ta profilda tayyorlanadi. Bu profillar  O, A, Б, В, Г, D, E harflari bilan belgilanib, ko`rsatilgan tartibda ponasimon tasmalarning ko`ndalang kesim yuzalari ortib boradi. Ya`ni, A profilli tasmaning ko`ndalang kesim yuzasi  D profilli tasmaning ko`ndalang kesim yuzasidan  kichkina bo`ladi.

Ponasimon tasma quyidagi afzalliklarga ega:

1. Nisbatan  ko`proq quvvatni uzatadi,  sababi tasma bilan

shkiv ariqchasi tutash sirtida  ishqalanish kuchi katta bo`ladi.

2. Tasmadan valga tushadigan kuch kichik bo`ladi, chunki tasma-

ning tarangligini kichikroq  olish mumkin.

3. O`qlar   orasidagi masofa kichik bo`ladi.

4. Uzatish soni katta bo`ladi.

Ponasimon tasmani  kamchiligi,  uning elastiklik xususiyati

yassi tasmaga nisbatan yo`lonligidadir. Bu esa uning hizmat muddatini ki

chik bo`lishiga olib keladi. Ponasimon tasmaning tuzilishini ko`rib

chiqamiz.

1 - Bir necha  qavat rezinalangan ip – to`qima

2 - Ip – to`qima yoki po`lat simlardan iborat kord-shnur.

3 - Siqilishga ishlaydigan rezina qism

4 -  Rezinalangan  qoplama

Tasmali uzatma geo`letriyasi bilan tanishamiz:

Tasmali uzatmani loyixalashda avvalo yetaklovchi  va  yetaklanuvchi shkivlarning  diametrlari qabul qilinadi,  so`ngra uzatmaning qolgan o`lchamlari  aniqlanadi.

Markazlararo masofa quyidagicha aniqlanadi:

A=2 ( D    D )                               (1)

Kamrov burchagi quyidagicha topiladi:

va                                     (2)

Burchak kichkina bo`lganligi uchun sinusning qiymatini argumentga teng deb olish mumkin:

(3)

Demak:

(4)

Tasmaning uzunligi quyidagicha topiladi:

(5)

Tasmali uzatmadagi kuchlar va kuchlanishlar bilan tanishamiz.

F0 -tasmaning dastlabki tarangligi.

F1 -tasma yetakchi tarmogining tarangligi.

F2- yetaklanuvchi shkivdagi aylanma kuch. Bu kuch foydali xisoblanadi.

Ma`lumki tasma shkivga taranglik _bilan  kiydiriladi. Uzatma ishga tushirilganda tasmaning yetakchi tarmogi qo`shimcha tortiladi,  yetaklanuvchi tarmoq esa bo`shashadi. Ya`ni:

F1-F=F-F             (6)

Demak, yetakchi tarmoq ishga tushgandan keyin qancha taranglashsa,  yetaklanuvchi tarmoq shunchaga bo`shashadi.

Tasma tarmoqlaridagi tarangliklar ayirmasi uzatilayotgan nagruzkani beradi. Ya`ni:

F=F1-F         (7)

(7) va (6) ni birgalikda yechsak:

(8)

(9)

Uzatmani loyixalashda dastlabki taranglik kuchidan xosil bo`ladigan   kuch quyidagicha qabul qilinadi:

(10)

bu erda,      - dastlabki kuchlanish

S    - tasmaning ko`ndalang kesim yuzasi

uchun quyidagilar tavsiya qilinadi:

Yassi tasmalar uchun:                        1,0...2,0

Ponasimon tasmalar uchun:             0,12...0,15

Tasmali uzatmalarda quyidagi kuchlanishlar xosil bo`ladi:

1.Tasmaning  yetakchi tarmogi tarangligidan xosil bo`ladigan kuchlanish quyidagicha aniqlanadi:

(11)

2.Tasmaning yetakchi shkiv ustida egilishidan xosil bo`ladigan kuchlanish quyidagicha aniqlanadi:

(12)

bu erda,                - tasmaning qalinligi

D1         - yetaklovchi  val diametri

E            - tasmaning elastiklik moduli

3. Markazdan qochma kuch ta`siridan  xosil bo`ladigan kuchlanish quyidagicha aniqlanadi:

bu erda,              - tasmaning zichligi ,   kgm

V         - tasmaning tezligi        ms

Tasmadagi eng katta kuchlanish esa quyidagicha aniqlanadi:

So`nggi yillarda tasmali uzatmalarda tasmaning yangi turi—tishli tasmalar ishlatila boshladi. Bunday tasmali uzatmalar mavjud tasmali uzatmalarga nisbatan bir qancha afzalliklarga ega.

Masalan, ularda sirpanish hodisasi sodir bo`lmaydi, gabarit o`lchamlari kichik, val va tayanchga tushadigan kuchlar katta emas, foydali ish koeffitsiеnti yuqori (0,94 ... 0,98) va katta (12 ...20) uzatish soni bilan ishlay oladi.

Ayrim hollarda 500 kVt gacha bo`lgan quvvatni 80 m|s tеzlik bilan uzata oladi. Tishli tasmalar ponasimon tasmalar kabi ma'lum uzunlikka ega bo`lib, bir butun qilib tayyorlanadi. Tasmadagi tish trapеtsiya shaklida bo`lib, unga mo`ljallangan shkiv sirtida ham shunga o`xshash tishlar bo`ladi. Shkivning tuzilishi tishli g’ildiraklarga o`xshash bo`lganligidan ularning gеomеtrik o`lchamlarini bеlgilaydigan asosiy paramеtr sifatida modul m= qabul qilingan (ON—6—0,7—5—63). Tish profilining burchagi 2=50°, tasmadagi tishlarning soni esa 32 ... 160 oralig’ida bo`ladi. Tasma nеoprеn no`lli matеrialdan tayyorlanib, orasiga mеtall sim qo`yilgan bo`ladi. Aytarli katta bo`lmagan quvvat bilan ishlash uchun mo`ljallangan tasmalarda simning o`rniga mimatola yoki poliamiddan tayyorlangan shnurlar ishlatiladi. Ayrim hollarda nеoprеn o`rniga poliurеtan dеb ataladigan plastmassadan foydalaniladi.

Modulning tavsiya etilgan qiymati va tasmaning qolgan paramеtrlari haqidagi ma'lumotni quyidagi jadvaldan olish mumkin.

Tasmaning chidamliligi tish sirtida hosil bo`ladigan ezuvchi va uning asosidagi siljituvchi kuchlanishlar vositasida baholanadi. Bulardan uzatmalarni hisoblashda siljituvchi kuchlanish asos qilib olingan. Shuning uchun ham mavjud uzatmadagi tasmaning mustahkamligi quyidagicha tеkshiriladi:

(1)

bu еrda, F — aylana kuch;— nagruzkaning dinamikaviy koeffitsiеnti, uzatmaning vazifasi va yuklanishning ta'sir etish xaraktеriga bog’liq ravishda 1,1... 1,8 oralig’ida olinadi; - kichik shkiv bilan ilashishda bo`lgan tasma tishlarining soni:

YaSSİ TASMALİ UZATMALAR

Ponasimon  tasmalar  ixtiro  etilgunga  qadar  asosan  yassi  tasmali  uzatmalar  ishlatilgan.  Bu uzatmalarning  tuzilishi  oddiy,  katta  tezlik  bilan  harakatlanuvchi  uzatmalarda  ishlatish  mumkin,  FİK hamda tasmaning ishlash muddati nisbatan katta.  Sanoatda turli ko`rinishdagi yassi tasmali uzatmalar ishlatiladi.

Yassi tasmalarni tayёrlash uchun ishlatiladigan materiallar

Yassi  tasmalarning  ko`ndalang  kesimi  eniga  qaraganda  sezilarli  darajada  kichik  to`g’ri to`rtburchak  shaklida  bo`ladi.  Bu  xil  tasmalar  sanoatda,  mashinasozlikda  kO`p  ishlatilib,  har  xil materiallardan tayёrlanib eni 1200 mm gacha bo`lishi mumkin.

Tasma uchun ishlatiladigan materiallar O`zgaruvchan kuchlanishlarga, yeyilishga chidamli bO`lib, ishqalanish koeffitsienti nisbatan yuqori bO`lishi kerak. Hozirgi vaqtda tasmalar asosan charm, ip gazlama, jun, sintetik materiallardan tayёrlanadi.

Rezinalangan  tasmalar.  Bu  turdagi  tasmalar  30  m/s  gacha  tezlik  bilan  harakatlanadigan uzatmalarda ishlatiladi. Bu tasmalar vulkanizatsiyalangan rezinalar ёrdamida bir-biriga ёpishtirilgan bir necha  qavat  gazlamadan  iborat.  Tasmaning  gazlama  qismi  asosiy  kuchlanishda  ishlaydi,  rezina  esa gazlamani bir butun qilib ёpishtiradi va zarur ishqalanish koeffitsienti hamda egiluvchanlikni taminlaydi.

Tasmadagi gazlama qavatlar soni 2 – 9 ta bO`lishi mumkin. Bu turdagi tasmalarning kamchiligi shuki, ular moy, kerosin, benzin kabi moddalarning tasiriga chidamsiz.

Charm  tasmalar.  Bu  turdagi  tasmalar  O`zgaruvchan    yuklanishli,  tezligi  40  –  45  m/s  gacha bO`lgan  kam  hamda  O`rtacha  quvvat  uzataoladigan  uzatmalarda  ishlatiladi.  Tasmaning  eni  20…300 mm. Charm nisbatan qimmat hamda kamёb bO`lganligi uchun kam ishlatiladi.

Jun  tasmalar.  Bu  tasmalar  quvvati  O`rtacha  va  katta  bO`lgan  uzatmalarda  ishlatiladi.  Bu tasmalar egiluvchan bO`lganligi tufayli O`zgaruvchan yuklanishli uzatmalarda ishlatish tavsiya etiladi.

Sintetik  tasmalar  (GOST  17-96984)  poliamid  S-6-qorishmasi  singdirilgan  kapronli  matoga poliamid  asosida  tayёrlangan  kauchuk  plenka,  ёpishtirish  yO`li  bilan  tayёrlanadi.  Bu  xil  tasmalarning mustahkamligi  yuqori,  ishlash  muddati  uzoq,  ishqalanish  koeffitsienti  nisbatan  katta.  Qalinligi  0,8; 0.1mm bO`lgan sintetik tasmalarni 60,90 N/mm kuchlar bilan uzish mumkin.

Yassi  tasmalar  ko`pincha  uzun  lentalar  tarzida  tayёrlanadi  va  rulon  qilib  O`ralgan  holda saqlanadi.  Shuning  uchun  uzatmalarda  tasmalardan  foydalanishda  keragicha  uzunlikda  tasma  qirqib olinib,  ikki  uchi  ulanadi.  Tasmalarning  uchlari  elimlash,  tikish  yO`li  bilan  hamda  metall  ulagichlar vositasida ulanadi

Ponasimon tasmali uzatmalar

Bu xil uzatmalarda ko’ndalang kesimi ponasimon shakldagi tasmalar O’ziga mos shaklli shkiv  ariqchalariga O’rnashgan bO’ladi. Bunda shkiv ariqchalarining chuqurligi tasma kO’ndalang kesimining balandligidan kattaroq bO’lishi kerak, chunki tasma shkiv ariqchalariga joylashganda uning pastki sirti bilan shkiv orasida ochiq joy ∆ qolishi lozim. Tasmaning ёn ёqlari shkivdagi ariqchaning ёn ёqlariga  butun  yuzasi  bilan  ёpishgan  bO’ladi.  Bunda  tasmaning  sirtqi  tomoni  shkivning  tashqi diametridan  chiqib  turmasligi  kerak,  agar  bu  shart  bajarilmasa,  shkiv  ariqchalarining  qirralari  tasmani tezda ishga yaroqsiz holatga keltirib qo’yishi mumkin.

TEKSHIRISH SAVOLLARI:

1.Tasmali uzatmaning afzalliklarini ayting.

2.Tasmali uzatmaning kamchiliklarini ayting.

3.Tasmali uzatmalarning tasnifini keltiring.

4.Ponasimon tasmalar nechta profilda tayorlanadi?

5.Ponasimon tasmalarning afzalliklarini ayting.

6.O`qlararo  masofa qanday  aniqlanadi?

7.Tasmaning uzunligi qanday  topiladi?

8.Tasmali uzatmada qanday  kuchlar xosil bo`ladi?

9.Tasmaning yetakchi tarmogidagi kuchlanish qanday  topiladi?

10. Yassi tasmali uzatmalar uchun joiz kuchlanishlar.

11.  Yassi tasmali uzatmalarni h’isoblash tartibi.

12. Ponasimon tasmalar xususiyatlari va tuzilishi.

13. Ponasimon tasmali uzatmalarni tanlash va h’isoblash.

14. Ensiz ponasimon va kO’p ponali tasmali uzatmalar h’aqida malumot.