13. Mavzu: Vallarni o`rganish, hisoblash va loyihalash

REJA.

1. Vallar va o’qlarning tuzilishi va ular uchun ishlatiladigan materiallar.

2. Vallarning loyihaviy hisobi.

3. Vallarning tekshiruv hisobi.

Vallar va o’qlar mashina, mexanizmlarning detallarini tutib turish va xarakatni  bir detaldan ikkinchi detalga uzatib beruvchi detaldir. Vallar va o’qlar bir-biridan ishlash sharoitiga ko’ra farq qiladi. O’qlar yuklanishni qabul qilib, uni tayanchlarga uzatadi va  doim egilishga ishlaydi, vallar esa, yuklanishni qabul qilish bilan birga burovchi mo`lentni uzatib beradi.     

[image: image1.png][N





a)                                                    b)

1 –rasm.
O’qlar detalь bilan birga aylanishi ham, aylanmasligi ham mumkin. Masalan, yuk ko’tarish mexanizmining blok o’qlari shkiv bilan birga aylanmaydi (1-rasm a), temir yo’l vagonlarining o’qlari  esa g’ildirak bilan birga aylanadi (1-rasm b). Ba’zi vallar o’q vazifasini bajarib, detallarni tutib turish bilan birga shu detalь bilan birga aylanadi. (masalan, elastik vallar, tirsakli val). 

SHunday qilib val eguvchi kuch va burovchi mo`lent ta’sirida  xosil bo’ladigan kuchlanishlarga ishlasa, o’q esa  faqat eguvchi kuch ta’sirida-gi kuchlanishga ishlaydi.

 O’qlar geo`letrik tuzilishiga ko’ra ko’pincha tekis bo’lsa, vallar esa to’g’ri tekis, pog’anali, tirsakli, egiluvchan bo’lishi mumkin. Eng ko’p ishlatiladigan to’g’ri vallardir. Ular, asosan tekis va pog’onali  bo’ladi. 2- rasm a da to’g’ri pog’onali val ko’rsatilgan, undagi 

[image: image2.png]



2-rasm. Vallarning  turlari.

 shponka detallarni joylashtirish va mahkamlash uchun xizmat qiladi. 2- rasm b da samolyot reduktorining val-shesternyasi ko’rsatilgan. Val yengil bo’lishi uchun kovak qilib tayyorlangan. Valning oxiri shlitsali bo’lib, muftani biriktirish uchun xizmat qiladi. 


Tirsakli vallar porshenli mashinalarda (dvigatelь, ko`lpres-sorlar va hokazo) qo’llaniladi. Dizel M-17 ning tirsakli vali 2- rasm v da ko’rsatilgan. Bu valga detallarni mahkamlash chap to`lon-dagi shponka va o’ng to`londagi flanets yordamida amalga oshiriladi.


Egiluvchan vallar aylanma harakatini buralgan holatda, (masa-lan, sto`latologiya tishni kovlash mashinasida, avto`lobillarda) aylana harakatni uzatish qutichasi validan tezlikni o’lchash moslama-siga uzatib beradi.


Val va o’qlar konstruktsion po’latlardan tayyorlangan bo’lib, zaruriyat tug’ilganda sirtlarning qattikligini oshirish uchun termik ishlov beriladi.

 Val va o’qlarning tayanchlarga o’rnatishga mo’ljallangan qismini tsapfa deyiladi. TSapfalarning shakli tsilindrsimon (3 -rasm a), b, g, d) konussimon (3 -rasm, v), sharsimon (3 -rasm, ye) bo’lishi mumkin. Agarda valga radial yuklanish berilganda val yoki o’qning uchida joylashgan tsapfani ship (3-rasm b), o’rtasida joylashganini esa bo’yin (3 – rasm, g) deyiladi. Agarda valga faqat o’q bo’ylab yuklanish berilsa, bunday vallarning aylanadigan qismi tavon (3 – rasm, b, d) deyiladi. 

[image: image3.png]





g


d




e 

3 – rasm. TSapfalarning turlari.

Val va o’qlar tayyorlash uchun termik ishlov berish mumkin bo’lgan uglerodli va legirlangan 45, 45X markali po’lat materiallar tanlanadi. Bunda katta yuklanishli mashina vallari 40XN,  40XN2MA,  30XGSA markali po’lat materiallardan tayyorlanib, ularni xossa-larini  yaxshilash, yuqori chastotali tok yordamida toblanadi. Katta tezlik bilan aylanuvchi vallar (masalan, sirpanish podshipnik-larida)  uglerod bilan to’yintirilgan 20X, 12XN3A, 18XGT yoki azot to’yintirilgan 39X2IYuA markali po’lar materiallardan tayyorlana- v di. Xro`l bilan to’yintirilgan tsapfaning chidamliligi 3-5 marta ko’p bo’ladi. 

Tirsakli hamda og’irligi katta bo’lgan vallar mustahkamligi yuqori darajali bo’lgan cho’yan materiallardan tayyorlanishi mumkin.


Vallar va o`qlar    - tishli g’ildirak ,  shkiv va shu kabi aylanuvchi  qismlarni  o`rnatish  uchun  ishlatiladigan  asosiy detallardir . Tuzilishi jixatidan  olinganda  o’q bilan  valning deyarli  uncha farqi yo’q. Lekin bajariladigan  vazifaga ko’ra ,  ular bir- biridan katta farq qiladi .  O’qlar  ning  asosiy vazifasi  detallarning mo’ljaldagi  joyda aylanishiga  sharoit yaratib berishdir .  Bunda uning  o’zi detal  bilan birga aylanishi  xam ,  aylanmasligi xam mumkin . Masalan, temir yo’l vagonlarining  g’ildiraklari  o’q bilan aylanadi , yuk ko`tarish  moslamalarining blok o`qlari  esa qo’zgalmas  bo`ladi . 


Vallarning vazifasi undagi  detallarning aylanishini  ta`minlash bilan  birga ,  burovchi mo`lentni   uzatishdan xam  iborat.  Demak,  o`qlar    egilish kuchlanishi ta`siiri  ostida , vallar esa   eguvchi va burovchi  mo`lentdan  xosil bo`lgan kuchlanishlar  ta’siri ostida bo`ladi . 


To`g`ri val va o`qlar, ko’pincha,  uglerod yoki ligerlangan   po’latlardan  tayyorlanadi,  termik ishlanmaydiganlari  ST 5  markali  po’latdan , termik  ishlanadiganlari 45 yoki 40H  markali po’latdan , tez  aylanadigan  va sirpanish podshipniklarida  ishlaydigani  esa  20 yoki 20H  markali po’latdan  tayyorlanadi. 

1. Vallarni hisoblash usullari.

2. Mustahkamlikka  hisoblashning  tahminiy usuli.

3. Taqribiy usul.

4. Aniqlashtirilgan usul.

5. Bikrlikka va titrashga hisoblash.

1. Vallar asosan ishlash sharoitiga qarab mustahkamlikka, bikirlikka va titrashga  hisoblanadi.

Vallarni mustahkamlikka hisoblash plastik deformatsiya hosil bo’lishining va vaqtdan oldin sinib ketishining oldini olish uchun bajariladi. Ma’lumki, bunday hollar vallar o’ta yuklanish bilan harakatda bo’lganida sodir bo’ladi. Bunga asosiy sabab, tasodifiy o`lillar va mashinani ishga tushirish davri hisoblanadi. 

Vallarni mustahkamlikka hisoblash quyidagi bosqichlar iborat:

- loyiha hisoblash asosida val diametri taxminiy aniqlanadi;

- valning tuzilishi yaratiladi;

- valning (taqribiy usulda) xavfli kesimidagi kuchlanishi va diametri aniqlanadi;

- valning xavfli  kesimlarini toliqishga tekshiriladi; 

- zaruriyat bo’lsa valning tuzilishiga aniqlik kiritiladi.

  Vallarni  mustahkamlikka hisoblash taxminiy, taqribiy va aniqlashtirilgan usulda toliqishga hisoblanadi  

2. Vallarni loyihalashda uning diametral o’lchamlarini statik mustahkamligi taxminiy usulda aniqlanadi. Bunda dastavval hisoblashga doir shakl tuziladi. Bu holda valning og’irligi hisobga olinmaydi, val orqali uzatilayotgan kuch va mo`lentlar g’ildirak eniga qo’yilgan deb   hisoblanadi.

a) Statik mustahkamlikka hisoblash: 

1) Vallarni egilishga  hisoblash   

tekshirish uchun:   
[image: image4.wmf][

]

F

F

d

M

s

s

£

×

=

3

1

.

0

,

loyihalash uchun:    
[image: image5.wmf][

]

3

F

M

d

s

=

  ,

 [uF] -joiz kuchlanish, MPa; 0,1d3 = W –val kesimining egilishdagi qarshilik mo`lenti, mm3.

2) Vallarni buralishga  hisoblash   

tekshirish uchun: 
[image: image6.wmf][

]

t

t

£

×

=

3

2

,

0

d

T


 loyihalash uchun:  
[image: image7.wmf][

]

3

2

,

0

T

1000

d

t

=


bu yerda T- buravchi mo`lent, N m; 

[( ] = (20 ( 30) MPa – transmission vallar uchun; [( ] = (12 ( 15) MPa – reduktor vallari, tezlik qutilari vallari uchun. 

0,2 d3 = WP - val kesimining qutb qarshilik mo`lenti, mm3 .

Tahminiy usul bo’yicha aniqlangan valning diametri GOST bo’yicha tanlab olinadi va valning boshqa o’lchamlariga tuzatish kiritiladi.

3. Vallar egilish va buralishga taqribiy hisoblash quyidagi tartibda olib boriladi. 

a) hisoblashga doir shakl tuziladi, ta’sir etuvchi kuchlar qo’yiladi, kuchlar bir tekislikda bo’lmasa, u xolda ularni ikki o’zaro tik tekisliklarga bo’linadi.

b) tayanchlardagi reaktsiyalar aniqlanib eguvchi mo`lentlarini topiladi, so’ngra ularni geo`letrik yoki algebraik yig’indisi topiladi:

  [image: image8.png]


        [image: image9.png]



Bu yerda Mx va My – gorizontalь va vertikalь tekisliklarda eguvchi mo`lentlari. 

v) uchinchi mustahkamlik nazariyasi bo’yicha burovchi mo`lentning epyurasi qurilib, valga ta’sir qiluvchi keltirilgan yoki teng qiymatli (ekvivalent) mo`lentning qiymati aniqlanadi:


[image: image10.wmf]2

2

Y

ЭКВ

Т

M

M

+

=

,

Tekshirish uchun    uekv= Mekv  / (0,1d3 ) ≤ [uF] . 

Bu asosda loyihalash uchun val xavfli kesimining diametri    (mm. da) aniqlanadi:

[image: image11.png]



bu yerda  uekv - val kesimidagi hisobiy kuchlanish;

[uF]   = 50…60 MPa –egilishdagi kuchlanishning joiz qiymati.

4. Valning xavfli  kesimlarini toliqishga hisoblash (aniqlash-tirilgan usul). Bunda valning mustahkamligiga ta’sir etuvchi muhim o`lillar hisobga olinadi: masalan, valdagi kuchlanishning qiymatini o’zgarishi, materialning xususiyati, val o’lchamlarini ta’siri, val yuzasini tozaligi, termik ishlov berish, kuchlanishlarning to’planishi-ni o’zgarishi va h.k.

Valni xavfli kesimi aniqlangandan so’ng hisobiy usulda uning xaqiqiy mustahkamlik ehtiyot koeffitsienti S topilib uni joiz etilgan [S] qiymati bilan solishtiriladi: 

S = Su Sf / √ Su2  Sf2    ≥  [S]  ,

Su – egilish  bo’yicha mustahkamlik xavfsizlik koeffitsienti;

Sf -buralish bo’yicha mustahkamlik ehtiyot (xavfsizlik) koeffitsienti. 

Joiz ehtiyot kozffitsienti [S] =1,5...2,5. [S] -ning yuqori qiymati valning ishlash sharoitiga qarab belgilanadi.                                     

[image: image12.png]


 

ub, fb  - kuchlanish tsiklining o’zgaruvchan qismi;  

um ,  fm – kuchlanish tsiklining o’zgarmas qismi;  
u-1 ,  f-1  – val materialining chidamlilik chegarasi;

Ku , Kf  -egilish va burilish bo’yicha belgilangan kuchlanishlarni to’planish koeffitsientlari;

Kd , KF -val diametrini va sirt tozaligini hisobga oluvchi koeffitsientlar;

shu , shf  -kuchlanish tsiklining o’zgarmas qismini mustahkamlikka ta’sirini hisobga oluvchi koeffitsientlar bo’lib val materialining xarakteristikasiga bog’liq.

Formuladagi Ku , Kf , Kd , KF , shu , shf  koeffitsientlarni qiymati jadvallardan tanlab olinadi. 

 u-1 ,  f-1   qiymatlarini quyidagicha aniqlash mumkin: 

u-1 = 0,43 uch , f-1   = 0,58 u-1.

Agarda valga ta’sir etuchi o’q bo’ylab yo’nalgan kuch bo’lmasa, cho’zilish yoki siqilish hisobga olinmaydi, ya’ni,

um = 0,   ua = uF  ,

bu yerda uF -val kesimidagi egilish va buralish bo’yicha hisobiy kuchlanish. 

Agarda val yuzisida shponka joylashtirish uchun o’
yiqcha bo’lsa, u xolda egilish bo’yicha kuchlanish:

uF = M/ Wnetto ≤ [uF ] ,

Wnetto - val kesimi shponka ariqchasi bo’yicha olingan qarshilik mo`lenti:


[image: image13.wmf]d

t

d

bt

d

W

НЕТТО

2

/

)

(

32

2

3

-

-

=

p

,

 d- valni hisobiy kesimidagi diametri;

v - shponkali o’yiqchaning eni;

t -shponka o’yiqchasining chuqurligi.

Bu xolda shu kesimdagi burovchi kuchlanish quydagicha topiladi:

[image: image14.png]024%"




Vallarni bikrligi ya’ni ish jarayonida egilishi ularning hamda ular bilan bog’langan detallarning ishiga salbiy ta’sir ko’rsatadi. SHu sababli vallarning egilishdan hosil bo’ladigan  salqilik y -ning hamda tayanchga nisbatan qiyalik burchagi v -ning qiymati ma’lum chegaradan (joiz qiymatdan) ortib ketmasligi lozim (5 –rasm), ya’ni:

y ≤ [ y ],  v ≤  [ v ]

 shart bajarilishi kerak. 

[image: image15.png]



5 -rasm

Bikrlikka hisoblashdan maqsad, yuklanish ta’sirida elastik deformatsiyani aniqlash va ruxsat etilgan qiymat bilan solishti-rishdan iborat.

TEKSHIRISH SAVOLLARI
1.Val va o’qlarni ishlatishdan maqsad?

2.Qanday xususiyati bilan val o’qdan farq qiladi.

3.Qanday xususiyatlarga qarab vallarni sinflash mumkin?

4.Sapfa, ship, bo’yin, tavonlarga izox bering.

5.O’qlar mustahkamlikka qanday hisoblanadi.

6.Vallarni statik mustahkamlikka qanday hisoblanadi.

7.Tahminiy usulda vallarni xisobiga tushuncha bering.

8.Val va o’qlarni mustahkamlik shartini tushuntiring.

9.Taqribiy usulda vallarni mustahkamlikka hisoblash.

        10.Vallarni aniqlashtirilgan usulda toliqishga hisoblash.
        11.Vallarni bikrlikka va titrashga hisoblashni bayon eting. 

        12.Aniqlashtirilgan usulda toliqishga hisoblash.
        13. Vallarni bikrlikka va titrashga hisoblashni bayon eting. 
_1600849641.unknown

_1600849643.unknown

_1600849644.unknown

_1600849645.unknown

_1600849642.unknown

_1600849640.unknown

