Unit 6

Mavzu: Ikki Konturli payvandlash manbalari

Reja:

6.1. Kontaktli payvandlash mashinalarining elektr zanjirlari

6.2. Kontaktli payvandlash mashinalarining ikkilamchi konturini hisoblash

6.1. Kontaktli payvandlash mashinalarining elektr zanjirlari

1) Bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinalarida payvandlash toki bir fazali payvandlash transformatori PTr ning ikkilamchi chulg‘amida kontaktor-uzgich Uz ulangandan keyin paydo buladi. Tok kuchi bosqich almashlab ulagich BA bilan rostlanadi. Impulsning vaqti va shakli boshkarish apparatlari BA vositasida rostdanadi.

Bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinalarining afzalliklari: tarmoqning elektr energiyasini o‘zgartiruvchi qurilma sodda tuzilgan, shakli va davomliligiga ko‘ra turlicha bo‘lgan tok impulslarini hosil qilish imkoniyati bor. Kamchiliklariga esa kuch tarmog‘i  fazalarining notekis yuklanishi, ancha katta quvvatli mashinalar ulaganda tok impulslari katta bo‘lishi, quvvat koeffitsienti (cosφ) kichikligi kiradi.

6.1-rasm. Bir fazali o‘zgaruvchan tok mshainasi kuch qismining prinsipial sxemasi.

2) Uch fazali past chastotali mashinalarda sanoat chastotasidagi tok uch fazali ko‘prik sxema bo‘yicha yiq‘ilgan kuch to‘g‘rilagichida 5–10 Hz chastotali impulslarga aylantiriladi. To‘g‘rilagich payvandlash transformatori PTr ning birlamchi chul g‘amiga ulangan. U qisqa muddatli impulslar bilan ulanadi. PTr ning birlamchi chulg‘amiga to‘g‘rilagich IT ga ikkita ikki qutbli elektromagnitli kontaktor PP orqali ulanadi. Kontaktor payvandlar oralig‘idagi to‘xtamlar (pauzalar) vaqtida ishlaydi va uzatilayotgan tok impulslarining qutbini navbati bilan o‘zgartiradi. Bu esa payvandlash transformatoridagi magnit o‘tkazgich to‘yinishining oldini oladi.

Past chastotali mashinadi tok kommutatsiyasi shunday amalga oshadiki, payvanlash transformatorining birlamchi chulg‘amiga uzaatilayotgan o‘zgarmas kuchlanishining ayrim impulslar unda tok impulslarini uyg‘otib, uning amplitudalarini tobora oshirib boradi (eksponensial qonunga muvofik) va tok eng katta kiymati yetganda uni pasaytira boradi.

6.2-rasm. Past chastotali tok mashinasi kuch qismining prinsipial sxemasi.

Energiyaning bir qismi mashinaning magnit maydonida to‘planadi, shu sababli tok ulanganda u nolgacha asta-sekin kamayadi. Birlamchi chulg‘amdagi kuchlanishning qutbi o‘zgargandan so‘ng ulanadigan shuntlanuvchi ignitron SHI payvandlash transformatori bilan to‘g‘rilagich orasida o‘tish jarayonlari yuz berishining oldini oladi. Bunda payvandlash tokining kuchi nolgacha tezrok pasayadi.

Tok chastotasi rejim parametrlariga bog‘liq bo‘lib, ushbu formula yordamida hisoblab toplishi mumkin:

.

Past chastotali mashinalarning afzalliklari: tarmoq fazalari bir tekis yuklanadi: quvvat koeffitsienti katta; belgilangan quvvat pasayadi (bir fazali mashinalarga nisbatan); tok impulsining shakli qulay.

Mashinalarning kamchiliklariga payvandlash transforma-torining o‘lchamlari va og‘irligi kattaligi, to‘g‘rilagichning sxemasi murakkabligi, mashinaning yetarli darajada ishonchli emasligi, to‘g‘rilagichning ulanish vaqti cheklanganligi (0,5 sek dan ortiq emas), tok impulsining shaklini tez o‘zgartirib bo‘lmasligi kiradi. Bu kamchiliklar tok kuchining barqarorlashini avtomatik boshqaruvchi apparatlar yaratilishiga to‘sqinlik qiladi.

3) Uch fazali o‘zgarmas tok mashinalarida (tok ikkilamchi konturda to‘g‘rilanadi) o‘zgaruvchan tok tarmog‘i ga ulangan uch fazali payvandlash transformatorining birlamchi chulg‘amlari "uchburchak" sxemasi bo‘yicha ulangan, ikkilamchi chulg‘amlari esa "yulduz" sxemasida ulangan. Boshqariluvchi ventillar (tiristorlar) birlamchi chulg‘amlarda ketma-ket ulangan, ular tokning ulanish paytini o‘zgartirish yo‘li bilan uni ravon rostlash imkonini beradi. Birlamchi chulg‘amlarga parallel ulangan yuklash qarshiliklari ventillar ishini yaxshilaydi. Ikkilamchi chulg‘amlar bilan ketma-ket ravishda, boshqarilmaydigan kremniy kentillar (diodlar) ulangan bo‘lib, ular kuchlanishi to‘g‘ri 1,6–2 V pasayganda va 50 V teskari pasayganda 5–6 kA li tok impulsini o‘tkazishga imkonyat beradi.

6.3-rasm. O‘zgarmas tok mashinasi kuch qismining prinsipial sxemasi.

Birilamchi chulg‘amlarda tok uniqutbiy tarzdaoqishga qaramay, uch fazali magnit tizimining sterjenlaridagi magnit oqimlari doimiy tashkil etuvchilarga ega emas, chunki uch sterjenli magnit tizimidagi magnit algebralik yig‘indisi nolga teng va qoldiq magnitlanish kuzatilmaydi. Bunda manba impulsning istalgan davomliligida yaxshi ishlaydi. To‘xtamning davom etish vaqtiga, shuningdek payvandlash transformatorining birlamchi chulg‘amiga ulangan tiristorlarning ulanish burchagiga qarab impulslar bitta qutbiylik va turli shakllarga ega bo‘ladi.

To‘g‘rilagich ulanganda payvandlash tokining qiymmati quyidagi bo‘ladi:

,

bunda: τ – ekvivalent vaqt doimiysi, τ=L2/R2; U – to‘g‘rilangan ikkilamchi kuchlanish; R2, L2, – mashina ikkilamchi zanjirining aktiv qarshiligi va induktivligi. Tokning o‘sib borishi 0,12–0,14 s davom etadi.

To‘g‘rilagich uzilganda tokning pasayishi eksponenta bo‘yicha boradi, eksponentaning ham shakli   ning qiymatiga bog‘liq.

O‘zgarmas tok mashinasining afzallliklari: tarmoq fazalari bir tekis yuklanadi; quvvat koeffitsienti kattaroq (bir fazali mashinalarga nisbatan); tok impulsining shakli qulay va rostlash imkoniyatlari keng; payvandlash tokiga payvandlanadigan detallarning ferromagnit massalari ta’sir qilmaydi.

4) Kondensatorli mashinalarda energiya kondensatorlar C bataresida t o‘planadi, bu batareya to‘g‘rilagich T va zaryadlash qarshiligi Rz orqali tarmoqdan zaryadlanadi, keyin esa payvandlash transformatori PTr ning birlamchi chulg‘ami orqali zaryadsizlanadi. Kontaktor K almashlab ulanganda qisqa muddatli razryad impulsi yuzaga kelib, o‘zakda magnit oqimini uyg‘otadai  va ikkilamchi chulg‘amda payvandlash toki impulsi o‘tadi.

6.4-rasm. Kondensator mashina kuch sxemasining prinsipial sxemasi:

1 – nodavriy; 2 – tebranma; to‘ -  impulsning o‘sish vaqti; Ia - payvandlash tokning amplituda qiymati.

Kondensatorda to‘planadigan energiya (J):

,

bunda Uc – kondensatorlarni zaryadlash kuchlanishi; C – kondensatorlar sig‘imi.

Kondensatorni zaryadlash vaqti tz=3RzC uni zaryadsizlanish vaqti tzs dan uzoqroqdir. tz/tzs nisbat (3–10):1 atrofida bo‘ladi. Bu hol unumdorlikni jiddiy kamaytirmaydi, chunki zaryadlanish to‘xtam vaqtida yuz beradi.

Dastlabki paytda zaryadlash toki Iz.n qarshilik Rz bilan aniqlanadi:

,

chunki kondensatordagi kuchlanish Uc=0 bo‘ladi.

Keyin zaryadlash toki eksponensial qonun bilan aniqlanadi:

.

Zanjir parametrlarining nisbatiga qarab, zaryadlash nodavriy bo‘lishi mumkin (agar R>2 bo‘lsa) yoki tebranma bo‘lib, R<2 da so‘nishi mumkin, bu yerda R va L – payvandlash mashinasining uning birlamchi zanjiriga keltirilgan ekvivalent parametrlari.

Impusning qiymati va shakli zaryadlash kuchlanishi Uc, transformatsiya koeffitsienti va kondensatorlar C batareyasining sig‘imini o‘zgartirib rostlanadi.

Kondensatorli mashinalarning afzalliklari: tarmoqdan energiyani bir tekis oladi, quvvat koeffitsienti katta, qisqa muddatli impuls hosil qilishi mumkin. Kamchiliklariga esa payvandlash impulsining oldingi o‘sish maydoni haddan tashqari tikligi, payvandlash jarayonida tok kuchini o‘zgartirish mumkin emasligi (avtomatik boshqaruvda), qudratli mashinalardagi kondensatorlar batareyasining qo‘polligi kiradi.

Kondensatorli mashinalar qora va rangli metallardan tayyorlangan yupqaroq (0,7 mm gacha) detallarni nuqtali hamda relyefli payvandlash uchun va aluminiy qotishmalaridan ishlangan 2,5 mm gacha qalinlikdagi detallarni qulochi katta mashinalarda nuqtali payvandlash uchun keng qo‘llaniladi.

6.2. Kontaktli payvandlash mashinalarining ikkilamchi konturini hisoblash

Konturning tuzilishi sxemasi, uning asosiy o‘lchamlari va UM dagi nominal payvandlash toki hisoblash uchun boshlang‘ich ma’lumotlar sanaladi.

Ikkilamchi konturni hisoblashda kontur qismalarining kesimlari, kontaktli birikmalarning o‘lchamlari, konturning aktiv qarshiligi Ri.k. va induktiv qarshiligi xi.k. aniqlanadi.

1. Barcha qismlarning kesimlari, ularni sovitilishi, kontaktlarning yuzi shunday bo‘lishi kerakki, uzoq muddatli nominal ikkilamchi tok I2u.m. o‘tganda kontur qismlarining harorati joiz qizish haroratidan, ya’ni tok ikkilamchi konturda to‘g‘rilanadigan mashinalar va past chastotali mashinalar uchun 70°C dan hamda bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinalari uchun 100°C dan yuqori bo‘lmasin.

Kontur qismining kesimi q va kontaktning yuzi tokning uzoq muddatlm joiz zichligi j bo‘yicha hisoblash aniqlanadi:

.

Ikkilamchi kontur qismlaridagi j ning qiymatlari:

a) j=20–30 A/mm2 – BрX, BрKд1 qotishmalaridan yasalgan suv bilan sovitiluvchi elektrodlar uchun;

b) j=12–18 A/mm2 –elektrod tutqichlar uchun;

d) j=1–1 A/mm2 – M1 markali misdan tayyorlangan, suv bilan sovitilmaydigan konsollar uchun;

e) j=1–2,5 A/mm2 – egiluvchan shinalar uchun.

2. Kontur ayrim qismlarining uzunligi hamda kesimi va konturning o‘zining o‘lchamlari ma’lum bo‘lsa, ikkilamchi konturning to‘liq qarshiligi aniqlanadi.

a) atkiv qarshilik Ri.k. kontur ayrim qismlarining va ular orasidagi topish uchun kontur ko‘ndalang kesimlarining tashqi shakli va materialining turi bo‘yicha bo‘laklarga bo‘linadi.

20°C da i-qismning atkiv qarshiligi:

,

bunda:  i – 20°C dagi solishtirma elektr qarshilik; Ksirt – sirtqi effekt koeffitsienti; li  va qi – i-nchi qismning uzunligi va ko‘ndalang kesimi.

Qism t haroratgacha qizdirilgandagi solishtirma qarshilik kuyidagicha bo‘ladi:

.

Yuzalarining o‘lchamlari, holatiga va siqish kuchiga bog‘liq bo‘lgan kontaktlarning qarshiligi qo‘zg‘almas doimiy kontaktlar uchun 1–8 mkΩ (ko‘pincha 1–2 mkΩ), qo‘zg‘almas o‘zgaruvchan kontaktlar uchun 4–8 mkΩ, harakatlanuvchi kontaktlar uchun esa 8-20 mkOm qilib olinadi.

b) Ikkilamchi konturning induktiv qarshiligi:

,

bu yerda Li.k. – konturning induktivligi.

Li.k. ning kiymati yuzlar bo‘yicha hisoblash va ayrim qismlar (uchastkalar) uslublaridan foydalanib aniqlanadi. Kontaktli mashinalar konturlarining induktivliklarini o‘chlash bo‘yicha tajriba ma’lumotlari asosida 50 Hz chastotada kontur induktivligining uning yuziga bog‘liqligi  ±25% aniqlik bilan aniqlangan:

, Gn;

, Ω,

bunda Si.k. – mashinaning payvandlash konturi amraydigan maydoni, sm2.

Induktivlikni ayrim qismlar uslubi bilan hisoblashda ikkilamchi kontur uchida ulagich bo‘lgan ikki simli liniya deb qaraladi. K o‘ndalang kesimi bir xil va bir-biridan oralig‘i bir  xil bo‘lgan qismlarda qulochning uzunlik birligiga to‘g‘ri keluvchi induktivlik o‘zgarmasdir. Shunday kelib chiqib, ikkilamchi kontur o‘zgarmas kesimlarga ega bo‘lgan qismlarga bulinadi; hisoblab topilgan ayrim qismlarning induktiv qarshiliklari qo‘shiladi va xi.k. topiladi:

,

bu yerda: li – xisoblanayotgan qismning uzunligi, sm; xi.k.i – quyidagilar uchun tok simining hisoblanayotgan qismi elementalari jufligi ("to‘g‘ri" hamda "teskari") uzunligining 1 sm iga to‘g‘ri keluvchi induktiv qarshilik (Ω/sm) bo‘lib, u:

a) o‘qlari o‘rtasidgi oraliq b bo‘lgan r1 va r2 radiusli dumaloq kesimlar uchun:

,

bunda

;

b) eni δ1 va δ2, uzunligi  β1 va β2 o‘qlari o‘rtasidagi oraliq b bo‘lgan t o‘rtburchak kesimlar  uchun:

bunda ;

d) r radiusli dumaloq hamda  eni δ va uzunligi β, o‘qlari o‘rtasidagi oralik b bo‘lgan to‘rtburchak kesimlar uchun:

;

e) elektrodlar uchun:

Ushbu uslub aniqroq bo‘lib, xatolik ±5% dan oshmaydi.

6.5-rasm. "To‘g‘ri" va "teskari" tok simi kesimining shaklari:

a – dumaloq, b – turtuburchak; d – dumalok va turtuburchak; e – elektrodlar.

Konturning kichik (5 Hz gacha) chastotadagi induktiv qarshiligi xi.k ning f/50 baravar, Ksirt koeffitsient uchun esa   baravar kichraytirilgan qiymati bo‘yicha hisoblab topiladi.

Konturning qulochi l va ochilishi h kattalashishi, ya’ni yuzi Si.k.=lh ning ortishi bilan uning induktiv qarshiligi tep ziyodlashadi, bu esa mashinaning sozlanishi o‘zgarmas bo‘lganda payvandlash tokining kichiklashuviga olib keladi. Konturga ferromagnit massalar (detallar,  moslamalar) ning kiritilishi ham xi.k ning qiymatini (konturning magnit singdiruvchanligi o‘zgarishi evaziga) va Ri.k ning qiymatini kattalashtiradi (ana shy massalarda uyurma toklar uyg‘onishi oqibatida).

MT, MШ va boshka turdagi universal o‘zgaruvchan tok mashinalari ikkilamchi konturining qarshiligi Ri.k=30–120 mkΩ, xi.k=(1,5–4)Ri.k atrofida bo‘ladi; tok ikkilamchi konturda to‘g‘rilanadigan past chastotali, kondensatorli mashinalarning payvandlash transformatorining ikkilamchi chulg‘ami bo‘lgan ikkilamchi konturning o‘zgarmas tokka aktiv karshiligi (ventillarning qarshiligi hisobga olinmaydi) quloch 1,5 m  bo‘lganda 40-100 mkΩ ni tashkil etadi.

Uyga vazifa

Misol. Ko‘chmas nuqtali payvandlash mashinasining ikkilamchi konturi qarshiligi xisoblansin (6.10-rasm).

6.6-rasm. Nuqtali payvandlash mashinasining ikkilamchi kontur iva uning asosiy qismlari kesimlari.

Yeshish. Aktiv qarshiligini hisoblash oson bo‘lishi uchun kontur tashkil etuvchi qismlarining shakli va kesimi bo‘yicha yettita bir xil bo‘laklarga bo‘lingan. Induktiv qarshilikni hisoblash oson bo‘lishi uchun kontur qismlarining o‘qlari orasida  joylashgan konturning umumiy yuzini topamiz:   sm2.

Induktiv qarshilikning kontur yuziga bog‘liqligidan

xi.k= 13220,73=190 mkΩ

ni topamiz.

BрX markali xromli bronzadan tayyorlangan ikkita  elektrod (4) ning aktiv karshiligi:

mkΩ

(Ksirt – sirtqi effekt koeffitsienti, Ksirt=1,02).

M1 markali misdan yasalgan, suv bilan sovitiladigan ikkita elektrod tutkich (5) ning qarshiligi quyidagichadir (elektrod tutkichdagi ichki teshik 18 mm va Ksirt=1,08 bo‘lganda):

mkΩ.

M1 markali misdan tayyorlangan, havo bilan sovitiladigan to‘rtburchak kesimli yuqorigi konsol (3) ning (Ksirt=1,54) qarshiligi quyidagicha bo‘ladi:

mkΩ.

Pastki konsol (6) ning (Ksirt=2,06) qarshiligi esa kuyidagichadir:

mkΩ.

Yupqa mis folgasidan yiq‘ilgan yuqorigi egiluvchan shina (2) ning qarshiligi (Ksirt=1,6) da hisoblab topiladi:

mkΩ.

Ml markali misdan tayyorlangan, havo bilan soitiluvchi to‘rtburchak kesimli pastki qattiq shina (7) ning qarshiligi (Ksirt=1,54) ushbuni tashkil etadi:

mkΩ.

M1 markali misdan ishlangan, havo bilan sovitiladigan yuqorigi kolodka (1) (Ksirt=1,6) ushbu qarshilikka ega:

mkΩ.

Barcha tok keltiruvchi qismlarning T=20°C dagi aktiv qarshiligi:

Ra =R1+R2+ ... +R7=2,2+7,7+2,7+2,6+3,6+6,4+9,2=34,4mkΩ.

Mazkur qismlarning ish harorati Ti=80°C ga keltirilgan aktiv qarshiligi:

mkΩ.

Oraliq kontaktlar soni 9 ta. Bitta kontaktning aktiv qarshiligini mos ravishda 2 mkΩ qilib olamiz, u holda  mkΩ bo‘ladi.

Ikkilamchi kontur hamma qismlari va oraliq kontaktlarining aktiv qarshiligi ushbuni tashkil etadi:

Ri.k= Rish +Ro. k =42,5+18=60,5 mkOm

Payvandlash joyining qarshiligi REE=90mkΩ ikkilamchi chulg‘amga keltirilgan payvandlash transformatori chulg‘amlarining aktiv va induktiv qarshiliklari Rpay.t=17 mkΩ, xpay.t=25 mkΩ bo‘lganda payvandlash konturining to‘liq qarshiligi kuyidagiga teng:

mkΩ

Tekshirish uchun savollar:

1. Kontaktli payvandlash mashinasining elektr qismi qanday vazifani bajaradi?

2. Kontaktli payvandlash mashinalarining asosiy elektr parametrlari qanday?

3. Takroriy-qisqa muddatli ish rejimi deb nimani aytiladi?

4. Kontaktli payvandlash mashinasining yuklash tavsifi deb nimani aytiladi?

5. Kontaktli payvandlash mashinasining tashqi tavsifi deb nimani aytiladi?

6. Kontaktli payvandlash elektr zanjirlarining asosiy turlarini aytib bering.

7. Bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinalarining afzalliklari va kamchiliklarini ayting.