Unit 7

Ta`minlovchi manbalarning yordamchi uskunalari

Reja:

7.1. Ossilatorlar va impulsli yoy yondirgichlar

7.2. Mashinalar elektr qismining vazifasi va tuzilish sxemalari

7.3. Mashinalarning asosiy energetik parametrlari

7.1. Ossillatorlar va impulsli yoy yondirgichlar

Ossillator past kuchlanishdagi sanoat chastotasi tokini yuqori kuchlanishli (2000-6000 M), yuqori chastotali (150-500 ming Hz) tokka aylantirib beruvchi qurilma.

Bunday tok payvandlash zanjiriga berilganda yoyning yonishini osonlashtiradi va uning turg'un yonishini ta'minlaydi.

Ossillatorlar asosan kichik qalinlikdagi metallarni erimaydigan elektrod bilan o'zgaruvchan tok yordamida argon-yoyida payvand- lashda va qoplamalarining ionlash xossalari past bo'lgan elektrodlar bilan payvandlashda ishlatiladi.

Ossillatorining prinsipial elektr sxemasi 7.1- rasmda ko'rsatilgan. Ossillator tebranish konturi (C1, C2, C3, C4 kondensatorlari) va ikki Dr1, va Dr2, induktiv drossel g'altaklari, KT kuchaytiruvchi transformator, yuqori chastotali transformator YChT va R zaryadsizlagichdan iborat

Tebranish konturi yuqori chastotali tok hosil qiladi va payvand- lash zanjiri bilan yuqori chastotali transformator orqali induktiv bog'langan, bu transformatorning ikkilamchi chulg`amlarining uchlari: biri panelning yerga ulangan klemmasiga, ikkinchisi esa

7.1- rasm. Ossillatorning prinsipial elektr sxemasi:

PT- payvandlash transformatori; SAQ1, SAQ2, - saqlagichlar;

Dr1, Dr2,- drossellar; C1-C2-kondensatorlar; KT-kuchaytiruvchi transformatori;  YChT yuqori chastota transformatori; R- zaryadsizlagich.

C6 kondensator va SAQ2 saqlagich orqali ikkinchi klemmaga ulangan. Payvandchini elektr tokidan shikastlanishdan saqlash uchun zanjirga C6 kondensator ulangan, uning qarshiligi payvandlash zanjiriga yuqori kuchlanishli va past chastotali tokning o'tishiga to'sqinlik qiladi. Agar C6 kondensator teshilishi ro'y bersa, ehtiyot uchun SAQ2, eruvchan saqlagich qo`yilgan.

Normal ishlash vaqtida kondensator tekis chirsillab turadi va yuqori kuchlanish hisobiga uchqun zaryadsizlanishi oralig'ining teshilishi ro'y beradi. Uchqun oralig'i kattaligi 1,5-2 mm bo'lishi kerak, bu oraliq rostlash vinti yordamida elektrodlarni yaqinlashtirish bilan rostlab turiladi. Ossillator sxemasi elementlarida kuch- lanish bir necha ming voltga yetadi, shuning uchun rostlash vaqtida ossillatorni, albatta, uzib qo'yish kerak.

Ossillator ishlatish vaqtida uning kuch va payvandlash zanjiriga to'g'ri ulanganligini, shuningdek, kontaktlarning yaxshi holatda ekanligini kuzatib borish kerak; ishlayotganda g'ilofi kiydirilgan bo'lishi kerak; g'ilofni faqat ta'mirlash vaqtidagina, tarmoqdan uzilgan holatda olish mumkin; zaryadsilagichning ish sirtlari yaxshi holatda ekanligini kuzatib borish, qurum paydo bo'lganida uni jilvir qum qog'oz bilan tozalash kerak. Ossillatorga tok berish uchun ikkilamchi kuchlanishi 65-70 V bo`lgan kuch transformatoridan foydalalish kerak.

Impulsli yoy yondirgichlar. Bu qurilmalar o'zgaruvchan tok payvandlash yoyiga qutblilik o'zgarishi momentida yuqori kuchlanishli sinxronlashgan impulslar berishga xizmat qiladi. Bunday impulslar berish tufayli yoyning takroriy yonishi ancha yengillashadi, natijada transformatorning salt yurish kuchlanishini 40- 50 V ga pasaytirish mumkin.

Impulsli yondirgichlarni faqat erimaydigan elektrodlar bilan himoya gazlari muhitida yoy bilan payvandlashda ishlatish mumkin. Yondirgichlar yuqori tomondan transformatorga tok beruvchi tarmoqqa parallel ulanadi (380 V), chiqishda esa yoyga parallel ulanadi.

Ketma-ket ulanadigan quvvatli yondirgichlar flyus ostida pay- vandlashda ishlatiladi. Impulsli yoy yondirgichlar ossillatorlardan barqarorroq ishlaydi, ular radio xalaqitlar hosil qilmaydi, biroq kuchlanish yetishmasligi tufayli (200-300 V) elektrod buyumga bevosita tegmagan holda yoyni yondirmaydi.

7.2. Mashinalar elektr qismining vazifasi va tuzilish sxemalari

Mashinaning elektr qismi payvandlash vaqtida talab etiladigan quvvatni ancha yuqori darajadagi FIK bilan va uning qismlari ruxsat etilganidan ortiq qizishiga yo‘l qo‘ymasdan ta’minlamog‘i, mos ravishda yuklash tavsifiga ega bo‘lmog‘i hamda ishning bexatarligini ta’minlash kerak. Payvandlash joyi va mashina ikkilamchi konturining elektr qarshiligi uncha katta bo‘lmaydi, shu bois payvandlash joy tez qizdiriga yetarli katta kuchli (250 kA gacha) payvandlash toki hosil bo‘lishi uchun odatda pasaytirilgan kuchlanish (1–25 V) talab qilinadi.

Mashinaning elektr qismi hamisha pasaytiruvchi tokini keltirish uchun ikkilamchi kontur IK xizmat kiladi. Payvandlash transformatori tarmoqqa yoki energiya akkumulyatori PTr uch fazali yoki vositasida ulanadi. Past chastotali mashinalarda transformator PTr uch fazali yoki olti fazali tug‘rilagich T ga ulanadi. PTr transformatorida navbatlashib keluvchi zarur tokning qutbiyligini qutbiylik kommutatori QK ta’minlaydi. Ikkilamchi kuchlanish (payvandlash toki) transformator PTr ning transformatsiya koeffitsientini b o‘lmali bosqichlar almashlab ulagichi BAU yordamida o‘zgartirish yo‘li  bilan (bosqichli rostlash) yoki fazani rostlash yo‘li bilan (ravon rostlash), yoxud anna shu ikkala rostlash yo‘li bilan (aralash rostlash) rostlanadi. Energiya kondenasatorlarda to‘planadigan mashinalarda payvandlash toki kondensatorlar batareyasining kuchlanishini yoki sig‘imini o‘zgartirish orqali rostlanadi.

7.2-rasm. Mashinalar asosiy turlari elektr qismining tuzilish sxemasi:

a - bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinasiniki; b - uch fazali past chastotali tok mashinasiniki; d - tok ikkilachi konturda to‘g‘rilanadigan uch fazali mashinasiniki; e - kondensatorli mashinaniki.

Payvandlash tokining fazasi boshqarish apparatlari BAp bilan rostlanadi. Anna shu apparatlar yordamida kontaktor yoki to‘g‘rilagichlarning, qutbiylik kommutatorining ulanishi va uzalishi, barcha payvandlash siklari operatsiyalarining yoxud bir qismining berilagan izchilligi hamda davomliligi ta’minlanadi va h.

7.3. Mashinalarning asosiy energetik parametrlari

1. Konaktli payvandlash mashinalari, qoidagi ko‘ra, payvandlash tokining ulanishi va uzilishi doimiy ravishda navbatchi bilan keladigan rejimda ishlaydi. Bu navbatchi bilan kelishlar detallarni payvandlash uchun o‘rnatish, payvndlash, payvandlab bo‘lingandan keyn ularni bosim ostila turish, detallarni olish va boshqa operatsiyalar bilan bog‘langan.

Elektr mashinasining qisqa muddati yuklanish (payvandlash toki) mashinaning to‘xtatilish (to‘xtam) bilan navbatlashib keladigan bunday rejimi takroriy-qisqa muddati rejim deb ataladi.

Takroriy - kiska muddati ish rejimi ushbu formula yordamida aniqlanadigan ulanish davomliligi (UD) bilan tavsiflanadi:

UD = 100 tpay/ts = 100 tpay/( tpay + tт),

bunda: tpay – payvandlash vaqti;

tт – to‘xtam (tokning yu?ligi);

ts – t o‘lik payvandlash siklining davomliligi.

Ish uzoq davom etganda (UD=100%) mashinaning istalgan tok keltiruvchi qismidagi harorat eksponensial qonunga muvofiq ko‘tarilib boradi va qandaydir barqaror Tbar qiymatga yetadi.

UD mashinaning vazifasiga bog‘liq bo‘lib, buyumlarni kontaktli payvandlashning biron-bir turi bilan tayyorlash texnologiyasiga qarab aniqlanadi (nuqtali payvandlash uchun 20%, chokli payvandlash uchun 50%, uchma-uch payvandlash uchun 30%, quvurlarni payvandlash stanlari uchun 100%).

Shunday qilib, kuchi har xil bo‘lgan toklar okib o‘tganda tok keltiruvchi qismlar bir xil darajada qizishi mumkin: UD qancha kichik bo‘lsa, qismni uzoq muddatli tok oqib o‘tganda yuzaga kelagn barqaror o‘sha tok bilan qizdirish uchun qisqa muddatli tok shuncha katta bo‘lmog‘i lozim.

7.3-rasm. Mashinaning ish rejimlari va ularning tok simlariga ta’siri:

a – uzoq muddatli rejimdagi tok; b – takroriy-qisqa muddutli rejimdagi tok; d – tok simlarining qizish.

2. ГОСТ 297-80 uzoq muddatli nominal ikkilamchi tok I2u.m.n. ni belgilab bergan, bu tok o‘tganda ikkilamchi kontur va transformator kismllarining qizish joiz haroratlardan oshmaydi: ikkilamchi kontur qismlari uchun u ko‘pi bilan 100°C; payvandlash transformatorining o‘ramlari uchun, sovitish sharoiti va izolyatsiya sinfiga qarab 60–140°C ga teng. Qisqa muddatli va uzoq muddatli toklar o‘rtasidagi nisbat ish rejimi davomli bo‘lganda ts vaqt ichida R qarshilikli tok keltiruvchi qismda ajralib chiqadigan issiqlik va takroriy – qisqa muddatli rejimda (UD) tok o‘tganda ajralib chiqadigan issiqlik ning tengligidan hisoblab chiqariladi:

Qisqa muddatli tok mashinaning qisqa tutashuv toki I2q.t.max  ning (maksimal) kiymatidan katta bo‘lishi mumkin, bu eng yuqori tok payvandlash transformatorining eng katta ikkilamchi kuchlanish U20max ga (salt yurish rejimda) va mashinaning qisqa tutashuvi to‘liq qarshiligi Z2q.t ga bog‘liq:

.

Payvandlash toki payvandlashnadigan detallarning elektr karshiligi REE ga hamda transformatorning ikkilamchi kuchlanishi U20 ga bog‘liq:

bunda: REE va x2q.t. - ikkilamchi konturga keltirilgan mashina qisqa tutashuvining aktiv va induktiv qarshiligi;  – mashina hamda payvandlanayot-gan detallarning to‘liq qarshiligi.

Toklar orasidagi nisbat I2q.t./Ipay keng doiralarda: 1,1 – 1,2 dan 3 gacha va bundan ortiq o‘zgarib turadi.

3. Payvandlash amalga oshishi uchun tpay vaqt ichida ikkilamchi konturda va detallar orqali berilgan tok Ipay oqib o‘tishi kerak. Agar payvandlanayotgan detallarning elektr qarshiligi (asosan aktiv karshiligi) REE ga teng bo‘lsa, u holda zanjirning elektrodlar orasidagi qismida hosil bo‘ladigan aktiv (foydali) quvvat quyidagi teng bo‘ladi:

,

u yerda UEE=REEIpay – elektrodlarda kuchlanishning pasayishi.

Mashinaning foydali ish koeffitsienti (FIK) ushbuga teng:

,

bu yerda  – mashina tarmoqdan olidigan aktiv quvvat.

7.4-rasm. Nuqtali payvandlashda quvvat sarfining taxminiy taqsimlanishi:

a – bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinalarida; b – past chastotali tok mashinalarida.

Foydali kuvvat PEE mashina tarmoqdan oladigan aktiv quvvat R1 dan kichikdir, bunga ikkilamchi kontur, transformatordagi va ventili kontaktorlardagi (to‘g‘rilagichlardagi) yo‘qolishlar sabab bo‘ladi:

4. Mashinaning payvanlash operatsiyasini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan qisqa muddatli to‘liq quvvati:

.

Mashina elektrodlari qisqa tutashgandagi chekli (eng katta) quvvat:

.

5) Kuvvat koeffitsienti (cosφ) ushbu nisbatlardan aniqlanadi:

,

elektrodlarning qisqa tutashuvida esa:

.

Mashinaning karshiligi R2q.t. ortishi bilan cosφ kattalashadi, FIK η esa kichiklashadi.

6. Mashinaning quvvatidan foydali foydalanish darajasi ushbu koeffitsient bilan tavsiflanadi:

,

po‘lat detallarni payvandlashda ν=0,1–0,4; aluminiy qotishmalarisidan yasalgan detallarni payvandlashda ν=0,025–0,08 bo‘ladi.

Kontaktli payvandlash mashinalarining energetik ko‘rsatkichlarini (cosφ, η, ν) yaxshilash maqsadida ikkilamchi konturni ta’minlovchi kuchlanish chastotasini kamaytirish va mashinaning ikkilamchi konturi o‘lchamlarini kichiklashtirish (masalan, payvandlash apparatini payvandlash joyiga yaqinrok keltirish orqali) yo‘li  bilan mashinaning qisqa tutashuvi qarshiligi Z2q.t. ni kamaytirishga harakat qilinadi.

Detallarning elektr karshiligi REE ga bog‘liq holda mashinaning payvandlash toki Ipay o‘zgarish haqidagi aniq tasavvurni yuklama tavsifi (YUT) beradi, ya’ni Ipay=f(REE). Yuklama tavsifi quyidagilar uchun transformatorning har bir bosqichiga hisoblab chiqariladi:

a) bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinasi uchun –

;

b) tok ikkilamchi konturda to‘g‘rilanadigan mashina uchun –

.

REE ning qiymati noldan (qisqa tutashuv toki I2q.t.) 200–300 mkΩ gacha va bundan katta diapazonda tanlanadi.

7. Transformatorning turli bosqichlari uchun tashqi tavsiflar – elektrodlardagi kuchlanishning payvandlash tokiga bog‘liqligi, ya’ni U2= f(Ipay):

a) bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinasi uchun –

.

b) tok ikkilamchi konturda to‘g‘rilanuvchi mashina uchun –

.

Salt yurishda (REE=∞) Ipay=0, U2=U20, qisqa tutashuvda esa (REE=0) Ipay=U20/Z2q.t., U2=U20 dan kichik qiymatlarida topiladi.

7.5-rasm. Bir fazali o‘zgaruvchan tok mashinachining tavsiflari:

a – yuklanish tavsifi; b – tashqi tavsifi.

Tekshirish uchun savollar

- Elektr yoyining ta'minlash manbalariga qanday talablar qo'yiladi?

- Yoyning ta'minlash manbayining volt-amper tavsifi nima?

- Yoy bilan dastaki payvandlash uchun ta'minlash manbayining tashqi VATI ganday bo'lishi kerak?

- Ta'minlash manbayining VAE nima?

- TД rusumli payvandlash transformatori qanday elementlardan tuziladi?

- Mexanizm deb nimani aytiladi?

- Nuqtali, relyefli, chokli payvandlash mashinalaridagi detallarni qisish mexanizmlarida yuritmalarning qanday turlari qo‘llaniladi?

- Uchma-uch payvandlash mashinalarining qisish mexanizmlarida qaysi turdagi yuritmalardan foydalaniladi?

- Uchma-uch payvandlash mashinalaridagi qismalar qanday vazifalarni bajaradi?

- Uchma-uch payvandlash mashinalaridagi tirak moslamalar qanday vazifalarlarni ado etadi?