1.MAVZU: FAN XAQIDA UMUMIY MA’LUMOTLAR.

REJA.

1. Umumiy tushunchalar

2. Kursning  maqsad  va vazifalari, uning boshqa  fanlar bilan aloqadorligi.

3. Mashinasozlik materiallari va detallarni tayyorlash aniqligi.

3. Mashina detallariga qo`yiladigan asosiy talablar.

Mashina  detallari  fani  barcha  turdagi  mashinalar  uchun  umumiy bo`lgan  detal  (bolt,  gayka,  tishli  g‘ildirak  va  boshqalar)  va  uzellarni hisoblash va loyihalash asoslarini  o‘rgatuvchi  fandir.

Detal  -  mashinaning  bir  xil  materiallardan  tayyorlangan  va  alohida bo`laklarga  ajralmaydigan  qismi.  Masalan,  bo‘lt,  gayka,  shkiv,  tishli g`ildirak va boshqalar.

Uzel  —  bir  necha  detallaming  yig'indisidan  iborat  bo`lib,  mashinada biror bir ishni  bajarishga mo`jallangan.

Mashinasozlikda bir turdagi  mashinalar uchun  umumiy  bo`lgan detal va  uzellardan  tashqari  faqat  bir yoki  bir necha  mashinalarda  ishlaydigan detal  va  uzellar  ham  uchraydi,  masalan,  paxta  tozalash  mashinasining arrasi,  to‘qimachilik  mashinalarda  ishlatiladigan  urchuq,  tikuv  mashinalarida  ishlatiladigan  ignalar  va  boshqalar.  Bu  detallarni  loyihalash  va hisoblash  mahsus kurslarda o ‘rganiladi.

Barcha  turdagi  mashinalarda  ishlatiladigan  detal  va  uzellarni  quyidagi  guruhlarga bo`lish  mumkin:

1.  Birikmalar.  Ajralmas  (payvand,  kalta  mixli  va  boshqalar),  ajraluvchan (bo`ltli, shponkali  va  boshqalar) birikmalar guruhiga bo`linadi.

2.  Uzatmalar.  Harakatni  bir  valdan  ikkinchi  valga  o'zaro  ishlashish (tishli,  zanjirli  va  boshqalar)  yoki  ishqalanish  (tasmali,  friktsion  va boshqalar) yordamida uzata oladigan guruhlarga bo`linadi.

3.  Uzellarda  ishlatiladigan  (vallar,  podshipniklar,  muftalar)  detallar guruhi.

Fanni  o'rganishdan  maqsad  shu  barcha  turdagi  mashinalarda ishlatiladigan  detal va uzellarni  mustahkamlikka hisoblash va  loyihalash asoslarini  o'rganish.  Bunda  material  tanlash,  termik  qayta  ishlash, detallning  aniqlik  darajasi,  tayyorlash  texnologiyasi  masalalari  ko‘riladi.

Mashinasozlik  sanoat va qishloq xo’jaligining   taraqqiy etishi uchun zarur bo`lgan   texniikaviy baza yaratadi.  Shunday ekan , xar bir ishchi , injenerning   vazifasi zamonamiy   talabga to`la javob beradigan, yuqori unumli   mustaxkam va foydali  ish koeffitsienti yuqori bo`lgan   yangidan - yangi mashinalar  loyihalashda ularning detallarni mumkin qadar  yengil, yetarli darajada mustaxkam,  ishqalanishga chidamli, shakli oddiy, ishlatilishi qulay va xavfsiz, Davlat standartlarida   qo`yilgan talablarni   to`la qondiradigan   bo`lishiga erishish kerak.  Bundan tashqari detallar ishdan chiqqanda yangisiga tez va oson  almashtiriladigan  bo`lishi  xam zarur.

Tabiiyki bunday vazifani  yuqori malakali mutaxassislargina  xal qila oladi.  Ana shunday mutaxassislar   tayyorlashda  «Mashina detallari»  kursi alohida o`rin  tutadi .

Bir qancha detallardan  tuzilgan mexanizmlar   majmui bo’lib,  ma`lum bir ishni  bajarish uchun mo`ljallangan   vosita mashina deb ataladi .

Xar bir mashina  uch gurux mexanizmdan:  xarakatlanuvchi, ijro etuvchi  va uzatuvchi  mexanizmlardan tuzilgan.

Mashinaning bir xil materiallardan  tayyorlangan  va yig`ish jarayoni  qollanilmagan  qismi detal deb ataladi.  Masalan,  gayka  bolt,  shponka, prujina,  va shu kabi detallar.

Mashinaning  ma`lum bir vazifani  bajarish uchun  mo`ljallangan  va  yig`ish jarayoni qo`llanilib bir necha  detaldan tuzilgan  qismi  uzel deyiladi .  Reduktor , mufta , podshipnik , va boshqalar  uzellarga misol bo`la oladi. 	Demak, mashina uzellardan, uzel esa  detallardan tuzilgan  bular ekan.

Shunday detal va uzellar bo`ladiki, ular  deyarli xamma turdagi   mashinalarda ishlatiladi.  Boltlar,  gaykalar, tishli uzatmalar  va boshqalar shular jumlasidandir . Bunday detallar umumiy  detallar deyiladi.	Faqatgina bitta mashina turidagina foydalaniladigan detallar esa maxsus detallar deb yuritiladi. Bunday detallarga “Nexia” avto`lashinasi dvigateli blogi, ip-yigirish mashinalari korpusi, tokarlik stanogining patroni va x.z.larni misol qilish  mumkin. Maxsus detallarni tuzilishini va ularning xisobi bilan maxsus  fanlar shug’ullanadi. Umumiy detallarni esa “Mashina detallari” fani o’rganadi.

Shunday qilib, mashina detallari fani -  muxandislik praktikasida  ko`plab  uchraydigan, deyarli  xamma turdagi mashinalar  uchun   umumiy detal  va uzellarning   tuzilishi xamda ularning   iqtisodiy jixatdan  tejamli qilib xisoblash  va loyihalash   usullarini o`rganuvchi fandir. Fanni o`qitishdan maqsad – talabalarda zamonaviy konstruktsiyalarning eng keng tarqalgan uzatmalari, birikmalari va detallarini hisoblash va loyihalash, muhandislik tafakkurini rivojlantirish bo`yicha ta’lim yo`nalishlari profillariga mos, davlat ta’lim standartlarida talab qilingan bilimlar, ko`nikmalar va malakalarni mamlakatimiz va chet el fan va texnika yutuqlari asosida o`zlashtirishga qaratilgan.

Fanning vazifasi:

–mashina detallarida umumiy vazifali detal va uzellarning tuzilishi, ish tarzi, yemirilish turlari va asosiy mezonlarini bilish;

-mashina detallarini asosiy ishchanlik qobiliyati mezonlari bo`yicha (mustahkamlik, bikrlik, ishqalanishga chidamlilik, issiqbardoshlik va shu kabilar) hisoblash va loyihalashni o`rganish va amalda qo`llash bo`yicha ko`nikma hosil qilish;

-mashina detallarining zamonaviy fan va texnika yutuqlari asosida qo`llaniladigan materiallari, konstruktsiyalari va hisoblash usullari (zamonaviy axborot texnologiyalari asosida) bilan tanishish.

Bu  fan nazariy mexanika,  mashina va mexanizmlar nazariyasi ,  materiallar qarshiligi,  metallar texnologiyasi   va chizmachilik kabi  fanlarga asoslangan xolda o`rganiladi.

Shu bilan birga  “Mashina detallari” fani  mutaxassislik fanlarini  o`rganish uchun asos bo’lib xisoblanadi.

Buyuk olimlardan Aflotun (yangi eradan 3,5 asr ilgari)  va Leonardo - da Vinche (1452-1519 yillar)  o`z asarlarida podshipnik, tishli gildirak, zanjirli uzatma va turli mashinalar xaqida ba`zi ma`lumotlarni yoritgan bo’lsalarda, mashinalarni xisoblash va loyixalash faniga faqat XIX asrda asos solindi. Rossiyada mashinasozlik nazariyasiga asos solgan olim “Mashinalar xaqida o`lmaviy lektsiyalar”  (1859 yil )   va “Ko`tarish mashinalari kursi”  (1872 yil)  no`lli asarlar muallifi professor  I.A.Vishnegradskiydir.

“Mashina detallari”  deb atalgan birinchi kitobini prof. V.L.Kirpichev  1881 yilda Piterburg shaxrida nashr ettirgan. O`sha vaqtdan rivojlana boshlangan bu fanni boyitishda olimlardan  P.K. Xudyakov, A.I.Sidorov,  M.A. Saverin,  N.B.Kudryavtsev,  D.N.Reshetov  va M.N.Ivanov asarlari  muxim rol o`ynaydi. Chet  el   olimlaridan    K.Bax, F. Retsher,  O. Reynol’ds  va D. Shigleyni  mashina detallari faniga oid asarlari xam diqqatga sazovordir.

“Mashina detallari” kursida o`rganiladigan  asosiy detal va uzellar  quyidagi  bo’limlarda o’rganiladi.

- Detallardan uzellardan, uzellardan esa mashina  xosil qilish uchun ularni o’zaro qandaydir  vosita bilan bir- biriga  biriktirish zarur .  Ana shunday vazifani   o`taydigan birikmalar  va ularni  tashqil qiluvchi qismlar   guruxi  mazkur   kursda o`rganiladigan   detallarni birinchi turkumini  tashqil etadi  va bu bo`lim birikmalar  deb ataladi.

- Mashinaning energiya  manbai bilan  ish bajaruvchi  qismlari orasida  joylashib ,  xarakat tezligini talab   qilinganicha boshkarishga  imkon beradigan  vosita uzatmalardir .  Uzatmalar va ularni  tashqil qiluvchi detallar   mashina detallari kursini yana bir  qismini  tashkil qiladi  va bu bo`lim  uzatmalar deb ataladi.

- Ma`lumki aylanadigan xar qanday  detalni   xarakatini ta`minlash  va ularni o`rnatish  uchun  val  va o`qlar    deb ataladigan   detallardan foydalaniladi.  Val va o`qlar   o’zlarining    tayanchlariga ega bo`lishi   kerak.  Bundan tashqari,  xarakatlanadigan   bir uzel ikkinchisi bilan  o’zining vallari orqali   ulanadi.  vallarni ulash uchun  esa  xar xil turdagi  muftalardan foydalaniladi.  Binobarin,  talab qilingan aylanma  xarakatni  ta`minlaydigan vallar, o`qlar    va ularning tayanchlari  xamda vallarni  bir - biri bilan  ulaydigan muftalar  mashina detallarining  navbatdagi   turkumini tashqil qiladi va bu bo`lim vallar, o`qlar   va podshipniklar deb  ataladi.

Demak, ko’pchilik mashinalar  uchun umumiy bo`lgan  birikmalar  uzatmalar, val, o`qlar,  podshipniklar,  muftalar,  prujinalar   mashina detallari   kursida  o`rganiladigan  asosiy detal  va uzellarni tashkil qiladi.

Quyida mashina detallariga  qo`yiladigon asosiy talablar   bilan  tanishib chiqamiz.

Ishga layokatlilik -  detal yoki uzelning  texnik talablar, standartlarga mos  keladigan,  o’ziga belgilangan   funktsiyani bajara oladigan  xolati .

Ishda ishonchlilik -  detal yoki uzelning  texnik talablar, standartlarga mos keladigan  xolatini ma`lum vakt saqlay olish  xossasi.

Texnologikligi - detal yoki uzelning   ishlab chiqarishda,  ekspluatatsiya jarayonida   va ta`mirlashda  kam  mexnat  va  sarf talab qilishi.

Iqtisodliligi -  detal yoki uzelning  tayyorlash, ekspluatatsiya  va ta`mirlash  jarayonlaridagi  sarflar xisobi.

Dizayn  -  detal yoki uzelning  tashqi  shakllarini tako`lillashtirish, mashina yoki uzelning   tashqi ko`rinishining  chiroyliligi.

TEKSHIRISH SAVOLLARI

1. Mashina deb nimaga aytiladi?

2. Detal deb nimaga aytiladi?

3. Uzel tushunchasiga  ta`rif bering .

4. Mashina detallari fanidan o`rganiladigan asosiy detal va

uzellar nimalardan iborat?

5. Maxsus detallar deb qanday  detallarga aytiladi?

6. Umumiy detallar deb qanday  detallarga aytiladi?

7. Mashina detallari fanida o`rganiladigan asosiy detal va

uzellar nimalardan iborat?

8. Ishda ishonchlilik tushunchasini yoriting.

9. Ishga layoqatlilik deganda nimani tushuniladi?

10. Dizayn tushunchasini yoriting.