Mavzu: Zanjirli uzatmalar.

REJA.

1. Zanjirli uzatmalarning asosiy tasniflari.

2. Zanjir, yulduzchalarning tuzilishi va ular uchun ishlatiladigan materiallar.

3. Zanjirli uzatma kinematikasi va dinamikasi.

Zanjirli uzatma  yetaklovchi   va   yetaklanuvchi yulduzchalar va

ularga kiydirilgan  zanjirdan iborat bo’lib,  u tasmali uzatmaga nisbatan  quyidagi afzalliklarga ega:

1. Nisbatan  kattaroq quvvatni uzatadi.

2. Valga  tushadigan  kuch  katta bo’lmaydi,  chunki zanjirni

tasma kabi taranglik bilan tortish shart emas.

Zanjirli uzatma quyidagi kamchiliklarga ega:

1. Uzatmaning detallarini tayyorlash murakkab  va  tannarxi

baland.

2. Zanjir sharnirining yeyilishi natijasida  zanjir uzunligi ortib ketadi. Natijada katta dinamik kuchlar xosil bo`ladi.

3. Uzatmani yuqori darajada aniqlik bilan yig`ish va uzatmaning ishi davomida texnik xizmat ko’rsatish kerak.

Zanjirli uzatmaning geometriyasi bilan tanishamiz.

Uzatmani loyixalashda avvalo zanjirning qadami t va yulduzchalar tishlarining soni z1 va z2 lar qabul qilinib,  keyin qolgan o’lchamlari  aniqlanadi.

Yuiduzcha boshlangich aylanasining diametrini topamiz.

Uchburchak AOB dan:            va

Bularni hisobga olsak:

Demak:

va                         (1)

bu erda,     va      - yetakchi va  yetaklanuvchi yulduzcha boshlangich aylanasi diametrlari.

Markazlararo masofa quyidagicha qabul qilinadi:

a  ( 30 ... 50) t  ,        mm               (2)

Zanjirni zvenolar soni quyidagicha aniqlanadi:

(3)

Bu erda,     ,     ,

Zvenolar soni butun juft songacha yaxlitlangan  keyin mar-

kazlaro masofaning aniq qiymati topiladi:

(4)

Zanjirli uzatmaning uzatish soni quyidagicha aniqlanadi:

(5)

bu erda,   - mos ravishda yetaklovchi  va  yetaklanuvchi yulduzchalarning burchak tezliklari.

,               - mos ravishda yetaklovchi  va  yetaklanuvchi yulduzchalarning  o’rta diametrlari.

Z1,  Z2      - mos ravishda yetaklovchi  va  yetaklanuvchi yulduzchalarning tishlari soni.

Zanjirli uzatmaning asosiy parametrlarini   tanlashni ko’rib chiqamiz.

1. Zanjir qadamini tanlash.

Zanjir qadami va tezligi qancha katta bo’lsa, unda shunchalik

katta dinamik  kuch  xosil  bo`ladi.  Shuning  uchun t ni kichikrok

olishga xarakat qilinadi. Lekin t kichik bo’lganda zanjir og’ir bo`ladi.

yuqorida keltirilgan sabablarga ko’ra zanjir  qadami  kichik

yulduzcha uchun  ruxsat etilgan aylanishlar soniga qarab jadvaldan qabul qilinadi.

2. Yulduzcha tishlar sonini qabul qilish.

Uzatmani loyixalashda yetakchi yulduzchaning tishlar sonini kichik olishga xarakat qilinadi. Lekin yuqorida aytganimizdek

yetakchi yulduzchaning tishlar sonini kichik bo’lganda zanjir tezligi yuqori bo`ladi.Bu esa yana ortiqcha dinamik  kuchlarni keltirib chikaradi. Shu sabablarga ko’ra,  yetaklovchi   yulduzchaning tishlari sonini  tajriba yo’li bilan  aniqlangan  ma’ium tavsiyalar asosida qabul qilinadi.

Yetaklanuvchi yulduzchaning o’lchamlari  juda katta bo’lmasligi uchun  uning tishlari soni qiymati  chegaralanadi.

3. Zanjirni sharnirlardagi solishtirma bosim bo`yicha tekshirish.

Zanjirning ishga yarokliligi sharnirning yeyilishga chidamliligi bilan baxolanadi.  Sharnirning yeyilish darajasi esa,  valik bilan vtulkaning tutash sirtidagi solishtirma bosimining mikdoriga boglik bo`ladi. SHu sababli uzatmani  loyixalashda  zanjir  tanlangandan keyin sharnirdagi solishtirma bosim bo`yicha quyidagi shart bilan tekshiriladi:

(6)

bu erda,      P     - solishtirma bosim

Ft       - yetaklanuvchi  shkivdagi aylanma kuch

- nagruzka koeffitsienti

S    - kontakt yuzasining kuch   yo’nalishiga tik tekislikka proektsiyasi

- ruxsat etilgan solishtirma bosim

Vtulka-rolikli zanjirlar uchun:

bu erda,        d      - valik diametri

- vtulka uzunligi