3-TOPSHIRIQ

HUJJATLARNING EKSPERTIZASI TURLARI

5-jadval

| Ekspertiza turi | Me’yoriy nazorat |  |  | Metrologik ekspertiza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tavsifi | Mе`yoriy nаzоrаt lоyixаlаshtirish bоsqichidа stаndаrtlаr vа tеxnik shаrtlаrni jоriy qilishning yo`llаridаn biri, ya`ni lоyixаlаshtirish vа kоnstruksiyalаshning, shuningdеk kоrxоnаdа stаndаrtlаshtirish vа bir xillаshtirish (unifikаsiyalаsh) bo`yichа аmаlgа оshirilаdigаn ishlаrning tаrkibiy qismi hisoblаnаdi. |  |  | ME - o‘lchashlarning yagona birlikda bo‘lishi bilan bog‘liq metrologik talablar, qoidalar va normalarni qo‘llash to‘g‘riligi hamda to‘liqligini baholash va tahlil qilish bo‘yicha tashkiliy-huquqiy ishlar majmui |  |
| Asos bo’luvchi hujjat | O’zDST 1.21:2015 Hujjatlarning ekspertizasi, |  | - normalizatsiya nazorati; - ilmiy-texnik darajasini baholash; - kelishuvning to'liqligi; - majburiy talablarga muvofiqligi; - ochiq e'lon qilinmaydigan ma'lumotlar; - texnik ekspertiza; - metrologik ekspertiza; - ekologik ekspertiza; - terminologik ekspertiza; - nashriyot tahriri. | O’zDST 1.21:2015 Hujjatlarning ekspertizasi, | - normalizatsiya nazorati; - ilmiy-texnik darajasini baholash; - kelishuvning to'liqligi; - majburiy talablarga muvofiqligi; - ochiq e'lon qilinmaydigan ma'lumotlar; - texnik ekspertiza; - metrologik ekspertiza; - ekologik ekspertiza; - terminologik ekspertiza; - nashriyot tahriri. |
|  | РМГ 63-2003 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ Государственная система обеспечения единства измерений ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ Метрологическая экспертиза технической документации |  |  | ПМГ 92-2009 Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов | Ushbu Qoidalar davlatlararo standartlashtirish texnik qo‘mitalari, standartlashtirish bo‘yicha texnik qo‘mitalar, ularning quyi qo‘mitalari va milliy qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatli organlar tomonidan ishlab chiqiladigan davlatlararo va milliy standartlar loyihalarini metrologik ekspertizadan o‘tkazishni tashkil etish, o‘tkazish tartibi va vazifalariga qo‘yiladigan talablarni belgilaydi. |
| Texnik hujjatlar | Konstruktorlik hujjatlari ГОСТ 2.111 – 2013 Единая система конструкторских документаций Нормоконтроль |  | 1 Barcha turdagi dizayn hujjatlari, shu jumladan elektron konstruktorlik hujjatlari: a) loyiha hujjatlariga berilgan belgining tizimiga muvofiqligi; b) texnik topshiriq hujjatlarning to'liqligi; v) asosiy yozuv va qo'shimcha ustunlarning to'g'ri bajarilishi. d) qo'llaniladigan so'z qisqartmalarining to'g'riligi; e) standartlarga havolalarning mavjudligi va to'g'riligi; f) rekvizit qismining atributlarini to'ldirishning to'liqligi; g) belgilangan imzolar mavjudligini tekshirish; i) taqdim etilgan hujjatlarning ko'rinishini tekshirish 2. Texnik taklif, loyiha loyihasi, texnik loyiha va loyiha hujjatlari loyihalari (reja hujjatlari): a) ushbu jadvalning 1-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlar; b) loyihalashtirilgan mahsulotning asosiy parametrlarining standartlarga muvofiqligi, v) texnik ko'rsatkichlar, sifat talablari va sinov usullarining standartlarga muvofiqligi; d) loyihalashtirilgan mahsulotning unifikatsiya va standartlashtirish darajasi 5. ta barcha turdagi chizmalar: a) ushbu jadvalning 1-bandida ko'rsatilgan ma'lumotlar; b) formatlar, masshtablar, tasvirlar (ko'rinishlar, bo'limlar, bo'limlar), va boshqalar uchun ESKD standartlari talablariga muvofiq chizmalarni bajarish. ; v) konstruktiv elementlardan, materiallarning navlaridan oqilona foydalanish va o'lchamlari bo'yicha bir-biriga yaqin, o'xshash elementlarni birlashtirish imkoniyatlarini aniqlash; d) original mahsulotlarni standart va ilgari ishlab chiqilgan mahsulotlarga almashtirish imkoniyati | Konstruktorlik hujjatlari ГОСТ 8.103- 73 –Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации | 1. Nomenklaturaning optimalligini aniqlash maqsadida nazorat qilish vaqtida o'lchangan parametrlar sifat nazorati samaradorligi va ishonchliligini va o'zaro almashinishini ta'minlash 2. Mahsulot konstruksiyasini kafolatini baholash zarur parametrlarni nazorat qilish qobiliyati mahsulotlarni ishlab chiqarish, sinovdan o'tkazish, ishlatish va ta'mirlash jarayonida (konstruksiyasini sinovdan o'tishi) 3. O'lchov aniqligi ko'rsatkichlarining samaradorlik talablariga muvofiqligini belgilash va boshqaruvning ishonchliligi va o'zaro almashinishi 5. O'lchov vositalariga (shu jumladan standartlashtirilmaganlarga) qo'yiladigan talablarning to'liqligi va to'g'riligini va o'lchovlarni amalga oshirish usullarini belgilash. 6. O'lchov vositalarini (shu jumladan standartlashtirilmaganlarni) va o'lchash usullarini to'g'ri tanlashni baholash. 7, imtiyozli imkoniyatni aniqlash berilgan o'lchov aniqligini va zarurligini ta'minlaydigan yagona, avtomatlashtirilgan o'lchov vositalaridan foydalanish ishlash 9. Imtiyozli arizani belgilash standartlashtirilgan yoki sertifikatlangan o'lchash texnikasi 11. Qayta ishlashning maqsadga muvofiqligini aniqlash o'lchov natijalarining raqamli kompyuterida, standart yoki maxsus ishlov berish dasturlari mavjudligi va uchun ularning talablariga muvofiqligi o'lchov natijalarini qayta ishlash (yaxlitlash, bit chuqurligi va boshqalar), shuningdek o'lchovlar, nazorat va sinov natijalarini taqdim etish shakllari. 12. To'g'ri nomlarni o'rnatish va fizik kattaliklarning belgilari va ularning birliklari 13. Ta'minlash uchun o'lchovlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalarning to'g'riligini belgilash mehnat xavfsizligi |
|  | 2. Texnologik hujjat ГОСТ 3.1116-2011 Единая система технологических документаций Нормоконтроль |  | 1.Texnologik hujjatlar to'plami: a) hujjatlarning to'liqligi. b) ГОСТ 3.1201 ga muvofiq hujjatga (hujjatlar to'plamiga) tayinlangan belgi. c) Qo'llaniladigan hujjatlar shakllarining ESTD standartlari talablariga muvofiqligi. d) ГОСТ 3.1103 bo'yicha asosiy yozuvning bajarilishi va uni to'ldirishning to'g'riligi, shu jumladan elektron texnologik hujjatning rekvizit qismining atributlarini ko'rsatishning to'liqligi. e) ГОСТ 3.1105 ga muvofiq sarlavha sahifasini (agar mavjud bo'lsa) ro'yxatdan o'tkazish; ГОСТ 3.1129 va ГОСТ 3.1130. f) hujjatlarda majburiy imzolar, ismlar va sanalarning mavjudligi g) loyiha hujjatlaridan hujjatlarga kiritilgan ma'lumotlarga muvofiqligi. i) Hujjatlar varaqlarining to'g'ri raqamlanishi. j) Texnologik jarayonning taqdimotining texnologik jarayon tavsifining batafsillik darajasiga muvofiqligi. k) NDga havolalarning mavjudligi va to'g'riligi. l) Hujjatlarning ГОСТ 13.1.002 bo'yicha mikrofilmga qo'yiladigan talablarga muvofiqligi. m) ГОСТ 3.1102 ga muvofiq hujjatlarni ishlab chiqish bosqichlariga muvofiqligi. o) Texnologik operatsiyalar nomlari va o'tishlarni qayd etishning belgilangan ESTD standartlariga, terminologik standartlarga va boshqa NDga muvofiqligi. p) Texnologik operatsiyalarni to'g'ri raqamlash. v) Yagona texnologik jarayonni standartga almashtirish imkoniyati. r) prokatning asbob-uskunalari, asboblari, materiallari, profillari va o'lchamlari uchun cheklovchi RD talablariga muvofiqligi. s) Quyidagi hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishi: - ustunlarga bo'lingan matnni o'z ichiga olgan; - qattiq matnni o'z ichiga olgan; - grafik; - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda ulardagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun yuboriladi; - kompyuter yordamida loyihalash tizimida ishlab chiqilgan. t) amaldagi standartlar va boshqa ND talablariga muvofiqligi 2 Ustunlarga bo'lingan matnni o'z ichiga olgan hujjatlar: a) ushbu jadvalning "Hujjat turi" ustunining 1-bandining b) - r) kichik bandlarida ko'rsatilgan ma'lumotlar. b) korxona yoki tashkilotda amalda bo'lgan texnik-iqtisodiy ma'lumotlar tasniflagichlaridan foydalanishni hisobga olgan holda ustunlarni to'ldirishning to'g'riligi. v) Qabul qilingan o'lchov birliklarini yozishning to'g'riligi. d) alohida so'z va iboralarning ruxsat etilgan qisqartmalaridan foydalanishning to'g'riligi. e) ma'lumotlar qaydnomasining korxona yoki tashkilotda amaldagi tegishli hujjatlarni to'ldirish misollariga muvofiqligi. f) ustunni kasr shaklida to'ldirishning to'g'riligi. g) Materiallarning nomlari va navlarini, ishlov beriladigan qismlar, asbob-uskunalar va asboblarning nomlarini yozishning to'g'riligi. i) ГОСТ 3.1120 ga muvofiq korxona yoki tashkilotda amaldagi mehnatni muhofaza qilish bo'yicha tegishli yo'riqnomalarga va (yoki) mehnatni muhofaza qilish talablari to'g'risidagi hujjatlarda yozuv mavjudligi 4 Grafik hujjatlar: a) ushbu jadvalning "Hujjat turi" ustunining 1-bandining b)-d) kichik bandlarida va 2-bandining b)-i) kichik bandlarida ko'rsatilgan ma'lumotlar. b) Hujjatlarning ГОСТ 3.1129 talablariga muvofiqligi c) ESTD va ESKD standartlari talablariga muvofiq chizmalar (modellar), eskizlar, diagrammalar va jadvallarni tayyorlash. d) ГОСТ 3.1107 ga muvofiq tayanchlar va qisqichlar uchun belgilarning to'g'riligi | Texnologik hujjat ГОСТ 8.103- 73 –Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации | 1. Nomenklaturaning optimalligini aniqlash maqsadida nazorat qilish vaqtida o'lchangan parametrlar sifat nazorati samaradorligi va ishonchliligini va o'zaro almashinishini ta'minlash 4. O'lchov aniqligi ko'rsatkichlarining texnologik jarayonlarning optimal rejimlarini ta'minlash talablariga muvofiqligini belgilash. 5. O'lchov vositalariga (shu jumladan standartlashtirilmaganlarga) qo'yiladigan talablarning to'liqligi va to'g'riligini va o'lchovlarni amalga oshirish usullarini belgilash. 6. O'lchov vositalarini (shu jumladan standartlashtirilmaganlarni) va o'lchash usullarini to'g'ri tanlashni baholash. 7, imtiyozli imkoniyatni aniqlash berilgan o'lchov aniqligini va zarurligini ta'minlaydigan yagona, avtomatlashtirilgan o'lchov vositalaridan foydalanish ishlash 8. O'lchov vositalarining minimal mehnat zichligi va ma'lum bir vaqt uchun nazorat operatsiyalari narxiga qo'llanilishini ta'minlashni baholash. 9. Imtiyozli arizani belgilash standartlashtirilgan yoki sertifikatlangan o'lchash texnikasi 10. Ishlashning muvofiqligini baholash texnologiya samaradorligini o'lchash asboblari 11. Qayta ishlashning maqsadga muvofiqligini aniqlash o'lchov natijalarining raqamli kompyuterida, standart yoki maxsus ishlov berish dasturlari mavjudligi va uchun ularning talablariga muvofiqligi o'lchov natijalarini qayta ishlash (yaxlitlash, bit chuqurligi va boshqalar), shuningdek o'lchovlar, nazorat va sinov natijalarini taqdim etish shakllari. 12. To'g'ri nomlarni o'rnatish va fizik kattaliklarning belgilari va ularning birliklari 13. Ta'minlash uchun o'lchovlarni tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ko'rsatmalarning to'g'riligini belgilash mehnat xavfsizligi |
|  | Texnik shart ГОСТ 2.114-2016. ЕСКД Технические условия |  | Ushbu standart texnik shartlarni bajarish uchun umumiy talablar, qoidalar va qoidalarni (bundan buyon matnda talablar deb yuritiladi) belgilaydi. Ushbu standart loyiha hujjatlariga muvofiq ishlab chiqarilgan va foydalaniladigan, Yagona loyiha hujjatlari tizimi talablariga muvofiq amalga oshiriladigan barcha sanoat tarmoqlarining mashinasozlik va asbobsozlik mahsulotlariga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu standart asosida har xil turdagi asbob-uskunalar mahsulotlari uchun texnik shartlarni bajarish xususiyatlarini hisobga olgan holda, ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda standartlar ishlab chiqilishi mumkin. | ГОСТ Р 58931— 2020 Метрологическая экспертиза технических заданий, конструкторской и технологической документации | Ushbu standart o'lchovlarning birligini, talab qilinadigan aniqligi va samaradorligini ta'minlash uchun aviatsiya sanoati korxonalarida ishlab chiqilgan texnik shartlar, loyiha va texnologik hujjatlar, konstruktorlik va texnologik hujjatlardagi o'zgarishlar to'g'risidagi bildirishnomalarni metrologik ekspertizadan o'tkazishni tashkil etish va tartibini belgilaydi. fuqaro aviatsiyasi uskunalari. |
|  | Texnik topshiriq |  | - titul vаrаg`i rаsmiylаshtirilishining to`g`riligi; - bo`limlаr vа tаgbo`limlаr ifоdаlаnishining to`liqligi, jоylаshuvining kеtmа-kеtligi (nоmlаnishi vа qo`llаnilish sоxаsi, ishlаb chiqish аsоslаri, ishlаnmаning mаqsаdi vа vаzifаlаri, tеxnik tаlаblаr, mаxsulоt tаrkibi vа kоnstruktiv tuzilishgа nisbаtаn qo`yilаdigаn tаlаblаr, bеlgilаnish (mo`ljаllаnish) ko`rsаtkichlаri, ishоnchlilikkа nisbаtаn qo`yilаdigаn tаlаblаr, tеxnоlоgiklikkа nisbаtаn qo`yilаdigаn tаlаblаr, stаndаrtlаshtirish vа bir xillаshtirish dаrаjаsigа nisbаtаn qo`yilаdigаn tаlаblаr, xаvfsizlik tаlаblаri, tаmg`аlаsh vа o`rаshgа (qаdоqlаshgа) nisbаtаn qo`yilаdigаn tаlаblаr vа xоkаzоlаr); - iqtisоdiy ko`rsаtkichlаr; - ishlаb chiqish dаvrlаri vа bоsqichlаri; - qаbul qilish vа nаzоrаt qilish tаrtibi; - tеxnik tоpshiriqning jаxоn miqyosidаgi mаxsulоtning tаlаblаrigа jаvоb bеrа оlishgа muvоfiqligi; - sifаt ko`rsаtkichlаri vа ekspluаtаsiоn xаrаktеristikаlаrni bеlgilоvchi tеxnik tаlаblаr vа mе`yorlаrning аmаldаgi stаndаrtlаr vа bоshqа mе`yoriy-tеxnik hujjаtlаrgа muvоfiqligi; - ilgаri ishlаb chiqilgаn vа ishlаb chiqаrishdа o`zlаshtirilgаn kоnstruksiyalаrni qo`llаsh imkоniyati; - mаxsulоt аsоsiy pаrаmеtrlаrining ustivоr sоnlаr qаtоrigа vа nоrmаl chiziqli o`lchаmlаrgа muvоfiqligi. | ГОСТ Р 56098-2014 Системы космические МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Организация и порядок проведения | Ushbu standart kosmik tizimlar va ularning tarkibiy qismlari uchun ishlab chiqilgan loyiha hujjatlariga nisbatan qo'llaniladi va tashkilot va korxonada loyiha hujjatlarining metrologik ekspertizasini tashkil etishning maqsadlari, vazifalari va tartibini belgilaydi. Ushbu standart kosmik tizimlar va ularning tarkibiy qismlarini yaratish bilan shug'ullanadigan tashkilotlar va korxonalar uchun mo'ljallangan. Ushbu standart xalqaro shartnomalar bo'yicha kosmik texnologiyalar mahsulotlarini yaratish, ishlab chiqarish va ulardan foydalanishda hamda xalqaro loyihalar va dasturlarni amalga oshirish jarayonida barcha manfaatdor tomonlarning roziligi bilan, shuningdek uni qo'llash nazarda tutilgan hollarda qo'llaniladi. ishlarni bajarish bo'yicha texnik topshiriqning talablari bo'yicha. Ushbu standart asosida tashkiliy tuzilma va mulkchilik shakllarini hisobga olgan holda ishlab chiqarish faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan metrologik ekspertiza o'tkazishni tashkil etish va o'tkazish tartibiga qo'yiladigan talablarni belgilaydigan tashkilotlar standartlari ishlab chiqilishi mumkin. |
| Normativ hujjatlar | Tashkilot standarti O‘z DSt 1.6:2003 Ўзбекистон стандартлаштириш давлат тизими Меъёрий ҳужжатлар Тузиш, баён этиш, расмийлаштириш, мазмуни ва белгиланишига қўйиладиган умумий талаблар |  | Ushbu standart Oʻzbekiston davlat standartlari, tarmoq standartlari, maʼmuriy-hududiy standartlar va korxona standartlarini qurish, taqdim etish, loyihalash, mazmuni, shuningdek davlat va tarmoq darajasidagi yoʻl-yoʻriq hujjatlari va tavsiyalariga qoʻyiladigan umumiy talablarni (keyingi oʻrinlarda standartlar deb yuritiladi) belgilaydi. , ayniqsa zarur bo'lgan hollar bundan mustasno, hujjatning holatini ko'rsating), shuningdek, davlat standartlarini belgilash. | ГОСТ Р 1.11-99 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов | Metrologik ekspertiza mahsulot va xizmatlar, ishlar (jarayonlar), nazorat usullari (sinovlar, o'lchovlar, tahlillar) bo'yicha davlat standartlari loyihalari, shuningdek quyidagilarni tartibga soluvchi boshqa davlat standartlari loyihalari tomonidan amalga oshiriladi: - o'lchov xatosi, o'lchov nazoratining ishonchliligi talablari; - o'lchash tartib-qoidalariga, o'lchov vositalariga, standart namunalarga, sertifikatlangan aralashmalarga qo'yiladigan talablar; - o'lchovlar, tahlillar, sinovlar va o'lchovlarni nazorat qilish usullari; - moddalar va materiallarning xossalari to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan standart ma'lumotnomalar; - moddalar va materiallarning standart namunalarini qo'llash; - o'lchov vositalarini tekshirish (kalibrlash) usullari. Ishlab chiqilayotgan davlat standarti loyihasining turi va mazmuniga qarab metrologik ekspertiza o‘tkazishda quyidagilar tahlil qilinadi va baholanadi: - o'lchangan parametrlar nomenklaturasining ratsionalligi: - o'lchov xatosi uchun talablarning optimalligi; - o'lchov vositalarining metrologik tavsiflariga qo'yiladigan talablarning to'liqligi va to'g'riligi; - o'lchov xatosining va (yoki) uning tarkibiy qismlarining (shu jumladan o'lchov natijalarining takrorlanuvchanligi va takrorlanuvchanligi ko'rsatkichlari) belgilangan talablarga muvofiqligi; - mahsulotning sinovga yaroqliligi (o'lchov tizimi); - o'lchov vositalariga samarali metrologik xizmat ko'rsatish imkoniyati (shu jumladan tekshirish, kalibrlash, ish faoliyatini nazorat qilish, ta'mirlash); - o'lchovlarni amalga oshirish uchun tanlangan vositalar va usullarning oqilonaligi, shu jumladan ularning davlat metrologiya nazorati va nazorati taqsimoti sohalarida qo'llaniladigan o'lchovlarni amalga oshirish vositalari va usullariga qo'yiladigan talablarga muvofiqligi; - o'lchov natijalarini qayta ishlash algoritmining o'lchov topshirig'iga muvofiqligi; - metrologik atamalardan, o'lchangan miqdorlarning nomlaridan va ularning birliklarini belgilashdan to'g'ri foydalanish. |
|  | Davlat standarti O‘z DSt 1.6:2003 Ўзбекистон стандартлаштиришдавлат тизими Меъёрий ҳужжатлар Тузиш, баён этиш, расмийлаштириш, мазмуни ва белгиланишига қўйиладиган умумий талаблар |  | Ushbu standart Oʻzbekiston davlat standartlari, tarmoq standartlari, maʼmuriy-hududiy standartlar va korxona standartlarini qurish, taqdim etish, loyihalash, mazmuni, shuningdek davlat va tarmoq darajasidagi yoʻl-yoʻriq hujjatlari va tavsiyalariga qoʻyiladigan umumiy talablarni (keyingi oʻrinlarda standartlar deb yuritiladi) belgilaydi. , ayniqsa zarur bo'lgan hollar bundan mustasno, hujjatning holatini ko'rsating), shuningdek, davlat standartlarini belgilash. | ГОСТ Р 1.11-99 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Метрологическая экспертиза проектов государственных стандартов | Metrologik ekspertiza mahsulot va xizmatlar, ishlar (jarayonlar), nazorat usullari (sinovlar, o'lchovlar, tahlillar) bo'yicha davlat standartlari loyihalari, shuningdek quyidagilarni tartibga soluvchi boshqa davlat standartlari loyihalari tomonidan amalga oshiriladi: - o'lchov xatosi, o'lchov nazoratining ishonchliligi talablari; - o'lchash tartib-qoidalariga, o'lchov vositalariga, standart namunalarga, sertifikatlangan aralashmalarga qo'yiladigan talablar; - o'lchovlar, tahlillar, sinovlar va o'lchovlarni nazorat qilish usullari; - moddalar va materiallarning xossalari to'g'risidagi ma'lumotlar, shu jumladan standart ma'lumotnomalar; - moddalar va materiallarning standart namunalarini qo'llash; - o'lchov vositalarini tekshirish (kalibrlash) usullari. Ishlab chiqilayotgan davlat standarti loyihasining turi va mazmuniga qarab metrologik ekspertiza o‘tkazishda quyidagilar tahlil qilinadi va baholanadi: - o'lchangan parametrlar nomenklaturasining ratsionalligi: - o'lchov xatosi uchun talablarning optimalligi; - o'lchov vositalarining metrologik tavsiflariga qo'yiladigan talablarning to'liqligi va to'g'riligi; - o'lchov xatosining va (yoki) uning tarkibiy qismlarining (shu jumladan o'lchov natijalarining takrorlanuvchanligi va takrorlanuvchanligi ko'rsatkichlari) belgilangan talablarga muvofiqligi; - mahsulotning sinovga yaroqliligi (o'lchov tizimi); - o'lchov vositalariga samarali metrologik xizmat ko'rsatish imkoniyati (shu jumladan tekshirish, kalibrlash, ish faoliyatini nazorat qilish, ta'mirlash); - o'lchovlarni amalga oshirish uchun tanlangan vositalar va usullarning oqilonaligi, shu jumladan ularning davlat metrologiya nazorati va nazorati taqsimoti sohalarida qo'llaniladigan o'lchovlarni amalga oshirish vositalari va usullariga qo'yiladigan talablarga muvofiqligi; - o'lchov natijalarini qayta ishlash algoritmining o'lchov topshirig'iga muvofiqligi; - metrologik atamalardan, o'lchangan miqdorlarning nomlaridan va ularning birliklarini belgilashdan to'g'ri foydalanish. |