Basis of Overall equipment effectiveness

Week 13. Requirements of Phase 3 of Implementing Equipment R&M: Build and Install

Obidjon Abdujabborov

Lecturer

Department of Metrology, Standardization and Quality Management

Andijan Machine Building Institute

Email: oabdujabborov93@gmail.com

Jihozning umumiy samaradorligi asoslari

13-Mavzu. Uskunalarni R&Mni amalga oshirishning 3-bosqichiga qo'yiladigan talablar: qurish va o'rnatish

Ma’ruzachi: Obidjon Abdujabborov

Metrologiya, standartlashtirish va sifat menejmenti kafedrasi

Andijon mashinasozlik instituti

Elektron pochta: oabdujabborov93@gmail.com

13-Mavzu. Uskunalarni R&Mni amalga oshirishning 3-bosqichiga qo'yiladigan talablar: qurish va o'rnatish

Reja:

- Mashina qismlarini tanlash

- Sinov to'siqlarini bartaraf etish

- Tezlashtirilgan testlarni o'tkazish masalalari

1. Mashina qismlarini tanlash

12-bobda ishonchlilik, nosozlik rejimi va ta'sir tahlili (FMEA), uskunaning ishlamay qolish holati va ta'sir tahlili (EFMEA) va xatolar daraxti tahlili (FTA) kabi ba'zi bir maxsus metodologiyalar bilan 2-bosqichni amalga oshirish talablari muhokama qilindi. Ushbu bobda hayot tsiklining 3-bosqichiga (LCC) batafsil yondashuv muhokama qilinadi. Uskunaning ishonchliligi va texnik xizmat ko'rsatish (R&M) hayotiy tsiklini qurish va o'rnatish bosqichida, mijoz va yetkazib beruvchi uchun uskunaning 1 va 2 bosqichlarida, kontseptsiya va dizaynda belgilangan R&M ishlash maqsadlariga javob berishini ta'minlash juda muhim bo'ladi.

Qurilish va o'rnatish bosqichi - uskunani ishlab chiqarish muhitiga joylashtirishdan oldin nosozliklarni aniqlashning so'nggi imkoniyati. Ko'pgina o'rnatilgan uskunalar muvaffaqiyatsizlik (MTBF) maqsadlari orasidagi o'rtacha vaqtni qondirish uchun sinovdan o'tkazilmaydi. Uskunalar hozirda 24 soatlik quruq tsikl sinovi, qobiliyat sinovi yoki qisman oqava suv yordamida sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu sinov usullari uskunaning MTBF maqsadlariga erishilganligini yoki yo'qligini samarali tekshirmaydi. Uskunaning umumiy MTBF maqsadlarini o'lchash uchun turli xil sinov strategiyalari ishlab chiqilishi kerak. Shunday qilib, biz bu erda uskunani sinovdan o'tkazish strategiyasini ishlab chiqishning oddiy usulini taqdim etamiz, bu uskuna mijoz tomonidan belgilangan MTBF maqsadlariga javob beradimi yoki yo'qligini baholaydi. Yetkazib beruvchi ushbu ishlarning aksariyati uchun javobgardir, shuning uchun ushbu bobdagi ma'lumotlarning aksariyati etkazib beruvchining majburiyatlariga tegishli; ammo, mijozning majburiyatlari ham bobning eng oxirida taqdim etiladi.

Mashina qismlarini tanlash.

Uskunaning umumiy ishonchliligini optimallashtirish uchun uskunalar uchun ehtiyot qismlar tanlanishi kerak. Ishonchlilikka sezgir yoki muhim komponentlarning xarakteristikalari eng past darajadagi yetkazib beruvchida ishonchlilikni ta'minlash uchun ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilanishi kerak. R&M rejasi mashina qismlarini yetkazib beruvchilar qanday tanlanganligini aniqlashi kerak.

Tolerantlik tadqiqotlarini yakunlash.

Tolerantlik tadqiqotlari etkazib beruvchi tomonidan elektr va mexanik bardoshlik stacking muddatidan oldin nosozliklar yoki muayyan ish sharoitlarida aşınmaya olib kelmasligini ta'minlash uchun bajarilishi kerak.

Stress tahlilini bajarish.

Stress tahlili yetkazib beruvchi tomonidan o'tmishda nosozlik darajasi me'yordan yuqori bo'lgan sohalarda amalga oshirilishi kerak. U o'simlik muhitida uskuna duchor bo'ladigan nosozliklar va atrof-muhit sharoitlari o'rtasidagi bog'liqlik bo'yicha o'tkazilishi kerak.

Ishonchlilik malaka testini o'tkazish (RQT).

Yetkazib beruvchilardan uskunaning ishlashini isbotlash uchun sinovlarni o'tkazish talab qilinishi mumkin, chunki u R&M spetsifikatsiyalari bilan bog'liq. Agar RQT ishlashni tekshirish usuli bo'lsa, u uskunaning hayot aylanishining boshida aniqlanishi kerak va barcha tomonlar R&M ma'lumotlarini olish uchun zarur bo'lgan sinov tartib-qoidalariga rozi bo'lishi kerak. Ishonchlilikni tekshirishning RQT usuli uskunaning ishlash spetsifikatsiyalarida belgilangan umumiy MTBF qiymatlariga mos kelishini o'lchaydi. Ushbu sinov paytida, nosozlik kuzatilganda, buzilish asl ish holatiga qaytarilishi kerak. Ushbu sinov jarayonida barcha nosozliklar ko'rib chiqilishi va qayd etilishi kerak.

Yetkazib beruvchining ob'ektida ishonchlilik ma'lumotlarini yig'ish

Yetkazib beruvchining qavatida uskunani maxsus qabul qilish sinoviga muqobil ravishda uskunaga oid nosozliklar to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ish uchun ma'lumotlarni yig'ish tizimi ishlab chiqilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarni yig'ish tizimi o'lchash davridagi uskunaning ishonchlilik imkoniyatlarini ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin. Muvaffaqiyatsizlik ma'lumotlari va jarayonni tekshirish sinovlari uskuna uchun benchmark sifatida ishlatilishi mumkin. Bu uskunani doimiy takomillashtirish uchun ishlatilishi mumkin. Buyurtmachining zavodida ishonchlilik ma'lumotlarini to'plash Ishonchlilik ma'lumotlari uskunani jo'natish va o'rnatish vaqtida ishonchlilik parametrlari yomonlashtirilmaganligini tekshirish uchun mijozning zavodida qabul qilish sinovi paytida ham to'planishi kerak.

Uskunaning asosiy sababi/nosozligi tahlilini bajarish.

Yetkazib beruvchilar uskunadagi nosozliklarning ildiz sabablarini tahlil qilish o'zlari yoki ular bilan bog'liq komponentlar yetkazib beruvchilari tomonidan amalga oshirilishini ta'minlash uchun javobgar bo'lishi kerak. Keyinchalik, ushbu tahlil natijalari mijozga qaytariladi, shunda nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha harakatlar rejasi ishlab chiqilishi mumkin. Nosozliklarni qanday hal qilish R&M rejasining bir qismi sifatida hujjatlashtirilishi kerak.

- Sinovdagi to'siqlarni bartaraf etish Ishonchlilikni tekshirish strategiyasini amalga oshirish uchun ko'tarilgan turli xil to'siqlar mavjud, masalan:

- "Sinov qilish juda qimmatga tushadi."

- "Bu juda uzoq davom etadi - sinov odatda uskunani jo'natishdan oldin amalga oshiriladi."

- "Sinov uchun qismlar mavjud emas."

- "Bizning uskunamiz hech qachon sinovdan o'tmaydi."

- "Biz haqiqiy vaziyatlarda sinovdan o'tkaza olmaymiz."

Ushbu to'siqlarni keyingi bo'limlarda tavsiflangan sinov strategiyasini ishlab chiqish orqali tizimli ravishda yo'q qilish kerak.

- Hamma narsani sinab ko'rmang.

- Dizaynga yuqori darajadagi ishonch kiritilganligiga ishonch hosil qilish uchun dizayn sharhlaridan foydalaning. Loyihaning EFMEA bosqichida barcha nosozliklar bartaraf etilganligiga ishonch hosil qiling. Batafsil harakat rejalari bilan FTA ishlab chiqilganligiga ishonch hosil qiling.

- Sinov vaqtini qisqartiring.

- Sinov strategiyasi sinov jarayonini tezlashtirish, uni avtomatlashtirish va etkazib beruvchilarning test ma'lumotlarini ko'rib chiqish usullarini o'z ichiga olishi kerak.

- Dizayn orqali ishonchni o'rnating.

- Sinov uskunaning ishonchliligini oshirish uchun javob bo'lmasligi kerak. Dizayn xatosiz bo'lishi kerak, shuning uchun nosozliklarni bartaraf qiladi.

- Bir vaqtning o'zida muhandislikni bajaring.

- Bu qisqa vaqt ichida ishonchlilik testlaridan o'tish ehtimolini oshiradi.

- Ishonchlilik testini o'tkazish.

Uskunaning ishonchliligini aniqlash uchun turli xil sinov turlari mavjud. Bu testlar bo'lishi mumkin

- Hayot sinovi

- Yonish

- Marafon yuguradi

- Tezlashtirilgan sinov

- Muvaffaqiyatsizlik uchun sinov

- Standart bo'yicha sinov (boggy - ya'ni test samaradorligining minimal standarti)

Vibratsiyani o'lchash testini o'tkazing.

Uskunani sinab ko'rishda tebranish o'lchovlarini o'tkazish kerak. Ushbu sinov majburiy bo'lishi kerak, chunki ehtiyot qismlar sifati mashinaning tebranishiga ta'sir qilishi mumkin. Vibratsiyali o'lchovlar diqqatni jamlash uchun ishlab chiqilishi kerak

- Motorlar

- Rulmanlar

- Viteslar

- Aylanadigan vallar

Uskunaga profilaktik xizmat ko'rsatish dasturi o'rnatilganda, uskunaning kelajakdagi o'lchovlari uchun ma'lumotnoma sifatida tebranish belgilarining asosiy chizig'i ishlab chiqilishi kerak.

O'lchovli isbotlash testini bajaring.

Mashinaning o'lchamlari va tolerantliklarini tekshirish uchun o'lchovlarni tekshirish sinovi o'tkazilishi kerak. Ushbu o'lchamlar mashinaning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin. Bu tekshirish yetkazib beruvchi korxonasida va mijoz muhandisi ishtirokida o'tkazilishi kerak. Ushbu sinov mashina yig'ilgan holda o'tkazilishi kerak. Pozitsion qurilmalarning dastlabki dasturlashtirilgan pozitsiyalariga qaytishini ta'minlash uchun ushbu sinov davomida pozitsiyani takrorlash ham amalga oshirilishi mumkin.

Jarayonning dastlabki imkoniyatlarini o'rganishni o'tkazish.

Dastlabki jarayon qobiliyatini o'rganish mashinaning qobiliyatli jarayonga hissa qo'shishi mumkinligini aniqlash uchun ishlatiladi. Ushbu sinov etkazib beruvchining korxonasida o'tkazilishi kerak va sinov qismlari mavjud bo'lishini talab qiladi.

Ushbu tadqiqot kamida 60 ta qism mavjudligi asosida o'tkazilishi kerak. Ushbu tadqiqot, shuningdek, 10-30 qismdan iborat kichikroq lot o'lchamlari bilan ham olib borilishi mumkin. Ushbu qisqa muddatlar etkazib beruvchiga va mijoz muhandisiga uskunaning beqarorligi yoki qobiliyatsizligini prognoz qilish mumkinligini taxmin qilish imkonini beradi. Agar asbob-uskunalar jarayonning ishlashi uchun beqaror ekanligi aniqlansa, uni qayta o'rganishdan oldin ta'mirlash kerak. Sertifikatlangan ishlab chiqarish o'lchagichlari yoki o'lchash moslamalari mavjud bo'lganda, dastlabki qisqa muddatli ishlarning 20-30 qismi mashina yoki uskunaning takrorlanishi va takrorlanishini (R&R) tekshirish uchun ishlatilishi mumkin. Yaroqli qobiliyatni o'rganish uchun R&R qiymati o'lchanayotgan bardoshlik uchun 10% dan oshmasligi kerak. O'lchov asboblari mavjud bo'lmaganda, koordinata o'lchash mashinasidan (CMM) foydalanish mumkin. (Alohida mijozlar uchun qismlarning haqiqiy soni har xil bo'lishi mumkin. Yetkazib beruvchi mijozning talablarini bilishi va ularga rioya qilishi kerak.)

Uskunaning umumiy samaradorligi testi (OEE).

Buyurtmachi tomonidan buyurtma qilingan barcha yangi va ta'mirlangan asbob-uskunalar va mashinalar qabul qilish uchun kamida 85% OEE qiymatiga yoki tashkilot tomonidan belgilangan qiymatga ega bo'lishi kerak. Qiymat o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun tekshiring.

Ishonchlilik malaka testini o'tkazing.

Ishonchlilik da'volarini aniqlash uchun amalga oshirilishi mumkin bo'lgan eng maqbul testlardan biri bu RQT: bu yagona haqiqiy ishonchlilik testidir. RQT ishonchlilik da'volarini aniqlashning iqtisodiy jihatdan samarali usuli hisoblanadi. RQT uskunaga nosozlikni yig'ishdan oldin prototiplarni baholash uchun ishlatilishi mumkin.

- Quyi tizimlar uchun test rejalarini tuzing.

- Integratsiyalashgan tizimlar uchun test rejalarini ishlab chiqish.

- Qabul qilish talablarini aniqlang.

RQT MTBF belgilangan MTBF maqsadiga teng yoki undan katta bo'lgan o'lchanadigan statistik ishonch omilini ta'minlaydi. Mavjud uskunaning MTBF ni aniqlash uchun ma'lum vaqt davomida ushbu uskunaning ish vaqti va nosozliklar haqida ma'lumot to'planishi va qayd etilishi kerak. Quyidagi misoldagi RQT usuli bir tomonlama ishonch chegarasi hisobi sifatida aniqlanadi. Hisoblash MTBF qiymatining pastki chegarasi bo'lgan 80% ishonch faktorini aniqlaydi. Mavjud uskunaning MTBF qiymatini belgilash. RQT usuli MTBF hech bo'lmaganda ma'lum bir nuqtada ekanligi yoki yo'qligi haqida o'lchanadigan ishonchni beradi. MTBF qiymatini quyidagi tenglama yordamida hisoblash mumkin:

Bu yerda:

T = Nosozliklarni kuzatish uchun umumiy sinov vaqti

ch2 = Chi-kvadrat qiymati

𝛼= Sinov uchun xavf darajasi. Bu qiymat 1 ga teng - testdagi ishonch qiymati

2r + 2 = Chi-kvadrat jadvalida joylashgan erkinlik darajasi (qisman chi kvadratiga qarang - 13.1-jadval)

r = Sinov davrida kuzatilgan nosozliklar soni

| 𝛼 | Chi-kvadrat jadvali |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| D.F | .10 | .20 | .10 |
| 2 | 4.61 | 3.22 | 2.4 |
| 4 | 7.78 | 6 | 4.88 |
| 6 | 10.64 | 8.58 | 7.26 |
| 8 | 13.36 | 11.04 | 9.52 |
| 10 | 15.99 | 13.4 | 11.8 |
| … | … | … | … |

13.1-jadval Qisman Chi-kvadrat jadvali

13.1-rasm Bir tomonlama ishonch qiymati.

Bu tenglama bir tomonlama ishonch tenglamasi sifatida aniqlanadi. Grafik format 13.1-rasmda ko'rsatilgan. Ishonch chegarasi - MTBF - egri chiziqning o'rtacha qiymati - pastki chegara qiymatidan yuqori bo'lish ehtimoli. Ushbu tenglama, shuningdek, tekshirilayotgan asbob-uskunalar yoki mexanizmlarning MTBF pastki chegarasini aniqlaydi. Ushbu tenglama zavod qavatidagi yangi va mavjud uskunalar uchun ishlatilishi mumkin.

Misol

Mashina 80 soat ishlash uchun sinovdan o'tkazildi: bu vaqt ichida 4 ta nosozlik kuzatildi. Sinovda 80% ishonch bilan MTBF ning pastki chegara qiymati qanday bo'ladi?

T = 80 soat

𝛼 = 1 - 0,8

r = 4

MTBF=2(T)X2α,2r+2=2(80)X2.2,2(4)+2=16013.4=11.94

Ushbu natija shuni ko'rsatadiki, ushbu uskunaning MTBF pastki chegarasi kamida 11,94 soat.

MTBF parametrlarini tekshirish.

Uskunaning MTBF da'volarini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan sinov vaqtini hisoblash uchun quyidagi tenglamadan foydalanish mumkin. Sinov vaqti tenglamasi quyidagicha:

Test vaqti=MTBF(X2α,2r+2)2

Bu yerda

Sinov vaqti = Uskunaning MTBF da'volarini o'lchash uchun zarur bo'lgan vaqt uzunligi

MTBF = Uskuna uchun MTBF ning ma'lum qiymati

ch2 = Chi-kvadrat qiymati

𝛼 = Sinov uchun xavf darajasi. Bu qiymat 1 ga teng - testdagi ishonch qiymati

2r + 2 = Chi-kvadrat jadvalida joylashgan erkinlik darajasi (13.1-jadvalga qarang: chi-kvadrat jadvali)

r = Sinov davrida kuzatilgan nosozliklar soni.

Misol

Mavjud matkap pressimiz MTBF qiymati 11,94 ga teng. Yangi burg'ulash mashinasi MTBF maqsadiga ega - 100 soat. Ushbu MTBF qiymatini 80% ishonch chegarasi bilan isbotlash uchun qancha sinov vaqti kerak?

Test vaqti=MTBF(X2α,2r+2)2=100(X2.2,2(0)+2)2=

=100(3.22)2=161 soat

Ushbu tenglama ushbu uskunaning sinov vaqti kamida 161 soat bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Agar ushbu vaqt davomida hech qanday nosozliklar kuzatilmagan bo'lsa, sinov uskunaning kamida 80% ishonch chegarasi 100 MTBF soat ekanligini aniqladi. Boshqa tomondan, agar sinovning 161 soati davomida biron bir nuqtada nosozlik kuzatilsa, yangi sinov vaqtini belgilash kerak. Bu test boshidan boshlanishini anglatmaydi; balki MTBF maqsadiga erishish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha sinov vaqtini aniqlash uchun formulaga qo'shimcha nosozlik raqamlari kiritiladi. 13.2-jadvalda bu fikr ko'rsatilgan.

13.2-jadval 100 soatlik MTBF maqsadi uchun 80% ishonch faktorini sinovdan o'tkazish.

| Muvaffaqiyatsizliklar soni | Talab qilinadigan sinov vaqti (h) |
| --- | --- |
| 0 | 161 |
| 1 | 300 |
| 2 | 429 |
| 3 | 552 |

RQT taxminlari.

Ishonchlilik malaka testini amalga oshirishda test jarayoni to'g'ri o'tkazilishi uchun bir nechta taxminlarni tushunish kerak:

- Uskunalar chaqaloqlar o'limi bosqichidan tashqarida bo'lsa, sinov o'tkazilishi kerak.

- Nosozliklar bartaraf etilgach, uskuna dastlabki ishonchlilik holatiga qaytariladi.

- Mashina ishonchliligiga ta'sir qilish uchun qayta ishlangan bo'lsa, sinovni qaytadan boshlash kerak.

- Agar bitta quyi tizim ishlamay qolsa, u uskunaning boshqa ishonchlilik shartlariga ta'sir qilmaydi.

Bular RQT falsafasiga oid katta taxminlar. Sinov jarayoni uskunaning MTBF ni o'lchash uchun borligini va sinov o'tkazilishidan oldin uskunaning tayyorligini aniqlash kerakligi barcha tomonlar tomonidan tushunilishi kerak.

RQT test rejasi.

RQT test rejasi uskuna uchun MTBF stavkalarini ishlab chiqishda oddiy va tushunarli yondashuvdir. Sinov rejasi quyidagi bosqichlardan iborat:

- Ishonchlilik bilan bog'liq tizim yoki quyi tizim spetsifikatsiyalarini aniqlang.

- MTBFni uskuna ichidagi barcha quyi tizimlarga taqsimlang.

- Eng past MTBF qiymatini (zaif aloqa tushunchasi) aniqlash uchun har bir quyi tizimning MTBF ga ustunlik bering.

- Boshqa zavodlar, etkazib beruvchilar va boshqa ma'lumotlar bazalaridan mavjud test ma'lumotlarini qidiring.

- Sinov uchun kattalashtirilgan namuna hajmini qidiring.

- Sinov paytida real sharoitlarni taqlid qilishga intiling.

- Sinov sessiyasida uskunani tezlashtirish mumkinligini aniqlang.

- Sinovni avtomatlashtirish imkoniyatlarini izlang.

- Quyi tizimlar uchun tezlashtirish koeffitsientini hisoblang.

- Tizim uchun sinov vaqtini hisoblang.

Bularning barchasi yoki ushbu qadamlarning faqat bir qismi ishlatilishi mumkin. RQT qanday o'tkazilishi kerakligini aniqlash mijoz muhandisi va yetkazib beruvchiga bog'liq.

RAMGT dasturiy ta'minotidan foydalanish.

RAMGT (Zamonaviy gaz turbinalari uchun mustahkam aerofoillar) dasturiy ta'minot to'plami sinov vaqtlarini aniqlash uchun hisoblash usulini taqdim etadi. Bu jarayon aniqlangan testning turli parametrlari bilan sinov vaqtlarini hisoblash imkonini beradi. Sinovlarni hisoblash uchun dasturiy ta'minot quyidagilarni kiritishingizni talab qiladi:

Kerakli MTBF: Sinov qilinadigan tizim, quyi tizim yoki komponentlar uchun zarur bo'lgan MTBF qiymatini kiriting.

Soatiga oddiy tsikllar: Tizim, quyi tizim yoki komponent normal asosda duch keladigan soatiga oddiy sikllarni kiriting.

Soatiga tezlashtirilgan tsikllar: Sinov davrida uskunani sozlash mumkin bo'lgan soatiga tezlashtirilgan tsikllar sonini kiriting.

Sinov MTBF: Olingan hisob-kitob sinov davridagi tizim, quyi tizim yoki komponent uchun umumiy sinov vaqtini ko'rsatadi.

Oldingi to'rtta elementning barchasi jo'natilishdan oldin uskunada bajarilishi mumkin bo'lgan sinovlarga misoldir. Uskunaning dizayn R&M spetsifikatsiyalariga mos kelishini ta'minlash uchun ushbu sinovlar yetkazib beruvchining korxonasida o'tkazilishi kerak.

Tizim talablarini belgilash.

Tizim talablari har doim mijoz tomonidan belgilanadi. Ularni kutib olish yetkazib beruvchiga bog'liq. Biroq, talablar yakunlanishidan oldin, barcha talablar bajarilishi mumkinligiga ishonch hosil qilish uchun etkazib beruvchi javobgardir. Shu sababli, R&M spetsifikatsiyalari bilan bog'liq tizim talablari barcha maqsadlar belgilangan va ularga erishish mumkinligini aniqlash uchun ko'rib chiqilishi kerak. Bu maqsadlar imkon qadar aniq talablarga asoslanishi kerak. Masalan:

MTBF > 100 soat

assistlar orasidagi o'rtacha vaqt (MTBA) > 2 soat

o'rtacha ta'mirlash vaqti (MTTR) < 1 soat

Birinchi ishga tushirish % imkoniyati > 99%

Shovqin < 20 dbA

Xavfsizlik (masalan, hukumat qoidalari)

Ekologik (masalan, yog 'tumanining ruxsat etilgan chegaralari)

Sifat talablari (masalan, tizimning ishlash ko'rsatkichlari). Ushbu bosqichda quyi tizimlar uchun MTBF talablarini taqsimlash kerak. MTBF maqsadlarini quyi tizimlarga taqsimlashning sababi uskunalar bilan bog'liq bo'lgan turli quyi tizimlarning "zaif bo'g'ini" ni aniqlashdir. Masalan:

- Tizim MTBF = 100

- MTBF yuklanmoqda = 375

- Joylashuv MTBF = 275

- MTBF = 575 qayta ishlanmoqda

- MTBFni tushirish = 510

Sinov fokuslash uchun hududni tanlang.

Odatda mashinadagi har bir quyi tizim yoki komponentni sinab ko'rishning hojati yo'q. Pul, vaqt va resurslarni tejash uchun samarali sinov vositalarini ishlab chiqish uchun quyidagi bosqichlarni amalga oshirish kerak:

- Eng yomon quyi tizimning ishlashini ta'minlash: Agar dizayn isbotlanmagan bo'lsa, MTBF qiymatlarini tekshirish uchun sinov davrida qo'shimcha vaqt sarflang.

- Yuqori xavf ustuvorligi raqami (RPN) qiymatlari uchun EFMEA ga murojaat qiling: Kerakli sinov strategiyalarini ishlab chiqishga e'tibor qaratish uchun yuqori RPN raqamidan foydalaning.

- Sinov yana quyi tizimlardagi "eng zaif bo'g'in" ga qaratilishi kerak.

- Barcha mavjud muammolar hal qilinganligiga ishonch hosil qilish uchun FTAga murojaat qiling: FTA asosiy muammolar hal qilinganligini aniqlaydi va tekshiradi. Bu shuni anglatadiki, muammolar yana takrorlanmasligi kerak.

- Yangi sinovdan o'tmagan dizaynlarga e'tibor qarating: Bu mashinaga yangi dizaynlar kiritilgan maydon. Yangi dizaynlar odatda foydalanuvchining eng past ishonch darajasiga ega bo'ladi.

- Yuqori ishonchga ega bo'lgan joylarni, eski dizaynlar, tajriba va mijozlarning boshqa hissalarini aniqlang: Bu sohadagi ma'lumotlar dizaynning tasdiqlanganligiga ishonchni oshiradi.

- Tegishli va kerak bo'lganda sinovlarni etkazib beruvchilarga topshiring: Yetkazib beruvchilar sinov jarayonida faol ishtirok etishlari kerak. Yetkazib beruvchilar o'z mahsulotlaridagi nosozliklar yoki sinovlar haqida ma'lumotlar bazalariga ega bo'lishi mumkin.

Mavjud ma'lumotlarni qidiring.

Zavoddan olingan ma'lumotlar etkazib beruvchiga uskunani sinab ko'rishda yordam beradigan eng muhim ma'lumotdir. Ushbu ma'lumot uchun manbalar quyidagicha bo'lsin:

- Bir xil quyi tizimlar yoki tizimlar bilan mijozning tajribasi. Bu ba'zi quyi tizimlarning reinjiniringini olib tashlashga yordam beradi.

- Yetkazib beruvchilar vaqti-vaqti bilan sizga boshqa mijozlar bilan uskunaning ishlash ma'lumotlari haqida so'rashga ruxsat beradi.

- Kabi boshqa ma'lumotlar bazasi manbalaridan foydalaning

- Hukumat sanoat ma'lumotlar almashinuvi dasturi (GIDEP)

- Rim havo taraqqiyoti markazi (RADC)

- Yetkazib beruvchining sinov ma'lumotlari

- Zavod zamini haqida ma'lumot va ma'lumotlar

- Kattalashtirilgan namuna hajmini qidiring

Iloji bo'lsa, sinov jarayoni uchun kattalashtirilgan namuna hajmini qidiring. Yetkazib beruvchi tomonidan bir nechta quyi tizimlar qurilganda, ular uskunaning sinov vaqtini qisqartirish uchun birgalikda sinovdan o'tkazilishi mumkin. Bir nechta quyi tizimlardan foydalanish test vaqtini quyi tizimlarda to'plash imkonini beradi. Quyi tizimlarni bir vaqtning o'zida sinab ko'rish mumkinligi katta taxmindir. Tizimlar quyidagicha bo'lishi shart:

- Bir xil komponentlarning barchasi bir xil ishonchlilik xususiyatlariga javob beradi

- Har bir quyi tizim uchun doimiy ishlamay qolish darajasi

- Quyi tizimlar uchun sinov davridagi har bir nosozlikdan keyin dastlabki ishonchlilik holatiga qaytish

Misol

Sinov uchun ikkita bir xil quyi tizimlar mavjud. MTBF kamida 100 soat bo'lgan 80% ishonch darajasini istasangiz, test qancha davom etishi kerak?

To = [100(3.22)]/2 = 161 soat

T = 161/2 = 80,5 soat

Bu shuni anglatadiki, har bir quyi tizim 80,5 soat davomida nosozliksiz ishlashi kerak bo'ladi. Agar ushbu sinov davrida nosozlik yuzaga kelsa, sinov vaqtini bitta nosozlik uchun hisoblash kerak bo'ladi.

Ushbu test usuli yordamida quyidagi tashvishlar ishlab chiqiladi:

- Ikkala quyi tizim ham bir xil tarzda ishlab chiqilganmi va qurilganmi?

- Ikkala quyi tizim ham bir xil sifat nazorati bilan qurilganmi?

- Ikkala quyi tizim ham bir xil ishonchli komponentlar bilan tuzilganmi?

Haqiqiy dunyo sharoitlarini taqlid qilishga intiling.

Sinov paytida real sharoitlarni ishlab chiqish muhimdir. Bu sinovdan o'tkazilayotgan asbob-uskunalarni o'simlik muhitiga imkon qadar yaqinlashishiga imkon beradi. Bu yetkazib beruvchida nosozliklarni oldindan aniqlash imkonini beradi, mijozga yuboriladi. Haqiqiy dunyo muhitini simulyatsiya qilish sohalari quyidagi bo'limlarda tasvirlangan.

Qattiq muhit. Mashinaning zavodda duchor bo'ladigan muhitini simulyatsiya qilish qimmatlidir, masalan:

- Haroratning o'zgarishi

- Namlik

- Tebranish

- Yog'li tuman

- Kir

- Metall chiplar

- Komponent/materialning ifloslanishi

Tezlashtirilgan testlarni o'tkazish masalalari. Sinov davrida testni tezlashtirish mumkinligini aniqlang. Bu test faoliyatini yakunlash uchun zarur bo'lgan sinov vaqtini qisqartiradi. Tezlashtirish quyidagi usullar bilan amalga oshirilishi mumkin:

- Kuchlanish darajasining oshishi

- Harorat darajasining oshishi

- Stressning kuchayishi

Velosiped aylanish chastotasining ortishi (masalan, normal tezlik 100 soat uchun 25 sikl/soat bo'lsa, tezlashtirilgan tezlik 50 soat uchun 50 tsikl/soat bo'lishi mumkin. Bu misolda tezlashtirish sinovi sinov vaqtini 100 soatdan qisqarishiga olib kelishi mumkin. 50 soat. Shunday qilib, bu sezilarli xarajatlarni tejashga olib kelishi mumkin!)

Tezlashtirilgan test qoidalari:

- Tezlashtirilgan komponentlar, quyi tizimlar yoki jihozlarga ortiqcha stress va zo'riqish keltirmang.

- Odatda ko'rinmaydigan nosozlik rejimlarini keltirib chiqarmang.

- Sinov ostidagi komponentlar, quyi tizim yoki jihozlarning fizik xususiyatlarini o'zgartirmang.

Quyi tizimlar uchun tezlashtirish testi.

Quyi tizimlar ishlab chiqarilayotganda etkazib beruvchining korxonasida sinovdan o'tkazilishi kerak. Avval quyi tizimlarni sinab ko'rish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Quyi tizimlarni bepul mashq qilish

- Tizim integratsiyasidan oldin nosozlikni erta aniqlash

- Tezlashtirish tufayli quyi tizimni tezroq yakunlash

Integratsiyalashgan tizim sinovi.

Integratsiyalashgan tizim testi barcha quyi tizimlar sinov jarayonini tugatgandan so'ng amalga oshirilishi mumkin. Integratsiyalashgan tizim sinovi quyidagi sohalarga qaratilishi kerak:

- Elektr va mexanik interfeyslar.

- Tizimdagi nosozliklar.

- Tizim sinovida kamroq tezlashtirish.

- Sinov muddati juda muhim.

- Vaqt (normal stavka).

- Kerakli qismlar (haqiqiy qismlar).

- Xarajat (ish kuchi, ehtiyot qismlar va boshqalar).

- Ish vaqti va MTBF o'rtasidagi bog'liqlik tufayli sinov maqsadlarini kamaytirish mumkin.

Sinov ko'rsatmalari.

Sinov rejalari quyidagi ko'rsatmalarga muvofiq bo'lishi kerak:

- Testni tuzish uchun RQT usuli qo'llaniladi.

- Barcha testlar kamida 80% ishonch chegarasini o'z ichiga olishi kerak.

- Sinov paytida tizimning biron bir qismi qayta ishlangan bo'lsa, test qaytadan boshlanishi kerak.

- Sinov paytida kuzatilgan barcha nosozliklar qayd etilishi kerak.

- Sinov paytida atrof-muhit sharoitlari takrorlanishi kerak.

Quyi tizim sinovi.

Quyi tizim testlarini ishlab chiqishda quyidagi ko'rsatmalarga amal qilish kerak:

- Quyi tizimlar uchun tezlashtirish stavkalari normal aylanish tezligining to'rt barobariga (agar iloji bo'lsa) tezlashtirilishi mumkin.

- Sinovlarni avtomatlashtirish, masalan, qismlarni quyi tizimlar orqali yo'naltirish uchun ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotni amalga oshirish kerak.

- Sinov paytida qismlarni qayta ishlash uchun avtomatlashtirishdan foydalanish kerak, bu esa sinov davrida kamroq qismlar va ishchi kuchini talab qiladi.

- Sinov davrida ma'lumotlarni to'plash uchun sensorlarni qo'llang. Qismning to'g'ri joylashishini ta'minlash uchun sinov jiglaridan foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

- "OEE Primer", D.H.Stamatis, Taylor and Francis group LLC, 2010

- “Juran’s Quality Handbook", Joseph M. Juran, A. Blanton Godfrey,McDraw-Hill, 2015

- "OEE Guide to Smart Manufacturing", Dr. Jill A O'Sullivan, Dr. Theresa Nick, Sandy Abraham, DMMSI, Associates Inc, 2016

- "Understanding, Measuring, and Improving Overall Equipment Effectiveness: How to Use OEE to Drive Significant Process Improvement", Ross Kenneth Kennedy, Productivity Press, 2017

- Overall Equipment Effectiveness, Robert C. Hansen,  Industrial Press, 2011

- https://www.oee.com/

- https://www.leanproduction.com/oee/

- https://sixsigmadsi.com/what-is-oee/