[Drawing geometry and engineering graphics] week 11 - Sizing rules and sizing in drawings.

11. MAVZU: O`lcham qo`yish qoidalari va chizmalarda o`lcham qo`yish.

Reja:

- Chizmada o’lcham qo’yish qoidalari.

- O’lcham qo’yishning o’ziga xos xususiyatlari.

- O’lcham qo’yishda qo’llaniladigan shartli belgilashlar.

Chizmalardagi barcha o‘lchamlar 3.207-68 DS ga muvofiq qo‘yiladi. Chizmada berilgan barcha o‘lchamlar mumkin qadar kam bo‘lishi va shu bilan birga buyumni yasash hamda uni nazorat qilish uchun yetarli bo‘lishi kerak.

O‘lcham chiziqlari iloji boricha detal konturidan tashqarida o‘tkazilishi va o‘zaro kesishmasligi kerak. O‘lcham chiziqlari uchlariga strelkalar qo‘yiladi. Strelkalar detalning o‘lchami qo‘yilayotgan qismidan chiqqan chiqarish chiziqlariga yoki detal konturiga taqalgan bo‘lishi kerak.

Chizmadagi o‘lcham sonlari, chizmaning qanday masshtabda bajarilishidan qat’iy nazar, buyumning xaqiqiy o‘lchamini ko‘rsatishi va iloji boricha o‘lcham chizigining o‘rtasiga yozilishi lozim. Aylananing diametri  bilan, yoyning radiusi R belgisi bilan, konuslikni  bilan, qiyalikni  belgi bilan yoziladi.

1-shaklda turli shakllarga o‘lcham qo‘yishga misollar keltirilgan.

| Strelkalar o‘rniga nuqtalar qo‘yish mumkin | Sharning radiusi yoki diametrini ko‘rsatish. |
| --- | --- |

shar

1 -shakl

Chizmalarda o‘lcham qo‘yishning umumiy hollari  11.1-shaklda ko‘rsatilgan. Quyida detallarni ishlab chiqarish korxonalarida tayyorlash talablarini e’tiborga olgan holda o‘lcham qo‘yishlar ko‘rib chiqiladi. Detallarga o‘lcham qo‘yishda uni tayyorlashdagi jarayonlarni e’tiborga olish kerak bo‘ladi, aks holda noqulay o‘lcham qo‘yish ortiqcha ishlov berish va detalni tannarxini oshishiga olib keladi. Detal elementlaridagi ba’zi bir o‘lchamlar (faska, kanavka va boshqalarida) kesuvchi va o‘lchovchi moslamalar sonini kamaytirib, detalni tayyorlashda uni tannarxini kamaytiriladi.

11.2-shakl

Detal o`lchamlarini o`lchash uchun boshlang`ich xisoblangan konstruktiv element baza deyiladi. Bu sirt yoki chiziq ( o`q chizig`i, markaziy chiziq) bo`lishi mumkin.Konstruktorlik, texnologik o`lchov bazalari  bo`ladi.

Konstruktorlik bazasi

11.3-rasm. Chizmadan konstruktorlik bazasini tanlash.

Detallarning barcha o‘lchamlarini 2 guruhga - tutashuvchi va erkin guruhlarga bo‘linadi. Tutashuvchi o‘lchamlar detal sirtining shaklini aniqlab, buyumda boshqa detal bilan kirishuvi va buyumdagi sirtlarning xolatlarini ifodalaydi. Buyumda detallarning sirtlari o‘zaro tegib turmasa, ularni erkin o‘lchamlari aniqlaydi. Detallarga o‘lcham qo‘yishda 3 xil usuldan: zanjir, koordinatalar va kombinasiyalashgan usullaridan foydalaniladi.

Yordamchi baza

Yon tekislik (asosiy baza)

11.4-rasm. Asosiy va yordamchi bazalar

B1

B2

B3

B4

B5

B6

.

11.5-rasm. Zanjir va koordinatalar usulida o`lcham qo`yish

Konstruktorlik bazalari elementlarning detaldagi vaziyatini aniqlash uchun qo`llaniladi:

- detaldagi detalning;

- b) yig`ma birlikdagi detalning;

- c) mahsulotdagi yig`ma birlikning vaziyatini.

Detal bir necha konstruktorlik bazasiga ega bo`lishi mmumkin. Bulardan bittasi asosiy, qolganlari yordamchi baza hisoblanadi.

Zanjir usulida o`lchamlar bir chiziqda zanjir shaklida ketma-ketlikda qo`yiladi. Rasmda A1 A2 A3 A4 A5 A6 – zanjir usulida o`lcham qo`yish.

Koordinatalar usulida o`lcham bitta bazaviy sirtga nisbatan qo`yiladi. Rasmda B1 B2 B3 B4 B5 B6-koordinatalar usulida o`lcham qo`yish

Aralash usul optimal usul hisoblanadi. U aniq tayyorlanishi kerak bo`lgan detallarni yuqori aniqlik bilan tayyorlash imkonini beradi.

11.6.-rasm. Aralash usul (zanjur va koordinatalar usulida bir vaqtda o`lcham qo`yish)

11.1-jadval

| O‘lchamlari xato qo‘yilgan chizmalar | O‘lchamlari to‘g‘ri qo‘yilgan chizmalar |
| --- | --- |

11.7-rasm. Chizmada gradus va kvadrat shakllar o`lchamlarini qo`yish.

11.8-rasm. Chizmada radius va diametr o`lchamlarini qo`yish.

O’z-o’zini tekshirish va baholash uchun nazorat

savollari va topshiriqlar

1. Chizmada berilgan  o‘lchamlar  qanday bo’lishi kerak?

2. O‘lcham chiziqlari uchlariga qo’yiladigan strelkalar qanday tartibda qo’yilishi kerak?

3. Aylananing diametri qanday belgi bilan ko’rsatiladi?

4. Yoyning radiusi qanday belgilanadi?

5. Chizmada  konuslik qanday belgi bilan ko’satiladi?

6. Zanjir usulida o‘lcham qo‘yishda o‘lchamlar zanjiri qanday  bo’lishi kerak?

7. Koordinalar usulida o‘lcham qanday tartibda qo’yilishi kerak?

8. Kombinasiyalashgan usulda o‘lcham qo‘yish qanday tartibda amalgam oshiriladi?

Asosiy adabiyotlar

1. Harvey Willard Miller.  Descriptive Geometry. London, 2013. - 149 pages.

2. William Griswold Smith. Practical Descriptive Geometry. London. 2013. - 257 pages.

3. Azimov T.D. Chizma geometriya fanidan ma’ruzalar matni. O’quv qo’llanma –T.: TDTU, 2005. - 155 b.

4.  Murodov Sh. va boshqalar. Chizma geometriya. Oliy o’quv yurtlari uchun darslik.   -T.: ”O’qituvchi”, 2008. - 260 b.

5. L. Xeyfes «Инженерная компьютерная графика» СПБ: БХБ. - Петербург.:  2005.