[Organizing vehicle transportation and traffic safety] week9 - Performance of vehicles and the main technical and operational factors affecting it.

MAVZU-9:  Avtotransport vositalarining ishlashi va unga ta'sir qiluvchi asosiy texnik va ekspluatatsion omillar.

Rеja:

9.1. Transport vositalariga qo‘yiladigan asosiy ekspluatatsion talablar.

9.2. Transport vositalaridan foydalanishda transport, yo‘l, iqlim va tashkiliy-texnik sharoitlar.

9.3. Transport vositalarining asosiy texnik-ekspluatatsion xususiyatlari va ularning amaliyotdagi ahamiyati.

Tayanch so‘z va iboralar: dinamik xususiyat, o‘tag‘on,  ko‘rish kengligi, transport sharoitlari, ortish usuli, tushirish usuli, tashish masofasi, yo‘l sharoiti, harakat jadalligi, tashkiliy-texnik sharoit, yuk oqimi, texnik  foydalanish , murakkablik  darajasi,  jamiyatni  avtomobillashtirish , ekologik  talablar, sifat ko‘rsatkichi, loyihalovchi–mutaxassis, harakatni tashkil etish mutaxassisi, tortish–tezlik,  tormozlanish,  yonilg‘i  tejamliligi,  boshqariluvchanlik,  turg‘unlik,  harakatchanlik (buriluv),  yurish  ravonligi,  o‘tuvchanlik, dinamiklik.

9.1. Transport vositalariga qo‘yiladigan asosiy ekspluatatsion talablar.

Avtomobil transporti vositalarining konstruktsiyasi ishonchli, yuqori tortish – dinamik xususiyatli, o‘tag‘on, yetarli darajada yuruv zahirasiga ega, yuqori tejamli, yengil xizmat talab etuvchi va haydovchilar mehnat sharoiti me’yorli, maksimal miqdorida tashiy olish xususiyatlariga ega bo‘lishi zarur.

Haydovchilar mehnati sharoitini me’yorli bo‘lishiga quyidagilar kiradi: boshqarishni yengilligi, boshqaruv mexanizmlarining avtomatlashganligi, atrofni ko‘rish kengligi, kabinaning isitilishi, ventilyatsiyasi, o‘tirgichning o‘ng‘ayligi va rostlanishi va boshqalar.

Transrort vositasining tashiy olish xususiyatlariga ayni tashishga qo‘yiladigan talablarga rioya qilingan xolda avtobuslar uchun yo`lovchilarni sig‘dira olishi, yuk avtomobili va avtopoezdlar uchun ko‘tarish va kuzovini sig‘dira olish qobiliyatlari kiradi.

Avtomobil (avtopoezd)ning ko‘tara olish qobiliyati, bu uning kuzoviga yukning solishtirma og‘irligini inobatga olgan holda tonnada o‘lchanuvchi yuk miqdori bilan belgilanadi. Yuk ko‘tara olish yoki avtobus sig‘imi, belgilangan ortish balandligida ular kuzovi va saloni gabarit o‘lchamlariga bog‘liq. Ortish balandligi tashilayotgan yuklar turi, xarakteri, ular upakovkasi yoki tarasiga bog‘liqdir. Avtobuslar sig‘imi esa, o‘rindiq joylar soni, salon polining bo‘sh satxi va nisbiy me’yorlarga bog‘liqdir.

Tashish qobiliyatidan yuqori darajada foydalanish uchun, transport gabaritidan yuqori darajada foydalanish lozim.

Yuk avtomobillarini ishlab chiqaruvchilarning oldiga qo‘yiladigan zarur vazifalardan biri, ular ko‘tarish qobiliyatlari bilan kuzovlarini sig‘dira olishlari, iloji boricha yaqinroq bo‘lishligidir. Bu narsa esa o‘z navbatida har xil yuklarni tashishda ulardan samarali foydalanishni ancha yaxshilaydi.

Yuk avtomobillarining tashiy olish xususiyatiga bulardan tashqari quyidagilar ta’sir etadi: yuklarni tashishga, avtomobillar kuzovida tashiluvchi yuklar turi va xarakteriga, ortish-tushirish operatsiyalarini tez bajarishiga, ishlarni tez va o‘ng‘ay bajarilishiga moslanganligidir. Qatnov yoki yuruvning ravonligiga, ya’ni avtomobilning o‘nqir-chunqirlardan o‘tishdagi tebranishni zudlik bilan kamaytirish xususiyati alohida o‘rin egallaydi. Chunki, shundagina tashilayotgan yuklar sifat va miqdorning saqlanuvi yuqori darajada bo‘ladi. Yuruvning ravonligi osilmalar konstruktsiyasi va maxsus amartizatorlar hamda qo‘llanilayotgan shina turlari bilan ko‘p jihatdan bog‘liqdir.

Boshqaruvning yengilligi haydovchilar ish joyining qulayligi va ularning boshqarishga sarflanuvchi quvvati, hamda ular kabinasining mikroiqlimi bilan bog‘liqdir.

9.2. Transport vositalaridan foydalanishda transport, yo‘l, iqlim va tashkiliy-texnik sharoitlar.

Avtomobillarni ekspluatatsiya qilish sharoitlari deyilganda tashishni bajarishlikka xos bo‘lgan transport, tabiiy-iqlim va tashkiliy-texnik kabi tashqi omillarni birgalikdagi ta’siri tushuniladi.

Transport sharoitlari. Bu tushunchaga quyidagilar kiradi: yukning turi yoki uning nomi, fizik-mexanik xususiyatlari: hajmining massasi, og‘irligi: qadoqlash turi: massa miqdori va birligi, tashishda buzilmay borishlik xususiyati: narxi, yetkazib borish muddati. Yuk tashish hajmiga qo‘yidagilar kiradi: vaqt birligida tashishga mo‘ljallangan yukning tonna o‘lchamdagi miqdori: jo‘natish partiyasi, bir avtomobilda bir mahalda tonna o‘lchamida qancha yuk jo‘natilish mumkinligi: jo‘natish partiyasini yiriklashtirish imkoniyati.

Ortish va tushirish usullari. Ortish va tushirish operatsiyalarini mexanizatsiyalash vositalarini u yoki bu turini qo‘llab, yoki qo‘l kuchi bilan bajarilishi mumkin.

Tashish masofasi. Yuk va yo`lovchilarni qancha masofaga (km) tashilishidir.

Yo‘l sharoitlari. Yo‘l sharoitlari tushunchasiga ular qoplamasi, ko‘prik va boshqa inshoatlarga TV o‘qlaridan mumkin bo‘lgan chegaraviy yuklanishlardagi mustahkamligi tushuniladi.

Yo‘l qoplamasining tekisligi uning turlari qoplama tekisligining barqarorligi yoki uning barqaror emasligi, o‘tkinchi tipdagi qoplamaliligi bilan aniqlanadi.

Harakat jadalligi. Yil, sutka ichi o‘rtacha harakat zichligining barqarorligi-dir. Bunday ko‘rsatkich haftaning kunlari bo‘yicha va sutkaning har bir soati bo‘yicha inobatga olinadi: harakatning xarakteri(ondo-sonda, beto‘xtov), harakat turi(shahar ichi, shahar atrofi).

Tashkiliy-texnik sharoitlari. Ish rejimi: avtomobilning ishda bo‘lish vaqti, sutka davomida bosib o‘tilgan o‘rtacha masofa (km): yil davomida oylar bo‘yicha, hafta kunlari ichida, sutka soatlar bo‘yicha tashishning bir tekisligi, haydovchilar ishining tashkil etilishi.

Tashishning tashkiliy va marshrutlar turi: marshrutlar mayatnik va aylana tarzda bo‘lishlari mumkin. Uzoq masofalarga tashishlar «tashish yelkachalari» yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri avtopoezdlar qatnaydigan tizimlarda tashkil etilishi mumkin.

Yuqorida bayon etilgan ekspluatatsion sharoitlar ichida avtomobilsozlar tomonidan kamroq hisobga olinadiganlardan biri tabiiy-iqlim sharoitlaridir. Ko‘pincha hollarda sovuq iqlimli joylarda ishlovchi avtomobillar konstruktsiyasi (S-indeksi bilan) ishlab chiqarilgan bo‘lib, o‘ta issiq joylarga moslangan avtomobillar konstruktsiyasini yaratish ancha orqada qolgan. Bundan tashqari baland tog‘li joylarda ishlovchi avtomobillarni seriya bilan ishlab chiqarish ham yaxshi yo‘lga qo‘yilmagan. Markaziy Osiyo davlatlari hududlari, asosan, o‘ta issiq iqlimlidir. Bunday joylar chegarasida issiq oylardagi o‘rtacha xarorat +260S dan iborat bo‘ladi. O‘ta issiq iqlimli joylar uch turli bo‘ladi, cho‘lli joylar, baland tog‘li joylar va suptropik joylar bo‘lib, ularning har birining o‘ziga xos tomonlari bor.

O‘ta issiq iqlimli joylarning cho‘l zonalariga Markaziy Osiyoning markaziy va g‘arbiy qismlari kiradi. Yer usti qatlamining harorati 70-80oC gacha bo‘ladi. Yoz oylari o‘ta issiq va quruq namlikning ozligi natijasidan chang juda ko‘p miqdorda, ayniqsa loy tuproqli joylarda hosil bo‘ladi.

O‘ta issiq iqlimli baland tog‘li joylarga Markaziy Osiyoning sharqiy hududlari kiradi. Tog‘li joylardan o‘tishdagi yo‘l dovonlarining balandligi 2000 metrdan ortiq bo‘lib, dengiz sathidan 4700 metr balandlikgacha yetadi. Bunday joylarda havoning atmosfera bosimi pastligi sababli dvigatellar quvvati ancha miqdorda (30-40%) kamayadi va buning natijasida avtomobillarning tortish-tezlik xususiyati anchaga kamayib, ulardan foydalanishni ancha qiyinlashtiradi..

Havo harorati 30oC dan oshgandan so‘ng dvigatellar quvvati anchagacha kamayadi. Masalan, o‘tkazilgan ilmiy-tadqiqotlar natijasida KAZ-608V tyagachli paxta xom-ashyosi tashuvchi avtopoezdi havo temperaturasi +35-36 S yetganda uning dvigatelining quvvaati 30 foizga qadar kamaydi. Prof. D.P. Velikanov ko‘rsatkichlariga ko‘ra o‘ta issiq iqlimli sharoitda ishlovchi avtomobillarning sovutish tizimi kuchaytirilgan va yopiq turda bo‘lishi lozim. Sovutish tizimining yopiq turda bo‘lishi, sovituvchi suyuqlikni parlanishi natijasida yo‘qolishini oldini  oladi. Moylash tizimida esa moylarni sovituvchi maxsus radiatori o‘rnatilishi lozim. Cho‘l zonalarda ishlashga mo‘ljallangan avtomobillar dvigatellari va barcha moylash uzellari changdan saqlanish konstruktiv elementiga ega bo‘lishlari lozim. Dvigatelning karbyuratoriga so‘riluvchi havoni kapot tashqarisidan qilib ishlangan bo‘lishi va so‘riluvchi havoni changdan tozalab o‘tkazadigan uzellari bo‘lishi lozim. Shina, barcha rezina-texnik buyumlar va polimer materialdan ishlangan qismlar, yonilg‘i, moy, tormoz suyuqligi va boshqa materiallar o‘ta issiq havoga chidamli bo‘lishligi lozim. Akkumulyator bateriyasi va benzin nasosini avtomobilning eng kam isiydigan yeriga joylashtirish zarur. Kabina va salonning tom qismini quyosh nuridan issiqlikni o‘tkazmaydigan qilishlik maqsadga muvofiqdir.

Haydovchilar kabinasi chang o‘tkazmaydigan qilib jihozlanishi, ventilyator yoki kondentsinerlari bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Avtomobilning quyosh nuri tushadigan yuzalarini qattiq isib ketmasligi uchun oq tonli va quyosh radiatsiyasiga bardosh beruvchi kraska bilan ishlanishi zarur, o‘tirgichlarni esa g‘iloflash kerak.

Ekspluatatsiyada uchraydigan faktorlarning avtomobil

harakat xavfsizligiga ta’siri

Ekspluatatsiyada uchraydigan ko‘pgina faktorlar avtomobil harakat xavfsizligiga uning u yoki bu ekspluatatsion xususiyatlari orqali ta’sir etadi. Avvalo, haydovchi transport harakati vaqtida unga ta’sir etuvchi kuchlarni ularning burilish va tormozlash paytida qiymat hamda yo‘nalishi o‘zgarishini bilish kerak. Agar bu kuchlar hisobga olinmasa va burilish katta tezlik bilan bajarilsa, avtomobil yonga ag‘darilishi mumkin.

Avtomobil og‘irlik markazining baland bo‘lishi harakat xavfsizligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Agar yuk avtomobiliga katta o‘lchamli yuk ortilsa, avtomobil og‘irlik markazining balandligi kattalashadi, bu esa avtomobilni yonga ag‘darilish havfini oshiradi.

Avtomobil g‘ildiraklarining yo‘l bilan tishlashish koeffitsienti ham harakat xavfsizligiga ta’sir etadi. Tishlashish koeffitsientining qiymati, shina protektorining qanchalik yeyilganligiga bog‘liq. Agar protektor ortiqcha yeyilgan bo‘lsa (ayniqsa, ho‘l yo‘lda), tishlashish koeffitsienti kamayadi va avtomobil yonga sirpanib uning turg‘unligi yo‘qoladi. Avtomobilning turg‘unmas harakati yo‘ldagi transportning harakat xavfsizligini buzadi.

Avtomobil tormozlash sistemasining texnikaviy holati xavfsizlikni ta’minlovchi asosiy faktor hisoblanadi. Yo‘lga chiqishdan avval haydovchi har bir g‘ildirakning bir xilda sozlanganligini, tormoz sistemasining aniq ishlashini tekshirishi zarur. G‘ildiraklarda tormozlash mexanizmining bir xilda sozlanmaganligi paydo bo‘lgan tormozlash kuchlarining har xilligiga olib keladi. Bunda avtomobil tormozlansa yonga sirpanib, turg‘unligini yo‘qotadi. Ba’zan pnevmatik yoki gidravlik yuritmali tormoz sistemasida shlangning noto‘g‘ri o‘rnatilishi to‘satdan uzilishiga sabab bo‘ladi. Natijada tormoz ishlamaydi va harakat xavfsizligi buziladi.

Boshqariluvchi g‘ildiraklarning barqarorligi shkvorenning ko‘ndalang va bo‘ylama og‘ish burchaklariga, g‘ildirakning yonaki og‘ish burchagiga, g‘ildiraklarning yaqinlashuviga bog‘liq. Haydovchi avtomobil g‘ildiraklarining noto‘g‘ri joylashishini sistematik ravishda sozlash bilan yaxshi holatda saqlashi zarur.

Bu esa harakat xavfsizligini ta’minlovchi asosiy faktorlardan hisoblanadi. Bundan tashqari avtomobil (ayniqsa, yengil avtomobil) g‘ildiraklarining muvozanatlanganligi uning boshqariluvchanligiga, demak harakat xavfsizligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Haydovchining psixologik va fiziologik holati ham harakat xavfsizligiga ta’sir etishi mumkin. Avtomobilni yaxshi boshqarish uchun haydovchining ko‘rish qobiliyati o‘tkir bo‘lishi, ranglarni ajrata olishi, yo‘l sharoiti o‘zgarganda ham ziyraklikni saqlashi lozim.

9.3. Transport vositalarining asosiy texnik-ekspluatatsion xususiyatlari va ularning amaliyotdagi ahamiyati.

Avtomobil  transporti  davlat  iqtisodiyotini  muvaffaqiyatli rivojlanishini  harakatga  keltiruvchi  kuchlarning  muhim  tarkibiy  qismidan biridir. Avtomobil transporti nafaqat iqtisodiy, balki strategik ahamiyatga ham ega.

Avtomobil transporti o‘z vazifalarni bajarishda o‘ziga xos fazilatlarni ishga soladi:

- yuklarni aniq grafik bo‘yicha yetkazib berish imkoniyati;

- yuklarni  yuqori  tezlik  bilan  tashish;  bu  esa  aylanma  mablag‘larga  talabni kamaytiradi va kapital aylanishini tezlashtiradi;

- yuklarni  iste’molchining  talabiga  binoan  mayda  partiyalarda  yetkazib berish imkoniyati;

- yuklarni tashishda tezkorlik.

Avtotransport kompleksini takomillashtirish transport xarajatlarini pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishga zamin yaratadi.

Iqtisodiy  munosabatlar  bilan  avtotransport  kompleksining  boshqarish va yo‘naltirish tizimini izchil takomillashtirish hamda avtomobil transporti faoliyati va transport turlarining o‘zaro munosabatlari, undagi innovatsiya va invetsitsiya siyosatini jadallashtirishni ta’minlaydigan me’yoriy-xuquqiy bazani tobora takomillashtirish sodir bo‘lmoqda.

Yuk oqimlari O‘zbekiston Respublikasi orqali o‘tishini hisobga oladigan istiqbolli  xalqaro  transport  yo‘laklari  shakllanyapti,  o‘zbek avtoyuktashuvchilarining  xalqaro  transport  kommunikastiyalaridan foydalanish  imkoniyatlari  kengayib  borayapti  va  multimodal  yuk  tashishlar rivojlanayapti.

Avtotransportning  barqaror  rivojlanishi  sertifikatsiyalash  tizimini takomillashtirish,  yangi  texnika,  diagnostika  va  ta’mirlashning  ilg‘or texnologiyasini  tatbiq  etish,  avtotransport  vositalari  parkini  yangilash, avtoyuktashish  xavfsizligini  tekshirish  va  nazorat  qilishning  izchil mexanizmini kuchaytirish bilan bog‘liq.

Ishlarning  samaradorligi  ijtimoiy  himoya  va  kadrlar  bilan  ishlash siyosatining  samaradorligiga,  mehnatni  va  atrof  muhitni  muhofaza  qilish tadbirlarini takomillashtirishga bog‘liq.

Avtotransport  vositalaridan  foydalanish  transport  vositalarini ishlatish  jarayonini  ta’minlaydigan,  shu  jumladan,  avtotransport vositalarini  texnik  ishga  layoqatli  holatda  tutib  turishga  yo‘naltirilgan tadbirlar majmui (kompleksi)dir.

Texnik  foydalanish  resurslarni  oqilona  sarf  qilib,  avtotransport vositalarini ishga layoqatli holatda tutib turishdan iboratdir.

Texnik foydalanish konstrukstiyalash va ishlab chiqarishda ko‘zda tutilgan yuk  tashish  jarayoni  imkoniyatlarini,  iqtisodiy  maqsadga  muvofiqligini e’tiborga olgan  holda, yo‘lovchilarni va yuklarni tashishda muntazamlilikni va xavfsizlikni ta’minlashga  yo‘naltirilgan.

Texnik foydalanish yana quyidagilarni ko‘zda tutadi:

-  mehnat va moddiy resuslardan oqilona foydalanib, avtomobilni ishga layoqatli holatda tutib turish;

-  harakatdagi tarkibning tavsiflarini ekologik xavfsizlik va harakat xavfsizligi sharoitlariga muvofiqligini ta’minlash;

-  xodimlarga me’yoriy hujjatlarda ko‘rsatilgan talablarga mos ish sharoiti yaratish va ularni yangi zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari hisobiga bundan keyin ham yaxshilash.

Avtomobil  transporti  korxonasi  xodimlarining  malakasini  oshirish, xizmatchilar  mehnatini  maqsadga  muvofiq  rag‘batlantirib  borish,  kadrlarni rivojlantirish siyosati kompaniyaning bozordagi muvaffaqiyatini ta’minlaydi.

Zamonning  yangi  talablaridan  biri – transport  vositalaridan  texnik foydalanish sifatini boshqarish tizimini joriy etishdir.

Avtotransport  vositalaridan  texnik  foydalanish-tez-tez o‘zgaruvchi tarmoq.  Texnik  foydalanishning  hozirgi  holatiga  avtotransport  vositalari konstrukstiyasining  o‘zgarishlari,  birinchi  navbatda,  mustahkamligini  oshirish,  bevosita  o‘rnatilgan  diagnostika  vositalari  bilan  to‘la  ta’min  etish, mikroprossessor texnikasini keng qo‘llash katta ta’sir o‘tkazadi.

Zamonaviy  texnik  foydalanish  xususiyatlaridan  biri-an’anaviy  konstrukstiyadagi avtomobillar bilan bir qatorda ichki mikroprossessor texnikasi bilan jihozlangan avtomobillarning borligidir.

Murakkablik  darajasining  oshishi  va  avtotransport  vositalari qiymatining  ko‘tarilishi  ulardan  texnik  foydalanishga  alohida  talablar qo‘yadi.

Iqtisodiyotni  va  jamiyatni  avtomobillashtirish  texnik  foydalanish sohasi  mutaxassislari  oldiga  ko‘p  talablar  qo‘yadi,  bu  kasbning  ahamiyatini oshiradi.

Zamonaviy  ekologik  talablar  avtotransport  vositalari  ko‘pgina  uzel  va tizimlarining texnik holatiga ayniqsa, yonilg‘i sarfi  va uni yuqori darajada yoqilishiga  ta’sir etuvchi tizimlarga alohida talablar qo‘yadi.

Avtomobillardan foydalanish  jarayonida  avtomobillarning  texnik  holatini  o‘zgarish qonuniyatlarini ochishga  va bashorat  qilishga, avtomobillarni ishga layoqatli holatda  tutib  turishga  yo‘naltirilgan  usullar  va  vositalarni  o‘rganishga, issiq  iqlim  sharoitida  foydalanishni  hisobga  olib,  tayinlab  qo‘yilgan ishonchligini  ta’minlash  uchun,  avtotransport  vositalarining  texnik holatini boshqarish usullariga katta e’tibor beriladi.

Avtomobil transporti vositalarining ekspluatatsion xususiyatlari

Avtomobil  transporti  vositasi  (ATV)  belgilangan  sifat ko‘rsatkichlariga  ega  bo‘lishi  zarur.  ATVning  sifati – uning  vazifasiga muvofiq holda belgilangan talablarni qondirishga yaroqliligini ta’minlaydigan  xususiyatlar  majmuidir.  Xususiyat  deganda  biror predmetning(narsaning)  boshqa  predmetlar  bilan  o‘xshashligi  yoki  farqini bildiradigan  qandaydir  tomoni  tushunilib,  u  o‘sha  predmetlarga  nisbatan aniqlanadi.

Asosiy  ishlab  chiqarish  vazifasi  yuk  va  yo‘lovchilarni  tashish hisoblangan suv, havo va yerusti transport vositalari, o‘zi ishlayotgan muhitga bog‘liq  ravishda  har  xil  xususiyatlarga  egadir.  Avtotransport  vositasi  deb harakatlanishi  g‘ildiraklar  va  yo‘lning  o‘zaro  ta’siri  natijasida  yuzaga  keluvchi kuch orqali amalga oshiriladigan yerusti mashinasiga aytiladi.

Foydalanish sharoitlari ATV ning ixtisoslashuviga ta’sir etadi. ATV muayyan sharoitlarda ishlashni ta’minlaydigan o‘ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Loyihalovchi–mutaxassis, ATV  o‘z vazifalarini bajarishi uchun qanday xususiyatlar majmuiga ega bo‘lishini bilishi zarur. Foydalanish mutaxassisiga esa har xil ATV ning xususiyatlarini bilishi ularni tashish sharoitlariga  mos  ravishda  tanlashga  hamda  loyihalash  va  ishlab  chiqarish  jarayonida asos  solingan  ekspluatastion  xususiyatlarni  uzoq  vaqt  davomida  optimal saqlab turish usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Harakatni tashkil etish mutaxassisi yo‘l-transport hodisalarining sodir bo‘lish ehtimolligi mumkin qadar kam bo‘lishi uchun ATV qanday xususiyatlarga ega bo‘lishini bilishi kerak.

Umuman olganda, ATV ishonchlilik, ekologik, estetik, ekspluatastion va boshqa juda ko‘p sifat xususiyatlariga ega. ATV ning o‘ziga xos transport vositasi  sifatidagi  foydalanishga  moslashganlik  darajasini  tortish–tezlik,  tormozlanish,  yonilg‘i  tejamliligi,  boshqariluvchanlik,  turg‘unlik,  harakatchanlik (buriluv),  yurish  ravonligi,  o‘tuvchanlik, dinamiklik, TXK va JTga moyillikk  xususiyatlari  ko‘rsatadi.  ATVning  turi,  bajarayotgan  ishi, muayyan ishlash sharoitlariga qarab ularning xususiyatlariga qo‘yiladigan talablar ham har xil bo‘ladi.

«Avtomobil-haydovchi-yo‘l-muhit»  tizimining  bir  qismi  avtomobil bo‘lib,  uning xususiyatlari ushbu tizim elementlari bilan o‘zaro ta’sir natijasida  namoyon  bo‘ladi.  Shuning  uchun  qandaydir,  muayyan  ekspluatastion xususiyatning avtomobil sifatini yoki qo‘llash samaradorligini baholashdagi ahamiyati  foydalanish  sharoitlariga  bog‘liq.  Foydalanish  sharoitlari  esa yo‘l (yo‘l plani va profili elementlari, er relefi, yo‘l qoplamasining turi va  tekisligi,  harakatning  jadalligi  va  tartibotlari,  yo‘l  holatining barqarorligi va boshqalar), transport (yuk turi, yo‘lovchilar tashish hajmi, yuk tashish bo‘laklari, tashish masofasi, ish tartibotlari, saqlash, texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash sharoitlari va boshqalar), tabiiy – iqlim (mu’tadil, sovuq, issiq  va baland tog‘ iqlimi mintaqalarining o‘ziga  xos  xususiyatlari) sharoitlari  bilan  belgilanadi.  Endi,  ATVning  asosiy  ekspluatastion xususiyatlarini qisqacha ko‘rib chiqamiz.

1. Tortish–tezlik  xususiyatlari deb  dvigatel  xarakteristikalari yoki etaklovchi  g‘ildiraklarning  yo‘l  bilan  ilashuvi  bo‘yicha  harakat  tezliklari o‘zgarishining  diapazonlari  va  avtomobil  tezlab  ketish  chegaraviy jadalligining  har  xil  yo‘l  sharoitlarida  tortish  tartibotidagi  ishini belgilaydigan  xususiyatlari  majmuiga  aytiladi.  Tortish–tezlik xususiyatlarining asosiy baholash  ko‘rsatkichlari:  maksimal tezlik, berilgan tezlikka chiqish uchun tezlanish olish  vaqti, tezlanib olish – inerstiya bilan yurish  tezlik  xarakteristikasi,  minimal  barqaror  tezlik,  maksimal o‘tiladigan  ko‘tarilish,  tezlanish  olishdagi  chegaraviy  tezlanish,  kryukdagi tortish kuchi va boshqalar.

2. Tormozlanish  xususiyatlari – tormoz  tartibotida  va  har  xil  yo‘l sharoitlarida  harakatlanganda  avtomobilning  maksimal  sekinlashuvi  hamda  tashqi  kuchlarning  chegaraviy  miqdorini  belgilaydigan  xususiyatlar majmuidir.  Tashqi  kuchlar  ta’sir  etganda  tormozlangan  avtomobil  joyida qimirlamay turadi yoki qiya tomonga harakatlanganda kerakli minimal turg‘un (barqaror)  tezlikka  ega  bo‘ladi.  Ayrim  baholash  ko‘rsatkichlari:  turg‘un sekinlashish,  minimal  tormozlanish  yo‘li,  umumiy  tormozlanish  kuchi (to‘xtovdagi  tormoz  tizimi  uchun),  qiyalikdagi  turg‘un  tezlik (yordamchi  tormoz tizimi uchun).

3. Boshqariluvchanlik  deb  kuch  tizimi  kinematikasining  boshqaruv ta’sirlariga  ko‘rsatgan  reaksiyalari  majmuiga  aytiladi.  Baholash ko‘rsatkichlari: traektoriya boshqaruvining barqarorligi, kurs boshqaruvining barqarorligi,  tormozlanishdagi  traektoriya  boshqaruvining  barqarorligi, tormozlanishdagi  kurs  boshqaruvi  barqarorligi,  manyovrni  bajarishning chegaraviy tezligi va boshqalar.

4.Turg‘unlik – ATV  yoki  uning  bo‘laklarining  holati  va  harakat turg‘unligi  bo‘yicha  tang (kritik)  parametrlarni  belgilaydigan  xususiyatlar majmuidir.  Asosiy  baholash  ko‘rsatkichlari:  yon  siljish  va  yon  ag‘darilishga olib  keladigan  tang  tezliklar,  qiyalik  burchaklari,  ko‘ndalang  turg‘unlik koeffistienti,  kurs  turg‘unligi  va  avtopoezd  tirkamasini  lapanglatadigan  tang tezliklar va boshqalar.

5. Harakatchanlik (buriluvchanlik)  deb  ATV  ning  katta  egrilik traektoriyalari  bo‘yicha  harakat  talab  etiladigan  sharoitlarda  cheklangan maydonda  o‘z  holatini  o‘zgartirish  (shu  jumladan  orqaga  yurish)  imkonini belgilaydigan  xususiyatlari  guruhiga  aytiladi.  Asosiy  baholash ko‘rsatkichlari: ATV ning minimal burilish radiusi, tashqi gabarit burilish radiusi, ichki gabarit burilish radiusi, harakatning gabarit tasmasi, orqaga yurish boshqaruv harakatini amalga oshirishning murakkabligi va boshqalar.

6. Yurish  ravonligi  deb,  haydovchi,  yo‘lovchilar,  yuk,  shassi  va  kuzov elementlari  tebranishi  yuklamalarining  belgilangan  me’yorlar  chegaralarida cheklanishini ta’minlovchi  xususiyatlar majmuiga aytiladi. Asosiy baholash ko‘rsatkichlari:  haydovchi,  yo‘lovchilar,  yuk,  shassi  va  kuzov  xarakterli elementlarining tebranishi yuklamalari darajalari.

7. O‘tuvchanlik  xususiyati  deb  avtomobilning  og‘irlashgan  yo‘l sharoitlarida,  yo‘lsizlikda  va  har  xil  to‘siqlarni  engib  harakat  qilishda imkoniyatini belgilaydigan ekspluatastion xususiyatlarga aytiladi.  O‘tuvchanlik profil va tayanch o‘tuvchanlikka bo‘linadi.

Profil  o‘tuvchanlik  yo‘l  notekisliklari  va  to‘siqlarini  engib  o‘tish imkoniyatlarini  xarakterlaydi  va  talab  etilgan  harakat  tasmasiga  mos tushadi.  Uning  birlik  ko‘rsatkichlari  ATV  ning  geometrik  parametrlarini ifodalaydi:  yo‘l  oralig‘i,  old (orqa  chiqiq),  old (orqa)  chiqiq  burchagi, o‘tuvchanlikning  bo‘ylama  radiusi,  o‘tiladigan  ko‘tarilishning  eng  katta burchagi, ko‘priklarning qiyshayish burchagi va boshqalar.

Tayanch  o‘tuvchanlik  deformastiyalangan  va  og‘irlashgan  yo‘l  sharoitlarida harakat  qilish  imkonini  belgilaydi.  Asosiy  baholash  ko‘rsatkichlari: tirkalish massasi, tirkalish massasining koeffistienti, solishtirma quvvat, dumalashga qarshilik quvvati, harakatga qarshilik quvvati, to‘liq tortish kuchi, erkin tortish kuchi, kryukdagi tortish kuchi, g‘ildiraklarning yo‘l qoplamasiga bosimi va boshqalar.

8. Yonilg‘i  tejamliligi  xususiyati  deb  har  xil  foydalanish sharoitlarida  avtomobil  transporti  ish  bajarishidagi  yonilg‘i  sarfini belgilovchi  xususiyatlar  majmuiga  aytiladi.  U  dvigatelning  quyidagi ko‘rsatkichlari  bilan  aniqlanadi:  bir  soatdagi  yonilg‘i  sarfi  GT,  kg/soat, solishtirma  yonilg‘i  sarfi g/kVt.soat (dvigatel  quvvat  birligining  bir soat  davomidagi  yonilg‘i  sarfi  massasi).

Yonilg‘i  tejamliligining  asosiy mezoni  bo‘lib 100km  yo‘lga  sarflanadigan  litrlar  hisobidagi  yonilg‘i  sarfi hisoblanadi.  Baholash  ko‘rsatkichlari:  nazorat  yonilg‘i  sarfi,  magistral yo‘ldagi yonilg‘i sarfi, shahar ichidagi yonilg‘i sarfi, barqaror harakat yonilg‘i xarakteristikasi,  magistral   (past–baland)  yo‘ldagi  yonilg‘i–tezlik xarakteristikasi va boshqalar.

Ekspluatastion xususiyatlar ko‘rsatkichlari maxsus ilmiy-tekshirish tadqiqotlari  hamda avtomobillardan foydalanish  tajribasini umumlashtirish va tahlil etish natijasida aniqlanadi. Ekspluatastion xususiyatlarni bilish avtomobil konstrukstiyasini takomilashtirish borasida texnik foydalanish tajribasidan foydalanish imkonini beradi.

Avtomobillarning tavsifi yuqorida keltirilgan ekspluatastion xususiyatlari  ko‘rsatkichlarini o‘z me’yor talablari darajalarida ushlab turishi transport vositalari yuqori texnik holatini uzoq davr mobaynida saqlashga xizmat qiladi.

Nazorat uchun savollar

- Transport atamasi qanday funksiyalarni anglatishi mumkin?

- Tyagach nima?

- Bir o‘qli tirkamalrning yuk ko‘tarish qobilyati necha tonnani tashkil qiladi?

- Ikki o‘qli tirkamalar qanday jihozlar bilan jihozlangan?

- Qanday avtomobillar universal yuk avtomobili deb ataladi?

- Universal yuk avtomobili deb nimaga aytiladi?

- Furgon qanday vazifalarni bajara oladi?

- Refrejerator yuk mashinalari qanday maqsadlarda ishlatiladi?

- O‘zi yuklab tushiradigan avtоmоbillarning asоsiy ekspluatatsiоn ko‘rsatkichlari nimalardan ibоrat?

- Yuklash va tushirishni amalga oshiruvchi mashinalar qanday qurilmalar bilan jihozlangan?