[Organizing vehicle transportation and traffic safety] week14 - Organization and mechanization of loading and unloading operations in cargo transportation.

MAVZU-14:  Yuk tashishda yuklash-tushirish ishlarini tashkil etish va mexanizatsiyalash.

Rеja:

14.1. Ortish-tushirish ishlari  tasnifi.

14.2. Transport vositalarini ortish-tushirish  maskanlari va ularni o’tkazuvchanligi.

14.3. Ortish-tushirish  mashina va mexanizlari unimi.

Tayanch so‘z va iboralar: Yuk tushirishni o`tkazib yuborish imkoniyati, Avtomobillarni yuklash-tushirish postiga kеlish koeffitsiеnti, Yuklash va tushirishga kеrakli postlar.

14.1. Ortish -tushirish ishlari  tasnifi

Yuklash-tushirish ishlari asosiy va qo`shimcha opеratsiyalaridan tashkil topadi.

Asosiy opеratsiyalarga:

Yukni saqlash joyidan olish uni yuklash joyiga joylashtirish; xarakatdagi tarkibga yuklashni o`zi tushirishda opеratsiyalarni tеskarisi kabilar kiradi.

Qo`shimcha opеratsiyalarga: yukni taralarga joylash, markalash, tortish xujjatlarni tayеrlash, yuklarni bog`lash еki bo`shatish, brizеnt bilan-yopish va boshqalar. Avtamobillarni yuklash va tushirishda bеkor turish  dovomiyligi uning ishdagi, vaqtini uchdan birini tashkil etadi.

Qiska masofalarda 50% ni shuningdеk xarakatdagi tarkib unumdorligi o`zgaradi. tn-p-bеkor turish vaqti quyidagi elеmеntlardan tashkil topadi: ko`tish vaqti, manеvrlash vaqti, yuklash tushirish vaqti, xujjatlarni rasmiylashtirish vakti.

Kutish vakti-bu yuk egalarining junatishga tayеrgarlik kurmagan-vakti va yuklarni kabul kilishda yuklash-tushirish punktlarini utkazib yuborishini kamligi, bеlgilangan punktlarga avtamobillarni notеkis kеlishi.

Avtamobillarni manеvrlash vaqti – maydon o`lchamiga manеvrlash uchun yurish yo`llari va xarakatdagi tarkib turiga bog`liq.

Yuklash-tushirish vaqtni-o`zini bu bеvosita xarakatdagi tarkibga yukni joylashtirish va bo`shatish bo`lib, bunga tashishda yukni xafsizligini ta'minlash uchun brizint bilan еpish vaqti, yuklarni bog`lash va boshqa opеratsiyalar.

Yuklash-tushirish ishlari mеxanizatsiyalashgan va mеxanizatsiyalashmaganlar bilan farqlanadi.

14.2.Transport vositalarini ortish –tushirish  maskanlari va ularni o’tkazuvchanligi.

Yuklash tushirish maskanlari va ularni o`tkazib yuborish imkoniyati. Yuklash-tushirish punktini qo`yib yuborish imkoniyati dеb xarakatdagi tarkibni maksimal sonini bir soatda yuklash-tushirishda bo`lganlari xisoblanadi.

Q o(t)- bitta postni bir soatda o`tkazib yuborishi imkoniyati.

Q o(t)= 1/τ o(t), t/ soat

Agar ayni punktda Х o(t) o’rin bo’lsa,

Qo(t)= Х o(t)/τ o(t)*ηn, t/ soat

ηn- avtamobillarning yuklash-tushirish postiga kеlish koeffitsеnti

τp(r-1t yukni yuklash-tushirish uchun kеrak bo`lgan vaqt

Yuklab tushirish maskanlari joylashuvi.

Bir soatdagi yuklash еki tushiriladigon avtamobillar soni, qo`yib yuborish imkoniyati dеb ataladi. Yuklash-tushirish punktlari doimiy va vaktinchalik bo`ladi.

Doimiy punktlarda doimiy yuklar qayta ishlanadi. Vaqtinchalik punktlarda ish dam olish bilan amalga oshiriladi. Ko`p kismi mavsumiy xaraktеrda bo`ladi. Yuklash va tushirish postlar soni, yuklash yoki tushirish punktlar topshirikdagi qo`yib yuborish imkoniyatiga mos bo`lishi kеrak, qaysiki yuk aylanish topshirig`i yoki 1 soatdagin yuklanishi kеrak bo`lgan avtamobillar soni aniqlanadi.

Agar T  soat davomida Q yukni yuklash yoki tushirishga kеrak bo`lgan postlar soni tеng.

Х o(t)= Q o(t)* τ o(t)*ηn / T

Agar yuk “ton” o`rniga A o(t) avtamobillar soni aniq bo`lsa,kaysiki

yuklash еki tushirish shu vaqtdagi postlar soniga tеng bo`ladi.

:

Х o(t)= А o(t)* q* γst* τo(t)*ηn/ T

14.3. Ortish -tushirish  mashina va mexanizlari unimi.

Barcha qo`llanilgan yuklash-tushirish jixozlarini ikki turga bo`lish mumkun: davriy ta'sirdagi, qachon yuklash va tushirish bir еki bir qancha kaytariluvchi sikllar (kranlar, ekskavatorlar, turli turdagi yuklagichlar).

Uzluksiz ta'sirdagi ishchi organ yuklash еki tushirish vaqtida uzluksiz davom etadi.(transportеrlar, elеvatorlar, pnеvatik moslamalar).Dam olib ta'sir etuvchi yuklash tushirish mashinalar unumdorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

W= 3600*q*η/tts  t/ soat

W- Mashinani soatdagi unumdorligi, T -da;

q- foydali yuk ko`tarish qobilyatida  t;

η- mеxanizmlar  ishida  yo`qotishlarni  hisobga oluvchi koeffitsеnt (0,9);

tts- sekundda o’lchanuvchi yuklash operatsiyasi to’liq tsiql vaqti

Sochilgan yuklarni tushirishda uning chumich hajmi aniq bo`lsa, mеhnat  unumdorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

W= 3600*υ*V*X*η/tts  t/ soat

υ-  1m3  yuk hajmi og‘irligi t;

V- cho’mich yoki boshqa ushlagichning hajmi, m3;

X – to`ldirish koeffitsеnti.

Konvеyrda bir xil og`irlikdagi donali yuklarni joylashtirish, taxminan bir-biridan bir xil masofada mеtrlarda joylashgan, V m/s tеzlikdagi konvеyr unumdorligi.

Wsh= 3600* V *η/а  dona / soat yoki

Sochilgan yuklarni tushirishda uning cho`mich hajmi aniq bo`lsa, mеhnat  unumdorligi quyidagi formula bilan aniqlanadi.

WT= 3,6* V *υ *η/а  t/soat

Sochilgan yuklarni tushirishda uning chumich xajmi anik bo`lsa, mеxnat  unumdorligi kuyidagi formula bilan aniklanadi.

Avtotransport vositalaridan texnik foydalanish. Tushuncha va ta’riflar

Avtomobillardan texnik  foydalanishga  texnik  foydalanish,  texnik (servis)  xizmat  ko‘rsatish, ta’mirlash, saqlash va texnik xizmat ko‘rsatish texnologik jarayonlarini tashkil etish kiradi.

Avtomobildan texnik foydalanish deb tegishli foydalanish sharoitlarida,  uning  vazifasi  va  belgilangan  me’yorlarga  xos  tartibotlarda  uning ishini ta’minlash orqali texnik imkoniyatlarini amalga oshirish tushuniladi.

Avtomobilga  texnik  xizmat  ko‘rsatish  deganda  yuvish–tozalash,  nazorat–sozlash, mahkamlash ishlari, joriy ta’mirlash va yonilg‘i bilan ta’minlash orqali avtomobilning tashqi ko‘rinishi va ishlash qobiliyatini saqlab turish yoki tiklash tushuniladi.

Avtomobilni  saqlash – uning  almashinuvlararo  vaqtlarda  texnik saqlanishini  va  ishga  tayyorligini  ta’minlashdir.  Undan  tashqari,  saqlash, agar avtomobil uzoq muddat davomida ishlatilmasa, uni konservastiya qilishni, ehtiyot qismlar, yonilg‘i–moylash va boshqa ekspluatastion materiallarning texnik saqlanishini ham o‘z ichiga oladi.

Avtomobildan  texnik  foydalanishning  maqsadi – uning  texnik holati va ekspluatastion xususiyatlarini uzoq vaqt davomida yuqori darajada saqlab turishdir. Texnik foydalanishning asosiy masalalari-avtomobil parki texnik holati va ishlash qobiliyatini boshqarish yo‘llari va eng samarali usullarini aniqlashdir.

Avtomobildan  texnik  foydalanishning  samaradorligi  uning  sifati  va ishonchliligiga bog‘liq. Sifat – buyum (avtomobil) o‘z vazifasi bo‘yicha ishlatilganda, uning yaroqlilik darajasini belgilovchi xususiyatlar majmuidir.

Avtomobilning ishonchliligi deb uning belgilangan davr (masofa) mobaynida va ma’lum foydalanish sharoitlarida buzilmay, ishchi xarakteristikalarini yo‘l qo‘yilgan chegaralarda saqlab qolgan holda o‘z vazifalarini bajarish  xususiyatiga  aytiladi.  Boshqacha  ibora  bilan  aytganda,  ishonchlilik – avtomobil sifatining vaqt bo‘yicha yoyilmasidir. Ishonchlilik, avtomobil muayyan  foydalanish  sharoitlarida  ishlaganda,  uning  sifat  ko‘rsatkichlari  qay darajada tez o‘zgarishini izohlaydi va miqdoran baholash imkonini beradi.

Foydalanish  sharoitlarining  tavsifi  va  ularning  avtotrans-port vositalari texnik holatiga ta’siri

Transport  vositasining  texnik  holati ko‘rsatkichlari  unga texnik  xizmat ko‘rsatish jarayonida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ko‘rsatkichlar, birinchidan, avtomobilning sozligini nazorat etuvchi  hamda sozlash va ta’mirlash  ishlari  hajmini  aniqlovchi  vosita  bo‘lsa,  ikkinchidan,  texnik  resursni bashoratlash vositasidir, ya’ni navbatdagi texnik xizmat ko‘rsatishgacha bo‘lgan buzilmay  ishlash  zahirasini  oldindan  aytib  beradi.  Shuning  uchun  texnik holat  ko‘rsatkichlarining  chegaraviy  me’yorlarini  va  ularning  yo‘lga  bog‘liq holda o‘zgarishi dinamikasini bilish zarur, chunki ko‘rsatkichlar o‘zgarishining qonuniyatlari bo‘yicha navbatdagi texnik xizmat ko‘rsatishgacha bo‘lgan resursni aniqlash mumkin.

Transport vositasining foydalanish muddati oshgan sari detallarning eyilishi va nosozliklar natijasida uning texnik holati asta-sekin yomonlashib boradi: dvigatel quvvati va harakat texnik tezligi pasayadi, yonilg‘i sarfi va eyilish jadalligi o‘sadi, boshqaruv qulayligi yomonlashadi, texnik xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash hajmi ortadi, ishonchliligi pasayadi.

Transport  vositasining  texnik  holatiga  ko‘pgina  ekspluatastion  omillar ta’sir etadi. Ularning asosiylari quyidagilar:

- ekspluatastion  materiallar  sifati (benzin,  dizel  yonilg‘isi,  gaz yonilg‘isi,  moylash  materiallari,  maxsus  suyuqliklar - antifriz,  tormoz suyuqligi va boshqalar);

- yo‘l sharoitlari;

- iqlim sharoitlari;

- transport  vositasidan  texnik  foydalanish (quvvatdan  foydalanish tartibotlari, avtomobilni haydash sifati);

- texnik xizmat ko‘rsatishning sifati;

- transport vositasini saqlash sifati va h.k.

Yonilg‘i–moylash  materiallariga  qo‘yiladigan  asosiy  talab – ularning Davlat standartlariga va avtomobil dvigateli konstrukstiyasiga hamda iqlim sharoitlari va avtomobildan foydalanishning tartibotlariga mos kelishidadir.  Shuning  uchun  yonilg‘ilar  vazifasi (karbyurator  va  dizel  dvigatellari uchun, yoz va qish uchun) va sifati bo‘yicha (oktan va stetan sonlari) rusumlarga bo‘linadi.

Yonilg‘i–moylash  materiallari  yonilg‘i  iqtisodiyoti, ishonchlilik, dvigatel quvvati,  harakat  tezligi  kabi transport  vositasining ekspluatastion sifat ko‘rsatkichlariga ta’sir etadi. Yonilg‘i–moylash materiallarining sifatini  saqlab  qolish  ularni  tashish,  saqlash  va  tarqatish  jarayonlarida  juda muhimdir.

Benzinning asosiy sifatlari – bug‘lanish (frakstion tarkib), detonastion va  korrozion  xususiyatlari  hamda  mexanik  aralashmalar  va  suvning yo‘qligidir. Uning detonastiyaga qarshi sifatlari maxsus antidetonatorlar yordamida oshiriladi. Benzin tarkibida oltingugurtning mavjudligi  stilindrporshen guruhi va klapanlar-ning korrozion–mexanik eyilishlarini keltirib chiqaradi.  Oltingugurt  miqdori  qancha  ko‘p  bo‘lsa,  dvigatel  stilindrlarining eyilish jadalligi va yonilg‘i sarfi shuncha oshib boradi, dvigatel quvvati esa kamayib ketadi. Yonilg‘i tarkibidagi mexanik aralashmalar karbyurator moslamalarini  ifloslantiradi,  yonilg‘i  aralashmasining  paydo  bo‘lishini qiyinlashtiradi,  avtomobilning  tortish  sifatlarini  va  yonilg‘i iqtisodiyotini  yomonlashtiradi.  Eng  asosiysi-mexanik  aralashmalar  dvigatel stilindr–porshen guruhining eyilish darajasini oshirib yuboradi.

Dizel yonilg‘isining stetan soni, qovushqoqlik, bug‘lanish, korrozion xususiyatlari  va  mexanik  aralashmalarning  mavjudligi  kabi  sifatlari  avtotransport vositasining ekspluatastion ko‘rsatkichlariga ta’sir etadi. Agar stetan soni dvigatelning chidamliligi va yonilg‘i iqtisodiga kuchli ta’sir etsa, yonilg‘ining  qovushqoqligi  uning  purkalishiga,  havo  bilan  aralashma  hosil qilishiga va yonishiga hamda yonilg‘i apparaturasidagi nozik juftlarning eyilishiga sababchidir.

Dizel  yonilg‘isining  korrozion  xususiyati  uning  tarkibidagi  oltingugurtning  miqdoriga  bog‘liq:  u  qanchalik  ko‘p  bo‘lsa,  dvigatel  stilindrlari  va porshen  xalqalarining  korrozion-mexanik  eyilishlari  shunchalik  ko‘payadi.

Yeyilishlar, ayniqsa, dvigatelning past haroratlarida ortadi. Dizel yonilg‘isi tarkibida mexanik aralashmalarning bo‘lishi yonilg‘i etkazib berish apparaturasidagi nozik juftliklar eyilishiga sabab bo‘ladi. Mexanik aralashmalarni dizel yonilg‘isidan ajratishning eng oddiy usuli – uni bir necha kun davomida tindirishdir.

Gaz  yonilg‘ilari  yuqori  ekspluatastion  sifatlarga  ega.  Ularning qo‘llanishi dvigatel eyilishlarini pasaytiradi, detonastiyasiz ish tartibotini ta’minlaydi, ishlatilgan gazlar zaharliligini kamaytiradi, motor moyi xizmat muddatini uzaytiradi.

Foydalanishda  yonilg‘ini  dvigatel  konstrukstiyasiga,  tabiiy-iqlim  sharoitlariga  va  standart  talablariga  mos  ravishda  qo‘llash,  saqlash,  tashish  va tarqatishda bug‘lanib ketishiga yo‘l qo‘ymaslik, uning tarkibida mexanik aralashmalar va suvning bo‘lmasligini ta’minlash lozim.

Moylash materiallari ham (yonilg‘ilar singari) vazifasi bo‘yicha (karbyurator va dizel dvigatellari uchun karter moylari, transmissiya moylari), sifati bo‘yicha (tozalash turi, qovushqoqligi, qo‘shilma (prisadka) ning mavjudligi va h.k.) rusumlashtiriladi va standartlashtiriladi.

Moy va moylash materiallari suyuq yoki chegaraviy ishqalanishni ta’minlash,  ishqalanish  ishi  va  eyilishni  kamaytirish,  issiqlikni  ishqalanish juftliklaridan,  eyilish  mahsulotlarini  tirqishlardan  haydash, tirqishlarni zichlash, moylash sirtlarini zanglashdan himoya qilish uchun ishlatiladi.

Dvigatel moyi yuqori harorat va solishtirma bosimlarda ishlaydi. Bunda zanglash mahsulotlari, qatron (saqich, smola) va qasmoq hosil bo‘lishi mumkin. Uning asosiy ekspluatastion xususiyatlari – qovushqoqlik, yuvish va zanglashga qarshilik, mexanik aralashmalar va suvning yo‘qligidir. Dvigatel moylarining  ekspluatastion  xususiyatlarini  yaxshilash  ularga  har  xil  kimyoviy modda (qo‘shilma)lar qo‘shish bilan erishiladi. Qo‘shilmalar ishqalanayotgan detallar eyilish jadalligini kamida ikki barobar kamaytiradi.

Transmissiya  moylari  juda  og‘ir  sharoitlarda  ishlaydi,  chunki  transmissiya  agregatlari  uchun  ishlayotgan  detallarning  ishqalanish  sirtlarida yuqori solishtirma bosimlar yuzaga keladi. Bu holat chegaraviy ishqalanishga, tirnalishga  va  jiddiy  eyilishlarga  olib  kelishi  mumkin.  Undan  tashqari, transmissiya moylari qish oylarida quyulib ketadi va natijada, agregatlarda ishqalanishga qarshilik o‘sib, transmissiyaning foydali ish koeffistienti pasayadi va yonilg‘i sarfi ortadi. Moyning quyulishi agregatlardagi tishli ilashmalarning  moy  bilan  ta’minlanishini  yomonlashtiradi.  Shuning  uchun  transmissiya  moylari  yuqori  qovushqoq-harorat,  eyilishga  qarshi  xususiyatlarga hamda cho‘kindi va quyqumlar hosil bo‘lishini oldini oluvchi  barqarorlik xususiyatiga ega bo‘lishi kerak.

Konsistent  moylar  ishqalanishga  qarshi  va  saqlash  vazifalaridan tashqari ishqalanish juftliklarida (masalan, ressora barmoqlari, buriluvchi shkvoren) zichlagich vazifasini ham o‘taydi. Konsistent moylar natriy yoki kalsiy sovunlari bilan quyuqlashtirilgan mineral moylardir. Ish sharoitlariga bog‘liq holda, ular ancha qiyin eriydigan (tomchi tushish harorati 1400S, konstalinlar)  va  kamroq  qiyin  eriydigan (tomchi  tushish  harorati 1000S,  solidollar)  guruhlarga  bo‘linadi.  Moylarning  bu  xossalari  harorat  oshganda tirqishlardan oqib ketmasligini ta’minlaydi.

Bundan  tashqari  dvigatelning  sovutish  tizimida  antifriz  va  suv  kabi sovutish suyuqliklari ishlatiladi. Eng ko‘p qo‘llanadigan etilenglikolli antifriz 65 va 45 rusumlarga  bo‘linib,  ularning  muzlash  harorati  tegishlicha minus 65 va minus 4500C ni tashkil etadi. Etilenglikolli antifriz zaharli, isitganda  hajmiy  kengayish  koeffistienti  katta.  Unga  neft  mahsulotlari tushsa, ko‘pirish xususiyatiga ega.

Agar  dvigatelning  sovutish  tizimida  suv  ishlatilsa,  unda  qasmoq yig‘ilib, stilindrlar  devorlarining  issiqlik  o‘tkazuvchanligini  pasaytiradi va, natijada, dvigatel qizib ketadi, eyilish jadalligi va yonilg‘i sarfi ortadi,  detonastiya  sodir  bo‘ladi,  dvigatelning  quvvati  pasayib  ketadi.  Qasmoq maxsus kimyoviy eritmalar yordamida yuvib tashlanadi.

Yo‘l sharoitlari yo‘l kiyimining sifati va turi, avtomobil harakatiga qarshiligi, plandagi yo‘l elementlari, yo‘l qoplamasining tekisligi, harakat sharoitlari va jadalligi bilan tavsiflanadi.

Yo‘llar turi va libosining tavsifi bo‘yicha kapital, qoplamasi takomillashtirilgan, engil va tuproqli bo‘ladi. Kapital yo‘llar uchun libos  sifatida beton,  asfalt,  engil  yo‘llar  uchun  tosh  va  chaqilgan  tosh  xizmat  qiladi.

Tuproqli yo‘llar ishlangan va tabiiy bo‘lishi mumkin.

Harakatga  qarshilik  dumalashga  qarshilik  koeffistienti  va  yo‘lning  nishabligi bilan aniqlanadi.

Yo‘lning plandagi elementlari (yo‘l tasmasining eni,  harakatlanayotgan avtomobildan yo‘l sirtining ko‘rinish  masofasi, burilishning eng kichik radiusi) xavfsiz harakatni ta’minlaydi.

Yo‘l  qoplamasining  tekisligi  prof.Birulya  koeffistienti  orqali baholanadi –S sm/km. Bu koeffistient yo‘l qismidagi notekisliklar balandliklari  yig‘indisining  shu  qism  uzunligiga  nisbati  bilan  aniqlanadi  va “sm/km” bilan o‘lchanadi. Odatda S= 200…600 sm/km.

Yo‘lning g‘adir–budurligi dumalash qarshiligi va avtomobil mexanizmlariga tushadigan dinamik yuklamalarning o‘sishiga olib keladi. Bu esa, o‘z navbatida,  eyilish  jarayonlarini  jadallashtiradi,  yonilg‘i  sarfini  orttiradi, harakat tezligini pasaytiradi.

Harakat jadalligi vaqt birligi davomida yo‘ldan o‘tayotgan avtomobillar soni bilan aniqlanadi. Harakat sharoitlari esa shahar va shahardan tashqari sharoitlarga bo‘linadi. Avtomobildan shahar sharoitlarida foydalanganda yuk va yo‘lovchilar yaqin masofaga tashiladi, harakat past texnik tezliklarda kechadi, to‘xtashlar, tormozlanishlar, shig‘ov olish, ilashuvni uzishlar, uzatmalarni o‘zgartirishlar tez-tez ro‘y beradi. Shahardan tashqarida ishlatilganda nisbatan uzun masofalarga tashiladi va yuqori o‘rta tezliklar bilan yuriladi.

Avtomobilning  texnik  holatiga  yo‘l  sharoitlariga  bog‘liq  bo‘lgan quyidagi omillar ta’sir etadi:

-   ayrim asosiy detallar ishqalanish yo‘lining ko‘payishi;

- avtomobil  mexanizmlariga  yuklamaning  ortishi  va  uning  tez-tez o‘zgarishi;

- yonilg‘i va moylarga abraziv moddalarning aralashuvi.

Yo‘l sharoitlarining yomonlashuv bilan dvigatel va transmissiya detallari ishqalanish yo‘lining ko‘payishi past uzatmalarga majburan o‘tishdan kelib chiqadi. Agar, masalan, bir kilometr asfalt yo‘lda dvigatel tirsakli vali 2600 marta aylansa, tuproqli yo‘lda bu ko‘rsatkich 3…3,5 barobar ortib ketadi.

Yo‘l qarshiligi koeffistienti oshgan sari avtomobil detallariga tushayotgan yuklama ham oshib boradi. Yuklamaning o‘zgarishi avtomobilning tormozlanishlaridagi ish tartibotlarining o‘zgarish chastotasiga bog‘liq. Bu o‘zgarishlar avtomobil harakati jarayonidagi to‘xtashlar va yo‘l notekisliklari tufayli  sodir  bo‘ladi. Moskva  avtomobil – yo‘llar  instituti  olimlarining tadqiqotlari  shuni  ko‘rsatdiki,  avtomobil  tuproq  g(runtli)  yo‘lda harakatlanganida  asfalt  yo‘lda  harakatlanganiga  nisbatan  yo‘l  birligiga to‘g‘ri keladigan tormozlanishlar soni 40…50 barobar, uzatmalarni uzib-ulash soni esa 8…10 barobar oshib ketar ekan.

Yo‘l  sharoitlari  qanchalik  yomon  bo‘lsa,  avtomobil  harakati  natijasida vujudga  keladigan  chang (abraziv)  va  boshqa  qattiq  jinslar  uning  texnik holatiga salbiy ta’sir etadi. Changning sifati uning kimyoviy tarkibi va yirikligiga, ya’ni zarralarning o‘lchamlariga bog‘liq. Changning 60…85 %  foizini  kremniy  oksidi  tashkil  etadi.  Uning  qattiqligi  ko‘pgina  avtomobil detallari qattiqligidan yuqori. Havoda uchib yuruvchi zarralarning o‘lchamlari 10…80 mikronga teng. Detallarning eyilishiga jiddiy ta’sir etadigan zarralarning o‘lchami 15 mikronga teng.

Dvigatel  stilindrlariga  tushadigan  chang  miqdori  uning  havodagi miqdoriga, dvigatel yutayotgan havo hajmiga va havo tozalagich yordamida tozalanish darajasiga bog‘liq.

Dvigatel  yutayotgan  havodagi 95…99 foiz  chang  havo  tozalagichda  ushlab qolinadi, 1…5 foizi esa dvigatel stilindrlariga kiradi. Stilindrlarga tushgan changning oltidan bir qismi ishlatilgan gazlar bilan chiqib ketadi, qolgan qismi  esa  moy  bilan  aralashib,  abraziv  eyilishni  vujudga  keltiradi.  Chang, birinchi galda stilindr, porshen va porshen xalqalarini, keyin dvigatel karteriga tushgandan so‘ng, krivoship-shatun mexanizmini eyiltiradi. Demak, dvigatel mexanizmlari, uzel va detallarining eyilish darajasi havo tozalagichning samarali ishlashiga ko‘p jihatdan bog‘liq ekan. Havo tozalagichning xarakteristikasi (tozalash darajasi va havo qarshiligi) va muayyan foydalanish sharoitlari uchun havodagi changning miqdori hamda tozalash darajasi va havo tozalagich qarshiligining yo‘l qo‘yilgan chegaraviy miqdorlari ma’lum bo‘lsa, uni yuvib tashlash davriyligini aniqlasa bo‘ladi.

Avtomobil  texnik  holatiga  ta’sir  etuvchi  va  uni  belgilovchi  tabiiy iqlimning  asosiy  parametrlari  quyidagilardir:  atrof-muhit  havosi harorati va uning o‘zgarish diapazoni; namlik; shamol yuklamasi; quyosh radiastiyasi darajasi; barometrik bosim.

Atrof-muhit  havosi  harorati  avtomobil  texnik  holatiga  juda  kuchli ta’sir  qiladi.  Avtomobilning  normal  ishlashi  uchun +50oC dan +20oC gacha bo‘lgan havo harorati diapazoni kifoya qiladi. Bu oraliqda avtomobil agregatlari  va  uzellarining  optimal  issiqlik  holatini  saqlab  turish va ularning ish qobiliyatini ta’minlash mumkin. Yuqori haroratlar  dvigatel mas’ul detallarining issiqlik kuchlanishini oshiradi va uni haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi.

Dvigatel,  ajratilayotgan  va  chiqarilayotgan  issiqlik  miqdorlari  orasidagi muvozanatning buzilishi natijasida, qizib ketadi. Agar sovutish tizimidagi suyuqlikning  harorati +900C dan oshib ketsa, dvigatel qizib  ketadi.

Buning natijasida suv nasosining unumdorligi pasayadi, porshen xalqalarini qurum bosadi, porshen tubining kuyish, kuzatiladi, stilindrlar deformastiyaga uchraydi va stilindr–porshen guruhining eyilishlari keskin ortadi. Benzinda ishlaydigan dvigatelning qizib ketishi detonastiya holatini vujudga keltiradi, bu esa o‘z navbatida, dvigatel quvvati, yonilg‘i iqtisodiyoti va chidamliligini pasaytiradi. Havoning va dvigatel detallarining yuqori harorati, stilindrlarning  to‘ldirilish  koeffistientini  pasaytiradi,  yonilg‘i  aralashmasini boyitadi, yonilg‘i sarfi va ishlatilgan gazlar zaharliligini oshirib yuboradi.

Dizel dvigatellarida ham havoning yuqori harorati quvvatning pasayishiga, yonilg‘i sarfining va ishlatilgan gazlar zaharliligining o‘sishiga olib  keladi. Avtomobilning boshqa agregatlarida eyilish jadalligi ortadi, chunki havo  tarkibidagi  changning  miqdori  ko‘payadi,  moylash  sharoitlari  moyning qovushqoqligi tushib ketishi oqibatida yomonlashadi.

Dvigatel  qizib  ketmasligi  uchun  sovutish  tizimidagi  suyuqlikning miqdorini nazorat qilish, radiator sirtlarini tozalash, sovutish tizimini quyqa cho‘kindi-lardan va qasmoqlardan tozalash, o‘t oldirishni to‘g‘ri o‘rnatish, ventilyator tasmasining tarangligini ta’minlash, termostat ishini nazorat qilish va boshqa ishlarni amalga oshirish lozim.

Past havo haroratining avtomobilga ta’siri sovuq dvigatelni ishga tushirishda,  yeyilish  miqdorlarining  o‘sishida,  harorat  sharoitlarining  yomonla-shishida va yonilg‘i sarflarining ortishida namoyon bo‘ladi. Sovuq dvigatelni ishga  tushirish  yonilg‘i  bug‘lanishining  yomonlashuvi,  sovuq  havo  zichligining ortishi, yonilg‘i qovushqoqligining ortishi natijasida o‘tkazish qobiliyatining pasayishi, o‘t oldirish chaqmoqlaridagi uchqun kuchining kamayishi va boshqa sa-bablarga ko‘ra, yonilg‘i aralashmasining siyraklashuvi, akkumulyator  batareyasi  toki  sarfining  ortishi  va  kuchlanishining  pasayishi  va chaqmoq elektrodlaridagi kuchlanishning o‘sishi kuzatiladi.

Foydalanish sharoitlari avtomobillar texnik holatiga, agregat va detallarning ish tartibotlariga ta’sir etib, ularning texnik holati parametrlari o‘zgarishini tezlatishi yoki sekinlatishi mumkin. Avtomobillar ishonchliligining  ko‘rsatkichlari  miqdorlari  har  xil  foydalanish  sharoitlarida bir-biridan  farq  qiladi,  bu  esa  texnik  foydalanish  samaradorligi ko‘rsatkichlarining  o‘zgarishida  ham  o‘z  aksini  topadi.  Avval  qayd  etib o‘tilganidek,  foydalanish  sharoitlarini  hisobga  olish  ishlab  chiqarish-texnik baza,  xodimlar, ehtiyot  qismlar, ekspluatastion materiallar  va boshqa ehtiyojlarni aniqlashda kerak bo‘ladi. Foydalanish sharoitlari yo‘l, harakat, transport sharoitlari, tabiiy-iqlim va mavsumiy sharoitlarga bo‘linadi.

Yo‘l  sharoitlari  avtomobilning  ish  tartibotlarini  aniqlaydi  va yo‘lning texnik toifasi, yo‘l qoplamasining turi va sifati, yo‘lning eni, burilish radiuslari, ko‘tarilish va pasayish nishabliklari bilan tavsiflanadi.

Shu  bilan  bir  qatorda,  avtomobil  ishi  tartiboti  uning  ishonchlilik ko‘rsatkichlariga ta’sir etadi. Masalan, yo‘l qoplamasining buzilishi avtomobil ishonchliligini 14…33 foizga kamaytiradi.

Harakat  sharoitlari  tashqi  omillarning  harakat  tartibotlariga,  ya’ni avtomobil  va  uning  agregatlari  ishiga  ta’siri  bilan  baholanadi.  Masalan, bir xil qoplamali shahar va shahardan tashqari yo‘llarda harakatlangan, yuk avtomobillari  ishlari  quyidagicha  farqlanadi:  shahar  sharoitlarida  tezlik 50…52 foiz, tirsakli val aylanishiing o‘rtacha chastotasi 130…136 foiz, uzatmalarni  o‘zgartirish  soni – 3…3,5 marta,  tormoz  mexanizmlari ishqalanishining solishtirma ishi 8…8,5 marta ko‘p.

Transport  sharoitlari:  harakat  tezligi,  yuk  bilan  yurish  uzunligi, yo‘ldan  foydalanish  koeffistienti,  yuk  ko‘tarish  qobiliyatidan  foydalanish koeffistienti, tirkamalardan foydalanish koeffistienti, yuk turi.

Tabiiy–iqlim sharoitlari: atrof-muhit havosining harorati, namligi, shamol yuklamasi, quyosh radiastiyasining darajasi.

Mavsumiy  sharoitlar  havo  haroratining  o‘zgarishiga,  yo‘l  sharoitlarining mavsum bo‘yicha o‘zgarishiga, ayrim omillarning (masalan, chang, namlik va iflosliklar) avtomobillar texnik holati parametrlari o‘zgarishining jadalligiga ta’siri bilan baholanadi.

Atrof-muhitning tajovuzkorligi Orolbo‘yi mintaqasi uchun xarakterli bo‘lgan havoning yuqori zanglatish faolligi bilan bog‘liq. Bunday sharoitlar avtomobil detallarining jadal zanglanishiga, TXK va JT mehnat  hajmlari va ehtiyot qismlarga bo‘lgan ehtiyojning ortishiga, avtomobilning ishlash muddati va TXK davriyliklarining qisqarishiga olib keladi.

Nazorat uchun savollar

- Yuklash -tushirish qanday ishlardan iborat?

- Yuklash-tushirish maskanlarini o`tkazib yuborish imkoniyati qanday aniqlanadi?

- Yuklash-tushirishda mеxanizmlar qanday tanlanadi?

- Yuklash-tushirish unumdorligi qanday tashiladi?

- Qanday strona, bosgichlarini bilasiz?

- Yuklab tushirishdagi asosiy masalani tushuntiring?.

- Yuklab tushirishda qanday moslashtirish ishlari mavjud?

- Yuklab tushirish maskani joylashuvi?

- Yuklab tushirishdagi mеxanizatsiya vositalarini tushuntiring?

- Yuklab tushirishda postlar soni qanday topiladi?