UJIAN AKHIR SEMESTER

MANAJEMEN JARINGAN

Waktu : 180 menit

SOAL:

Anda diminta untuk membangun jaringan komputer dan mengukur kinerja jaringan / QoS (Throughput, packet loss, delay dan jitter) yang memenuhi aturan sebagai berikut:

- LAN untuk dosen, pegawai dan mahasiswa (3 Buah LAN)

- Setiap PC mendapatkan IP Address dari DHCP Server masing-masing

- Dosen, Pegawai  dan Mahasiswa perlu login hotspot untuk dapat terhubung internet

- Dosen dan pegawai terhubung LAN menggunakan kabel LAN (2 port interface untuk setiap LAN)

- Mahasiswa terhubung dengan LAN menggunakan wifi

- Terdapat pembatasan bandwidth Dosen 10M/10M, Pegawai 8M/8M, dan mahasiswa 5M/5M.

ISIAN:

- IP Address

| PC | Interface | IP Address | Gateway |
| --- | --- | --- | --- |
| PC Dosen-1 |  |  |  |
| PC Dosen-2 |  |  |  |
| PC Pegawai-1 |  |  |  |
| PC Pegawai-2 |  |  |  |
| PC Mahasiswa |  |  |  |

- Speedtest

| PC | Kecepatan Download | Kecepatan Upload |
| --- | --- | --- |
| PC Dosen-1 |  |  |
| PC Dosen-2 |  |  |
| PC Pegawai-1 |  |  |
| PC Pegawai-2 |  |  |
| PC Mahasiswa |  |  |

- QoS

| PC | Throughput (kbps) | Packet Loss (%) | Delay (ms) | Jitter (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC Dosen-1 |  |  |  |  |
| PC Dosen-2 |  |  |  |  |
| PC Pegawai-1 |  |  |  |  |
| PC Pegawai-2 |  |  |  |  |
| PC Mahasiswa |  |  |  |  |

RUBRIK PENILAIAN

| Kategori penilaian | Skor Penilaian |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Router mampu mengakses internet | Tidak |  |  | Ya |  |  |
|  | 0 |  |  | 12.5 |  |  |
| IP Address dan Gateway untuk setiap PC | 0 dari 5 PC mendapatkan IP Address dan gateway yang sesuai dari DHCP Server masing-masing LAN | 1 dari 5 PC mendapatkan IP Address dan gateway yang sesuai dari DHCP Server masing-masing LAN | 2 dari 5 PC mendapatkan IP Address dan gateway yang sesuai dari DHCP Server masing-masing LAN | 3 dari 5 PC mendapatkan IP Address dan gateway yang sesuai dari DHCP Server masing-masing LAN | 4 dari 5 PC mendapatkan IP Address dan gateway yang sesuai dari DHCP Server masing-masing LAN | 5 dari 5 PC mendapatkan IP Address dan gateway yang sesuai dari DHCP Server masing-masing LAN |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Login Hotspot | 0 dari 5 PC dapat melakukan login untuk mengakses internet sesuai dengan perannya | 1 dari 5 PC dapat melakukan login untuk mengakses internet sesuai dengan perannya | 2 dari 5 PC dapat melakukan login untuk mengakses internet sesuai dengan perannya | 3 dari 5 PC dapat melakukan login untuk mengakses internet sesuai dengan perannya | 4 dari 5 PC dapat melakukan login untuk mengakses internet sesuai dengan perannya | 5 dari 5 PC dapat melakukan login untuk mengakses internet sesuai dengan perannya |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Speedtest | 0 dari 5 PC telah memiliki limit kecepatan sesuai dengan perannya masing-masing | 1 dari 5 PC telah memiliki limit kecepatan sesuai dengan perannya masing-masing | 2 dari 5 PC telah memiliki limit kecepatan sesuai dengan perannya masing-masing | 3 dari 5 PC telah memiliki limit kecepatan sesuai dengan perannya masing-masing | 4 dari 5 PC telah memiliki limit kecepatan sesuai dengan perannya masing-masing | 5 dari 5 PC telah memiliki limit kecepatan sesuai dengan perannya masing-masing |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Hasil perhitungan throughput | 0 dari 5 hasil perhitungan throughput sesuai | 1 dari 5 hasil perhitungan throughput sesuai | 2 dari 5 hasil perhitungan throughput sesuai | 3 dari 5 hasil perhitungan throughput sesuai | 4 dari 5 hasil perhitungan throughput sesuai | 5 dari 5 hasil perhitungan throughput sesuai |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Hasil Perhitungan Packet Loss | 0 dari 5 hasil perhitungan Packet Loss sesuai | 1 dari 5 hasil perhitungan Packet Loss sesuai | 2 dari 5 hasil perhitungan Packet Loss sesuai | 3 dari 5 hasil perhitungan Packet Loss sesuai | 4 dari 5 hasil perhitungan Packet Loss sesuai | 5 dari 5 hasil perhitungan Packet Loss sesuai |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Hasil Perhitungan Delay | 0 dari 5 hasil perhitungan Delay sesuai | 1 dari 5 hasil perhitungan Delay sesuai | 2 dari 5 hasil perhitungan Delay sesuai | 3 dari 5 hasil perhitungan Delay sesuai | 4 dari 5 hasil perhitungan Delay sesuai | 5 dari 5 hasil perhitungan Delay sesuai |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Hasil Perhitungan Jitter | 0 dari 5 hasil perhitungan Jitter sesuai | 1 dari 5 hasil perhitungan Jitter sesuai | 2 dari 5 hasil perhitungan Jitter sesuai | 3 dari 5 hasil perhitungan Jitter sesuai | 4 dari 5 hasil perhitungan Jitter sesuai | 5 dari 5 hasil perhitungan Jitter sesuai |
|  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |