Engineering of CAD/CAM/CAE projects. Week 2. Fundamentals of CAE Engineering Analysis

2-mavzu. CAE - MUHANDISLIK TAHLIL ASOSLARI

- SAE tizimlar darajalari va imkoniyatlari

- Inson-komputer tizimi tarkibi, ishi va qismlariga talablar

- Modellashtirish, matematik modellar

- Analitik hisob-kitoblar va Raqamli modellashtirish

- Aniq dinamika usulidan hisoblash

- Gidrogazodinamika va gidravlika modellashtirish

- SAE tizimlar darajalari va imkoniyatlari

Zamonaviy SAE –tizimlar va loyihachi – muhandislarning bilimlari, ko’nikmalari va mahorati kompyuter modellashtirish va kompyuter modeli asosida loyihalayotgan buyuming

- real foydalanish sharoitlarida kanday o’zini ko’rsatishini yuqori aniqlik bilan baholaydi,

- loyihaning kamchiliklarini aniqlashga,

- ratsional va optimal 
- shaql, 
- o’lcham va 
- buyum materialini tanlashga imkon beradi.

O’zbekiston mashinasozlik korholari, asosan avtomobil sanoati korhonalari kuyidagi

- yuqori darajadagi SAE tizimlaridan foydalanadi:

1. Pro / Engineer, 
2. Unigraphics, 
3. CATIA (ularning barchasi CAE qismiga ega).

- ANSYS yadrosiga asoslangan eng mashhur o'rta darajadagi SAE tizimlari:

1. Cimatron (Cimatron Ltd.),

2. Mastercam (CNC Software, Inc.),

3. AutoCAD 2000,

4. Powermill (DELCAM) va boshqalar.

- Inson-komputer tizimi tarkibi, ishi va qismlariga talablar

CAE tizimlari – kompyuter yordamida mashinasozlik mahsulotlarni yaratish – loyihalash va muhandilik tahlil qilish ikki turda bo’lishi mumkin:

- Kompyuterlashgan tizimlar (Inson + Kompyuter) hamkorligida ishlaydi va kompyuter asosan yordamchi vosita sifaida foydalaniladi.

- Avtomatlashgan tizim (barcha ishlarni asosan kompyuterlar bajariladi – ko’p qaytariladigan va bir hil bo’lgan amallar misolida).

Kompyuterlashgan tizimlarda muhandislik tahlil mutahasislar - loyihachi-muhandis va dasturchi-muhandislar tomonidan mahsus ixtisoslashgan kompyuter dasturlari va kompyuterning yuqori darajada hisoblash imkoniyatlaridan foydalangan holda bajariladi. Yani, inson malakali mehnati va kompyuterning rivojlangan imkoniyatlari  (inson + kompyuter) yig’indisi ikkala katnashuvchi qismlarning quvvatini oshiradi va ushbu birlashmaga yangi hususiyat belgilaydi.

Demak, muhandislik tahlil – bu inson (loyihachi-muhandis, dasturchi-muhandis) va kompyuterning birgalashib ishlashi natijasidir.

Loyihachi-muhandis vazifalari quyidachi:

- Loyiha echimlarining to'g'riligini sifatli baholash,

- Aratilayotgan mahsulotning texnik talablari va bozor talablariga muvofiqligini tekshirish,

- Mahsulot loyihasida topilgan muammolarni hal qilish,

- Muhandisning ish joyidagi muammolarni hal qilish

- Yangi yuqori texnologik mahsulotni loyihalash va muhandislik tahlil metodologiyasi ishlab chiqish,

- Raqamli tahlil vositalarini avtomatlashtirishni amalga oshirish (muammolarni tahlil qilish va qilish, hisobot tayyorlash, va hal uchun vositalarni tanlash va usullarni ishlab chiqish).

Kompyuter tizimlaridan esa quidagi vazifalarni bajarishda foydaliniladi:

- Istiqbolli loyiha variantlarini tadqiq qilish va eng yaxshisini (optimallini) tanlash,

- Mahsulotning prototiplari sonini va ularning sinovlari hajmini kamaytiring,

- Yuqori texnologik mahsulotlarning parametrlari va  ish sharoitlarini optimallashtirish).

To’la avtomatlashtilrilgan loyihalash va muhandislik tizimlarda esa nisbatan sodda va standartlashgan mahsulotni yaratish va muhandislik tahlil tadqiqotlarini o’tkazishda ko’p marotaba bajarilgan amallarni to’plangan axborot basasiga tayangan holda kompyuter tizimlari to’la o’zi bajaradi.

Ushbu nuqtai nazardan, inson va kompyuter tomonidan bajariladigan ishlar hajmi albatta o’zgaradi va bu munosabat o’zgarishi kompyuterlashgan muhandislik tahlil tizimlarida inson omili uchun 70% va 30% kompyuter uchun tashkil etadi.

Avtomatlashtirilgan muhandislik tahlil tizimlarida ushbu ko’rsatkich aqsiga o’zgaradi va 70% -rjvpyuter zimmasida va 30% inson zimmasida bo’ladi (1-rasm).

Kompyuterlashgan muhandislik tahlil tizimlari

Kompyuterlashgan muhandislik tahlil tizimlari

Kompyuterlashgan muhandislik tahlil tizimlari

avtomatlashgan muhandislik tahlil tizimlari

70%

30%

1-rasm. Muhandislik tahlil o’kazishda “Inson - kompyuter” ish hajmlari munosabati

Muhandislik tahlil quyidagi asosiy muammolari hal etishda qo’llaniladi:

  - Mahsulotlar va inshootlarning mustahkamligi

  - Barqarorlikni hisoblash

  - Vibratsiyali yuklash paytida kuchni hisoblash

  - Mashinasozlik mahsulotining chidamliligini hisoblash

  - Dinamik yuklashda quvvatni hisoblash

  - Suyuqlik va gazlarning dinamikasi

  - Issiqlik fizikasi

  - Elektromexanik qurilmalarni hisoblash

  - Tegishli ko'p tarmoqli vazifalar

  - Vibroakustika

  - Parametrik optimallashtirish

  - Topologik optimallashtirish.

Kompyuterlashgan muhandislik tahlilning foydali natijalari kuyidagicha:

  - Loyihalash va loyihaning Muhandislik Tahlili o’tkazish uchun vaqt va moliyaviy xarajatlarini kamaytirish,

  - Loyihalayotgan mahsulotning sifatini loyihalash bosqichida yaxshilab borish,

  - korxonaning global raqobatbardoshligini oshirish

Kompyuterlashgan muhandislik tahlil o’tkasish uchun quyidafilar qatnashadi:

- Muhandis-loyihachi

- Eng yahshi (vazifaga mos) dasturiy ta’minot

- Yuqori ko’rsatkichli hisoblash klasteri

Ko’rsatilgan vositalar foydalanishda muraqqab muhandislik dastur yechimlari topiladi.

Kompyuterlashgan muhandislik tahlil qismlariga quidagi talablar o’rnatiladi:

- Muhandis-konstruktor:

1.1. sifatli ixtisoslashtirilgan ta'lim,

1.2. sohada ishlash va loyihalarni amalga oshirish tajribasi, 1.3. keng texnik bilim va dunyo qarash,

1.4. muhandislik dasturiy ta'minotini chuqur bilish.

- Kuchli hisoblash klasteri:

2.1. tezkor hisob-kitoblar qobiliyati,

2.2. katta o'lchamdagi murakkab ko'p tarmoqli muammolarni hal qilish qobiliyati.

- Eng yaxshi va mos dasturiy ta'minot:

ANSYS - ko'p tarmoqli tahlil qilish uchun dunyodagi eng yaxshi dasturlar to'plami.

Kompyuterlashgan muhandislikning boshqalardan farqi

Muhandislik hisob-kitobi mahsulotni loyihalashda va muhandislik tahlil qilishda boshqa har qanday hisob-kitobdan (masalan, metall sig'imi va sarfini hisoblashdan, GOST andozalari muvofiq loyihalashdan), ma’lum bir fizik hodisalarning ba'zi matematik modellariga asoslanganligi bilan ajralib turadi.

III. Modellashtirish, matematik modellar

Tabiiy holda kuyidagi savol paydo bo’ladi: Matematik modellar nima va qanday fizik hodisalarni hisoblash mumkin?

Zamonaviy mahsulotlar raqobatbardoshligini ta’minlash uchun - bozorga tezroq olib chiqish, raqobatchilarga nisbatan narx yoki funktsional afzalliklarga ega bo'lish), qoida tariqasida, aniqroq va tezroq hisob-kitoblarni talab qiladi, shuning uchun kompyuter muhandislik hisob-kitob qilish jarayoni ingliz tilida CAE kompyuter yordamida muhandislik deb ataladi.

Kompyuter muhandislik hisob-kitoblarini ikkita katta kichik to'plamga bo'lish mumkin:

1. Analitik hisob-kitoblar

2. Raqamli modellashtirish.

- Analitik hisob-kitoblar

Analitik hisob-kitoblar – bu ma'lum bir holatda butun fizik hodisani tavsiflovchi algebraik formula, ulardagi dastlabki ma'lumotlar almashtirish va tayyor natijani olish. 	Masalan,

1. o'xshashlik mezonlari (Reynolds, Prandtl, Grasgoff va boshqalar raqamlari) o'rtasidagi nisbatlardan foydalanib, issiqlik almashtirgichning samaradorligini butun sifatida hisoblashingiz mumkin.

2. bir balkaning cho’zilish, kuchlanish, egish yoki burish kuchini hisoblash yoki teskari muammoni hal qiling, ya'ni kerakli natija uchun kerakli dastlabki ma'lumotlarni tanlash.

Analitik usullarning murakkabligi va cheklanishi - modellar (formulalar) universaligidir, ya'ni har bir hisoblash uchun modelni izlash yoki shakllantirish kerak.  Masalan, issiqlik almashinuvi 2 ta holatda

- quvurdagi quvur shaqlida,

- korpus va quvur uchun

bir hil jarayon bo’lsada - qattiq devor orqali ikkita harakatlanuvchi muhit o'rtasida issiqlik almashtirgichni hisoblash uchun yangi model talab etadi.

Shuningdek, modellar o'z ichiga empirik koeffitsientlarni oladi, ularning to'g'ri qiymatlari ko'p yillik amaliyot natijasidir.

Yanada murakkab analitik hisob-kitoblar mavjud bo'lib, unda algebradan tashqari matematikaning yuqori shakllari foydalaniladi. Ishni tezroq va avtomatlashtirilgan qilish uchun ular dasturiy ta‘minot yordamida analitik hisob-kitoblarni amalga oshiradilar, bunda aslida raqamlarni formulalarga almashtirish mumkin. Buning uchun kompyuter matematikasi (SCM) tizimlaridan foydalanish mumkin, masalan, MathCAD, Maple, Wolfram Mathematica, MATLAB yoki bepul Scilab,  garchi bunday tizimlarning imkoniyatlari ko'pincha ushbu dasturiy ta'minotdan foydalanadigan hisob-kitoblar uchun ortiqcha bo'lsa ham.

Eng oson va sodda analitik hisob-kitoblar dastagi varianti – bu Microsoft Excel yoki LibreOffice Calc. Ushbu   elektron jadval muharriri quvur armaturasining kuchini hisoblash uchun elektron jadval, unda hamma narsa avtomatlashtirilgan, shu jumladan hisobotni shakllantirish va materiallarning mexanik xususiyatlarini tanlash, hatto VBA-dan foydalanmasdan ham. Demak, qaysidir ma'noda, deyarli har bir kompyuterda to'liq SAE tizimi mavjud.

Analitik hisob-kitoblar uchun ixtisoslashgan dasturlar  ham mavjud. Masalan, "APM“ mexanik modullarining butun to'plami mavjud, ularning har biri o'ziga xos analitik hisob-kitoblarni amalga oshiradi: vallar, reductorlar, podshipnik va prujinalar, boshqalar.

Analitik modellar va formulalar, qoida tariqasida, juda umumlashgan va ba’zi mahsulotlarning loyiha  xususiyatlarini hisobga olmaydi yoki aksincha. Masalan, GOSTlarda hisoblash formulalaridan foydalanib, quvvatni hisoblash mumkin, ammo massa yoki narx jihatidan eng maqbul emas. Yoki alohida qismni analitik ravishda hisoblashda uning qo'shni bilan o'zaro ta'sirini hisobga olinmaydi. Bunday hollarda kuchliroq dastur talab etiladi.

Raqamli modellashtirish.

Raqamli modellashtirish asosida – fundamental jarayonlar:

1. qattiq (ham qattiq, ham oqimli) muhit mexanikasi,

2. issiqlik almashuvi,

3. moddalarning kimyoviy o'zgarishi,

4. elektr va magnit maydonlarning o'zaro ta'siri.

va ko'pincha differentsial va qisman differentsial tenglamalar bilan tavsiflanadi.

Ushbu tenglamalar, agar ular analitik echimlarga ega bo'lsa-da, juda oz sonli maxsus holatlar uchun (shuning uchun ular analitik formulalar va hisob-kitoblar uchun asosdir).

Masalan, harakatlanuvchi muhit mexanikasini tavsiflovchi Navier-Stokes tenglamalaring analitik echimlari umuman o’ta muraqqab bo’lib, ming yillik ettita vazifadan biridir deb ataladigan. Leonard Eyler davridan boshlab bunday tenglamalarni yechish uchun raqamli usullar ishlab chiqilgan va qo'llanilgan. Ular bir yoki bir nechta differentsial tenglamalarni chiziqli algebraik tenglamalar tizimiga (SLAE) olib keladi.

Umuman olganda, matematik muammolar uchun raqamli modellashtirish usullari juda ko'p:

1. SLAE,

2. chiziqli bo'lmagan algebraik tenglamalar,

3. oddiy differentsial tenglamalar.

Differentsial tenglamalarda funktsiyalar va argumentlarning cheksiz kichik o'sishlari bilan shakllantiriladi. R.Ye.da fazo va vaqtning cheksiz kichik qismlari cheklangan qismlarga almashtiriladi. Ya'ni, murakkab fundamental tenglamalar kompyuterlarda hal qilish uchun juda mos bo'lgan parcha-parchalangan sodda tenglamalar to'plamiga keltiladi.

Raqamli modellashtirish usullarining afzalligi ularning ko'p qirraliligidir.

Deformatsiyalanadigan qattiq jismning mexanikasini hisoblash uchun CAE tizimlari mikroelektromexanik tizim va binoning kuchlanishini, kosmik kema yoki elektron qurilma ichidagi issiqlik almashinuvini bir xil darajada yaxshi hisoblaydi, chunki jarayonlar fizikasi bir xil.

Foydalanish uchun ma'lumotlar CAD modellaridan va atrof-muhit va qattiq materiallarning xususiyatlarini korporativ normativ-ma'lumot axborot tizimidan olish mumkin.

Salbiy tomoni - o'zlashtirish qiyinligi va ba'zan vazifani tayyorlash (Preprocessing), natijalariga ishlov berish va qayta ishlash (Postprocessing) uzoq vaqtni talab etishi.

Raqamli modellashtirish deformatsiyalanadigan qattiq jismlar mexanikasi (MDTT) hisob — kitoblarida keng qo'llaniladi, ular kuch (chidamlilik) hisob-kitoblari deb ham ataladi.

Ular sanoatning barcha sohalarida kerak: mashinasozlik, transport, energetika, elektronika va qurilishda. Bunday vazifalar uchun eng keng tarqalgan usul — bu Finite Element Method (FEM) yoki Finite Element Analysis (FEA) deb nomlangan cheklangan elementlar usuli (СhEU, МКЭ).

Dasturiy ta'minot sohasida hisob-kitoblar uchun jahon yetakchilari ANSYS Mechanical (va uning hisoblangan yadrosi APDL), Nastran (FEMAP yoki Patran Prepost Protsessorlari bilan), Dassault Systèmes Simulia Abaqus paketlari mavjud.

Russiya bozorda turli xil rivojlanish darajasidagi ko'plab echimlar mavjud, ammo etarlicha rivojlanganlardan Fidesys, Logos-Power va APM WinMachine-ni ko'rsatish mumkin.

- Aniq dinamika usuli bilan hisoblash (explicit dynamics)

Juda qisqa muddatli jarayonlar mavjud bo'lgan, ammo ob'ektga katta ta'sir ko'rsatadigan vazifalarda qo'llaniladi: portlash, detonatsiya, zarba to'lqinlarining to'siqlar bilan o'zaro ta'siri, avtomobillar uchun krash-test (avariya sinovlarini modellashtirish), uyali telefonlarni tushirish testlari yoki hatto samolyot qulaganda atom stansiyaning xavfsizligi bo'lishi mumkin.

Yani, eng murakkab chiziqli bo'lmagan fizikani hisobga olish mumkin, ammo tenglamalarni faqat vaqt o'tishi bilan juda kichik qadamlar bilan birlashtirish mumkin. Dunyoda ANSYS LS-Dyna va Abaqus Explicit yetakchi hisoblanadi, Russiyada bugungi kunda Logos-Power paketida ko'proq yoki kamroq mos yechim mavjud.

Aniq dinamika usuli bilan hisoblash (implicit dynamics)

Avtomobilsozlik, mexatronika va bir qator boshqa sohalarda qattiq jismlar dinamikasini modellashtirish (Rigid body yoki Multibody dynamics, MBD) mexanizmlarining Ishlashini modellashtirishdir, unda bo'g'inlar deformatsiyalanmaydigan jismlar sifatida ko’riladi va har xil turdagi ideal bo'g'inlar yordamida ulanadi.

Bunday hisob-kitoblar elementlarda harakat qiluvchi kuchlarni aniqlash va tugunlar geometriyasini, mexanizmlar imkoniyatlarini tanlash uchun mo'ljallangan.

MSC Adams bunday sinfda jahon yetakchisidir, ammo Ansys Motion raqobatdosh echimlariga ega. Russiya bozorida Euler mahsulotlari va Universal mexanizm dasturlari  mavjud.

- Gidrogazodinamika va gidravlika modellashtirish

Hisoblash usullarining katta qatlami hisoblash gidrogazodinamikasi (Computational Fluid Dynamics, CFD) muammolarini hal qilish uchun mo'ljallangan.  Eng ko'p ishlatiladigan usul — bu nazorat (yoki cheklangan) hajmlar usuli (Boshquv hajmi usuli, CVM – Control Value Method). Ushbu sohada bozor yetakchilari ANSYS Fluent, Ansys CFX, Siemens Star-CCM+ (Star-CD), Numeca, Rossiyada - Logos Aero-gidro, CADFlo va FlowVision mahsulotlari.

CFD hisob-kitoblarining maqsadi "oqimlarning qanday harakatlanishini ko'rish“ bo’lsa-da, eng keng tarqalgan dastur sohasi – bu issiqlik almashinuvi hisob-kitoblaridir. 	Bunday hisob-kitoblarda ko'pincha konjugatsiyalangan issiqlik almashinuvini (konjugate heat transfer, CH) modellashtirish talab qilinadi, ya'ni nafaqat suyuqlik yoki gazda, balki turli xil muhitlar, shu jumladan qattiq moddalar o'rtasida issiqlik almashinuvi.

Bunday hisob-kitoblarda nurli issiqlik almashinuvi (radiatsiya issiqlik almashinuvi, radiatsiya modellari) ham hisobga olinadi.CFD usullari qurilish sanoatida bino va inshootlarga shamol yukining qiymatlarini aniqlashtirish uchun ham qo'llaniladi.

Hidravlik modellashtirish uzun va tarvaqaylab ketgan quvurlar yoki kanal tizimlari uchun ishlatiladi. Gidrogazodinamik va gidravlik modellashtirish farqi shundaki, hisoblash gidrogazodinamikasida suyuqlik oqimini uch, ba'zan ikki o'lchovli fazoda modellashtiriladi, gidravlika tizim tasviridan foydalanadi, ya'ni quvur liniyani bir-biriga bog'langan "kublar" to'plami sifatida taqdim etadi: tekis qism, burilish, gidravlik armatura, nasos, filtr va boshqalar.

Bundan tashqari, nafaqat gidravlik, balki pnevmatik, elektron, mexanik tizimlarni ham taqdim etishi mumkin. Buning uchun tizimni modellashtirish dasturi mavjud. Yetakchilar: Matlab Simulink, Siemens Amesim, Ansys TwinBuilder, Russiada - SimInTech va Pradis mavjud.

NAZORAT SAVOLLARI

- Kompyuterlashgan va avtomatlashtirilgan Muhandislik tahlillning farqi nimada?

- Kompyuterlashgan Muhandislik tahlil tizimning resurslari – bu ?

- Hisoblash klasterining vazifalari va ko’rsatkichlari nimalardan iborat?

- Muhandislik tahlil hisob-kitoblarining boshqalardan farqi?

- Analitik va raqamli hisob-kitoblari nimalardan iborat?

- Rjvgyuter matematik tizimlaridan kaysilarini bilasz?

- Kompyuter matematika tizimlariga misol keltiring?

- Har bir kompyuterda Muhandislik tahlil dastaklari mavjudmi?

- Excel electron jadvallar tizimida Muhandislik tahlil o’tkaziladimi?

- Raqamli modellashtirish asosiga nimalar olingan?

- Raqamli hisob-kitoblari negizida qaysi fundamental tenglamalar turadi?

- Raqamli hisob-kitoblar qaysi matematik masalalarni yechishda ishlatiladi?

- Raqamli hisob-kitoblar turlari: static, dinamik, chizikli va nochizikli haqida nimalarni bilasiz?

- O’ta qisqa muddatli jismoniy jarayonlarni modellashtirishda qaysi usullar ishlatiladi?

Mustaqil o’rganish uchun tavsiya etilgan adabiyotlar

- Большаков В. П. 3Д-моделирование в Аутокад, КОМПАС-3Д, Солидворкс, Инвентор, Т-Флекс. — Россия : Издательский дом «Питер», 2010.

- Мельников В. Г. , С. Е. Иванов, Г. И. Мельников. Компьютерные технологии в механике приборных систем / Под ред. В. Г. Мельникова.— СПб.: СПбГУ ИТМО, 2014 .— 130 с.

- Компьютерное моделирование в прикладной механике. Учебное пособие.

- Рябов Филипп. CAE для любопытствующих: инженерные расчеты — какие они бывают.

- Вершинин А.В. и др. Обзор системы инженерного анализа CAE  FIDESYS. Примеры решенных задач.

- SolidWorks для самых начинающих. Часть 3. https://www.youtube.com/watch?v=goDzp60NPMk

Savollar, qo’shimchalar, e’tirozlar, takliflar?

Qo’shimcha savollar yoki takliflar bo’lsa murojat uchun adres:
Farg’ona politexnika instituti, Mashinasozlik texnologiyalari va avtomatlashtirish kafedrasi, t.f.n., dotsent – Teshabayev Anvar Ergashevich 
e-mail: ateshabaev1958@gmail.com
Phone: +998 93 252 -6488

E’tiboringiz uchun rahmat!