Engineering of CAD/CAM/CAE projects. Week 4. Engineering

analysis systems. Examples of tasks to be solved.

4-Ma’ruza. Muhandislik tahlil tizimlari. Yechiladigan masalalar

misollari.

Reja.

- CAE MT Ahamiyati va o’rni

- CAD/CAE tizimlari tavsifi

- CAD/CAE tizimlari sharhi

- CAE MT foydalanish misollari

1. CAE MT Ahamiyati va o’rni

Kompyuter yordamida loyihalash tizimlari kompyuter dasturlari orasida alohida o'ringa ega - bu to'g'ridan-to'g'ri moddiy ishlab chiqarishning eng muhim sohalariga yo'naltirilgan texnologiya.

KMT asosiy vazifalari

CAE - KMT tizimlari hal qiladigan asosiy vazifalar:

- tahlil ob'ektlarining 2 (2D) va 3 (3D) o'lchovli geometrik          modellarini yaratish;

- ob'ektlarining 2D va 3D modellari asosida qismlar va yug’v birliklarning kuchlanishi va deformatsiyalarini modellash    va tahlil qilish;

- mexanizmlarning kinematikasi va dinamikasini modellash   va tahlil qilish;

- ob'ektning issiqlik maydonlarini modellash va tahlil qilish;

- gaz dinamik jarayonlarini modellash va tahlil qilish;

- elektromagnit maydonlarni modellash va tahlil qilish;

- boshqalar.

II. CAD/CAE MT tizimlari tavsifi

CAD/CAE (SAPR) tizimlarni imkoniyatlari va foydalanish narxi boy’icha tavsiflanishi (klasslar):

- Og’ir

- O’rta

- Yengil

| KLASS | DASTURIY MAHSULOT | KOMPANIYA |
| --- | --- | --- |
| O’ta og’ir | Unigraphics NX | EDS |
| O’ta og’ir | CATIA | Dassault Systems / IBM |
| Og’ir | Pro/Engineer | PTS |

| KLASS | DASTURIY MAHSULOT | KOMPANIYA |
| --- | --- | --- |
| O’rta | Solid Edge | EDS |
| O’rta | Solid Works | Solid Works |
| O’rta | Pro/Engineer | PTS |
| O’rta | Inventor and Mechanical Desktop | AutoDesk |
| O’rta | Cimatron | Cimatron |
| O’rta | CadKey | CadKey |
| O’rta / yengil | KOMPAS 22 | “ASKON” |
| O’rta / yengil | T-Flex | “Top Systems” |

| KLASS | DASTURIY MAHSULOT | KOMPANIYA |
| --- | --- | --- |
| Yengil | AUTOCAD | Autodesk |
| Yengil | SURFCAM 2D | Surfware |
| Yengil | DataCAD | DataCAD |
| Yengil | IntelliCAD | CADopia |
| Yengil | TurboCAD | IMSI |

III. CAD/CAE MT tizimlari sharxi

Unigraphics–Solutions, USA

Unigraphics NX - CAD / CAE / CAM - murakkab texnik mahsulotlarni yaratishning barcha bosqichlarida muhandislar oldida turgan barcha muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan yuqori darajadagi tizim:

- loyihalash va dizayn;

- muhandislik tahlili va dizaynni optimallashtirish;

- ishlab chiqarishni dasturlash.

CATIA Mechanical V6, Dassault Systemes, Frantsiya

CATIA-integratsiyalashgan CAD/CAM/CAE mahsulotni tavsiflash va uni hayot tsiklining turli bosqichlarida modellashtirish tizimi.

1998 yilda ishlab chiqilgan, u mahsulot geometriyasini tavsiflash va uni yaratish jarayonlarini tavsiflash uchun  vositalarni o'z ichiga oladi, bunda ishlatiladigan texnika va usullarni korporativ bilimlar shaklida saqlash va to'plash imkoniyatiga ega.

Tizim asosida yaratilgan g'oyalar kerakli yo'nalishda funktsional imkoniyatlarini tez rivojlantirishga imkon beradi. Bu uning boshqa dasturiy mahsulotlaridan farqi.

Pro/Engineer, Parametric Technology Corp. (PTC),  AQSH

Pro / Engineerer-CAD/CAM/CAE yuqori darajadagi MT tizimi. Qismlarni 3D qattiq modellashtirish, yig'ish va chizma hujjatlarini yaratish uchun barcha kerakli modullarni o'z ichiga olgan.

Cheklangan elementlar usuli bilan qismlar va yig'uv uzellar    tuzilmasini tahlil qilish va optimallashtirishni ta'minlaydi.

U payvandlangan konstruktsiyalarni loyihalash, CNC dastgohlarga ishlov berishni dasturlash dasturiy modullarga ega.

Autodesk Inventor, Autodesk, AQSH

Autodesk Inventor- CAD / CAE katta murakkab ob'ektlarni uch o'lchovli (3D) parametrli modellashtirish tizimi.

Turli mexanizmlarning kinematikasini modellashtirish qobiliyatiga ega.

Cheksiz hajmdagi tuzilmalarni modellashtirish, bir necha kun ichida dastur bilan ishlashni o'zlashtirishga imkon beradigan rivojlangan interfeys.

AutoCAD platformasida yaratilgan ma'lumotlar bilan ishlaydi.

SolidWorks, SolidWorks Corp., AQSH

SolidWorks ilg'or gibrid parametrik modellashtirish texnologiyalari, integratsiyalashgan SWR-PDM/Workflow elektron hujjat aylanish vositasiva turli xil ixtisoslashgan modullarga asoslangan kuchli Loyihalash va Muhandislik Tahlil vositasidir.

Ruslashtirilgan,

ESKD talablariga javob beradi.

SolidWorksa simulatsiya qilish

SOLIDWORKS Simulatsiya ikkita xususiyatdan iborat:

- SOLIDWORKS Simulation va

- SOLIDWORKS Motion.

(Eslatma) SOLIDWORKS Motion SOLIDWORKS Simulation ilovasiga kiritilgan.

| Faoliyat | Vazifalar |
| --- | --- |
| SOLIDWORKS simulyatsiyasi | Tuzilmaviy tahlil vositalari • Chiziqli statik tahlil,to’la qiymat tahlili, burilish tahlili, issiqlik o‘tkazuvchanlik tahlili, chiziqli dinamik tahlil • Nochiziqli tahlil (material/geometrik/kontakt), haroratga bog‘liq material, no-chiziqli dinamik tahlil • Parametrik va topologik optimallashtirish • Eksperimental natijalar ma'lumotlarini taqqoslash • Charchoqni tahlil qilish • Pinli ulanish/Bolt ulanishi. |
| SOLIDWORKS Motion | Mexanizmni tahlil qilish vositalari • Bo‘g‘inlar, kontaktlar, harakatlar, bog‘lovchilar • Birgalikda avtomatik tanib olish (yig'ish) • Anizotrop bushli |

SOLIDWORKS Simulyatsiya Standart

SOLIDWORKS Simulyatsiya standartida chiziqli statik tahlil, vaqtga asoslangan mexanik tahlil (Harakat) va charchoq tahlili mavjud.

SOLIDWORKS bilan ishlab chiqilgan SAPR modellari bir oynada ishlashi mumkin.

Mahsulotning ishlashi va ishlash muddatini tekshirish mumkin.

SOLIDWORKS Simulation Professional

Standart funktsiyalar + issiqlik o'tkazuvchanlik tahlili, burilish tahlili, qiymat tahlili, deformatsiya tahlili, optimallashtirish tahlili, hodisaga asoslangan harakat va harakatni optimallashtirish uchun  foydalanish mumkin.

Mahsulotning mexanik mustahkamligini, chidamliligini, topologiyasini optimallashtirish, tabiiy (ichki) chastotasi va issiqlik o'tkazuvchanligini tekshirishdan tashqari, mahsulot dizaynini optimallashtirish imkonini beruvchi hamda beqarorligini tekshirish ham mumkin. Bundan tashqari, bir qator multifizik simulyatsiyalarni bajarish mumkin.

SOLIDWORKS Simulatsiya Premium

Professional funktsiyalar + chiziqli bo'lmagan tahlil, dinamik tahlil va kompozit materiallardan yaratilgan loyihalarga foydalanish mumkin.

Chiziqli bo'lmagan statik / dinamik reaktsiya, dinamik yuklar va kompozitlar bilan mos keladi.
Kauchuk va kompozit materiallardan bo’lgan qiyin materiallarning dizaynini tekshirish va vaqt o'tishi bilan o'zgarishlarni hisobga olgan holda tekshirishni amalga oshirish mumkin.

SOLIDWORKSda tahlil qilish afzalliklari

- Ma'lumotlarni konvertatsiya qilish shart emas – ularni o’zgartirish vaqti qisqa va ma'lumotlar sifati pasaymaydi, ta'mirlashni talab qilmaydi.

- Foydalanish oson, va qulay - SOLIDWORKS bilan bir oynada va bir xil ishlash qobiliyati bilan amalga oshirish.

- Dizayn o'zgarishiga tez reaktsiya. Agar SOLIDWORKS ichidagi Common  Parts Toolbox yordamida yig'ilishni bajarishda, Simulation avtomatik ravishda murvatlarni birlashma shartlariga aylantirib, muammosiz model yaratadi va tahlil qilish imkonini beradi. Dizaynni o'zgartirilsa ham, tahlil shartlari avvalgidek o'tkaziladi, shuning uchun bir xil sozlamani qayta- qayta takrorlashning hojati yo'q. Misol uchun, agar bir nechta batafsil sirtlarni tanlashda, SOLIDWORKS filtr funksiyasidan faqat sirtlarni tezda tanlash uchun foydalanish mumkin.

- SOLIDWORKS da aniqlangan material xususiyatlari tahlilda avtomatik ravishda o'rnatiladi va tahlilda avtomatik ravishda meros qilib olinadi.

- Konfiguratsiyalar yordamida nisbiy taqqoslash mumkin. Konfiguratsiya - bu bitta modelning turli o'lchamlar va teshiklarning mavjudligi yoki yo'qligi kabi o'zgarishlarga ega bo'lishiga imkon beruvchi tizim.

- Konfiguratsiyalar tahlil paytida sozlamalarni nusxalash va natijalarni solishtirish uchun ham ishlatilishi mumkin, bu esa ish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ma'lumotlar importi (3D Interconnect)

Mahalliy 3D SAPR maʼlumotlarini “konversiyasiz” 3D Interconnectdan foydalanib toʻgʻridan-toʻgʻri import qilish, Autodesk Inventor, PTC Creo, CATIA, Siemens NX va Solid Edge kabi 3D SAPR tizimlaridan mahalliy ma'lumotlarni import qilish va SOLIDWORKSda konvertatsiya qilmasdan foydalanish mumkin.

Oraliq fayllarga konvertatsiya qilishda xatolik bo’lmaydi.

SOLIDWORKS ga import qilingandan so'ng tahlilni avvalgidek bajarish mumkin. Bir nechta SAPR tizimlarida ma'lumotlarni ig'ish tahlilini ham bajarilishi mumkin.

AutoCAD, Autodesk, AQSH

Mashinasozlik, qurilish va muhandislik tahlil tizimlarini yaratish uchun asosiy grafik platforma sifatida ko'plab ishlab chiquvchilar tomonidan tanlangan dunyodagi eng mashhur kompyuter yordamida loyihalash tizimi.

Tizimning asosiy afzalligi shundaki, u o'zining yuqori avtomatlashtirilgan dasturlarini yaratishga ochiqdir.

Barcha boshqa ko’rib chiqilgan dasturlar qabi Muhandislik tahlil qismi mavjud.

КОМПАС-3D (22), Аскон, Россия

Kompas-3D – bu tizimi 3D o'lchovli parametrik dizaynning klassik jarayonini — g'oyadan assotsiativ hajmli modelga, modeldan dizayn hujjatlariga qadar amalga oshirishga imkon bera oladigan tizimdir.

Kompas-3D ning asosiy tarkibiy qismlari:

- 3D o'lchovli qattiq modellashtirish tizimi,

- universal kompyuter yordamida loyihalash tizimi

- kompas grafigi va spetsifikatsiyalarni loyihalash modu

Afzalliklari: Ularning barchasini o'rganish oson, rus tilidagi interfeys va yordam tizimiga ega.

T-Flex, "Топ-Системы", Россия

T-FLEX dasturiy ta'minoti mahsulotning hayot aylanishining barcha bosqichlarida ishlarni tashkil etishga imkon beradi, dasturlar to'plami ishlab chiqarishni tayyorlashda dizayn va texnologik ish oqimining yagona muhitini yaratishga imkon beradi.

Foydalanuvchi mahsulot nomenklaturasi va tuzilmalarini boshqarish uchun keng imkoniyatlarga ega bo'ladi.

Ish jarayonida ishlab chiqarishni texnologik tayyorlash jarayonining barcha ishtirokchilarining aniq o'zaro ta'siri ta'minlanadi.

T-Flex dasturiy ta'minotining asosiy modullari

- T-FLEX Технология 2010

- T-FLEX CAD 12

- T-FLEX ЧПУ

- T-FLEX DOCs 2010

- T-FLEX Анализ

Yagona ximoyalangan ma’lumotlar bazasi imkoniyatlari:

- Ishlab chiqarishni konstruktorlik tayorlash va mahsulot tahlili

- Ishlab chiqarishni texnologik tayorlash va mahsulot  ishlab chiqarish (CAPP/CAM),

- O’zgarishlarni kuzatib borish va boshqarish (Engineering Administration),

- EPR tizimlari bilan integratsiya

- Bizness-jarayonlarni boshqarish,

- Loyihalarni  boshqarish (Project management),

- Mahsulotlar nomenklaturasi va qo'llanmalar yaratish,

- Texnik hujjatlar aylanishi,

- Ofis hujjatlar aylanishi,

- Kalendar rejalashtirish (MES),

- Dasturlanmagan axborot tizimlarini yaratish.

ANSYS, ANSYS, AQSH

ANSYS - bu "og'ir“, bir xil cheklangan elementli  modeldagi yagona muhitda hal qilish universal CAE  tizimi.

Kuyidagi tahlil turlari asosida optimallashtirish        bajaradi:

- kuch va kuchlanish,

- issiqlik,

- Elektromagnetizm maydonlari,

- gidro-gaz dinamikasi,

- ko'p tarmoqli bog'liq tahlil.

Yagona CAD/CAE/CAM tizimlar

Mashina va mexanizmlarni loyihalashga zamonaviy yondashuv tizim dinamikasi va tuzilma elementlarning kuchini parallel hisoblash va uni optimallash bilan qattiq modellashtirish dasturlaridan birida 3D modelni yaratishni o'z ichiga oladi.

Ushbu vazifalar birlashtirilgan CAD/CAE tizimlari muvaffaqiyatli hal qiladi.Ba'zi hollarda avtonom SAPR va CAE tizimlaridan foydalanish mumkin, masalan, AutoCAD va NASTRAN yoki Kompas 3D va ANSYS, boshqalar.

Avtomatlashtirilgan tizimlarning har biri o'ziga xos chiqish fayl formatlariga ega. Masalan, AutoCAD - da ichki chizilgan ma'lumotlar formati - DWG, NASTRAN - DAT-da hisoblash uchun kirish fayl formati va boshqalar mavjud. Turli SAPR/CAM/CAE tizimlarining o'zaro ta'siri muammosini hal qilish uchun ma'lumotlarni bitta tizimdan boshqa tizimlarda qabul qilingan shaklga va aksincha o'zgartirish mumkin bo'lishi kerak.

Fidesys CAE

Fidesys CAE to'plami-bu mahsulotlarning hayot aylanishining barcha bosqichlarida quvvatni muhandislik tahlilini ta'minlaydigan va shu bilan raqamli ishlab chiqarish vositasiga aylanadigan sanoat dasturiy tizimi:

- Paket preprocessor (hisob-kitob tarmoqlarini yaratish blokini o'z ichiga olgan),

- hisob-kitob yadrosi (hisob-kitob modullari bloki) va

- postprocessordan iborat.

Sanoat dasturiy tizimi, tadqiqot maqsadlari uchun mo'ljallangan dasturlardan farqli o'laroq, ishlab chiquvchidan "begonalashtirilgan" aqlli mahsulotdir.

Quvvatni tahlil qilish paketiga kelsak, bu, xususan, paketdan foydalanganda ishlab chiquvchining doimiy ishtiroki yoki deformatsiyalanadigan qattiq mexanika sohasidagi foydalanuvchining chuqur bilimlari talab qilinmasligini anglatadi; ammo, mahsulot texnik jihatdan ishlab chiquvchi tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va rivojlanishi kerak.

CAE Fidesys preprocessor zamonaviy SAPR tizimlari (muhandislik dizayn tizimlari) va muhandislik tahlil paketlari tomonidan ishlatiladigan barcha asosiy ma'lumotlar formatlari bilan ishlashni qo'llab-quvvatlaydi. Preprocessor:

- tahlil qilinayotgan mahsulotning geometriyasini SAPR modeli sifatida yuklash va kerak bo'lganda uni tuzatish, shuningdek

- geometrik modelni yuqoriga qarab (tepaliklar va egri chiziqlardan yuzalar va hajmlarga) va/yoki ibtidoiylar yordamida qurish imkonini beradi.

O'rnatilgan panjara generatori tetraedral, geksaedral, piramidal, prizmatik elementlar va ularning kombinatsiyalaridan foydalangan holda uch o'lchovli cheklangan elementli modellarni avtomatik ravishda yaratishni ta'minlaydi.

Ikki o'lchovli, shuningdek ingichka devorli fazoviy tuzilmalar (qobiqlar) uchun uchburchak va to'rtburchaklar elementlardan tuzilmagan konformal to'rlar hosil bo'ladi. Bundan tashqari, hajmli, qobiqli va nurli elementlarning kombinatsiyasini o'z ichiga olgan nurli cheklangan elementli modellar va modellarning qurilishi qo'llab-quvvatlanadi. To'rni geometriyaning mahalliy xususiyatlariga moslashtirish va turli metrikalar yordamida to'rni tekislash imkoniyati mavjud.

CAE Fidesys grafik foydalanuvchi interfeysi turli xil tashqi ta'sirlarni, shu jumladan dinamik va harorat yuklarini, shuningdek mahsulotning turli qismlariga xos bo'lgan materiallarning fizik xususiyatlarini belgilashga imkon beradi. Bir xil turdagi takroriy hisob-kitoblar uchun, masalan, kuchlanish markazlarining o'zgaruvchan o'lchamlari va joylashuvi bilan, o'rnatilgan skript tilida tasvirlangan parametrik tana modelini o'z ichiga olgan jurnal fayllaridan foydalangan holda hisob-kitoblarni avtomatlashtirish mumkin.

CAE Fidesys postprocessori kuchlanish-deformatsiya holatining asosiy parametrlarini, shuningdek, koordinatalar yoki vaqtga qarab ushbu parametrlarning kombinatsiyalarini o'zgartirish grafiklarini tuzishga, parametrlarni har qanday konstruksiya kesimlarida tasavvur qilishga va ularning butun konstruksiya bo'ylab tarqalish maydonlarini ko'rsatishga imkon beradi.

Foydalanuvchi (hisoblovchi, loyihachi-konstruktor, tadqiqotchi) grafik interfeys doirasida kuch nazariyasining ma'lum variantlarini tanlash va hisoblash natijasida kuchlanish va deformatsiyalar bilan bir qatorda xavfsizlik koeffitsientlarini olish imkoniyatiga ega. Hisoblash kuchlanishlari va deformatsiyalarining bo'lak-bo'lak uzluksiz maydonlari uchun (cheklangan elementli hisob-kitoblarning bevosita natijalariga xos) izchil natijalar nazariyasi yordamida "tekislash" amalga oshiriladi.

Paketni yaratishda ko'zda tutilgan Fidesys CAE ning raqobatdosh ustunliklaridan biri bu ikkita raqamli namuna olish usulidan foydalanishdir:

- ko'pchilik CAE tizimlarining asosi bo'lgan cheklangan element usuli va

- spektral element usuli (ikkinchisi hozirda faqat Fidesys CAE-da qo'llaniladi).

Spektral elementlar usuli tez oqadigan jarayonlar bilan tavsiflangan katta statsionar bo'lmagan muammolarni hal qilishni sezilarli darajada tezlashtirishga imkon beradi, masalan, seysmik ta'sirni modellashtirish yoki vaqt bo'yicha aniq namuna olish sxemasini amalga oshirish orqali buzilmaydigan sinov.

Ushbu usul etarli bo'lmagan konvergentsiya aniqlangan taqdirda hisoblash tarmog'ini qayta tiklashga imkon bermaydi, faqat dizayn sxemasi sozlamalarida aniqlik tartibini o'zgartiradi; shu bilan birga, belgilangan tartibning oshishi bilan echimning aniqligi eksponent ravishda oshadi.

Fidesys CAE-ning joriy versiyasi kuch sohasidagi quyidagi tekis va fazoviy muammolarni hal qilishni qo'llab-quvvatlaydi •

- elastik sharoitda statik va dinamik tahlil (dinamik tahlil aniq va yashirin integratsiya sxemalaridan foydalanadi);

- barqarorlikni yo'qotish;

- modal va Harmonik tahlil;

- geometrik nochiziqli muammolar (cheklangan deformatsiyalar, katta harakatlar);

- jismoniy nochiziqli vazifalar (giperelastik va elastoplastik materiallar);

- aloqa vazifalari;

- issiqlik o'tkazuvchanligi va termal elastiklikni tahlil qilish;

- kompozitsion materiallarning samarali xususiyatlarini baholash.

CAE Fidesys tomonidan amalga oshiriladigan hisob-kitoblarni parallellashtirish bir yoki bir nechta ko'p yadroli kompyuterlarda mumkin va Open MP/MPI texnologiyalari yordamida amalga oshiriladi. Olingan raqamli natijalarning sifati NAFEMS standartlari va testlaridan foydalangan holda o'tkazilgan testlar bilan tasdiqlanadi va aniq analitik yechimlar va boshqa CAE paketlaridagi muammolar bilan taqqoslash. (http://www.nafems.org),

CAE Fidesys yordamida hal qilingan atom sanoatidagi muammolarga misollar sifatida quyidagilar keltirilgan:

yonilg'i tabletkasi va yonilg'i xujayrasi qobig'ining kontaktli o'zaro ta'siri,

atom elektr stantsiyasining bir qismi sifatida bosimli idishning kuchini tahlil qilish,

ishlab chiqilayotgan uran rudasi konidagi stresslarni geomekanik tahlil qilish.

Xulosa

- Kompyuterlashgan muhandislik tahlil tizimlari asosi bo’lgan    kompyuter dasturlari ko’p turini tashqil qiladi, ularni tanlashga qo’yilayotgan

- maqsad va vazifalar,

- kompyuter imkoniyatlari va

- foydalanish narxiga kadaladi.

- Barcha kompyuterlashgan muhandislik tahlil tizimlari uchta    klass tashkil qiladi: Og’ir va o’ta o’g’ir, o’rta va yemgil.

- Muhandislik tahlil tizimlari loyihalash bosqichida foydalanish  (integratsiyalash) mexnat samaradorligini oshiradi, loyihalash va ishlab chiqarish vaqtini qamaytiradi, mahsulotni bozorga  olib chiqishni tezlatadi.

NAZORAT SAVOLLARI

- CAD/CAE tizimlarning turlarii aytib bering.

- CAD va CAE kompyuter dasturlarining – farqi nimada?

- Avtomobil loyihalashning o’ziga hos hususiyatlari nimalar-dan iborat?

- Simulyatsiya va modellashtirishning farqi nimada?

- Barcha CAE dasturida simulyatsiya dasturlri mavjud-mi?

- Muhandislik tahlil dasturlarini bozori haqida tushunchalar?

- CAE turlarining afzalliklarini aytib bering?

- CAE MT usullari va ularning kamchiliklari?

- Daturiy ta’minot tanlashning mesonlari – kanday?.

Foydalanilgan adabiyot.

- Vershinin A. V. va boshqalar. CAE FIDESYS muhandislik tahlili tizimini ko'rib chiqish: XIV xalqaro konferentsiya "Atom elektr stantsiyalari uskunalarini loyihalash, ishlab chiqarish va ulardan foydalanishda materialshunoslik muammolari", 6-10 iyun 2016. Sankt-Peterburg, Rossiya

- Почепский О. CAE-система: что это за технология, для чего предназначены Computer-aided engineering программы. https://www.cleverence.ru/articles/auto-busines/cae-sistema-chto-eto-za-tekhnologiya-dlya-chego-prednaznacheny-computer-aided-engineering-programmy/

- Мазурин А. Компьютерное моделирование изделий и CAE-системы //«САПР и графика» 1'2011 https://sapr.ru/article/6668

- Жеков В. САЕ-системы в XXI веке //«САПР и графика» 1'2020 https://sapr.ru/article/6796

- Компьютерные системы анализа прочности и динамики машин. Группа компаний ADEM, Россия   http://www. adem.ru

- Unigraphics–Solutions USA http://www.plm.automation.siemens.com/ru

- Dassault Systemes, Frantsiya http://www.3ds.com

- Майер Р.В. Компьютерное моделирование 23стр.                                https://s.econf.rae.ru/pdf/2012/05/1209.pdf

- Богомолов М.В. Виртуальные испытания изделий // «Труды МАИ». Выпуск № 38. www.mai.ru/science/trudy

- Романович Ю. С. Компьютерное моделирование технических объектов и процессов. Методические рекомендации к    лабораторным работам. Могилев, 2020, 47 стр.

- Боев В.Д., Сыпченко Р.П., Компьютерное моделирование. –– ИНТУИТ.РУ, 2010. –– 349 с. 2.

Savollar, qo’shimchalar, e’tirozlar, takliflar boyicha murojat uchun:

Farg’ona politexnika instituti, Mashinasozlik texnologiyalari va avtomatlashtirish kafedrasi, t.f.n., dotsent Teshabayev Anvar Ergashevich

e-mail: ateshabaev1958@gmail.com

Phone: +998 93 252 -6488