Engineering of CAD/CAM/CAE projects.

Week 12.

Application of FEM in Engineering Tasks.

CAD/CAM/CAE LOYIHALARINING MUHANDISLIK TAHLILI

12 HAFTA

CEUdan MUHANDISLIK TAHLILLARDA FOYDALANISH

Reja

- CET foydalanish asosiy jihatlari

- CEU va CET nazariy asoslari

- Cheklangan elementlarni tanlash va joylash

- CET : bajarish boskichlari

- CET foydalanish asosiy jihatlari

GOOGLE dasturida izlash natijalari (2024 May) :

- “Finite Element Approach”			– 5,16 mln. javob,

- “Finite Element Analysis”			– 5,14 mln. javob,

- “Finite Element Method” 			– 5,1 mln. javob,

- “Finite Element Method

Practical Courses”					– 4,23 mln. javob,

- “Finite Element Simulation”			– 3,93 mln. javob,

- “Finite Element Method for Engineers”	– 3,16 mln. javob.

CET: maqsadlar

Loyiha geometriyasi ancha murakkab va aniqlik talabi ancha yuqori. Demak kerak:

- Murakkab ob'ektning jismoniy harakatlarini              tushunish (kuch, issiqlik uzatish qobiliyati,                        suyuqlik oqimi va boshqalar).

- Dizaynning ishlashi va harakatini bashorat               qilish; xavfsizlik chegarasini hisoblash;                            dizaynning zaif tomonlarini aniq aniqlash.

- Ishonchli optimal dizaynni aniqlash.

CET: FOYDALANISH OMILLARI

CET dan foydalanish bog’liq:

- hal qiluvchi qanday maqsadda ishlatiladi

- undan qancha odam foydalanadi

- qaerda / qanday qilib ular undan foydalanmoqchi

- hal qiluvchilar qanday variantlarga ega

- foydalanuvchi hamkorlik hajmi va sifati

- hujjatlar qanchalik batafsil

- o'rganish egri chizig'i qanchalik oson

- kompaniya qancha pul sarflashi mumkin.

CET TAMOYILLARI

Cheklangan elementlar usuli (CEU) yoki cheklangan elementlarni tahlil qilish (CET) – muhandislikdagi chegaraviy muammolarning  taxminiy echimlarini olish uchun ishlatiladigan hisoblash usuli.

Chegaraviy masalalar maydon muammolari deb ham ataladi, maydon qiziqishi ko'pincha jismoniy tuzilmani  ifodalaydi.

Maydon o'zgaruvchilari differensial tenglamalr bilan boshqariladi. Chegara shartlari - maydon chegaralaridagi o'zgaruvchilari (yoki tegishli o'zgaruvchilar, masalan, hosilalar)ning belgilangan qiymatlari.

CET DASTURLARI MAVJUDLIGI

Texnologik bozorda cheklangan elementlarni tahlil qilish dasturlari ko'plab tijorat mahsulotlari mavjud:

- ANSYS,

- NASTRAN,

- SolidWorks va boshqalar.

Rossiyada ishlab chiqarilgan va CET imkoniyatlari jihatidan taqqoslanadigan dasturlar deyarli yo'q.

Mavjud rus ishlanmalarining aksariyati alohida o'ziga xos muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan yuqori  ixtisoslashgan va qimmat tizimlardir

- T-FLEX,

- APM Structure3D,

- ISP va boshqalar).

Elmer, FEniCS, Agros2D kabi bepul va hatto ochiq manbali tizimlar mavjud.

Biroq, tijorat analoglariga nisbatan ularning imkoniyatlarijuda past, ulardan foydalanish qiyinroq, bu esa ulardan  foydalanish bilan o'rganish jarayonini qiyinlashtiradi.

Muqobil yondashuv – bu bepul kutubxonalardan foydalanish (masalan GetFEM++) va ma'lum bir muammoni hal qilish uchun dasturiy ta'minotning ushbu yadrosiga asoslanib qurish.

Ushbu yondashuv usulni o'z ehtiyojlari uchun eng moslashuvchan tarzda ishlatishga imkon beradi, chunki mumkin bo'lgan funktsionallik ma'lum bir CAD tomonidan taqdim etilgan vositalar to'plami cheksizdir, ammo dasturlashni bilishni talab qiladi.

CET: eng yaxshi dastur

FEA tahlil uchun bir nechta dasturlar mavjud, ammo aniqlik talabi va tahlil turiga qarab:

- Chiziqli va chiziqli bo'lmagan tahlil - Ansys Crash tahlil,

- Yaxshi mash uchun-HyperMesh,

- Kompozit uchun-Ansys kompozit Preppost,

- Charchoq uchun-N-kodli dizayn muddativa Abaqus, Nastran kabi ba'zi boshqa vositalar o'ziga xos xususiyatga ega.

Dastur tanlash aniqlik tezligiga bog'liq.

Yaxshi mash uchun afzal 0-Hyper MeshKollej darajasida ANSYS dan har qanday tahlil uchun foydalanish mumkin, chunki ANSYS turli modullarni taqdim etadi.

CEU: asosiy afzalliklar

CEUning asosiy afzalliklari orasida quyidagilar:

- qo'shni cheklangan elementlarning materiallarining   xususiyatlari turli bo’lishi mumkin, bu esa CEU bir nechta materiallardan iborat murakkab jismlarga qo'llash imkonini beradi.

- Egri chiziqli mintaqa to'g'ri chiziqli va egri chiziqli elementlar yordamida oson va etarli aniq tavsiflanadi. Elementlarning o'lchamlari o'zgaruvchandir.

- Turli xil chegara shartlari (uzluksiz, uzilish, shuning dek aralash chegara shartlari) bilan bog'liq muammolarni ko'rib chiqish mumkin.

CEU: ishlash va kamchiliklar

Ushbu afzalliklar turli xil muammolarni hal qilish (bir xil differentsial tenglamalar bilan tavsiflanishi sharti bilan) uchun dasturlar yaratishga imkon beradi.

Cheklangan elementlar kamchiliklari:

- Hisoblash dasturlarini tuzish va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish zarurati, chunki MKE ni

ishlatishda hisob-kitoblar juda oddiy muammolarni hal qilishda ham qo'lda hisoblash uchun juda qiyin.

2. Murakkab muammolarni hal qilish uchun katta xotira va tezlikka ega kompyuterlar talab qilinadi.

CEU va CET: nazariy asoslar

CEU / CET chuqur nazariy asoslarga ega va zamonaviy ilmiy muammolarning keng doirasini hal qilish uchun ishlatiladi. Masalan:

- issiqlik tarqalishi, diffuziya, elektr maydonini taqsimlashning statsionar vazifalari, maydon nazariyasining boshqa vazifalari;

- gidromexanikaning vazifalari (suyuklikni oqimi va naychalari);

- samolyotlar, raketalar va turli fazoviy qobiqlarni loyihalashda yuzaga keladigan mexanika va kuch vazifalari.

CEU va CET: asosiy g'oya

CEU g'oyasi – har qanday doimiy ko’rsatkich (bosim, harorat, harakat va boshqalar) diskret model bilan yaqinlashtirish mumkin, bu cheklangan miqdordagi sub-maydonlarda aniqlangan ko'p qismli-uzluksiz funktsiyalar asosida qurilgan.

Shu qismli-uzluksiz funktsiyalar ko'rib chiqilayotgan mintaqaning cheklangan nuqtalarida doimiy qiymat o’lchamlari bilan aniqlanadi.

CEU: asosiy konseptsiya

Cheklangan elementlar usulining asosiy kontseptsiyasi quyidagilardan iborat.

- Ko'rib chiqilayotgan hududda tugunlar deb nomlangan cheklangan sonly nuqtalar qayd etiladi.

- Har bir tugun nuqtasida doimiy qiymatning qiymati aniqlanishi kerak bo'lgan o'zgarish deb hisoblanadi.

- Ko'rib chiqilayotgan hudud elementlar deb nomlangan cheklangan sonli kichik sohalarga bo'linadi. Bunday elementlar tugun nuqtalariga ega va birgalikda mintaqaning shaklini taxmin qiladi.

- Uzluksiz qiymat har bir elementga polinom bilan yaqinlashadi, bu ushbu qiymatning tugun qiymatlari yordamida aniqlanadi. Har bir element uchun o'ziga xos polinom aniqlanadi, u element o'lchami bo'ylab qiymatning uzluksizligi saqlab qoladigan tarzda tanlanadi. Bunday polinom elementning funktsiyasi deb ham ataladi.

Umumiy FEA ilovalari

- Mexanika/Aerokosmik/Fuqarolik/Avtomobilsozlik

- Strukturaviy/Stress tahlili:

- Statik/dinamik

- Chiziqli/nochiziqli

- Suyuqlik oqimi

- Issiqlik uzatish

- Elektromagnit maydonlar

- Tuproq mexanikasi

- Akustika

- Biomexanika

CET: Umumiy tartibi

1. OLDINDAN ISHLOV BERISH

Muammoning geometrik sohasini aniqlang.

Foydalaniladigan element turi(lar)ni aniqlang (6-bob).

Elementlarning moddiy xususiyatlarini aniqlang.

Elementlarning geometrik xususiyatlarini (uzunlik, maydon va boshqalar) aniqlang.

Element ulanishlarini aniqlang (modelni to’r).

Jismoniy cheklovlarni (chegara shartlarini) aniqlang. Yuklarni aniqlang.

2. YECHIM

- asosiy maydon o'zgaruvchilari noma'lum qiymatlarini hisoblaydi

- hisoblangan qiymatlar - reaktsiya kuchlari, element kuchlanishlari va issiqlik oqimi kabi qo'shimcha, olingan o'zgaruvchilarni hisoblash uchun orqaga almashtirish orqali ishlatiladi.

3. KEYINGI ISHLOV BERISH

- postprocessor dasturiy ta'minoti cheklangan elementlar yechimidan tanlangan natijalarni saralash, chop etish va chizish uchun ishlatiladigan murakkab tartiblarni o'z ichiga oladi.

SEU/MKE/FEM: foydalanish

Cheklangan Element Usuli (CEU) tenglamalarni yechishning raqamli usulidir qisman/oddiy differentsial tenglamani FEM yordamida hal qilishingiz mumkin.

- Kuchli shakldan kuchsiz shaklga aylantirish

- Element uchun shakl funktsiyalarini tanlash

- Tenglamani echish kerak bo'lgan domenni diskretlash

- Dastlabki chegara shartlarini qo'llash

- Natijani Postprocess qiling.

- Foydalanish juda oson bo'lgani uchun har qanday tahlil uchun ishlatiladi.

CET: Analitik yechim

Analitik yechim

- O’qlar, nurlar va boshqa oddiy tuzilmalar uchun kuchlanish tahlili keskin soddalashtirish va ideallashtirish asosida amalga oshiriladi:

og'irlik markazida to'plangan massa

chiziq segmenti sifatida soddalashtirilgan nur.

- Loyiha ideallashtirilgan strukturani hisoblash natijalariga va tajriba bilan berilgan katta xavfsizlik koeffitsientiga (1,5-3) asoslanadi.

XULOSA

  - Muhandislik tahlil dasturlari mashinasozlik amaliy tadqiqot o’tkazishda keng qo’llaniladi.

  - CAD/CAE/CAM dasturiy muhitida loyihalashda CAE dasturlari turli xil modellar va jarayonlarda hisoblash tajribalarini o'tkazadi, loyihalashtirilgan mahsulotning dizayn va texnologik parametrlarini to'g'ri tanlashni ta'minlaydi.

  - KMTni o’zlashtirish mashinasozlikni CAD

  - Dasturlari va tizimlarini bilish va amaliy foydalanishning yuqori darajasini talab etadi.

  - Amaliy tadqiqotlarda CAE vositalari yangi texnik yechimlar, dizaynlar va texnologiyalarni topish uchun ishlatiladi.

  - KMT nazariy muammolarni hal qilishga va yangi naqshlarni aniqlashga qaratiladi, masalan, nanotexnologiya va yangi material larni ishlab chiqishda.

  - Kompyuter tadqiqotining afzalligi fanlararo hisoblash modellarini tahlil qilish va yashirin jarayonlarni tasavvur qilish qobiliyatidir.

  - CEU usulini qo'llash ko'plab zamonaviy texnik muammolar uchun maqbul yechimlarni topishga imkon beradi.

  - Hozirgi vaqtda nafaqat yangi texnik muammolarni hal qilish, balki yangi maqbul yechimlarni topish uchun ilgargi texnik muammolarni qayta ko'rib chiqish yakuniy element usulini qo'llash faol olib borilmoqda.

  - Haqiqiy ishlab chiqarish muammolarini hal qilish kelajakdagi muhandisning kasbiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirish asosi.

NAZORAT SAVOLLAR

- Yakuniy element nima deyiladi?

- Qaysi dizayn sxemasi cheklangan element deb ataladi?

- Cheklangan elementlar usulining asosiy tushunchalari.

- Zamonaviy dasturiy ta'minot.

- Cheklangan elementlar usuli bilan muammolarni hal qilish ketma-ketligi.

- Asosiy oxirgi element.Yakuniy element (ta'rif).

- Cheklangan element tugunlari (ta'rifi).

- Cheklangan elementning erkinlik darajasi (ta'rifi).

- Cheklangan element shaklining funktsiyalari (ta'rifi).

- Yassi kuchlanish holatining uchburchak chiziqli cheklangan elementi.

- Cheklangan elementlar usulining zamonaviy dasturiy komplekslarining tuzilishi.

- Cheklangan elementlar usuli dasturlarida preprocessorning maqsadi va funksiyalari.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- Вергазова О.Б.б Королев Е.А. Применение метода конечных элементов для решения технических задач. // Modern European Reserarches.No2 (T.1) 2021. p.76-81. https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metoda-konechnyh-elementov-dlya-resheniya-tehnicheskih-zadach

- Suohai Gu. Application of finite element method in mechanical design of automotive parts. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/231/1/012180/pdf

- Finite Element Method. Fundamental Principles of Finite Element Method. https://www.studysmarter.co.uk/explanations/engineering/solid-mechanics/finite-element-method/#:

- Saeed Moaveni. Finite Element Analysis.Theory and Application with ANSYS. https://docs.google.com/file/d/0B_3LThyJViUMeDhHbW5sVmF4Y2s/view?resourcekey=0-X66FGr_deKDS_uogFH5-YQ

- FEM and its Applications. https://www.slideshare.net/cm900/fem-and-its-applications

- Дубровский Р.В. Применение CAE-систем в научных исследованиях и образовательном процессе // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. 2010. №3. https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-cae-sistem-v-nauchnyh-issledovaniyah-i-obrazovatelnom-protsesse

- Стремнев А. Прочностные  анализы в Autodesk Inventor // САПР и графика. - 2010. - №5. - С.20-22.

- Применение CAD/CAM/CAE-систем для проектирования и изготовления гоночного автомобиля // САПР и графика. - 2010. - №2. - С.71-75.

9. https://www.quora.com/Which-FEA-Software-is-mostly-used-in-the-industry-and-why

- Бирбраер Р. и др. Инновационный подход к обеспечению                                     надежности разрабатываемых изделий. Исследование динамического поведения изделия с использованием Pro/ENGINEER Mechanica // САПР и графика. - 2010. - №5. - С.74-79.

- Гурин П. и др. Использование CAD/CAM-систем фирмы Delcam в исследовательской работе // САПР и графика. - 2010. - №4. - С.18-20.

- Голдобин Ю.М. Инженерный эксперимент : учебное пособие.  Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2022.— 95 с.

13. Шелофаст В. Использование систем инженерного анализа для повышения качества проектирования.http://ftf.tsu.ru/wp-content/uploads/V.-SHelofast.-Ispolzovanie-sistem-inzhenernogo-analiza-dlya.pdf