Lecture 12

MAVZU: QURILMA VA USKUNALARNI TA`MIRLASH.

O`rta ta`mirlash. Bu ta`mirlashni bajarishdan maqsad jihozning texnik  xarakteristikalarini ishlab chiqarish jarayonida yeyilgan va nuqsonga uchragan detallarni almashtirish yoki ta`mirlash yo`li bilan qayta tiklashdir. Ish hajmi jihatidan bu ta`mir turi joriy va kapital ta`mirlash o`rtasida turadi. O`rta ta`mirda jihoz o`rnatish joyida demontaj qilmasdan ochiladi va quyidagi ishlar bajariladi:

- mashina barcha mexanizmlari qisman yechilib, tekshiruvdan o`tkaziladi;

- ruxsat etilgan chegaraviy o`lchamdan ortiq yeyilgan detallar almashtiriladi yoki ta`mirlanadi;

- yeyilgan tros, zanjir, tasma va friktsion lentalar tekshiriladi va yangisiga almashtiriladi;

- barcha podshipniklar tozalanadi, tebranish va sirpanish podshipniklari reja asosida almashtiriladi;

- reduktorlar tekshiriladi va yuviladi;

- xasta bo`lgan yuzalar tozalanadi;

- tiqinlar, zichlagichlar, mahkamlovchi detallar tekshiriladi va kerak bo`lganda yangisiga almashtiriladi;

- kerak bo`lganda mashina ba`zi qismlari bo`yaladi;

- mashinani yig`ish, qismlar va mexanizmlar ishini  rostlash va sinovdan o`tkazish ishlari.

O`rta ta`mirda mashina ayrim qismlarini kapital  ta`mirlash mumkin. O`rta ta`mir ishlab chiqarish va ta`mirlash-mexanika sexlari ta`mirlash personali tomonidan sex mexanigi yoki bosh mexanik boshchiligida amalga oshiriladi.

Bu ta`mirga ketadigan sarf-xarajatlar, agar o`rta ta`mirlash har yili o`tkazilsa, mahsulot tannarxi hisobidan, agar ta`mirlash ishlari har yil o`tkazilmasa, sarf-xarajatlar jihozning amortizatsiyasi kamayishi hisobidan qoplanadi.

Kapital ta`mirlash. Ta`mirning eng qiyin va ko`p mehnat talab qiladigan turidir. Bunda mashina (agregat) demontaj qilinadi, butunlay birlamchi detallargacha ajratiladi va defektovka qilinadi, barcha yeyilgan detallar yangisiga almashtiriladi, shu jumladan asosiy detallar ham, bir-biriga ilashgan detallar qo`ndirilganligi va ruxsat etilgan o`lchamlari texnik shartlarga ko`rsatilgan talablarga to`g`ri kelishiga erishiladi. Mashina tashqi ko`rinishi yangilanadi. Boshqacha qilib aytganda, kapital ta`mir natijasida jihozning pasport xarakteristikalari qayta tiklanadi.

Kapital ta`mirlash ishlariga quyidagilar kiradi:

-barcha yeyilgan detal va qismlarni almashtirish yoki o`lchamlarini texnik talablarga ko`rsatilgan kattaliklarga yetkazgan holda qayta tiklash (boshlang`ich ruxsat etilgan ўlchamlar va qo`ndirmalar (posadka)ishchi chizmalari va texnik shartlar bo`yicha olinadi);

- mashina detallari va qismlarini markazlashtirish va muvozanatlashtirish;

- mashina stanina va ramasini ta`mirlash (kerak bo`lganda poydevorni ham ta`mirlash);

-quvurlarni va havo yetaklanuvchi trubalarni yopuvchi-rostlovchi armaturasi bilan birga tekshirish, tozalash va ta`mirlash;

-boshqaruvchi va nazorat qiluvchi barcha avtomatik qurilma va asboblarni rostlash yoki yangisiga almashtirish;

- kerak bo`lganda mashina qismlarini yoki hamma joyini bo`yash;

- mashinani kompleks tekshirish, rostlash va sinovdan o`tkazish.

Shkiv, shesternya va yulduzchalarni valga shponkali birikma yordamida o`rnatishdan oldin birikayotgan yuzalar sifati tekshiriladi, xastaliklar ishqalash bilan yo`qotiladi. Tiqin shaklidagi shponkali birikmani yig’ayotganda shponka ariqcha tagiga va yon devorlariga zich yotishini ta`minlanishi kerak. Shponka ariqchasi yon devorlari orasidagi tirqishni shuplar yordamida tekshiriladi. Bunda shponka kengligi 13-18 mm va balandligi 5-11 mm bo`lganda tirqish 0,35 mm dan, shponka kengligi 20-28 mm va balandligi 8-16 mm bo`lganda 0,4 mm dan ortiq bo`lmasligi kerak. Prizma shaklidagi shponkalarni val ariqchasiga mis bolg’acha bilan sekin urib o`rnatiladi, bunda ariqcha devori va shponka o`rtasida yon tomon tirqishlar bo`lmasligi lozim. Keyin valga shesternya (shkiv yoki yulduzcha) qo`ndiriladi va prizmali shponka yuqori sirti va qo`ndirilgan detal shponka ariqchasi orasidagi tirqish tekshiriladi. Bu tirqish val diametri 25-90 mm bo`lganda 0,3 mm dan ortiq, val diametri 90-170 mm bo`lganda 0,4 mm dan ortiq bo`lmasligi kerak.

Biriktirilayotgan vallarning parallellik va o`qdoshlik holati lineyka, tarang tortilgan tor yoki val va muftalarga o`rnatilgan aylanuvchi qurilma yordamida tekshiriladi. Bu usullarning eng ratsional turlari – vallarning paralellik va o`qdoshligini shtixmasa va obtarozilar bilan tekshirish (1-rasm, a); obtarozi va shoqul yordamida shkivlar bo`yicha tekshirish (1-rasm, b);  yarim muftalar bo`yicha markazlashtirish ( 1 -rasm, v).

Muftalarni valga o`rnatishda shponka va yarim mufta valga qo`ndirilgandan keyin val hamda yarim mufta orasidagi tirqish tekshiriladi. Bu tirqish 0,05 mm dan ko`p bo`lmasligi lozim. Barmoqli muftalarni o`rnatayotganda mufta barmoqlari ketma-ket  o`rnatiladi va shup yordamida barmoqlarning yarim mufta teshigiga zich yotishi tekshiriladi. Bu tirqish 0,4-0,6 mm dan ko`p bo`lmasligi lozim. Yarim muftalarni markazlashtirishda valni aylanish yo`nalishi bo`yicha boshlang’ich vaziyatidan 90, 180 va 270 gradus aylantirgan holatlarda yarim muftalar orasidagi tirqish o`lchanadi. Har bir vaziyatda  (1-rasm, g) sxemada ko`rsatilgandek yarim muftalar aylanasi bo`yicha radial tirqishni (n) va yarim muftalar yon sirtlari orasidagi o`q bo`yicha tirqishni (m) diametral qarama-qarshi nuqtalarda shuplar yordamida o`lchanadi. Har bir diametral qarama-qarshi yo`nalishdagi tirqish qiymatlari yig’indisi bir-biriga teng bo`lishi kerak.

a                                                                      b

v                                                                        g

1 - rasm. Vallar paralleligi va o`qdoshligini tekshirish sxemalari

a- shtixmas va obtarozi yordamida (1- shtixmas; 2- obtarozi);  b- shkivlar bo`yicha shoqul simlari va obtarozi yordamida

(1,3–shkivlar; 2- obtarozilar; 4- sim); v- yarim muftalar bo`yicha                                  (1- yarim mufta; 2- markazlovchi skoba); g-  o`lchamlar o`tkazish sxemasi.

n1 + n2 = n3 + n4                              ( 1)

m1 + m2 = m3 + m4                           ( 2)

Muftalarni o`rnatayotganda ruxsat etilgan og’ishlar quyidagi jadvalda ko`rsatilgan.

1- jadval. Muftalarni o`rnatishda ruxsat etilgan og’ishlar (mm da)

| Mufta | Mufta diametri, mm | 100 mm val uzunligi uchun qiyshiqlik (m) mm | Parallellikdan og’ish (n) mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Qattiq birikkan | 100-300 300-500 | 0,08 0,12 | 0,1 0,2 |
| Barmoqli birikkan | 100-300 300-500 | 0,02 0,02 | 0,05 0,1 |
| Ilashgan mufta | 100-300 300-500 | 0,01 0,01 | 0,03 0,02 |

Radial va yon tomon bo`yicha og’ishlarni birinchi navbatda vertikal tekislik bo`yicha, keyin esa gorizontal tekislik bo`yicha bartaraf etish maqsadga muvofiq bo`ladi.  Chunki mashina asosi tagiga tiqin qo`yilgandan keyin mashinani gorizontial tekislik bo`yicha siljitish vertikal tekislik bo`yicha vallar o`qdoshligiga ta`sir ko`rsatmaydi.

Tishli uzatmalarni o`rnatayotganda yon tomon va radial tirqishlar kattaligiga va tishlarning bir-biriga to`g’ri ilashishiga e`tibor berish kerak bo`ladi. Tirqishlar tishli g’ildiraklar ishlayotganida isib ketib tiqilib qolmasligi kerak. Silindrik va konus tishli uzatmalar uchun normal yon tomon tirqish qiymati 2-jadvalda keltirilgan.

Tishlarning to`g’ri ilashishganligini g’ildirak tishlari orasini bo`yab, ilashmada tishlarning bir-biriga tegib ikkinchi tishli g’ildirak tishlari orasida paydo bo`ladigan dog’ kattaligi orqali  tekshiriladi. Tishlarning bir-biriga tegib turish dog’lari kattaligi 2 -jadvalda keltirilgan.

2- jadval. Tishli uzatmada yon tomon tirqishlar kattaligining                       normadagi  qiymatlari, (mkm da)

| Silindrik uzatma |  | Konusli uzatma |  |
| --- | --- | --- | --- |
| G’ildirak o`qlari orasidagi masofa, mm | Normal uzatma | Ajratuvchi konus uzunligi, mm | Normal uzatma |
| 50 gacha 50-80 80-120 120-200 200-320 320-500 500-800 800-1250 | 85 105 130 170 210 260 340 420 | 50 gacha 50-80 80-120 120-200 200-320 320-500 500-800 - | 170 210 260 340 420 530 670 - |

Zanjirli uzatmalarni o`rnatish yulduzchalarga zanjirni o`rnatishdan, zanjirni vintli yoki richagli qurilma bilan taranglashdan va rostlash ishlaridan iborat. Zanjirni yulduzchalarga o`rnatishdan oldin yulduzchalarning radial va yon tomon urilishlari indikator yordamida tekshiriladi. Vtulka-rolikli zanjirda ishlaydigan yulduzchalar uchun urilishga ruxsat etilgan qiymatlari quyidagilardan ortiq bo`lmasligi lozim.

Yulduzcha diametri, mm….100 gacha   100-200    200-300      300-400       400 dan yuqori

Radial urilishga ruxsat

etilgan qiymatlari, mm …….. 0,25             0,5             0,75            1,0                   1,2

Yon tomon urilishlariga ruxsat

etilgan qiymatlari, mm . ……. 0,3              0,5              0,8             1,0                  1,5

3-jadval. Tishli uzatmada tegib turish dog’lari kattaligining normadagi qiymatlari, (tish yon tomon yuzasiga nisbatan % da)

| Uzatma | Tegib turish dog’lari | Uzatmaning aniqlik darajasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Silindrik Konusli | Tish balandligi bo`yicha, ko`rsatilgan qiymatdan kam emas | 65 - | 60 - | 55 75 | 50 70 | 45 60 | 40 50 | 30 40 | 25 30 | 20 30 |
| Silindrik Konusli | Tish uzunligi bo`yicha, ko`rsatilgan qiymatdan kam emas | 95 - | 90 - | 80 75 | 70 70 | 60 60 | 50 50 | 40 40 | 30 30 | 25 25 |

Zanjirning me`yorda tarang tortilishi zanjirli uzatmaning silliq, normal ishlashiga imkon beradi. Me`yorida tarang tortilgan zanjir, ishlash sharoitiga qarab, bir oz osilib turishi lozim. Gorizontal va 45 gradus qiyalikda ishlovchi zanjirli uzatmada osilib turish balandligi yulduzchalar o`qlari orasidagi masofaning 2 % dan ko`p bo`lmasligi, vertikal ishlovchi uzatma uchun – 0,2-0,3 % dan ko`p bo`lmasligi lozim. Agar qo`l bilan zanjir qisilganda yulduzchani zanjir o`rab olish burchagi 5 % dan ko`p bo`lmagan qiymatga oshsa, zanjir  normal tarang tortilgan bo`ladi.

Tasmali uzatlarni o`rnatishda yuritma va etaklanuvchi shkivlar vallarni parallelligi va ikki shkiv o`rta sirtining bir-biriga mos kelishi ta`minlanadi. Tiqin shaklidagi tasmali uzatmalarda  shkiv ariqchalarining bir-biriga nisbatan bir xilda joylashishi va shkiv ariqchalari qesimining bir-birga o`xshashligi ta`minlaniishi lozim.

Ikki shkiv o`qlari orasidagi minimal masofa (mm da) yassi tasmali uzatma uchun:

ll = 2 (D1+D2);                                                         ( 3 )

tiqin shaklidagi tasmali uzatma uchun:

l2 = 0,5 (D1+D2) +3h                                                  (4)

bu yerda D1 va D2 – yuritma va etaklanuvchi shkiv diametrlari, mm; h -  tiqin shaklidagi tasma kesimining balandligi, mm.

2- rasm. Shkivlarni to`g’ri o`rnatilganligini tekshirish.

a- chizg’ich bilan; b – sim bilan;

1- chizg’ich; 2,3 – shkivlar; 4 – sim; A,V,S,D – shkivlar bir                           tekislikda yotishi   lozim bo`lgan nuqtalar.

Shkivlarni yig’ishda radial va yon tomon urilishlari indikator yordamida tekshiriladi.

Shkivlar uchun urilishga ruxsat etilgan qiymatlari quyidagilardan ortiq bo`lmasligi lozim.

Shkiv  diametri, mm  ……… 150 gacha     150-300     300-600       600 dan yuqori

Radial urilishga ruxsat

etilgan qiymatlari, mm……. 0,10                 0,15             0,25                 0,40

Yon tomon urilishlariga ruxsat

etilgan qiymatlari, mm……. 0,05                 0,08              0,12                 0,25

ASOSIY TAYaNCH TUSHUNCHALAR:

*ROTS sistemasiga quyidagi xizmat ko`rsatish va ta`mir turlari kiradi:ta`mir oralig`idagi xizmat ko`rsatish; texnik ko`rik; joriy ta`mirlash; o`rta ta`mirlash;kapital  ta`mirlash.

*Ta`mir oralig`i davriylik strukturasi– bu rejali ta`mir va texnik ko`riklarni ma`lum vaqt va navbat bilan o`tkazish tartibidir.

*Ta`mir oralig`i davriyligi deb ikki kapital ta`mir orasidagi vaqtga, yangi jihozlar uchun ishlatish boshlanashidan birinchi kapital ta`mirgacha bo`lgan vaqtgaaytiladi.

*Ikki ta`mir oralig`idagi davr deb reja bo`yicha ikki navbatma-navbat keladigan ta`mirlash ishlari orasidagi vaqtga aytiladi.

*Ta`mirishlarinitashkiletishuslublari; markazlashtirilganta`mir; markazlashtirilmaganta`mir; aralashta`miruslubi.

*Ta`mirlashishlariniolibborishusullari: individual; qismliyokitugunli; ketma-ketqismliyokiketma-kettugunli;agregatusullari

TAKRORLASH VA MUNOZARA UCHUN SAVOLLAR

- Rejali ogohlantirish ta`mirlash sistemasi deb nimaga aytiladi?

- ROTS ning maqsadi, vasifasi nimadan iborat?

- ROTS asosini nima tashkil qiladi?

- ROTSdagitahmirturlariniayting.

- Ta`mirlash davri deb nimaga aytiladi?

- Texnik xizmat ko`rsatish davriyligi deb nimaga aytiladi?

- Jihoznitahmirlashyillikreja-grafiginituzishnitushuntiring.

- Tahmirlashusullarivauslublari.

- Korxona bosh mexanigivazifasinimalardaniborat?