Lecture 9-14 Test

TEST SAVOLLARI TO`PLAMI

1. Butilka yuvish mashinasini asosan qaysi usul bilan o’rnatiladi.

A) Ketma-ket;

B) Oqim-aralash;

C) Yirik blokli;

D) Oqim-agregat

2. ВС-5 rusumidagi jo’vali (valetsli) stanokni o’rnatishda tayanch oyoqlari tagiga nima qo’yilishi kerak?

A) Po’lat shveller;

B) Yog’och brus;

C) Hech narsa qo’ymasdan, to’ppadan-to’g’ri plitaga qotiriladi;

D) Po’lat prujina

3. TMM-1M rusumidagi xamir qorish mashinasini ishlab chiqarishga qabul qilishda qaysi texnik talablarga javob berishi kerak?

A) Qorish kuragi va qozonning ichki yuzasi orasidagi oralik 5-8 mm, ishlayoganda podshipniklar harorati 70°С dan oshmasligi, barcha mexanizmlar silliq, begona shovqinsiz ishlashi kerak;

B) Qorish kuragi va qozonning ichki yuzasi orasidagi oralik 10-12 mm, ishlayoganda podshipniklar harorati 80°С dan oshmasligi, barcha mexanizmlar silliq, begona shovqinsiz ishlashi kerak;

C) Qorish kuragi va qozonning ichki yuzasi orasidagi oralik 12-14 mm, ishlayoganda podshipniklar harorati 90°С dan oshmasligi, barcha mexanizmlar silliq, begona shovqinsiz ishlashi kerak;

D) Qorish kuragi va qozonning ichki yuzasi orasidagi oralik 2-3 mm, ishlayoganda podshipniklar harorati 60°С dan oshmasligi, barcha mexanizmlar silliq, begona shovqinsiz ishlashi kerak;

4. O`rnatish usuliga qarab texnologik jihozlarning guruhlari

A) 1. Tayanchlarga prujinada o`rnatiladigan jihozlar; 2. Tayanchlarga mustahkam qotiriladigan jihozlar;  3. Tayanchlarga "yumshoq" qotiriladigan jihozlar;              4. Montaj krani bilan o’rnatiladigan jihozlar.

B) 1. Tayanchlarga funtdament boltsiz o`rnatiladigan jihozlar; 2 Tayanchlarga mustahkam qotiriladigan jihozlar; 3. Montaj krani bilan o’rnatiladigan jihozlar;             4.  Karkasga o`rnatiladigan jihozlar.

C) 1. Tayanchlarga funtdament boltsiz o`rnatiladigan jihozlar;  2. Tayanchlarga mustahkam qotiriladigan jihozlar;  3. Montaj krani bilan o’rnatiladigan jihozlar.	    D) 1. Tayanchlarga funtdament boltisiz o`rnatiladigan jihozlar;  2. Tayanchlarga mustahkam qotiriladigan jihozlar;  3. Tayanchlarga "yumshoq" qotiriladigan jihozlar; 4. Karkasga o`rnatiladigan jihozlar.

5. Podshipniklardagi suyuq moylarni almashtirish davriyligi qancha?

A) Har 1 oyda 1 marta;

B) Har 1,5  oyda 1 marta

C) Har 2 oyda 1 marta

D) Har 3 oyda 1 marta

6. A2-XПB rusumidagi un elash mashinasi o`rnatilgandan keyin necha soat sinovdan o`tkaziladi?

A) 2;

B)  3;

C) 4;

D) 6.

7. Jihoz bolt va va shaybalari sezilarli yeyilganda nima qilinadi?

A) Ta`mirlanadi;

B)  Almashtiriladi;

C) Bolt va gayka almashtiriladi, qolganlari ta`mirlanadi;

D) Vint almashtiriladi, qolganlari ta`mirlanadi;

8. Jihoz detallari oralig’i (zazor) nima bilan o`lchanadi?

A) Shtangentsirkul;

B)  Lineyka;

C) Shup;

D) Skoba;

9. Tebranish podshipniklari nima yordamida jihoz validan ajratiladi?

A) Ajratgich (s`yomnik);

B) Domkrat;

C) Tal;

D) Blok.

10. AВ rusumidagi vertikal avtoklavlarni qanaqa bosim ostida sinaydilar?

A) 0,7 MPa

B)  1,0 MPa

C) 0,525 MPa

D) 2,0 MPa

11. Qobiq-trubali issiqlik almashinuv apparatlari trubalari devori qaysi darajagacha yeyilsa yangisiga almashtiriladi?

A) 25 %;

B) 35 % ;

C) 45 % ;

D)  50% .

12. Qobiq-trubali issiqlik almashinuv apparatlarini ishlatishda ko`proq qaysi nosozlik uchraydi?

A) Kojuxning yeyilishi;

B) Truba panjarasida razvaltsovka joyida tirqish paydo bo`lish;

C) Truba yeyilishi;

D)  Qobig’da darz ketish;

13. Lentali quritgichlarni o`rnatish qaysi usulda olib boriladi?

A)   oqim-aralash;

B)   ketma-ket;

C)   yirik blokli;

D)   oqim-agregat;

14. Issiqlik almashinuv apparatlarining qaysi turlarini bilasiz?

A) Qobiq-trubali;

B) Plastinali;

C) Truba ichida truba;

D) Hamma javoblar to`g’ri.

15. Bug’latish apparatlarining  trubalari devori qaysi darajagacha yeyilsa yangisiga almashtiriladi?

A) 25 %;

B) 35 %;

C) 45 %;

D)  50% .

16.  Plastinali issiqlik almashinuv apparatlarini ishlatishda ko`proq qaysi nosozlik uchraydi?

A)  Plastina yeyilishi;

B)  Plastina orasidagi rezina tiqinlar yeyilishi;

C)  Qisuvchi shtanga yeyilishi;

D)  Kojuxga darz ketish.

17. Pishirish qozonlari o`rnatishga ......... holda keladi.

A) tarqoq;

B) yig’ilgan;

C) alohida bloklar holida;

D) zavod tayyorgarligi juda past.

18.  Jihozning tebranish podshipniklarini valga o`rnatishdan oldin ular  ………. haroratli moyda isitiladi.

A);

B) ;

C);

D)

19. Qaysi holatda jihozlarni tirqishlarini yopishda asbest zichlagich ishlatiladi?

A) jihoz ichdagi temperaturasi 600C da ishlasa;

B) jihoz ichdagi temperaturasi 600C dan oshiq bo`lsa;

C) jihoz ichdagi temperaturasi  120 0C dan oshiq bo`lsa;

D) jihozlarda asbest zichlagich ishlatilmaydi.

20. AВ-2 rusumidagi vertikal avtoklavlarni o’rnatishda chuqurlik qiymati qancha bo’lishi kerak?

A) 1,1 m;

B)  2,2 m;

C) 3,3 m;

D) 4,4 m.

TEST JAVOBLARI

1D, 2B, 3D, 4D, 5A, 6A, 7B, 8C, 9A, 10C, 11D, 12B, 13D, 14D, 15A, 16B, 17B, 18B, 19B, 20B