EVALUASI AKHIR SEMESTER

JARINGAN KOMPUTER

Waktu : 120 menit

SOAL:

- Transport layer melakukan enkapsulasi terhadap data yang dikirimkan oleh session layer menjadi?

☐ Segment

☐ Packet

☐ Frame

☐ Bit Stream

- Socket merupakan gabungan dari?

☐ Mac Address dan IP Address

☐ Mac Address dan Port

☐ IP Address dan Port

☐ PID dan IP Address

☐ Mac Address dan PID

☐ PID dan Port

- Transport layer melakukan segmentation dan reassembly berdasarkan nomor port yang digunakan oleh aplikasi dalam melakukan pertukaran data

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- TCP merupakan protocol yang memerlukan jalinan komunikasi terlebih dahulu antara pengirim dan penerima untuk dapat memastikan terbentuknya kanal transmisi sebelum melakukan pertukaran data.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- UDP memiliki kepanjangan?

☐ User Data Protocol

☐ Unit Datagram Peer

☐ User Data Peer

☐ User Datagram Protocol

☐ Unreliable Data Port

☐ User Define Port

- Pilihlah dari daftar berikut yang merupakan bagian header dari segment TCP

☐ Source Port Address

☐ Destination Port Address

☐ Source IP Address

☐ Destination IP Address

☐ Sequence Number

☐ Checksum

- Sebuah header pada segment UDP memiliki bagian checksum yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pemeriksaan sebuah segment yang rusak dan yang tidak rusak namun bersifat opsional bergantung dari aplikasi yang dibuat oleh developer

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Pilihlah bagian dari struktur sebuah segment Real Time Transport Protocol dari daftar berikut:

☐ Timestamp

☐ Source IP Address

☐ Destination IP Address

☐ Sequence Number

☐ RTP Payload

☐ Source Procedure

- Pilihlah beberapa fungsi berikut yang merupakan fungsi dari session layer:

☐ Dialog Controller

☐ Modulation

☐ Token Management

☐ Synchronization

☐ Encryption

☐ User Interface Management

- Melalui proses pemberian checkpoint dan synchronization session layer dapat melakukan pengiriman data pada checkpoint terakhir tanpa perlu pengiriman data dari awal ketika terjadi permasalahan pada saat pengiriman data.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Session layer hanya dapat memfasilitasi pengiriman data secara full duplex

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Manakah yang merupakan peran dari presentation layer?

☐ Encryption

☐ Decryption

☐ Segmentation

☐ Reassembly

- User interface atau tampilan aplikasi yang dapat dilihat oleh pengguna pada aplikasi yang dapat melakukan pertukaran data melalui jaringan komputer merupakan peran dari?

☐ Data Link Layer

☐ Network Layer

☐ Presentation Layer

☐ Application Layer

- Peran DHCP pada jaringan komputer adalah?

☐ Membagikan IP Address kepada setiap komputer yang terhubung dalam jaringan

☐ Membagikan Mac Address kepada setiap komputer yang terhubung dalam jaringan

☐ Menentukan nomor port yang digunakan aplikasi yang terhubung dalam jaringan

☐ Mengubah URL menjadi IP Address

☐ Membatasi akses pengguna terhadap jaringan komputer

- Protocol Domain Name System (DNS) merupakan protocol yang digunakan untuk mengubah URL menjadi IP Address.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP) merupakan protocol yang digunakan untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer pada sebuah router.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Proses autentikasi merupakan proses untuk dapat melakukan pengiriman data secara otomatis pada perangkat jaringan komputer seperti switch dan router.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Telnet merupakan protocol yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi perangkat jaringan secara jarak jauh menggunakan perintah berbasis teks.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Manakah dari protokol-protokol berikut yang dapat digunakan untuk aplikasi email?

☐ DHCP

☐ FTP

☐ SMTP

☐ SNMP

☐ Telnet

- Confidentiality merupakan bagian dari keamanan jaringan yang memastikan hanya orang yang berhak saja yang dapat mengakses data.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- Availability merupakan komponen keamanan yang memastikan bahwa data yang diterima sama persis dengan data yang dikirimkan.

Benarkah pernyataan tersebut?

☐ Benar

☐ Salah

- DHCP starving merupakan proses serangan terhadap jaringan komputer yang melakukan serangan terhadap DHCP server dengan melakukan permintaan yang tak terbatas terhadap?

☐ Nomor Port

☐ Mac Address

☐ PID

☐ IP Address

☐ URL

☐ HTML

- Firewall merupakan bagian pengamanan terhadap jaringan komputer yang dapat diletakkan pada perangkat apa saja?

☐ PC

☐ Switch

☐ Router

☐ NIC

- Perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang terhadap data merupakan bagian yang menyerang aspek keamanan?

☐ Confidentiality

☐ Integrity

☐ Availability

☐ Serenity

- Serangan terhadap jaringan komputer yang dilakukan agar orang lain tidak dapat mengakses sumber daya yang terdapat di dalam jaringan komputer merupakan serangan yang menyerang aspek keamanan

☐ Confidentiality

☐ Integrity

☐ Availability

☐ Serenity