“O’lchash asboblarini konstruksiyalash” fanidan nazorat savollari

1. Konstruksiyalash tushunchasining ma’nosi?

- lotincha “construere” so‘zidan olingan bo‘lib, biror obyektning konstruksiyasini yaratish ma’nosini bildiradi

- loyihalash  degan tushunchani bildiradi

- inglizcha so’zdan olingan bo’lib, yangilikni yaratish degan ma’nosini bildiradi

- biror bir predmetni konstruktiv ko’rinishiga aytiladi

2. Loyihalash  deganda nimani tushunasiz?

- namuna loyixa tuzish, tekislikda biror figura yoki predmetni geometrik

- aks ettirish, proeksiyasini chizish tushuniladi.

- konstruktiv chiziklarni o’zida aks ettirgan texnik xujjat

- biror bir ob’ektni texnik xujjatlarga muvofiqligi

- loyixa tuzish va chizish degan ma’nolarni bildiradi

3.Odatda asboblarni konstruksiyalash deb nimaga aytiladi?

- KH dagi maxsulotlarning shakli, o‘lchami va tarkibi, unga kiruvchi qism va tugunlar, ishlatiladigan materiallar, tarkibiy maxsulotlar, ular orasidagi aloqa va qismlarning o‘zaro joylanishi, tayyorlash texnologiyasiga ko‘rsatmalarni qidirish, topish va aks ettirish jarayonidir.

- o‘lchami va tarkibi, unga kiruvchi qism va tugunlar,  ular orasidagi aloqa va qismlarning o‘zaro joylanishi, tayyorlash texnologiyasiga ko‘rsatmalarni qidirish, topish va aks ettirish jarayonidir

- maxsulotlarning o‘lchami va tarkibi, unga kiruvchi qism va tugunlar, ishlatiladigan materiallar,  ular orasidagi aloqa va qismlarning o‘zaro joylanishi, tayyorlash texnologiyasiga ko‘rsatmalarni qidirish, topish va aks ettirish jarayonidir.

- ishlatiladigan materiallar, tarkibiy maxsulotlar, ular orasidagi aloqa va qismlarning o‘zaro joylanishi,  topish va aks ettirish jarayonidir

4. Konstruksiyaning ishonchliligi – bu ?

- berilgan rejimda, ishlatish sharoitida,texnik xizmat ko‘rsatishda, ta’mirlashda, saqlash va tarqatish vaqtida talab qilingan funksiyalarni bajarish qobiliyatini xarakterlovchi, barcha parametrlarni o‘rnatilgan vaqt chegarasida saqlash xususiyatidir.

- texnik xizmat ko‘rsatishda, ta’mirlashda, tarqatish vaqtida talab qilingan funksiyalarni bajarish qobiliyatini xarakterlovchi, barcha parametrlarni o‘rnatilgan vaqt chegarasida saqlash xususiyatidir.

- ishlatish sharoitida,texnik xizmat ko‘rsatishda, saqlash va tarqatish vaqtida talab qilingan funksiyalarni bajarish qobiliyatini xarakterlovchi, barcha parametrlarni saqlash xususiyatidir

- ishlatish sharoitida,texnik xizmat ko‘rsatishda, ta’mirlashda, saqlash va barcha parametrlarni o‘rnatilgan vaqt chegarasida saqlash xususiyatidir.

5. Konstruktorlik xujjatlarining tayyorlanish bosqichlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan ?

- texnik topshiriq; texnik taklif; loyiha eskizi; texnik loyiha; ishchi konstruktorlik hujjatlari

- loyiha eskizi; texnik topshiriq; texnik loyiha;texnik taklif; ishchi konstruktorlik hujjatlari

- loyiha eskizi; texnik topshiriq; texnik loyiha; ishchi konstruktorlik hujjatlari ;texnik taklif

- ishchi konstruktorlik hujjatlari; texnik topshiriq; texnik taklif; texnik loyiha; loyiha eskizi

6. Loyixa eskizi bu-?

- beradigan yechimni o’rnatish maqsadida maxsulotni ishlash prinsipi va uning konstruksiyasi xaqida umumiy tasavvur ishlab chiqiladi.

- maxsulotni tashqi ko’rinishi, uning konstruksiyasi xaqida umumiy tasavvur beradigan echimni o‘rnatish maqsadida ishlab chiqiladi.

- maxsulotni konstruksiyasi xaqida umumiy tasavvur beradigan echimni o‘rnatish maqsadida ishlab chiqiladi.

- maxsulotni ishlash prinsipi, ketma-ketligi, tashki ko’rinishi va uning konstruksiyasi xaqida umumiy tasavvur beradigan echimni o‘rnatish maqsadida ishlab chiqiladi.

7. Ishchi xujjat qanday xujjatlar to’plami xisoblanadi?

- qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqarish, qurilishni uskunalar, mahsulotlar va materiallar bilan ta'minlash va / yoki qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan tasdiqlangan loyiha hujjatlarida qabul qilingan kapital qurilish ob'ektining texnik yechimlarini amalga oshirishni ta'minlaydigan matnli va grafik hujjatlar to'plamidir.

- texnik xujjat bo’lib, maxsulotlar va buyumlarni ishlab chiqarish jarayoning to’plamiga aytiladi

- turli qurilish-montaj ishlarini ishlab chiqish,maxsulot va materiallarni texnik yechimlarini grafik  xujjatlar to’plamidir

- loyixalash jarayonida loyixa xujjatlari asosida ishlab chiqilgan  grafik xujjat

8. Konstruktiv yechimlarni qanday omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqiladi?

- qurilish tashkil etiladigan mintaqaning iqlim xususiyatlari; qurilish sohasidagi muhandislik va gidrogeologik sharoitlar; kelajakdagi tuzilma nimaga mo'ljallanganligi; binoning zarur quvvat va qattiqlik parametrlarini ta'minlovchi qurilish materiallarining texnik va ekspluatatsion xususiyatlari; qurilish uchun ajratilgan malag, buyurtmachining xohishi.

- ob’ektiv va sub’ektiv  xususiyatlar

- texnik yechim, shart-sharoit, tashqi muxit, binoning xajmi va kuvvati, kurilish materiallarining texnik va ekspluatatsion xususiyatlari.

- yer  maydoni, qurilish materiallarining  me’yoriy xujatlarga muvofiqligi, qurilish materiallarning texnik xususiyatlari, qurilish uchun ajratilgan mablag’, buyurtmachining  xoxish istaklari

9. Sifatli konstruktsiyalash elementlari berilgan qatorni ko’rsating?

- effekt qidirish, effekt tashuvchisini qidirish, printsipni izlash, kombinatsiya, shakl qidirish va  loyixa

- kombinatsiya,eskiz, effekt, printsip va loiyxa

- sxema va loyixa, effekt, kompanovka, kombinatsiya, chizma

- chizma, kompanovka, sxemalar va loyixa

10. Fizik-texnik effektlar uchun  nechta komponentlar mavjud?

- 3 ta

- 7 ta

- 5 ta

- 4 ta

11. Komponovka (tartibga solish) deb nimaga aytiladi ?

- sezgi, evristik va assotsiativ fikrlash qobiliyatini talab qiladigan murakkab ijodiy jarayon,  loyixa-konstruktorlik faoliyatni formalashgan bosqichi bo’lib,  muhandisdan bilim va tajriba bilan birga keng  tasavvurni talab qiladi

- bu ijodkorlik, konstruktiv chiziklarni me’yorlashgan va muxandis tomonidan  tassavuridagi fikrlash qobiliyati

- ob’ekt yoki ob’ektlar guruxini bir butun ilmiy tekshirish usuli bulib, urganilayotgan ob’ekt va ob’ektlarning tuzuvchilari va uziga xos belgilarini ob’ektlar bilan birgalikda tadkikot kilishi

- to’g’ri javob yo’q

12. Texnik loyixa mazmuni ta’rifini keltiring?

- mashina tuzilishi xakida tugal texnik yechimlarni o’z ichiga oladi va ishchi xujjatlarni tayo’rlash uchun asos bo’lib xizmat kiladi

- texnik yechimlar natijalari asosida xujjatlarni rasmiylashtiish

- loyixalashda loyixa chizmalarni tayyorlashda xizmat qiladi

- to’gri javob yo’q

13. Ob’ektning o’lchanadigan sistemasida uning xususiyatini qabul qilib uni boshqa fizik kattalikka o’zgartirishi bu ?

- sezgir element

- birlamchi o’zgartkich

- kirish kattaligi

- o’zgaruvchi element

14. Generator datchiklari turlari?

- termoelektrik, induksion, fotoelektrik, p’ezoelektrik datchiklar (termoparalar)

- fotoelektrik, fotodiod, fotorezistor datchiklar

- potentsiometrik datchiklar

- elektrik datchiklar, termoelektrik datchiklar

15. Termoelektrik datchiklar qaysi tasvirda to’gri ko’rsatilgan?

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

- 1

- 3

- 2

- 4

16. Induktiv datchiklar  qaysi qatorda  to’g’ri ko’rsatilgan?

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

- 1

- 2

- 3

- 4

17. Odatda termojuftda nima hosil bo‘ladi?

- EYUK hosil bo‘ladi

- haroratlar farqi hosil bo‘ladi

- kuchlanish hosil bo‘ladi

- tok kuchi hosil bo‘ladi

18. Xalqaro birliklada keltirilgan tizimga ko’ra temperatura qanday birlikda o‘lchanadi?

- K (Kelvin)

- C (Selsiy)

- F (Farengeyt)

- C va K

19. Ishlash prinsipiga ko‘ra manometrlarning qanday turlari bor?

- deformatsion, suyuqlikli, yuk-porshenli, elektr

- Tyagonaporomer, difmanometr

- Qarshilikli, sig‘imli, pezoelektr, induktiv

- Vakuummetr, manometr, barometr

20. Fotoelektrik datchik bu-?

- yorug’lik nurini elektr kattalikka aylantirib beriadi

- optik nurlanish ta’sirida bir tomonlama fotoo’tkazuvchanlik xossasiga ega bo’lgan yarimo’tkazgichli diod

- ikki elektrodli elektron lampa, bir tomonlama o’tkazuvchanlik xususiyatiga ega, vakuum va yarim o’tkazgich

- yorug’lik nuri ta’sirida  o’zini qarshiligini o’zgartiradi

21. Diodga ta’rif bering?

- bu ikki elektrodli elektron lampa, bir tomonlama o’tkazuvchanlik xususiyatiga ega, vakuum va yarim o’tkazgich

- yorug’lik nurini elektr kattalikka aylantirib berishiga aytiladi

- optik nurlanish ta’sirida bir tomonlama fotoo’tkazuvchanlik xossasiga ega bo’lgan yarimo’tkazgichli diod

- yorug’lik nuri ta’sirida  o’zini qarshiligini o’zgartiradi

22. Fotoelektrik datchiklar ............ xodisasiga asoslangan

- Fotoeffekt

- Xoll effekti

- Tompson effekti

- Eynshteyn nazariyasi

23. Nurlanish termometrlari bo’yicha eng keng tarqalgan turlari?

- optik, rangli va radiatsion pirometrlar

- spektral nisbatli va kvazimonoxromatik pirometrlar

- metall qarshilik va yarim o‘tkazgichli qarshilik termometrlari

- to‘liq nurlanish termometrlari

24. Eng katta o‘lchash diapazoniga ega termometr bu-?

- nurlanish termometrlari

- kengayish termometrlar

- termoelektrik termometrlar

- qarshilik termometrlari

25. ...................  - maqsadga erishishda axborotni saqlash, unga ishlov berish va uzatish jarayonlarida foydalaniladigan vositalar, usullar va xodimlarning o’zaro bog’langan majmui?

- axborot tizim

- menejment

- tizim

- texnologiya

26. Qarshilik termometrlarining ishlash prinsipi nimaga asoslangan?

- harorat o‘zgarishi bilan o‘tkazgich yoki yarim o‘tkazgichning elektr qarshiligini o‘zgarishiga asoslangan

- xil jinsli ikki termoelektrod zanjirida, kovsharlar xarorati xar xil bo‘lganda tok xosil bo‘lishiga, ya’ni termoelektrik effektga asoslangan

- Harorat o‘zgarishi bilan jismlarning xajmi o‘zgarishiga asoslangan

- Harorat o‘zgarishi bilan o‘zgarmas xajmdagi gaz yoki suyuqlikning bosimi o‘zgarishiga asoslangan

27. Rasmda qanday datchik berilgan?

- Induktiv datchik

- Potentsiometrik datchik

- Generatorli datchik

- Termoelektrik datchik

28. Ob’ektni modellashtirish bosqichlari nechta?

- 5 ta

- 7 ta

- 6 ta

- 8 ta

29. ................- kompyuterga matn, slayd, rasm, fotosurat ko’rinishida ifodalangan tasvirlar va boshqa grafik axborotlarni kompьyuterga avtomatik ravishda kiritishga mo’ljallangan qurilmadir?

- skaner

- printer

- planshet

- axborot

30. .................................asbob deb – optik nurlanish energiyasini elektr energiyasiga o’zgartiruvchi asboblarga aytiladi.

- Fotoelektron

- Termoelektrik

- Fotorezistor

- Fotodiod

| Savol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javob | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |
| Savol | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Javob | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a | a |