- Bir xil materialdan yig‘ish operatsiyasiz tayyorlangan mahsulotga nima deb aytiladi?

- Komplekt

- Kompleks

- Detal

- Yig‘ma birikma

- Tashkil etuvchi qismlari yig‘ish operatsiyalari yordamida biriktirish natijasida hosil qilingan mahsulotga nima deb aytiladi?

- Yig‘ma birikma

- Detal

- Komplekt

- Kompleks

- Bir necha murakkab mahsulotlar bo‘lib, ular bir-biri bilan ishlab chiqaruvchi korxonada yig‘ilmaydi, ammo ular birgalikda o‘zaro bog‘liq bo‘lgan xizmat vazifasini bajaradigan mahsulotga nima deb aytiladi?

- Komplekt

- Detal

- Kompleks

- Yig‘ma birikma

- Xom ashyo va yarim fabrikatlarni qayta ishlab, zagotovkaga aylantirish, zagotovkalarni kesib ishlash yo‘li bilan tayyor detallar hosil qilish, birikma va mashinalar yig‘ish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlar majmuiga nima deb aytiladi?

- Texnologik operatsiya

- Ishlab chiqarish dasturi

- Ishlab chiqarish jarayoni

- Texnologik jarayon

- Texnik talablar bo‘yicha materialni xossalarini, shaklini va o‘lchamlarini ketma-ket o‘zgartirib tayyor mahsulot olishga nima deb aytiladi?

- Texnologik jarayon

- Ishlab chiqarish jarayoni

- Ishlab chiqarish dasturi

- Texnologik operatsiya

- Zagotovka tayyorlash sexlari qanday turlari mavjud?

- Asbobsozlik, ta’mirlash, eksperimental

- Mexanik, termik, yig‘uv

- Cho‘yan quyish, po‘lat quyish, shtamplash

- Markaziy laboratoriya, texnologik laboratoriya, o‘lchov laboratoriyasi

- Vertikal parmalash dastgohida detal qayerga o‘rnatiladi?

- Staninaga

- Shpindelga

- Dastgoh stoliga

- Supportga

- Ishlov berish sexlarining qanday turlari mavjud?

- Mexanik, termik, yig‘uv

- Cho‘yan quyish, po‘lat quyish, shtamplash

- Asbobsozlik, ta’mirlash, eksperimental

- Markaziy laboratoriya, texnologik laboratoriya, o‘lchov laboratoriyasi

- Yordamchi sexlarning qanday turlari mavjud?

- Cho‘yan quyish, po‘lat quyish, shtamplash

- Asbobsozlik, ta’mirlash, eksperimental

- Mexanik, termik, yig‘uv

- Markaziy laboratoriya, texnologik laboratoriya, o‘lchov laboratoriyasi

- Gorizontal yo‘nib kengaytirish dastgohlari nimaga ishlatiladi?

- Katta detallardagi teshikka ishlov berish uchun

- Kichik detaldagi teshikka ishlov berish uchun

- Yuzani jilvirlashga

- Teshikni sidirish uchun

- Bir yil davomida mashinasozlik korxonasi ishlab chiqarishi kerak bo‘lgan mahsulot va zahira qismlarining ma’lumotiga nima deb aytiladi?

- Ishlab chiqarish jarayoni

- Texnologik jarayon

- Ishlab chiqarish dasturi

- Texnologik operatsiya

- Plashka nima uchun ishlatiladi?

- Rezbalar ochish

- Ichki rezbalar ochish

- Tashqi rezbalar ochish

- Rezbalarni dumalatib olish

- Qachon termik ishlov berish bajariladi?

- Jilvirlash operatsiyasidan oldin

- Toza ishlov berishdan keyin

- Mexanik ishlov berishdan oldin

- Mexanik ishlov berishdan keyin

- Detallarning zagotovkalarini eskiritishni qanday usullari mavjud?

- Tabiiy

- Termik

- Sun’iy va tabiiy

- Sun’iy

- Ko‘p seriyali ishlab chiqarishda teshikni o‘lchashda qaysi o‘lchov asboblardan foydalaniladi.

- Shtangensirkul

- Kalibr probka

- Kalibr kolso

- Lineyka

- Texnologik jarayonning bir qismi bo‘lib, zagotovkaga ishlov berish uchun bitta ish joyida ishchining va dastgohning ketma–ket bajargan ishlar yig‘indisiga nima deb aytiladi?

- Texnologik jarayon

- Ishlab chiqarish dasturi

- Texnologik operatsiya

- Ishlab chiqarish jarayoni

- Ishlab chiqarish dasturining hajmi, mahsulot tasnifi, jarayonning texnik va iqtisodiy shartlariga asosan shartli ravishda nechta ishlab chiqarish turi mavjud?

- Uchta

- Ikkita

- To‘rta

- Bitta

- Donalab ishlab chiqarish sharoitida qaysi o‘lchov asboblari qo‘llaniladi?

- shtangen asbob

- universal

- maxsus asbob

- maxsuslashgan

- Yalpi ishlab chiqarish sharoitida qanaqa asboblar qo‘llaniladi?

- Universal

- Maxsus asboblar

- Shtangen asboblar

- Shtangen reysmus

- Xizmat vazifasini bajarishda oldiga qo‘yilgan talablarga to‘liq javob berish qobiliyati bilan nima aniqlanadi?

- Mahsulot sifat darajasi

- Chidamlilik

- Mahsulot sifati

- Mahsulot ishonchliligi

- Ishlatish, texnik xizmat ko‘rsatish, saqlash va transportlash mobaynida mahsulotni o‘rnatilgan xizmat ko‘rsatkichlarining qiymatlarini o‘zgartirmasdan saqlanib turishiga nima deb aytiladi?

- Mahsulot ishonchliligi

- Mahsulot sifati

- Chidamlilik

- Mahsulot sifat darajasi

- Zagotovka olish usullari…?

- Bolg‘alash, prokatlash

- Quyma, kukun metallurgiyasi

- Quyma, bolg‘alash, prokatlash, shtamplash, kukun metallurgiyasi

- Prokatlash, kukun metallurgiyasi

- Teshiklarni razvertkalashning nechta usuli bor?

- Qora, toza va yupqa

- Dastlabki va toza

- Yarimtoza va yupqa

- Toza va yupqa

- Val detalining qaysi yuzalariga birinchi ishlov beriladi?

- Shlitsali yuzalariga

- Silindrik yuzalarga

- Torets yuzalariga va markazlariga

- Shponka ariqchalariga

- Mahsulotni ishlab chiqarish, ishlatish, xizmat ko‘rsatish va ta’mirlash qulayligini tavsiflovchi ko‘rsatgichga nima deb aytiladi?

- Aniqlik

- Texnologiklik

- Ishonchlilik

- Samaradorlik

- Ma’lum bir ishni bajarish uchun sarflangan vaqt me’yorini aniqlashga nima deb aytiladi?

- Yordamchi vaqt

- Asosiy vaqt

- Texnik me’yorlash

- Texnik xizmat ko‘rsatish vaqti

- Donali vaqt qaysi ishlab chiqarish turida aniqlanadi?

- Donali ishlab chiqarish turida

- Yalpi ishlab chiqarish turida

- Seriyali ishlab chiqarish turida

- Donali va seriyali ishlab chiqarish turida

- Donali kalkulyatsion vaqt qaysi ishlab chiqarish turida aniqlanadi?

- Yalpi ishlab chiqarish turida

- Donali ishlab chiqarish turida

- Seriyali ishlab chiqarish turida

- Yalpi va seriyali ishlab chiqarish turida

- Bevosita metallni kesib ishlash uchun sarflangan vaqtga nima deb aytiladi?

- Yordamchi vaqt

- Asosiy vaqt

- Texnik xizmat ko‘rsatish vaqti

- Tashkiliy xizmat ko‘rsatish vaqti

- Dastgohni boshqarish,  zagotovkani moslamaga o‘rnatish,  kesuvchi asbobni dastgohga o‘rnatish va detalning o‘lchamlarini nazorat qilish uchun sarflangan vaqtga nima deb aytiladi?

- Tashkiliy xizmat ko‘rsatish vaqti

- Asosiy vaqt

- Texnik xizmat ko‘rsatish vaqti

- Yordamchi vaqt

- Materiallarni abraziv asboblar bilan kesish jarayoniga nima deb ataladi?

- Randalash

- Frezalash

- Parmalash

- Jilvirlash

- G‘ildirak tishlarini yasashda qanday usullardan foydalaniladi?

- Aylanib o‘tish usuli, iz usuli

- Urinma usuli, aylanib o‘tish usuli

- Iz usuli, urinma usuli

- Nusxa olish usuli, aylanib o‘tish usuli

- Ko‘p operatsiyali dastgohlarning vazifasi?

- Korpus sinfidagi yirik detallarda silliq va rezbali teshiklar ochish, tekis sirtlarga va o‘yiqlarga ishlov berish

- Detallarni qayta o‘rnatmasdan asbobni avtomatik almashtirib detalga kompleks ishlov berish stanogi

- Berk va ochiq teshiklarni ochish, teshiklarni yo‘nib kengaytirish, zenkerlash, razvertkalash va ichki rezbalar ochish

- Detalga ishlov berishda zarur bo‘lgan barcha texnologik operatsiyalarni bajarish

- Ko‘p shpindelli avtomatlar qanday avtomatlar?

- Ikkita shpindelga dastgoh

- Bir nechta shpindellarga ega dastgoh

- Gorizontal joylashgan shpindelli dastgoh

- Vertikal joylashgan shpindelli dastgoh

- Maxsus tokarlik avtomatlari va yarimavtomatlari qanday dastgohlar?

- Qayta sozlash yo‘li bilan tokarlik dastgohlarda bajarish mumkin bo‘lgan barcha ishlarni bajarishga mo‘ljallangan dastgoh

- Faqat bitta kesuvchi asbob bilan ishlov berishga mo‘ljallangan dastgoh

- Murakkab shaklli ma’lum guruh detallariga qayta sozlash yo‘li bilan ishlov berishga mo‘ljallangan dastgoh

- Faqat bir toifadagi detallarga ishlov berishga mo‘ljallangan dastgoh

- Tish frezerlash dastgohlarining vazifasi

- Tashqi ilashmali konussimon tishli g‘ildiraklarga diskli frezalar bilan ishlov berish

- Tashqi ilashmali konussimon tishli g‘ildiraklarga chervyak frezalar bilan ishlov berish

- Ichki ilashmali to‘g‘ri va vintsimon tishli silindrik g‘ildiraklarga chervyak frezalar bilan ishlov berish

- Tashqi ilashmali to‘g‘ri va vintsimon tishli silindrik g‘ildiraklarga chervyak frezalar bilan ishlov berish

- Tish shevinglash dastgohlarining vazifasi?

- Toblanmagan g‘ildirak tishi sirtidan yupqa qirindi olish yo‘li bilan tish profilini aniq yasash va sirti g‘adir-budirligini kamaytirish

- Termik ishlov berilgan g‘ildiraklar tishi shaklining aniqligini oshirish va sirti g‘adir-budirligini kamaytirish

- Toblangan frezalar va metchiklar tishlarining orqa yuzalariga ishlov berish.

- Toblanmagan frezalar va metchiklar tishlarining orqa yuzalariga ishlov berish.

- Tokarlik vint qirqish dastgohlarining vazifasi

- Aylana turidagi detallarni yo‘nish, parmalash, zenkerlash, razvertkalash, barcha turdagi rezbalar ochish va chervyaklar qirqish

- Tashqi va ichki yuzalarga yo‘nib ishlov berish

- Metrik, modulli, dyumli va pitchli rezbalar qirqish

- Val va vtulkalarga ishlov berish