7 - MA’RUZA 

 EGRI CHIZIQLAR
                                       Reja 

7.1     Umumiy ma’lumotlar
7.2     Tekis egri chiziqlar. Ularga urinma va normallar   

           o‘tkazish.
7.3     Egri chiziqqa urinma o‘tkazish.
7.4     Berilgan yo‘nalishga parallel urinma o‘tkazish.
Adabiyotlar: A1; A5; Q1; Q2; Q6; Q7; Q9.

Tayanch so’z va iboralar: egri chiziq, fazaviy egri chiziq, transsendent, urinma, vatar. 

1.1 Umumiy ma’lumotlar
Chizma geometriyada egri chiziqlarning geometrik va mexanik xususiyatlaridan grafik ravishda amaliy foydalanish e’tiborga olinib, ularga oddiy kinematik ta’rif beriladi. Shuning uchun egri chiziq fazoda yoki tekislikda ma’lum yo‘nalishda uzluksiz harakatlanuvchi biror nuqtaning izi sifatida qabul qilinadi.
Egri chiziqlar tekis (7.1-a rasm) va fazoviy (7.1-b rasm) egri chiziqlarga bo‘linadi.
Egri chiziqlar qonuniy va qonunsiz egri chiziqlarga bo‘linadi. Egri chiziqni tashkil qiluvchi nuqtalar to‘plami ma’lum biror qonunga bo‘ysunsa, u qonuniy, aksincha, nuqtalar to‘plami hech qanday qonunga asoslanmagan bo‘lsa, bunday egri chiziq qonunsiz egri chiziq deyiladi. 
Qonuniy egri chiziqlar dekart koordinatalar sistemasidagi tenglamalariga qarab algebraik va transsendent egri chiziqlarga bo‘linadi. Tenglamasi algebraik funksiya orqali ifodalangan egri chiziq algebraik, transsendent funksiya bilan ifodalangan egri chiziq esa transsendent egri chiziq deyiladi.
Algebraik egri chiziqlar tartib va sinf tushunchalari bilan xarakterlanadi. Egri chiziqlarning tartibi uni ifodalovchi tenglamaning darajasiga teng bo‘ladi.
Grafik jihatdan tekis egri chiziqlarning tartibi uning to‘g‘ri chiziq bilan, fazoviy egri chiziqning tartibi esa uning biror tekislik bilan eng ko‘p kesishish nuqtalari soni orqali aniqlanadi.
[image: image1.png]



7.1-rasm
Tekis egri chiziqning sinfi unga shu tekislikning ixtiyoriy nuqtasidan o‘tkazilgan urinmalar soni bilan, fazoviy egri chiziq sinfi unga biror to‘g‘ri chiziq orqali o‘tkazilgan urinma tekisliklar soni bilan aniqlanadi.
1.2  Tekis egri chiziqlar.
Ularga urinma va normallar o‘tkazish.
Ta’rif. Hamma nuqtalari bitta tekislikda yotgan egri chiziq tekis egri chiziq deyiladi.
Tekis egri chiziqlar analitik va grafik ko‘rinishlarda berilishi mumkin. 
Egri chiziqlar grafik ko‘rinishda berilishining turli usullari mavjud.
Tekislikka tegishli biror nuqtaning uzluksiz harakati natijasida tekis egri chiziq hosil bo‘ladi. Tekis egri chiziqning har bir nuqtasidan unga bitta urinma va bitta normal o‘tkazish mumkin.
2-rasmda berilgan l tekis egri chizig‘iga uning biror A nuqtasida urinma va normal o‘tkazish ko‘rsatilgan. Buning uchun A nuqta orqali egri chiziqni kesuvchi AE va AF to‘g‘ri chiziqlarni o‘tkazamiz. Ye nuqtani A nuqtaga egri chiziq bo‘ylab yaqinlashtira boshlaymiz. Natijada AE kesuvchi A nuqta atrofida burila boshlaydi. Ye nuqta A nuqta bilan ustma-ust tushganda AE kesuvchi t1 urinmani hosil qiladi. U l egri chiziqning berilgan nuqtasida otkazilgan yarim urinma deyiladi. F nuqtani ham egri chiziq ustida harakatlantirib, A nuqta bilan ustma-ust tushiramiz. AF kesuvchi t2  yarim urinmani hosil qiladi. Qarama-qarshi yo‘nalgan t1 va t2 yarim urinmalar hosil qilgan to‘g‘ri chiziq egri chiziqqa berilgan nuqtada o‘tkazilgan urinma deyiladi. Shunday nuqtalardan tashkil topgan egri chiziq ravon egri chiziq deyiladi.
[image: image2.png]



7.2-rasm
Egri chiziqning A nuqtadagi t urinmaga o‘tkazilgan perpendikulyar n to‘g‘ri chiziq uning normali deb ataladi. Ba’zan yarim urinmalar ustma-ust tushmasdan o‘zaro kesishishi mumkin. Bunday nuqtalar sinish nuqtasi deyiladi (3-rasm). Amaliyotda egri chiziqlarga urinma va normal o‘tkazish masalalari ko‘p uchraydi, shuning uchun urinma va normal o‘tkazishning ba’zi bir grafik usullarini ko‘rib chiqamiz.
[image: image3.png]



7.3-rasm
                                1.3  Egri chiziqqa urinma o‘tkazish. 
Biror l egri chiziq va undan tashqarida olingan A nuqta berilgan (4-rasm). A nuqtadan l egri chiziqqa urinma o‘tkazish talab qilinsin. Buning uchun A nuqta orqali l egri chiziqni kesuvchi to‘g‘ri chiziqlar o‘tkaziladi. Hosil bo‘lgan vatarlarning uchlarini 11,, 22,, 33,,... nuqtalar bilan belgilab, har bir vatarning o‘rta nuqtalari topiladi. Vatarlarning o‘rta nuqtalarini birlashtirib, q egri chiziq hosil qilinadi. Bu egri chiziq xatoliklar egri chizig‘i deyiladi va uning l egri chiziq bilan kesishish V nuqtasi A nuqtadan o‘tuvchi urinmaning egri chiziqqa urinish nuqtasi bo‘ladi. A va V nuqtalar to‘g‘ri chiziq bilan birlashtirilsa, t urinma hosil bo‘ladi.
[image: image4.png]



7.4-rasm
1.3 Berilgan yo‘nalishga paraiiel urinma o‘tkazish.
Biror l egri chiziqqa berilgan S yo‘nalishga parallel urinma o‘tkazish uchun l egri chiziq S yo‘nalishga parallel chiziqlar bilan kesiladi va hosil bo‘lgan 11,, 22,, 33,,... vatarlami teng ikkiga bo‘luvchi nuqtalar orqali q xatoliklar egri chizig‘i o‘tkaziladi (5-rasm). q egri chiziqning l bilan kesishish nuqtasi V topiladi. V nuqta orqali berilgan S yo‘nalishga parallel qilib t urinma o‘tkaziladi.
[image: image5.png]



7.5-rasm
