9 - MA’RUZA 

KONSTRUKTORLIK HUJJATLARI
                                       Reja 

9.1      Konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi.
9.2      Formatlar.
9.3      Masshtablar.

9.4      Shriftlar. Asosiy yozuv.
Adabiyotlar: A1; A4; Q5; Q7; Q10.

            Tayanch so’z va iboralar: ESKD, format, masshtab, shrift,asosiy yozuv, standart, GOST. 
1. Konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimi.

Buyumlar chizmalarining keng miqyosda ishlatilishi va ularni har xil ko‘rinishda bajarilishi buyumni tayyorlashda birmuncha kiyinchiliklar kelib chiqishiga sabab bo‘ldi. Masalan, mashinasozlikning rivojlanishi detallarning yagona nusxasini tayyorlash va bu nusxa chizmalarini ma’lum bir qoidaga amal qilib bajarilishi zarurligini taqozo qiladi. Sobiq Ittifoqda bu qoidalar davlat standartlari bilan belgilangan. Hozirgi vaqtda hamma standartlar bitta konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimiga (ESKD)ga birlashtirilgan. Keyinchalik xalqaro standartlashtirish tashkilotlarining takliflari hisobga olinib, YeSKD tarkibiga qo‘shimcha standartlar kiritildi.
YeSKD tarkibiga kiruvchi standartlar quyidagi tasnifiy guruhlarga bo‘linadi va har biriga Shifr belgilanadi.  

YSKDdagi standartlarning
tasnifiy gruppalari
	Gruppa 

shifri
	Standartning 

gruppadagi nomi
	Standart 

raqami

	0
	Umumiy qoidalar
	GOST 2.001—70
GOST 2.034—83

	1
	Asosiy qoidalar
	GOST 2.101—68
GOST 2.124—85

	2
	Konstruktorlik hujjatlarida      buyumlar tasnifi va belgilari
	GOST 2.201—80

	3
	Chizmalarni    tayyorlash    bo‘yicha      umumiy qoidalar                               
	GOST 2.301—68 GOST 2.321—84

	4
	Mashinasozlik va asbobsozlik chizmalarini bajarish qoidalari       
	GOST 2.401—68 GOST 2.430—85

	5
	Konstruktorlik hujjatlarini       hisobga olish, saqlash, dublikat     larini olish, o‘zgartishlar kiritish qoidalari
	GOST 2.501—68 GOST 2.505—82

	6
	Ekspluatatsiya  va  remont      hujjatlarini  bajarish  qoidalari
	GOST 2.601—68 GOST 2.609—79

	7
	Chizma bajarish qoidalari va ularda qo‘llaniladigan grafik belgilar
	GOST 2.701—76 GOST 2.797—81

	8
	Qurilish  va  kemasozlik hujjatlarini bajarish qoidalari
	GOST 2.801—74 GOST 2.857—75

	9
	Konstruktorlik  hujjatlarini              tayyorlash  bo‘yicha  holgan  hamma standartlar
	GOST....................


Standartlar quyidagi maxsus
tuzilish belgisi va nomlariga ega
[image: image1.wmf] 

 


2. Formatlar
Chizma kog‘ozidan to‘g‘ri va chiqindisiz foydalanish hamda chizmalarni saqlash qulay bo‘lishi uchun GOST 2.301—68 (ST SEV 1181—78) ga muvofiq chizmalar chizma qog‘oziga standartda tavsiya etilgan aniq format o‘lchamlari bo‘yicha bajariladi.  

Listning formati uning tashki qirg‘og‘ining o‘lchamlari bilan aniqlanadi va tutash ingichka chizik bilan chiziladi. Ichki                                            ramka tutash yo‘g‘on chiziq bilan chiziladi. Uning yuqori, o‘ng va pastki tomonlari tashqi ramkadan 5 mm, listni tikish  uchun chap tomonidan 20 mm                                             masofa qoldirib chiziladi.

[image: image2.png]Maca.nan' roct 2 303—68 «UYmsuxmaap»

KHUpPYBYM

CcTaHpapr-

HMHI' HO-
Mmepu





Tomonlarining o‘lchami 841 X 1189 mm, yuzasi 1 m2 ga teng bo‘lgan   format, asosiy format deb qabul qilinadi va u AO bilan belgilanadi.   Har   bir   keyingi   asosiy   format   undan oldingi   formatning   uzun   tomonini   teng   ikkiga   bo‘lishdan kelib chiqadi.
Eng ko‘p ishlatiladigan formatlar quyidagilar
· Format A1 - 594×841;

· Format A2 - 594×420;

· Format A3 - 297×420;

· Format A4 - 297×210.

3. Masshtablar
Chizmalarda juda katta va juda kichik buyumlarni tasvirlash uchun masalan, samolyotlar yoki qo‘l soatlari, masshtablar qo‘llaniladi. 

Masshtab deb, chizmadagi kesma uzunligi qiymatining uning haqiqiy uzunligi qiymati nisbatiga aytiladi. 

Chizmadagi o‘lchamlar buyumning haqiqiy o‘lchamlariga mos kelsa, chizma 1:1 masshtabda chizilgan deb hisoblanadi. Chizmadagi o‘lchamlar buyum o‘lchamlaridan katta bo‘lsa, kattalashtirish masshtabi qo‘llanilgan, va aksincha, kichik bo‘lsa, kichraytirish masshtabi qo‘llanilgan bo‘ladi. 

Chizma qanday masshtabda chizilishidan qat’iy nazar, har doim uning haqiqiy o‘lchamlari qo‘yiladi. 

Kattalashtirilgan yoki kichraytirilgan masshtablar oldiga M harfi qo‘yiladi. Masalan,   M 1:1    M  1:2    M  2:1    va hokazo.

GOST 2.303-68  ( ST SEV 1180-78 )ga 
muvofiq masshtablar
	Haqiqiy masshtab
	1:1

	Kichraytirish masshtablari
	1:2
	1:2,5
	1:4
	1:5
	1:10
	1:15
	1:20

	Kattalashtirish masshtablari
	2:1
	2,5:1
	4:1
	5:1
	10:1
	20:1
	40:1


O‘quv davomida ishlatilmasa-da, GOST 2.302-68 bo‘yicha quyidagi masshtablar ham mavjud.

Kichraytirish masshtablari:   1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400;  1:500; 1:800; 1:1000.
               Kattalashtirish masshtablari:  50:1;  100:1.

4. Shriftlar
Chizmalar va boshqa texnik hujjatlarda, ishlab chiqarishning barcha sohalarida, qurilish hujjatlarida yozuvlar chizmachilik shriftlarida yoziladi.

Ishlab chiqarish sohalariga tegishli barcha texnik hujjatlar va chizmalarda shriftlar GOST 2.304-81(ST SEV 855-78 – ST SEV 851-78) hamda O‘zDavSt 2.304-97 bo‘yicha yoziladi. GOST bo‘yicha ikki xil tipdagi shriftlar mavjud.

· Tip A (d=1/14h) 75° qiyalikda yoki tik holda yoziladi; 

· Tip B (d=1/10h) 75° qiyalikda yoki tik holda yoziladi.

GOST bo‘yicha quyidagi chizma shriftlarining
o‘lchamlari belgilangan:

                      1,8;   2,5;   3,5;    5;   7;   10;   14;   20;   28;   40.

O‘quv jarayonida ko‘proq foydalaniladigan shriftlar :

                                       2,5;   3,5;    5;   7;   10.

Shriftning o‘lchami bosh harflarning balandligi h ning  mm dagi o‘lchamlari bilan belgilanadi.
Misol uchun, chizmachilikda eng ko‘p ishlatiladigan 10 o‘lchamli shriftlarning kengligi quyidagi jadvalda keltirilgan.

	Bosh harflar
	Harf eni, mm
	Kichik  harflar
	Harf eni, mm

	Щ
	9
	щ
	8

	J F Щ ‘
	8
	j f sh
	7

	A D M X S Ы Yu
	7
	a m s ‘ ы yu t
	6

	K B V I Y L N O
	6
	b v g d ye z i
	5

	 P R T U Ch E Ya G Ye Z S
	5
	i n k l o p r u x ch  e ya
	4


ShRIFTLARNING O‘LChAMLARI
	Parametr
	Belgisi 
	O‘lchamlari 

	Bosh harf balandligi
	H
	 2,5     3,5      5,0      7,0     10,0

	Kichik harf balandligi
	C
	 1,8     2,5      3,5      5,0      7,0

	Harflar orasidagi masofa
	A
	 0,5     0,7      1,0      1,4      2,0   

	So‘zlar orasidagi masofa
	E
	 1,5     2,1      3,0       4,2       6,0

	Harflar yo‘g‘onligi
	D
	 0,25   0,35     0,5      0,7      1,0


10 o‘lchamli shriftda bosh va kichik harflar hamda raqamlar quyidagi o‘lchamlar va ko‘rinishda yoziladi.
[image: image3.png]oxwod n¥mg/




A s o s i y      yo z u v
Har bir konstruktorlik hujjatidagi formatning pastki o‘ng burchagiga asosiy yozuv joylashtiriladi.      Chizmalardagi asosiy yozuvlar GOST 2.104-68  ( ST SEV 140-74, ST SEV  365-76 ) ga binoan bajariladi. 

Asosiy yozuvga qanday ma’lumotlar yoziladi va uning o‘lchamlari quyidagicha.

[image: image4.png]- (- )5

Eypuax umamnin [Pexam cosmecrmocru] - Microsoft Excel

IpeagapuTeNHE NpOCHOTD

i

= —
E

[ Creayiouian crparuna
& Npeasiayuian crpanmua

3akpers oko
npeasapuTensHoro NpocoTPa

fesee oo Mokasars nons
Mears Macuras. fpocuorp
7 10 23 15 10 70 50
e
YN3MA FrEOMETPUSA
Jumey Macca | Macwmab
2 Yaa | flucm okam Ne | Mmso | Cana
b|  [Yusdu A U.Ipvutpmnap ea 5|55 17 18
Z|  [Teruupdu_|Paxumos yn4amnap 15—
Kab.xundu_|Paxunoe fucmNe 1 T fucmpan 6
Ham MTH
YT® kagpedpacu 8y-13 2ypyxu
185

Npegsapienssii npocoTp: crpaniua 1

w1





O‘quv ishlarida asosiy yozuv kataklariga quyidagilar yoziladi.

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
detal yoki yig‘ma birlik nomi;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
hujjatning belgisi;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
detal materiali nomi;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
shu hujjat literi (turi);

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
buyum massasi;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
buyum masshtabi;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
listning tartib raqami;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
umumiy listlar soni;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
oliygoh, guruh, kafedra belgisi;

 SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h 
chizmaga tegishli shaxslar familiya va imzolari.


� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image5.wmf] 

 

_1441687212.doc
[image: image1.png][OCT 2.304-8T UWpupmaap.




















