1-misol. Koordinatalari bilan berilgan A(60,40,50) nuqtaning yaqqol tasviri va epyuri chizilsin.(32a,b-chizma).

A nuqtaning koordinatalaridan ko`rinib  turibdiki, u I oktantda joylashgan. (2-jadvalga  qarang).  I  oktantning  H,V,W-tekisliklarni  yaqqol  tasvirda  chizib olamiz,   hamda   uning  koordinata   o`qlarini   belgilab   chiqamiz   (32a-chizma).

Koordinata  boshi 0 dan [ox)-o`qiga 60 mm,[oy)-o`qiga 40 mm va [oz)-o`qiga 50 mm o`lchab qo`yamiz, hamda ularga AX, AY, AZ  nuqtalarni belgilaymiz. (O`qlardagi bo`laklar  10 mm ga teng). A nuqtaning A‟gorizontal proyeksiyasini yasash  uchun    AX   va    AY   nuqtalardan  [ox)  va  [oy)  o`qlariga perpendikulyar

proyeksiyasi bo`ladi. Shuningdek, AX  va AZ  nuqtalardan [ox) va [oz) o`qlarga o`tkazilgan perpendikulyarlarning kesishgan nuqtasi A" frontal proyeksiyasi,   AY va     AZ   nuqtalardan  [oy)  va  [oz)  o`qlarga  o`tkazilgan  perpendikulyarlarning kesishish  nuqtasi  A  nuqtaning  A"  profil  proyeksiyasi  bo`ladi.  A  nuqtaning fazodagi vaziyatini aniqlash uchun A',A",A"'-proyeksiyalaridan H,V va W tekisliklarga perpendikulyarlar o`tkazamiz. Ularning kesishish nuqtasi A nuqtaning fazodagi  o`rni bo`ladi.  A  nuqtaning  epyurini  chizish  uchun  [ox),[oy)  va  [oz) koordinata o`qlarini  chizib olamiz.(32b-chizma). [ox)-o`qiga  60 mm, [oy)-o`qiga

40 mm va [oz)-o`qiga 50 mm o`lchamlarni o`lchab qo`yamiz va   AX, AY, AZ nuqtalarga ega bo`lamiz. Bu nuqtalardan [ox),[oy),[oz)-o`qlariga o`tkazilgan perpendikulyarlarning kesishgan nuqtalari A nuqtaning A'- gorizontal, A"-frontal va A"'-profil proyeksiyalarini beradi. [2]

2-misol. Koordinatalari bilan berilgan  B(60,-80,50) nuqtaning yaqqol tasviri va epyuri chizilsin.(33a,b-chizma).

B nuqta II oktantda joylashgan. II oktantning    yaqqol tasvirida H,V,W- tekisliklarini chizib olamiz (33a-chizma).Koordinata o`qlariga berilgan XB=60,

YB=-80, ZB=50 qiymatlarni o`lchab qo`yamiz va hosil bo`lgan nuqtalarni BX, BY, va BZ   bilan belgilaymiz. So`ngra BX va BY nuqtalardan [ox) va [oy)  o`qlarga, BX va   BZ     dan [ox) va [oz) o`qlarga, hamda BY  va BZ  dan [o-y) va [oz) o`qlarga perpendikulyarlar o`tkazamiz. Ularning kesishgan nuqtalari B'-gorizontal, B"- frontal, va B"'-profil proyeksiyalarini aniqlaymiz. B nuqtaning fazoda joylashgan o`rnini aniqlash uchun B', B" va B"' proyeksiyalaridan tegishlicha H,V,W- tekisliklarga perpendikulyarlar  o`tkazamiz. Ularning kesishgan nuqtasi izlangan B nuqta  bo`ladi.  B  nuqtaning  epyurini  chizish  uchun  koordinata  o`qlarini chizib olamiz.(33b-chizma). Koordinata boshi 0 dan [ox)-o`qiga 60 mm, [o-y)-o`qiga -80 mm  va  [oz)-oqiga  50  mm  masofalarni  qo`yib,  BX,  BY   va  BZ   nuqtalarga  ega bo`lamiz. Ushbu nuqtalardan [ox),[o-y),[oz)-o`qlarga o`tkazilgan perpendikulyarlarning kesishgan nuqtalari B nuqtaning B'-gorizontal, B"-frontal va B"'-profil proyeksiyalarini beradi.