1-masala.  Haqiqiy uzunligi bilan  berilgan  [AB]  to`g`ri  chiziq  kesmasining

yetishmaydigan proyeksiyasi topilsin.

24 – chizma.                                       25 – chizma.

Frontal proyeksiyada [AB]-to`g`ri chiziq kesmaning haqiqiy uzunligi, to`g`ri burchakli uchburchak usulidan foydalanib aniqlangan.(24-chizma).Uning [AʹʹBʹʹ]-

kesma 1-katetga , [BʹʹBO]-kesma 2-katetga, ya‟ni ∆Y-o`lchamga va |AʹBO||haqiqiy uzunlikka teng. Gorizontal proyeksiyada Bʹ-nuqtani topish kerak bo`ladi.

Masala quyidagi  bosqichlarda yechiladi (25-chizma).

1.  Aʹ-nuqta orqali [ox)-o`qqa parallel a1 chiziq chizib olamiz. Aʹ⊂a1‖[ox).

2.  Bʹ-nuqtadan  [ox)-o`qqa  perpendikulyar  tushgan  bog`lash  chiziq,   a1

chiziqni kesib 11-nuqtani hosil qiladi. BʹBʹʹ ∩ a1=11.

3.  11-nuqtadan pastga (ikkinchi yechim yuqoriga) uzunligi ∆Y=|BʹʹBO| ga

teng o`lcham o`lchab Bʹ-nuqtani belgilaymiz.

4.  Aʹ va Bʹ nuqtalarni tutashtirib [AB]-kesmaning yetishmaydigan [AʹBʹ]-

gorizontal proyeksiyasiga ega bo`lamiz. Javob [AʹBʹ]. [8]

2-masala. l-to`g`ri  chiziqda A nuqtadan boshlab uzunligi 30mm bo`lgan

[AK]-kesma o`lchab qoying (26, 27-chizmalar).

26 – chizma.                                          27 – chizma.

l-to`g`ri  chiziq  umumiy  vaziyatda  berilgan.  A  nuqta  l-to`g`ri   chiziqqa

tegishli A∈l.

Masala quyidagi  bosqichlarda yechiladi (28, 29 – chizmalar).

1.  l-to`gri chiziqda ixtiyoriy B nuqta tanlab olamiz  B∈l.

2.  Hosil   bo`lgan   [AB]-kesmani   haqiqiy   uzunligini   to`g`ri    burchakli

uchburchak usuldan foydalanib aniqlaymiz [AB]=|AʹB0|.

3.  Haqiqiy  uzunlikka  A  nuqtadan  boshlab  uzunligi  30mm  teng  bo`lgan

[AK]-kesma o`lchab qo`yamiz |AʹKO|=30mm.

4.  KO-nuqtadan [AʹBʹ]ga perpendikulyar chizib  Kʹ nuqtani, so`ng  undan

[ox)-o`qqa   perpendikulyar  bog`lash  chiziq  chizib,  uni  [AʹʹBʹʹ]-bilan

kesishgan Kʹʹ nuqtani belgilaymiz. Javob: l∈|AK|=|AʹKO|=30mm.