- Texnologik moslamalarlarni ishchi vazifalari bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?

- Dastgohlar, nazorat va yig‘ish texnologik moslamalari

- Frezerlik, tokarlik, jilvirlash, parmalash va sidirish texnologik moslamalari

- Dastgohlar ishchi asboblarni o‘rnatish va mahkamlash, yig‘ish, nazorat, zogotovkalarni mahkamlab olish siljitish tashish va zarur holga keltirish texnologik moslamalari

- Dastgohlar, nazorat, yig‘ish texnologik moslamalari, yordamchi asboblar zagotovkalarni olib ortish va aylantirib o‘rnatish uchun texnologik moslamalar, frezerlik, tokarlik moslamalari

- Zagotovkalarni ishlanmagan yassi baza sirtlar bo‘yicha qanday tayanchlar ishlatiladi?

- Doimiy va sozlanuvchi o‘rnatish tayanchlari

- Tayanch plastinalari

- Opravkalar

- Prizmalar frezerlik, tokarlik moslamalari

- Tekis bazali zagotovkalarni o‘rnatish uchun qanday o‘rnatish elementlari ishlatiladi?

- Prizma va patronlar

- O‘rnatish tayanchlari va o‘rnatish plastinalari

- Doimiy va sozlanuvchi o‘rnatish tayanchlari

- Tayanch plastinalari frezerlik tokarlik moslamalari

- Texnologik moslamalar maxsuslik darajasi bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?

- Universal, ixtisoslashgan, maxsus

- Dastgohlar, nazorat va yig‘ish texnologik moslamalari

- Tokarlik, frezerlash, ichki yo‘nish texnologik moslamalari

- Universal, universal-yig‘ma va universal sozlanuvchan moslamalar

- Universal dastgoh moslamalarini qanday ishlab chiqarish turida ishlatish maqbul?

- Donalab va yalpi frezerlik tokarlik moslamalari

- Ko‘p seriyali va yalpi

- Donalab va mayda seriyalab

- Donalab va ko‘p seriyalab

- Moslamalar qanaqa belgilari bilan tasniflanadi?

- Bajaradigan vazifasiga va puxtalik darajasiga ko‘ra

- Bajaradigan vazifasiga va maxsuslik (iqtisosganlik) darajasiga ko‘ra

- Bajaradigan vazifasiga va moslanuvchanlik darajasiga ko‘ra

- Bajaradigan vazifasiga va maxsus vazifalarni bajarish darajasiga ko‘ra

- Dastgoh moslamasini tavsiflang?

- Dastgoh moslamasi zagotovkalarni dastgohda o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Dastgoh moslamasi zagotovkalarni dastgohda nazorot qilish uchun ishlatiladi

- Dastgoh moslamasi zagotovkalarni yig‘ish uchun ishlatiladi

- Dastgoh moslamasi dastgohni yig‘ish uchun ishlatiladi frezerlik tokarlik moslamalari

- Texnologik moslamalarni bajaradigan vazifasiga ko‘ra nechta guruhga bo‘linadi?

- 4 ta

- 6 ta

- 5 ta

- 7 ta

- Dastgohlar texnologik moslamalari nima uchun ishlatiladi?

- Texnologik jarayon talablariga binoan ishlov beriladigan zagotovkalarni va detallarni nazorot qilish uchun

- Texnologik jarayon talablariga binoan ishlov beriladigan zagotovkalarni dastgohda o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Texnologik jarayon talablariga binoan ishchi asboblarni o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Texnologik jarayon talablariga binoan ishlov berilgan detallarni yig‘ish uchun ishlatiladi

- Texnologik moslamalari qanday elementlardan tashkil topgan?

- Zagotovkalarni burish, kesish asboblarini yo‘naltirish elementlari, tana va yordamchi mexanizm

- Kuch hosil qilish, kesish asboblarini yo‘naltirish elementlari, tana va yordamchi mexanizm

- Zagotovkalarni o‘rnatish, mahkamlash kuch hosil qilish, kesish asboblarini yo‘naltirish elementlari, tana va yordamchi mexanizmlar

- Kesish asboblarini yo‘naltirish elementlari, tana va yordamchi mexanizm

- Universal sozlanuvchan texnologik moslamalar nima asosida quriladi?

- Normallashtirilgan universal texnologik moslama elementlari asosida

- Maxsus texnologik moslamalar asosida

- Universal-yig‘ma texnologik moslamalar asosida avtomatlashtirilgan qo‘lda boshqariladigan

- Tana detallar asosida

- Kuch hosil qiluvchi elementlarni qanday turlarini bilasiz?

- Mexanizatsiyalashtirilgan avtomatlashtirilgan

- Mexanizatsiyalashtirilgan, avtomatlashtirilgan, qo‘lda boshqariladigan

- Mexanizatsiyalashtirilgan qo‘lda boshqariladigan

- Avtomatlashtirilgan qo‘lda boshqariladigan tokarlik moslamalari

- Nima uchun tokarlik dastgohlarida lyunetlar qo‘llaniladi?

- Qattiqlikni oshirish uchun

- Uzun zagotovkalarga ishlov berishda bikrlikni oshirish uchun

- Kesish kuchlarini kamaytirish uchun

- Detalni yuzalarini bir biriga nisbatan aniqligini oshirish uchun

- Tiska (iskanja)lar qaysi dastgohlarda ishlatiladi?

- Frezerlik tokarlik dastgohalarida

- Tokarlik dastgohlarida

- Frezerlik, parmalash dastgohlarida

- Parmalash tokarlik dastgohlarda

- Toza bazali zagotovkani o‘rnatish uchun o‘rnatish elementini ishchi yuzasi qanday bo‘lishi kerak?

- Silliq va keng

- Keltiruvchi

- Sferasimon

- Sferaliriflangan

- Tashqi silindrik bazali zagotovkalarni o‘rnatish uchun qanday o‘rnatish elementlari ishlatiladi?

- Prizmalar va barmoqlar

- Opravkalar frezerlik tokarlik moslamalari

- Prizmalar, vtulkalar, patronlar

- O‘rnatish tayanchlari va plastinalari

- Sozlanuvchan texnologik moslamalar qayerda qo‘llaniladi?

- Mayda va o‘rta seriyalab ishlab chiqarishlarda

- Donalab ishlab chiqarishda

- Ko‘pseriyalab va yalpi ishlab chiqarishlarda

- O‘rnatish tayanchlari va plastinalari

- Kesish jarayonidagi kesish kuchlarini miqdoriga qanday omillar ta’sir etadi?

- Kesish asbobini o‘tmaslanishi, qo‘lda boshqariladigan frezerlik, tokarlik moslamalari

- Kesish asbobini o‘tmaslanishi, materiallning fizik-mexanik xossalari, markazdan qochma kuchlar

- Kesish asbobini o‘tmaslanishi, materiallning fizik-mexanik xossalari, ishlov uchun qoldirilgan qo‘yimni har xilligi

- Ishlov uchun qoldirilgan qo‘yimni har xilligidan hosil bo‘lgan kuchlar, randalash va o‘yishdagi zarbiy kesish kuchlari inersiya kuchlari

- Qora bazali zagotovkani o‘rnatish uchun o‘rnatish elementlari ishchi yuzasi qanday bo‘lishi kerak?

- O‘rnatish elementining yuzasi iloji boricha keng bo‘lishi kerak

- Zagotovka bilan o‘rnatish elementining birikish izini nuqtagacha yoki chiziqqacha keltiruvchi

- Texnologik moslama o‘rnatish elementining yuzasi siliq va toza bo‘lishi kerak

- Texnologik moslama o‘rnatish elementining yuzasi tekis bo‘lishi kerak

- Ichki silindrik bazali zagotovkalarni o‘rnatish uchun qanday o‘rnatish elementlari ishlatiladi?

- Prizmalar, sangali va gidroplastik opravkalar

- Prizmalar, bikr silindrik konussimon va kengayuvchi opravkalar

- Opravkalar, barmoqlar, patronlar, markazlar

- Prizmalar, barmoqlar, markazlar

- Texnologik moslamalarni qo‘llanishi va ishlatilishi qanday masalalarni ijobiy hal qiladi?

- Tez ishlovchi yuritmalar ko‘p o‘rinli, ko‘p pozitsiyali uzluksiz ishlov berish usullarini qo‘llash hisobiga yordamchi vaqt keskin kamayadi sekin ishlovchi yuritmalar qo‘llash

- Zagotovkalar dastgohlarda qo‘shimcha to‘g‘rilashlarsiz o‘rnatiladi tez ishlovchi yuritmalar ko‘p o‘rinli, ko‘p pozitsiyali uzluksiz ishlov berish usullarini qo‘llash

- Dastgohlarni texnologik imkoniyatlarini kengaytiradi

- Dastgohlarni texnologik imkoniyatlarini kamaytiradi

- Mahsulot tannarxini qanday kamaytirish mumkin?

- Mahsulot tannarxi moslamani ustalik bilan loyihalash va uni to‘g‘ri tanlay bilish hisobiga pasayadi

- Mahsulot tannarxi mehnat umumdorligini oshiruvchi moslama elementlarini qo‘llash hisobiga pasayadi

- Mahsulot tannarxi mehnat umumdorligini oshiruvchi moslamalarni qo‘llash hisobiga pasayadi

- Mahsulot tannarxi moslamani to‘g‘ri loyihalash va uni to‘g‘ri tanlay bilish hisobiga pasayadi

- Ustanovlar qaysi dastgohda ishlatiladi?

- Parmalash

- Frezerlik

- Tokarlik

- Tish o‘yish

- O‘rnatgich bilan freza oraligiga sozlash uchun nima kiritiladi?

- Qistirma

- Ishchini qo‘li

- Hech narsa kiritmaslik kera

- Shup

- Shablonlar qaysi dastgohda ishlatiladi?

- Frezerlik

- Parmalash

- Tish o‘yish

- Tokarlik

- Parmalashda ishlov berish joyini va yo‘nalishini aniqlovchi elementlar ko‘rinishlarini aniqlang?

- Ustanov (o‘rnatgich)lar

- Kopirlar

- Shablonlar, ustanov (o‘rnatgich)lar

- Konduktor vtulkalar

- Texnologik moslamalarga qanday talablar qo‘yiladi?

- Yuqori unumdorlik, ko‘rinmaslik, bikrlik, puxtalik va past tannarx

- Yuqori unumdorlik, aniqlik, bikrlik, puxtalik va past tannarx

- Yuqori unumdorlik, puxtalik va past tannarx

- Yuqori unumdorlik, charchamaslik va past tannarx

- Ikkita teshik bo‘yicha bazalashda nima sababdan to‘liq va kertilgan barmoq ishlatiladi?

- Aniqlikni oshirish uchun

- O‘qlar orasida o‘lcham dopuskini kompensatsiya qilish uchun

- Hatolikni kamaytirish uchun

- Hatolikni kamaytirish va aniqlikni oshirish uchun

- Qisish qurilmalarini uzatish-kuchaytirish mexanizmlarini qanday turlari bor?

- Oddiy va murakkab

- Richagli va oddiy

- Ponali va murakkab

- Richagli, ponali

- Dastgoh moslamasi konstruksiyasi alohida elementlari va kompanovkasiga quyidagi talablar qo‘yiladi?

- Texnologik moslama ta’mirlashga va ishlatishga qulay bo‘lish hamda ishchini mehnatini yengillashtirish zarur

- Texnologik moslama talab etilgan unumdorlikni texnika xavfsizligini ta’minlashi zarur

- Texnologik moslama talab etilgan aniqlikni ta’minlashi, moslama iloji boricha ko‘proq iqtisodiy samara berishi, o‘rnatish elementining yuzasi iloji boricha keng bo‘lishi kerak

- Texnologik moslama ta’mirlashga va ishlatishga qulay bo‘lishi, ishchini mehnatini yengillashtirishi, talab etilgan aniqlikni unumdorlikni ta’minlashi zarur

- Zagotovkalarga mahkamlamay turib ishlov berish mumkinmi?

- Tanalarga va plastinalarga mahkamlamay turib ishlov berish mumkin

- Og‘ir turg‘un zagotovkalarga mahkamlamay turib ishlov berish mumkin

- Tanalarga va staninalarga mahkamlamay turib ishlov berish mumkin

- Yengil zagotovkalarga mahkamalmay turib ishlov berish mumkin

- Texnologik moslamada zagotovkaga ta’sir etuvchi kuchlarni aniqlang?

- Og‘irlik kuchi va kesish kuchlari, mahkamlash kuchlari va reaksiya kuchlari, markazdan qochma va inersiya kuchlari

- Reaksiya kuchlari, markazdan qochma kuchlar, nazariy hisobga olinadigan kuchlar, avtomatlashtirilgan qo‘lda boshqariladigan kuchlar

- Og‘irlik va reaksiya kuchlari

- Og‘irlik kuchi, kesish kuchlari, inersiya kuchlari va markazdan qochma kuchlar

- Texnologik moslamalarni qisish qurilmalari qanday turlarga bo‘linadi?

- Oddiy va murakkablashgan

- Oddiy va har xil

- Oddiy va kombinatsiyalangan

- Kombinatsiyalangan va har xil

- Universal dastgoh moslamalarini qanday ishlab chiqarish turida ishlatish maqbul?

- Donalab va mayda seriyalab

- Donalab va yalpi

- Ko‘p seriyali va yalpi

- Donalab va ko‘p seriyalab

- Mahkamlash elementlarining xizmat vazifasi qanday?

- Zagotovkani o‘rnatish elementiga bosib turish

- Zagotovkani ishonchli mahkamlash va ishlov berish davrida uni siljishlardan saqlash

- Zagotovkani aniq xolatini aniqlash

- Zagotovkani siljishidan saqlash

- Ekssentrikli qisish mexanizmlarida ishlatiladigan ekssentriklarni ko‘rinishi qanday?

- Aylanish o‘qi ekssentrik masofasiga siljigan kulachok yoki valik

- Ikkita teshikli disk

- T simon qisqich

- Burab mahkamlovchi dastakli qurilma

- Nazorat moslamalari yordamida qanday ko‘rsatkichlar aniqlanadi?

- O‘chamlar aniqligi, sirtlarni geometrik aniqligi

- Sirtlarni nisbiy joylashishi aniqligi

- O‘lchamlar aniqligi, sirtlarni nisbiy joylashishi aniqligi, sirtlar geometrik shaklini to‘g‘riligi

- Sirtlar geometrik shaklini to‘g‘riligi, sirtlarni nisbiy joylashishi aniqligi

- Mahkamlash kuchi aniqlashda qanday qoidalarga amal qilish zarur?

- Mahkamlash kuchi o‘rnatish elementi yuzasiga perpendikulyar yo‘nalgan bo‘lishi zarur

- Mahkamlash kuchi o‘rnatish elementi yuzasiga perpendikulyar yo‘nalgan bo‘lishi zarur, mahkamlash kuchi yo‘nalishi og‘irlik kuchi va kesish kuchi yo‘nalishiga tushishi kerak

- Mahkamlash kuchlari va reaksiya kuchlari markazdan qochma va inersiya kuchlari o‘rnatish elementining yuzasi iloji boricha keng bo‘lishi kerak faqat tokarlik moslamalarida mahkamlanishi zarur

- Mahkamlash kuchi yo‘nalishi og‘irlik kuchi va kesish kuchi yo‘nalishiga tushishi kerak

- Gidravlik yuritmani asosiy kamchiligi nima?

- Silindrda ishlatilgan moyni bakka qaytarish uchun quvur zarurligi

- Suyuqlik sifatida moy ishlatishi

- Silindrni uzunligi

- Moylarni saqlash uchun idishni zarurligi frezerlik tokarlik moslamalari

- Vakumli yuritmalarni pnevmatik yuritmalardan afzalligi nimada?

- Energetik qurilmasini past yuklanishi, shovqinsizlik, tejamkor

- Boshqarishni soddaligi, atrof muhitni buzilmasligi

- Magnit hossasiga ega bo‘lmagan nometall detallarni mahkamlash

- Ixcham, tejamkor, ishlatish qulayligi

- Texnologik moslamalarni kombinatsiyalashgan mahkamlash mexanizmlari turlarini sanab o‘ting?

- Ekssentrikli

- Vintli, ekssentrikli, ponali, richagli birgalikda

- Richagli

- Vintli

- Pnevmatik yuritmalarni avzalliklarini sanab o‘ting?

- Shtokdagi kuchning kattaligi

- Shovqinsizlik katta kuch

- Tez ishlashi, ishonchliligi, konstruksiyasi va boshqarishni soddaligi

- Katta kuch, kichik gabarit

- Pnevmatik yuritmalarni gidravlik yuritmalardan afzalligi nimada?

- Tez harakat, konstruksiyasini va boshqarishni soddaligi, chiqarish quvuri yo‘qligi, ishonchliligi va tejamkorligi

- Muhitni buzmasligi, konstruksiyasini va boshqarishni soddaligi

- Silliq harakat shovqinsizlik tejamkor va ishonchli

- Energetik qurilmasini past yuklanishi, shovqinsizlik, silliq harakat, ishlatish qulayligi

- Gidravlik yuritmalarni pnevmatik yuritmalardan afzalligi nimada?

- Ixcham, tejamkor, ishlatish qulayligi

- Silliq harakat, shovqinsizlik, katta kuch, kichik gabarit

- Katta kuch, konstruksiyasini va boshqarishni soddaligi, atrof muhitni buzilmasligi

- Energetik qurilmasini past yuklanishi, shovqinsizlik, tejamkor

- Texnologik moslamalarni oddiy mahkamlash mexanizmlari turlarini sanab o‘ting?

- Richagli

- Ekssenrikli

- Vintli, ekssentrikli, ponali, richagli

- Vintli frezerlik tokarlik moslamalari

- Elektromexanik mahkamlash qurilmalari qanday dastgohlarda ishlatiladi?

- Agregat dastgohlarda va avtomatik liniyalarda

- RDB tokarlik dastgohlarda

- Universal dastgohlarda

- Universal frezerlik dastgohlarida ekssentrikli ponali richagli

- Qanday konstruksiyali fiksatorda yuqori aniqlik ta’minlanadi?

- Silindrik

- Konusli

- Vintli

- Sharikli

- Texnologik moslamalar tanalariga qanday elementlar mahkamlanadi?

- Yo‘naltiruvchi elementlar va yordamchi detallar qisish (mahkamlash) elementlari o‘rnatish elementlari

- Qisish (mahkamlash) elementlari

- Yo‘naltiriuvchi elementlar va yordamchi detallar mahkamlash kuchlari va reaksiya kuchlari markazdan qochma va inersiya kuchlari

- O‘rnatish elementlari

- Ko‘p operatsiyali (vazifali) RDB dastgohlarida qanday texnologik moslamalar qo‘llaniladi?

- Sozlanuvchan yo‘ldosh moslamalar

- Universal tez ishlaydigan moslamalar

- Universal yo‘ldosh moslamalar

- Universal yo‘ldosh moslamalar va universal tez ishlaydigan moslamalar

- Pnevmatik mahkamlash qurilmalarini tokarlik dastgohlarida ishlatish mumkinmi?

- Mumkin emas chunki havoni uzatib bo‘lmaydi

- Mumkin aylanadigan silindrlar bilan

- Mumkin lekin yaxshi samara bermaydi

- Mumkin emas avtomatlashtirilgan qo‘lda boshqariladigan bo‘lsa

- Pnevmogidravlik mahkamlash qurilmalarini afzalliklari?

- Katta kuch hosil qila oladi tez ishlaydi (mahkamlaydi)

- Tez ishlaydi (mahkamlaydi) arzon

- Katta kuch hosil qila oladi, qimmat

- Arzonligi bilan ajralib turadi

- Pnevmogidravlik sistemalarni gidravlik sistemalaridan afzalligi nimada?

- Konstruksiyasi soda, atrof muxitni buzmaydi, shovqinsiz

- Sekin harakat, ishlatish qulay, kuchli katta

- Kuchi katta, silliq va tez harakat

- Ishonchligi balandroq, energiya sarflanishi pastroq

- Elektromagnit plitalaridan qaysi dastgohlarda foydalanish maqbul?

- Sidirish dastgohlarida

- Jilvirlash dastgohlarida

- Frezerli parmalash dastgohlarida

- Tokarlik dastgohlarida

- Unversal yig‘ma texnologik moslamalarni qaysi dastgohlarda qo‘llagan maqbul?

- Tish kesish dastgohlarida

- O‘yish dastgohlarida avtomatlashtirilgan qo‘lda boshqariladigan

- Frezerlik va parmalash dastgohlarida

- Tokarlik dastgohlarida

- Gidravlik yuritmalarni pnevmatik yuritmalardan avzalligi nimada?

- Silliq harakat, shovqinsizlik, katta kuch, kichik gabarit

- Ixcham, tez harakat, tejamkor, ishlatish qulay

- Tez harakat, konstruksiyasini va boshqarishni soddligi, chiqarish quviri yo‘qligi, ishonchliligi, tejamkorligi

- Ixchamlik, tez harakat, soddaligi

- Vakuumli mahkamlash qurilmalari qanday ko‘rinishdagi zagotovkalarni mahkamlash uchun afzal?

- Tana ko‘rinishdagi

- Yupqa plastina ko‘rinishdagi

- Katta plastinalar ko‘rinishdagi

- Silindrik ko‘rinishdagi

- Doimiy magnit plitalarni elektromagnit plitalarga nisbatan qanday yaxshi tamonlari bor?

- Elektr toki ishlatilmaganligi uchun xavfsizlik oshadi

- Tok yuqolib qolsa surilib ketmaydi va xavfli vaziyat vujudga kelmaydi

- Elektr toki ishlatilmaganligi uchun xavfsizlik oshadi tok yo‘qolib qolsa surilib ketmaydi va xavfli vaziyat vujudga kelmaydi elektr toki manbai shart emas

- Elektr toki ishlatilmaganligi uchun xavfsizlik oshadi tok yuqolib qolsa surilib ketmaydi va xavfli vaziyat vujudga kelmaydi reaksiya kuchlari markazdan qochma va inersiya kuchlari

- Konduktorlik vtulkalari ishchi vazifasi bo‘yicha qanday turlarga bo‘linadi?

- Doimiy, almashuvchan, tezalmashuvchan

- Unversal, sozlanuvchan, maxsus

- Doimiy, almashuvchan

- Po‘lat, bronza, cho‘yan va latun vtulkalari

- Universal yig‘ma texnologik moslamalar nima asosida quriladi?

- Frezerlash texnologik moslamalari asosida

- Normallashtirilgan detallar to‘plami asosida

- Maxsus texnologik moslamalar asosida

- Universal texnologik moslamalar asosida

- Konussimon fiksatorni silindrik fiksatordan afzalligi nimada?

- Fiksatsiya aniqligi balandroq

- Fiksatsiya aniqligi balandroq olib berilayotgan moment qiymati balandroq

- Ishlatish qulayroq avtomatik ravishda ishlaydi

- Ko‘ndalang kuchlanishlardan saqlanganligi bo‘lish mexanizmini kattaroq burchaklarga burish mumkinligi

- Maxsus texnologik moslamalar qanday detallarga mo‘ljallangan?

- Har xil konstruksiyadagi detallar uchun

- Mayda seriyali ishlab chiqarish uchun

- Aniq bir operatsiya uchun bitta detalga

- Tajriba sinov uchun tayyorlangan detallarga

- Patron qanday detallarga ishlov berishda qo‘llaniladi?

- Tanalarga

- Yumaloq silindrik detallarga

- Plastinalarga

- Richaglarga ekssentrikli ponali

- Pnevmatik va gidravlik yuritmalar qaysi ishlab chiqarish turida qo‘llaniladi?

- Yalpi va ko‘p seriyali ishlab chiqarishda

- Donalab va yalpi ishlab chiqarishda sodda atrof muhitni buzmaydi shovqinsiz

- Donalab ishlab chiqarishda

- Mayda seriyali ishlab chiqarishda

- Qanday hollarda mahkamlash qisish qurilmalari ishlatishga hojat qolmaydi?

- Kesish kuchi zagotovkani o‘rnatish elementiga qarshi yo‘nalgan bo‘lsa

- Zagotovka yengil bo‘lsa

- Kesish kuchi og‘irlik kuchiga nisbatan kichik bo‘lsa

- Zagotovka mahkamlashga noqulay bo‘lsa

- Universal sozlanmaydigan moslamalar deganda nimalar nazarda tutiladi?

- O‘rnatish elementi sozlanmaydigan moslamalar

- Boshqa detallarga sozlanmaydigan moslamalar

- Yarim sozlanmaydigan moslamalar

- Yarim sozlanadigan moslamalar

- Universal sozlanadigan moslamalar deganda nimalar nazarda tutiladi?

- O‘rnatish elementi sozlanadigan moslamalar

- Yarim sozlanmaydigan moslamalar

- Boshqa detallarga sozlanadigan moslamalar

- Yarim sozlanadigan moslamalar

- Maxsus dastgoh moslamalarini qanday ishlab chiqarish turida ishlatish maqbul?

- Yalpi

- Ko‘p seriyali va yalpi

- Donalab va ko‘plab

- Donalab va mayda seriyalab

- Patronlarni qaysi dastgohlarda qo‘llagan maqbul?

- Frezerlik dastgohlarida

- Tokarlik dastgohlarida

- Frezerlik va parmalash dastgohlarida

- Tish kesish dastgohlarida

- Nima sababdan doimiy konduktor vtulkalar ishlatiladi?

- O‘rta seriyali ishlab chiqarishda xar xil vtulkalar ishlatilgan uchun

- Seriyali ishlab chiqarishda vtulkalar ko‘pligi uchun

- Donalab ishlab chiqarishda vtulkalar kam ishlatilgani uchun

- Yalpi ishlab chiqarishda vtulkalar yoyilganda tez almashtirish uchun

- Konduktorli moslamalarni qaysi dastgohlarda qo‘llaniladi?

- Parmalash dastgohlarida

- Tish kesish dastgohlarida

- Frezerlik dastgohlarida

- Tokarlik dastgohlarida

- Nima sababdan tez almashinuvchi konduktor vtulkalar ishlatiladi?

- Seriyali ishlab chiqarishda vtulkalar ko‘pligi uchun

- Yalpi ishlab chiqarishda vtulkalar yeyilganda tez almashtirish uchun

- O‘rta seriyali ishlab chiqarishda xar xil vtulkalar ishlatilgan uchun

- Donalab ishlab chiqarishda xar xil detallarga turli vtulkalar ishlatilgani uchun

- Dastgoh moslamasini loyihalash uchun qanday boshlang‘ich ma’lumotlar zarur bo‘ladi?

- Zagotovka va detalni ishchi chizmasi, operatsiyalar kartalari, detallar ishlab chiqarishni yillik dastur,i dastgoh moslamalari standartlari

- Zagotovka va detalni ishchi chizmasi, operatsiyalar kartalari

- Detalni ishchi chizmasi, operatsiyalar kartalari, detallar ishlab chiqarishni yillik dasturi

- Zagatovka chizmasi, operatsiyalar kartalari, dastgoh moslamalari qismlari va detallari standartlari

- Itarib chiqaruvchi elementni tavsiflang?

- Detalni moslamaga o‘rnatishni tezlashtirish uchun ishlatiladi

- Detalni moslamada nazorot qilish uchun ishlatiladi

- Detalni moslamadan yechib olishni tezlashtirish uchun ishlatiladi

- Detalni moslamadan tushirish uchun ishlatiladi avtomatlashtirilgan qo‘lda boshqariladigan

- Konduktor vtulkalar nima uchun qo‘llaniladi?

- Detalni mahkamlash uchun

- Teshiklarga ishlov aniqligini oshirish va kesish asbobini yo‘naltirish uchun

- Teshiklarga maxsus asboblar bilan ishlov berish uchun

- Ishlov berishda tozalikni oshirish uchun

- Burchak o‘rnatgichlari yordamida asbob holati nechta yo‘nalish (tekislik) bo‘yicha nazorat qilinishi mumkin?

- Ikkita

- Bitta

- To‘rtta

- Uchta

- Kengaytirish va parmalash texnologik moslamalarida qanday konduktor vtulkalar ishlatiladi?

- Doimiy burtli vtulkalar, almashtirish mumkin bo‘lgan vtulkalar

- Doimiy burtsiz vtulkalar, tez almashinuvchan vtulkalar, maxsus vtulkalar

- Doimiy burtli vtulkalar, doimiy burtsiz vtulkala,r tez almashinuvchan vtulkalar, maxsus vtulkalar

- Tez almashinuvchan vtulkalar, maxsus vtulkalar almashtirish mumkin bo‘lgan vtulkalar

- Dastgohlarni sozlashni tezlashtirish uchun texnologik moslamalar konstruksiyasida qanday kesish asbobi ni xolatini aniqlovchi elementlar ko‘zda tutiladi?

- Ustanovlar

- Shablonlar va ustanovlar

- Shablonlar

- Ustanovlar va kopirlar

- Nazorot texnologik moslamalari nima uchun ishlatiladi?

- Ishchi asboblarni o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Ishlov beriladigan zagotovkalarni dastgohda o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Ishlov beriladigan zagotovkalarni va detallarni nazorot qilish uchun

- Ishlov berilgan detallarni yig‘ish uchun ishlatiladi

- Yig‘ish texnologik moslamalari nima uchun ishlatiladi?

- Ishlov berilgan detallarni yig‘ish uchun ishlatiladi

- Ishlov beriladigan zagotovkalarni va detallarni nazorot qilish uchun

- Ishchi asboblarni o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Ishlov beriladigan zagotovkalarni dastgohda o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Ikkinchi guruh texnologik moslamalari nima uchun ishlatiladi?

- Ishlov beriladigan zagotovkalarni va detallarni nazorot qilish uchun

- Ishchi asboblarni o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi

- Ishlov berilgan detallarni yig‘ish uchun ishlatiladi

- Ishlov beriladigan zagotovkalarni dastgohda o‘rnatish va mahkamlash uchun ishlatiladi