Aralashtirish jarayoning maqsad va mohiyatini tasniflang?

Aralashtirish jarayoninig maqsadi - tarkibi bir tekis bo‘lgan rovon xomaki mahsulotlar olish, yigirilgan ipning har qanday kesimida asosiy xossalari bir xilligini, belgilangan tannarx va sifat ko‘rsatkichlarini ta’minlashdan iboratdir.

Aralashtirish jarayoninig mohiyati - turlicha xossalarga ega bo‘lgan har xil komponent tolalarning  aralashma tarkibida bir tekisda taqsimlanishini ta’minlashdan iboratdir.

Mashina kameralarida aralashtirishning boshqa  aralashtirish mashinalaridan afzallik va kamchiliklari?

Mashina kameralariga paxta bo‘lakchalari mexaniq yoki avtomatik tarzda to‘xtovsiz uzatib turiladi. Aralashtiruvchi ta’minlagichlarda va uzluksiz aralashtiruvchi mashina kameralarida aralashtirish amalga oshiriladi. Paxta bo‘lakchalari qancha mayda bo‘lsa, aralashtirish shuncha yaxshi bo‘ladi.

Kamchiligi. Mashinalarda ignali ishchi organlar mavjud bo‘lganligi uchun saralanib ajralish xodisasi sodir bo‘ladi.