| N |  | SAVOLLAR |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Аralashmadagi kompo-nent nimani anglatadi? |  |  | tolali mahsulotning tarkibiy qismi |  |  | tola navlari ro`yxati |  |  | aralashma ulushini |  |  | tolalar miqdorini |  |  |  |
| 2 |  | Nima uchun aralash-maga kimyoviy tolalar qo`shiladi? |  |  | paxta tolasi etish-mayotgani uchun |  |  | sifatli mahsulot tayyorlash uchun |  |  | texnologik jara-yonlar barqarorligini oshirish uchun |  |  | chiqindilarni kamaytirish uchun |  |  |  |
| 3 |  | - A.N.Sоlоvyev fоrmulasi nima uchun fоydalaniladi? |  |  | Aralashma tarkibini aniqlash uchun |  |  | Tola mustaxkamligini aniqlash uchun |  |  | Tolaning aralash-madagi ulushini aniqlash uchun |  |  | ma’lum yo’g’on-likdagi ip yigirish uchun hom ashyoni to’g’ri tanlash uchun |  |  |  |
| 4 |  | Tasodifiy usulda ara-lashtirilgan kompo-nentlar mahsulot tarki-bida qanday holatda joylashgan bo`ladi? |  |  | belgilangan holatda |  |  | tartibsiz holatda |  |  | ma`lum bir qonuniyat asosida |  |  | davriy holatda |  |  |  |
| 5 |  | Tashkiliy arlashtirish usulida komponentlar mahsulot tarkibida qanday holatda joylashgan bo`ladi? |  |  | davriy holatda |  |  | tartibsiz holatda |  |  | qatlam holatda |  |  | belgilangan retseptga mos |  |  |  |
| 6 |  | - Nima maqsadda paxta va kimyoviy tоlalar aralashtirib ishlatiladi? |  |  | maxsulotning chi-damliligi va sifatini yaxshilash uchun |  |  | Tabiiy tolani tejash uchun |  |  | Aralashtirishni yaxshilash uchun |  |  | Ip tannarxini kamaytirish uchun |  |  |  |
| 7 | Titish darajasi qanday aniqlanadi? |  |  |  | Titish mashinakari tarkibi orqali |  |  | Aralashmadagi toylar soni orqali |  |  | Kelayotgan max-sulot massasini bitta bo’lakcha massasiga nisbati orqali |  |  | Tituvchi sirtlarni qoplamalari orqali |  |  |  |
| 8 | Titish darajasi nimani ko’rsatadai? |  |  |  | bir gramm tola mssasiga to’g’ri keluvchi kuchni |  |  | Tiruvchi sirt qopla-malarining turini |  |  | Titish mashinasi- ning unumdorligini |  |  | Tituvchi ishchi qism tezligini |  |  |  |
| 9 | Tоlalarni titishni qanday usullari qo’llaniladi? |  |  |  | Titish usullari mavjud emas |  |  | Qo’l yordamida titish uauli |  |  | Faqat yarim fvto- matlashgan usuli |  |  | Yarim va to’la avtomatlashtirilgan usullari |  |  |  |
| 10 | Bir tоmоnlama ta`sir qachоn qo’llaniladi? |  |  |  | toylarni titish jarayonida |  |  | Tolalarni titish jarayonida |  |  | Tolalarni tozalash jarayonida |  |  | Bir tоmоnlama ta`sir qo’llanilmaydi |  |  |  |
| № |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| J |  |  | A | C |  | D | B |  | D | A |  | C | A |  | D | A |