| N | SAVOLLAR |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аsosiy tarashning vazifasi nimadan iborat? |  |  | mahsulotni aloxida tola holatini keltirish |  |  | kalta tolalarni ajratib tashlash |  |  | tolalarni to`g’irlash |  |  | mahsulotni alohida tola holatini keltirib, kalta tolalarni ajratib tashlash |  |  |
|  | Аsosiy tarashda mah-sulot qanday holatda bo`ladi? |  |  | tolali oqim holatida |  |  | diskret holatda |  |  | guruh holatida |  |  | qatlam holatida |  |  |
|  | Tarash mashinasida mahsulot nima hisobi-ga ingichkalashadi? |  |  | tezliklar farqi hisobiga |  |  | nuqson va kalta tolalarni ajralishi hisobiga |  |  | zichlanish hisobiga |  |  | tekislanish hisobiga |  |  |
|  | Tarashda mahsulot nima hisobiga tekislanadi? |  |  | cho`zish hisobiga |  |  | tarash hisobiga |  |  | davriy qo`shish hisobiga |  |  | texnologiya hisobiga |  |  |
|  | Tolali mahsulotni cho`-zishning qanday turlari mavjud? |  |  | faqat bitta turi |  |  | birinchi, ikkinchi va uchinchi turlari |  |  | ikki turi |  |  | to`rtta turi |  |  |
|  | Tarash jarayonining vazifasi nimalardan iborat? |  |  | mahsulotni ingichkalash, pilta tayyorlash |  |  | mahsulotni alohida tolalarga ajratish, ingichkalashtirish kalta tolalarni va xas cho`plarni ajratib tashlash |  |  | mahsulotni alohida tolalarga ajratib in-gichkalashtirish, kalta tolalar va xas cho`p-larni ajratib tashlash, tolalarni to`g’irlash va qisman paralel-lashtirish |  |  | tozalashni tugatish va mahsulotni ingichkalash |  |  |
|  | Shlyapkalarni qanday harakatlanishida taram sifatli bo`ladi? |  |  | shlyapkalar teskari harakatlanganda |  |  | shlyapkalar oldinga to`g’ri harakatlanganda |  |  | shlyapkalar katta tezlikda harakatlanganda |  |  | shlyapkalar to`xtab turganda |  |  |
|  | Mahsulot tekislanishi uchun qaysi holat afzal? |  |  | ikkalasi ham bir vaqtda |  |  | oldin cho`zish keyin qo`shish |  |  | oldin qo`shish keyin cho`zish |  |  | mahsulotni bo`lib ingichkalashtirish so`ngra qo`shish |  |  |
|  | Nima uchun ta`minlovchi tsilindr yuklanadi? |  |  | tolali qatlamni harakatga keltirmaslik va uni ingichkalashib ketmasligi uchun |  |  | nuqsonlarni maydalab, tozalashni engillashtirish uchun |  |  | tolali tutami zichligini oshirish, bir tekis harakatlantirish va tolalarni sirpanib ketmasligi uchun |  |  | qatlam bir xil taranglikda uzatilishi uchun |  |  |
|  | Tarash garniturala-rining afzalligi nima hisobiga ta`minlanadi? |  |  | ishlov berish sifati hisobiga |  |  | garnitura material hisobiga |  |  | narxining arzoniligi hisobiga |  |  | xizmat ko`rsatish muddatining davomiyligi hisobiga |  |  |
| № |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| J |  | D | B |  | B | C |  | B | D |  | B | С |  | C | A |  |