| N | SAVOLLAR |  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cho`zishdan so`ng mahsulot uzunligi nima hisobiga ortadi? |  |  | tolalarnigsiljishihisobiga |  |  | tolalartarangligihisobiga |  |  | tolalarningqo`shilishihisobiga |  |  | tolalarnito`g’irlanishihisobiga |  |  |
| 2 | Bir tekis pilta nima hisobiga hosil bo`ladi? |  |  | qo`shishhisobiga |  |  | cho`zishhisobiga |  |  | qo`shish va avtorostlagichlarni qo’llash hisobiga |  |  | cho`zish va qo`shish hisobiga |  |  |
| 3 | Cho`zish asbobida harakati nazorat qilin-maydigan tolalarni kamaytirish maqsadida nimalar qo`llaniladi? |  |  | datchiklar |  |  | turlimoslamalar |  |  | sezgirelementlar |  |  | tezlantiruvchilar |  |  |
| 4 | Piltalash o`timida opti-mal qo`shilishlar soni? |  |  | 6. 8 |  |  | 4. 6. 8 |  |  | 8. 12 |  |  | 2. 4. 6 |  |  |
| 5 | Mahsulotni tekislashda qo`shish va cho`zish-ning kamchiligi nima? |  |  | qo`shimchastatikzaryadlar |  |  | ortiqchaharajatlar |  |  | ortiqchao`tim |  |  | qo`shimchanotekislik |  |  |
| 6 | Nima uchun bir o`timli piltalash joriy qiilndi? |  |  | qo`shimcha notekislikni kamaytirish uchun |  |  | avto rostlagichlar joriy qilinganligi uchun |  |  | tolalarsifatioshganiuchun |  |  | cho`zishgamahsulotyaxshitayyorlanganiuchun |  |  |
| 7 | Zamonaviy piltalash mashinasi afzalligini qaysi omil belgilaydi? |  |  | ishlatishgaqulayligi |  |  | kattatezlikdaishlashi |  |  | kompyuteryordamidaboshqarilishi |  |  | sifatlipiltatayyorlashi |  |  |
| 8 | Zamonaviy avtorostla-gichlar qaysi mahsu-lotni ko`rsatkichlarni nazorat qiladi va o`zgartiradi? |  |  | kirayotgan va chiqayotgan mahsulotni ikkalasini ham |  |  | faqatkirayotganmahsulotni |  |  | faqatchiqayotganmahsulotni |  |  | cho`zilayotganmahsulotni |  |  |
| 9 | Zamonaviy piltalash mashinalarida qanday cho`zish asbobi ishlatidi? |  |  | 4 4 |  |  | 4 5 |  |  | 4 3 |  |  | 5 4 |  |  |
| 10 | Cho`zish asbobi ustki valik yuklanishini qanday asbobda o`lchanadi? |  |  | indikatoryordamida |  |  | shablonyordamida |  |  | dinamometryordamida |  |  | maxsusmoslamayordamida |  |  |
| № |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| J |  | A | C |  | B | A |  | D | B |  | C | A |  | C | A |  |