Lecture-9

Elektr o’lchov asboblari

Reja

- Elektr o’lchov asbobining xatoliklari

- Elektr o`lchov asboblarining asosiy turlari va qo’llanilish sohalari

- Тokni va kuchlanishni o‘lchash

- Elektrik va nolektrik kattaliklarni o’lchash

O’lchash- bu o’lchov va ulash asboblari yordamida tajriba yo’li bilan fizik kattaliklarni topishdir.

O‘lchov — fizik kattalikning berilgan miqdorini qayta tiklash vositasi.

O’lchash asbobi - o’lchash axboroti signalini kuzatish va bevosita o’zlashtirishga mo’ljallangan vosita.

Elektr o’lchash asboblari ikki guruhga bo’linadi:

1- bevosita baholash asboblari     2- solishtirish asboblari

Ampermetr, voltmetr, ommetr va hokazo (bular bevosita baholash asboblaridir). Bu asboblarda o’lchanayotgan kattalikning qiymatini shkalaga qarab aniqlash mumkin

Solishtirish asbolarida  (ko’prik , kompensatorlar) o’lchanayotgan kattalikning qiymati o’lchov bilan solishtiriladi. Ular aniq o’lchash ishlarida ishlatiladi.

Elektr o‘lchov asboblari

Asboblar  o‘lchov  miqdorlari  va  tokning  turlari,  ta’sir  etish qoidasi, aniqlik darajasi, tashqi hodisalardan himoyalash darajasi hamda gabarit (hajm) o‘lchamlariga bo‘linadi.

Elektromagnit sistema asboblari

Elektromagnit sistema asboblarida o‘lchanadigan tok  qo‘zg‘almas  (1) g‘altakdan  o‘tganda, asbobning  qo‘zg‘aluvchan qismiga mahkamlangan  (3)  o‘qqa  o‘rnatilgan  po‘lat  o‘zakni  (serdechnikni  (2))  magnitlaydi  va  uni g‘altakka tortadi. G‘altakdan o‘zgaruvchan tok o‘tganda o‘zak ikki tomonga  ham  surilishi  mumkin,  shuning  uchun  bunday  asbob o‘zgaruvchan  va  o‘zgarmas  tokni  o‘lchash  uchun  ishlatilishi mumkin.

Elektrodinamik  sistema  asboblarida  aylantiruvchi  moment (holat)  qo‘zg‘almas  (2)  va qo‘zg‘aluvchan (3) g‘altaklar toklarining o‘zaro ta’sirida  hosil  bo‘ladi  Asbobni  zanjirga ulanganda  qo‘zg‘aluvchan qismining burchak burilishi o‘zgarmas  tok  zanjiridagi g‘altaklardan  o‘tayotgan toklarning yig‘indisiga proporsional. O‘zgaruvchan tok zanjirida  aylanuvchi  moment o‘rtacha davri va asbob qo‘zg‘aluvchan  qismining  burchak burilishi ta’sir etayotgan tokning ta’siridan tashqari  fazalarning  burchak surilishiga ham bog‘liq. Elektrodinamik sistema asboblari ampermetr, voltmetr, vattmetr sifatida ishlatiladi.

Elektrodinamik sistema asboblari

Elektrodinamik  sistema  asboblarida  aylantiruvchi  moment (holat)  qo‘zg‘almas  (2)  va qo‘zg‘aluvchan (3) g‘altaklar toklarining o‘zaro ta’sirida  hosil  bo‘ladi  Asbobni  zanjirga ulanganda  qo‘zg‘aluvchan qismining burchak burilishi o‘zgarmas  tok  zanjiridagi g‘altaklardan  o‘tayotgan toklarning yig‘indisiga proporsional. O‘zgaruvchan tok zanjirida  aylanuvchi  moment o‘rtacha davri va asbob qo‘zg‘aluvchan  qismining  burchak burilishi ta’sir etayotgan tokning ta’siridan tashqari  fazalarning  burchak surilishiga ham bog‘liq. Elektrodinamik sistema asboblari ampermetr, voltmetr, vattmetr sifatida ishlatiladi.

Ferromagnit sistema asboblari

Bu  asboblar  juda  qimmat  turishi  bilan  bir  qatorda,  ularni tayyorlash murakkab, undan tashqari, ferromagnit materiallar juda kam, lekin miqdorlarni aniq ko‘rsatadi. Shuning uchun ham ular laboratoriyalarda ishlatiladi. Ferrodinamik sistema asboblarining ishlash  prinsiplari ko‘rsatilgan.  Ularning  ishlash prinsiplari elektrodinamik sistema asboblarinikiga o‘xshaydi. Qo‘zg‘almas g‘altak (1) toki hosil qilgan magnit oqimi po‘lat o‘zak (2), qo‘zg‘aluvchan g‘altak (3) ichiga joylashtirilgan qo‘z- g‘almas po‘lat silindr (4) orqali ulanadi. Po‘lat magnit o‘tkazgich tashqi  magnit  maydonlarning  ta’sirini  yo‘qotishga  imkoniyat yaratadi,  o‘zining  kuchli  magnit  maydonini  va  kuchli  aylanish momentini hosil qiladi. Bu esa asbobning elektr energiyasini iste’mol qilishini  kamaytiradi.

Elektrostatik sistema asboblari

Elektrostatik  sistema  asboblarining  ishlash  prinsiplari  qo‘zg‘almas  (1)  va  qo‘zg‘aluvchan  (2)  metall,  izolatsiyalangan  va qarama-qarshi  zaryadlangan  plastinkalarning  o‘zaro  ta’siriga asoslangan.  Qo‘zg‘aluvchan  plastinka  o‘zini  ko‘rsatuvchi  strelkasi  bilan o‘qda (3) elektr maydonning ta’sirida buriladi. Bunday asboblar yuqori kuchlanishlarni o‘lchash uchun maxsus laboratoriyalarda qo‘llaniladi. Elektrostatik  voltmetr  o‘zgarmas  va  o‘zgaruvchan  kuch- lanishlarni o‘lchash uchun qo‘llanadi. Voltmetr elektr energiyasini sarf qilmaydi, shuning uchun u kam quvvatli zanjirlarda qo‘llanadi

Тokni va kuchlanishni o‘lchash

Тok va kuchlanishni o‘lchaydigan ampermetr va voltmetrlar mexanizmlarining tuzilishi bir xil. Ularning o‘lchaydigan sxema parametrlari esa har xil bo‘lib, zanjirga ham har xil ulanadi. Ampermetr R iste’molchi zanjiriga ketma-ket ulanadi

Kuchlanish va tok transformatorlari

Yuqori kuchlanishga ega bo‘lgan zanjirlarda kuchlanish va tokni o‘lchashda xavfsizlikni saqlash uchun tok va kuchlanish transformatorlari ishlatiladi. Voltmetr va ampermetrlar kuchlanish  transformatorlari  chulg‘amlariga  ulanadi.  Zanjirdagi  tok kuchini  o‘lchash  uchun  tok  transformatori  zanjirga  ketma-ket ulanadi, kuchlanish transformatori esa zanjirga parallel ulanadi.